附件2

云南省民用绿色建筑工程设计审查登记表

| 项目名称 |  |  |  | 项目地址 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  | 设计单位 |  |  |  |
| 建筑类型 |  |  | □居住建筑 □公共建筑 |  |  |  |  |
| 项目用地面积（m2） |  |  |  | 项目建筑面积（m2） |  |  |  |
| 地上建筑面积（m2） |  |  |  | 地下建筑面积（m2） |  |  |  |
| 绿地率 |  |  |  | 容积率 |  |  |  |
| 4 安全耐久 |  |  |  |  |  |  |  |
| 条文 编号 | 标准条文 |  |  | 设计实施情况简述及证明材料 |  |  | 审查结论 |
| 4.1.1 | 场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝地区应有可靠的防洪涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，应无电磁辐射、含氡土壤的危害。 |  |  |  |  |  | £达标； □不达标 |
| 4.1.2 | 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。 |  |  |  |  |  | £达标； □不达标 |
| 4.1.3 | 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。 |  |  |  |  |  | £达标； □不达标 |
| 4.1.4 | 建筑内部的非结构构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。 |  |  |  |  |  | £达标； □不达标 |
| 4.1.5 | 建筑外门窗必须安装牢固，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。 |  |  |  |  |  | £达标； □不达标 |
| 4.1.6 | 卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。 |  |  |  |  |  | £达标； □不达标 |
| 4.1.7 | 走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。 |  |  |  |  |  | £达标； □不达标 |
| 4.1.8 | 应具有安全防护的警示和引导标识系统。 |  |  |  |  |  | £达标； □不达标 |
| 5 健康舒适 |  |  |  |  |  |  |  |
| 条文 编号 | 标准条文 |  |  | 设计实施情况简述及证明材料 |  |  | 评估结论 |
| 5.1.1 | 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志。 |  |  |  |  |  | £达标； □不达标 |
| 5.1.2 | 应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌。 |  |  |  |  |  | £达标； □不达标 |
| 5.1.3 | 给水排水系统的设置应符合下列规定： |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的要求； |  |  |  |  |  | £达标； □不达标 |
|  | 2.应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒不应少于1次； |  |  |  |  |  | 达标； □不达标 |
|  | 3.应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度不应小于50mm； |  |  |  |  |  | 达标； □不达标 |
|  | 4.非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识。 |  |  |  |  |  | 达标； □不达标 |
| 5.1.4 | 主要功能房间的室内噪声级和隔声性能应符合下列规定； |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118中的低限要求； |  |  |  |  |  | 达标； □不达标 |
| 2 | 外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118中的低限要求。 |  |  |  |  |  | 达标； □不达标 |
| 5.1.5 | 建筑照明应符合下列规定： |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034的要求。 |  |  |  |  |  | 达标； □不达标 |
| 2 | 人员长期停留的场所应采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》GB/T20145规定的无危险类照明产品； |  |  |  |  |  | 达标； □不达标 |
| 3 | 选用LED照明产品的光输出波形的波动深度应满足现行国家标准《LED室内照明应用技术要求》GB/T 31831的规定。 |  |  |  |  |  | 达标； □不达标 |
| 5.1.6 | 应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热环境的措施或预留条件。 |  |  |  |  |  | 达标； □不达标 |
| 5.1.7 | 围护结构热工性能应符合下列规定： |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 在室内设计温度、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露； |  |  |  |  |  | 达标； □不达标 |
| 2 | 供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝； |  |  |  |  |  | 达标； □不达标 |
| 3 | 屋顶和外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的要求。 |  |  |  |  |  | 达标； □不达标 |
| 5.1.8 | 主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置。 |  |  |  |  |  | 达标； □不达标 |
| 5.1.9 | 地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。 |  |  |  |  |  | 达标； □不达标 |
| 6 生活便利 |  |  |  |  |  |  |  |
| 条文 编号 | 标准条文 |  |  | 设计实施情况简述及证明材料 |  |  | 评估结论 |
| 6.1.1 | 建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统。 |  |  |  |  |  | 达标； □不达标 |
| 6.1.2 | 场地人行出入口500m内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车。 |  |  |  |  |  | 达标； □不达标 |
| 6.1.3 | 停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位。 |  |  |  |  |  | 达标； □不达标 |
| 6.1.4 | 自行车停车场所应位置合理、方便出入。 |  |  |  |  |  | 达标； □不达标 |
| 6.1.5 | 建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能。 |  |  |  |  |  | 达标； □不达标 |
| 6.1.6 | 建筑应设置信息网络系统。 |  |  |  |  |  | 达标； □不达标 |
| 7 资源节约 |  |  |  |  |  |  |  |
| 条文 编号 | 标准条文 |  |  | 设计实施情况简述及证明材料 |  |  | 评估结论 |
| 7.1.1 | 应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且应符合国家有关节能设计的要求。 |  |  |  |  |  | 达标； □不达标 |
| 7.1.2 | 应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗，并应符合下列规定： |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 应区分房间的朝向细分供暖、空调区域，并应对系统进行分区控制； |  |  |  |  |  | 达标； □不达标 |
| 2 | 空调冷源的部分负荷性能系数（IPLV）、电冷源综合制冷性能系数（SCOP）应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定。 |  |  |  |  |  | 达标； □不达标 |
| 7.1.3 | 应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准。 |  |  |  |  |  | 达标； □不达标 |
| 7.1.4 | 主要功能房间的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的现行值；公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制。 |  |  |  |  |  | 达标； □不达标 |
| 7.1.5 | 冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量。 |  |  |  |  |  | 达标； □不达标 |
| 7.1.6 | 垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施。 |  |  |  |  |  | 达标； □不达标 |
| 7.1.7 | 应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源，并应符合下列规定： |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 应按使用用途、付费或管理单元，分别设置用水计量装置； |  |  |  |  |  | 达标； □不达标 |
| 2 | 用水点处水压大于0.2MPa的配水支管应设置减压设施，并应满足给水配件最低工作压力的要求； |  |  |  |  |  | 达标； □不达标 |
| 3 | 用水器具和设备应满足节水产品的要求。 |  |  |  |  |  | 达标； □不达标 |
| 7.1.8 | 不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构。 |  |  |  |  |  | 达标； □不达标 |
| 7.1.9 | 建筑造型要素应简约，应无大量装饰性构件，并应符合下列规定： |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 住宅建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于2﹪； |  |  |  |  |  | 达标； □不达标 |
| 2 | 公共建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于1﹪。 |  |  |  |  |  | 达标； □不达标 |
| 7.1.10 | 选用的建筑材料应符合下列规定： |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 500Km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于60﹪； |  |  |  |  |  | 达标； □不达标 |
| 2 | 现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆。 |  |  |  |  |  | 达标； □不达标 |
| 8 环境宜居 |  |  |  |  |  |  |  |
| 条文 编号 | 标准条文 |  |  | 设计实施情况简述及证明材料 |  |  | 评估结论 |
| 8.1.1 | 建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准。 |  |  |  |  |  | 达标； □不达标 |
| 8.1.2 | 室外热环境应满足国家现行有关标准的要求。 |  |  |  |  |  | 达标； □不达标 |
| 8.1.3 | 配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒害、宜维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生长需求，并应采用复层绿化方式。 |  |  |  |  |  | 达标； □不达标 |
| 8.1.4 | 场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于10h㎡的场地应进行雨水控制利用专项设计。 |  |  |  |  |  | 达标； □不达标 |
| 8.1.5 | 建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统。 |  |  |  |  |  | 达标； □不达标 |
| 8.1.6 | 场地内不应有排放超标的污染源。 |  |  |  |  |  | 达标； □不达标 |
| 8.1.7 | 生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调。 |  |  |  |  |  | 达标； □不达标 |
| 设计单位内部 审核综合结论 |  | □填报内容属实并与设计图纸内容一致 □各专业施工图绿色建筑设计符合国家和地方相关标准的要求 负责人： |  |  | （盖章） 年 月 日 |  |  |
| 施工图审查机构 审查意见 |  | 负责人： |  |  | （盖章） 年 月 日 |  |  |