云南省城市抗震防灾规划编制

技术导则（试行）

（征求意见稿）

2019-XX-XX发布                      2019-XX-XX实施

云南省住房和城乡建设厅    发布

前  言

本技术导则根据《中华人民共和国城乡规划法》《中共中央 国务院关于推进防灾减灾救灾体制机制改革的意见》《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》以及《城市抗震防灾规划管理规定》、《云南省建设工程抗震设防管理条例》等有关法律法规、政策文件要求，由云南省住房和城乡建设厅委托云南远景规划研究院(集团)有限公司会同省内相关高等院校、规划设计等单位共同制订《云南省城市抗震防灾规划编制技术导则》。

本技术导则在制订过程中，编制组认真总结汲取云南省近年来城市抗震防灾规划编制工作经验，充分考虑我省社会资源环境抗震防灾承载能力、地震地质背景、地形地貌特征、社会经济发展状况及总结峨山、通海、丽江、鲁甸、景谷等地区历次地震震害经验，在广泛征求有关各方意见的基础上，依据《城市抗震防灾规划标准》（GB50413）、《建筑抗震设计规范》（GB50011）等有关国家技术标准，编制本导则。

本技术导则共分10章1个附录，主要技术内容为总则、术语、基本规定、城市用地、基础设施、城区建筑、地震次生灾害防御、避震疏散、紧急处置能力建设、附则。

本技术导则由云南省住房和城乡建设厅负责管理，由编制单位负责具体技术内容的解释。请各单位在执行本导则的过程中，注意总结经验，积累资料，如对技术导则有宝贵修改意见，请随时将有关修改意见建议和资料反馈至云南省住房和城乡建设厅抗震防震处（单位地址：昆明市红塔东路3号；邮政编码：650228；邮箱：ynszjtkzc@163.com），以供今后修订时参考吸纳。

本技术导则主编单位：云南远景规划研究院(集团)有限公司

云南省建筑科学研究院

本技术导则参编单位：云南省建筑科学研究院

中冶建筑研究总院有限公司

本技术导则主要起草人：

本技术导则顾问专家：

目  录

1.	总  则	- 1 -

2.	术  语	- 2 -

3.	基本规定	- 5 -

4.	城市用地	- 10 -

5.	基础设施	- 16 -

6.	城市建筑	- 24 -

7.	地震次生灾害防御	- 28 -

8.	避震疏散	- 31 -

9.	紧急处置能力建设	- 37 -

10.	附  则	- 39 -

附录	- 40 -

# 总  则

1.01  【编制目的】为规范、统一云南省城市抗震防灾规划编制工作，提高云南省城市综合抗震防灾能力，构建城市综合抗震防灾防御体系，最大限度减轻城市地震灾害，保护人民生命和财产安全，依据有关法律法规、技术标准，结合云南省实际情况，制定本技术导则。

1.02  【适用范围】本技术导则适用于云南省城市抗震防灾规划编制；其他大型工矿区、安置区、乡集镇等编制抗震防灾规划，可参照本技术导则。

1.03  【编制原则】城市抗震防灾规划应贯彻“预防为主，防、抗、避、救相结合”的方针，根据城市抗震防灾的实际需要，以人为本、平灾结合、因地制宜、突出重点、统筹规划。

1.04  【规划衔接】城市抗震防灾规划作为国土空间规划中的专项规划，应遵循国土空间规划中确定的城市性质、规模和范围等，并纳入国土空间规划体系，与详细规划同步实施、相互衔接。适用期限应与国土空间规划（城市总体规划）相一致，当难以同时编制或修订时，规划末期限宜一致。

1.05  城市抗震防灾规划，除应符合本技术导则外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

1.06  编制抗震防灾规划的编制单位应具有相应的规划资质，应有规划、岩土勘察、抗震等技术人员参与编制工作。

# 术  语

2.0.1  工作区working district for assessment and planning

根据不同区域的重要性和灾害规模效应以及相应评价和规划要求对城市规划区所划分的不同级别的工作区域。

2.0.2  多遇地震 multiple earthquakes

多遇地震一般指小震，50年可能遭遇的超越概率为63％的地震烈度值。

2.0.3  罕遇地震 rare earthquakes

罕遇地震一般指大震，50年超越概率2％～3％的地震烈度。

2.0.4  抗震性能评价earthquake resistant performance assessment or estimation

在给定的地震危险条件下，对给定区域、给定用地、给定工程或设施，针对是否需要加强抗震安全、是否符合抗震要求、地震灾害程度、地震破坏影响等方面所进行的单方面、综合性评价或估计。

2.0.5  群体抗震性能评价earthquake resistant capacity assessment or estimation for group of structures

根据统计学原理，选择典型剖析、抽样预测等方法对给定区域的建筑或工程设施进行整体抗震性能评价。

2.0.6  单体抗震性能评价earthquake resistant capacity assessment or estimation for individual structure

对给定建筑或工程设施结构逐个进行抗震性能评价。

2.0.7  城市基础设施 urban infrastructures

维持现代城市或区域生存的功能系统以及对国计民生和城市抗震防灾有重大影响的基础性工程设施系统，包括供电、供水和供气系统的主干管线和交通系统的主干道路以及对抗震救灾起重要作用的供电、供水、供气、交通、指挥、通信、医疗、消防、物资供应及保障等系统的建（构）筑物。

2.0.8  应急保障基础设施 emergency support infrastructure

供电、供水、供气、交通、指挥、通信、医疗、消防、物资供应等城市基础设施中，保障应急救援和抢险顺利进行所必需的工程设施。

2.0.9  避震疏散场所 seismic shelter for evacuation

用作因地震引起的避震人员集中进行救援和避难生活的避震场地和避震建筑，简称避震场所。避震场所可划分为紧急避震场所、固定避震场所和中心避震场所，固定避震场所可划分为短期固定避震场所、中期固定避震场所和长期固定避震场所。

2.0.10  避震建筑 shelter building

用于应急救援或避震、可有效保证使用人员安全的抗震建筑。

2.0.11  防灾公园 disaster prevention park

城市中用作中心避震场所或固定避震场所，承担应急救灾功能，可满足避震疏散要求、有效保证疏散人员安全的公园。

2.0.12  专题抗震防灾研究 special task research on earthquake resistance and disaster prevention

针对城市抗震防灾规划需要，对城市建设与发展中的特定抗震防灾问题进行的专门抗震防灾评价研究。

2.0.13  地震地质单元 seismic geologic unit

反映成因环境、岩土性能和发育规律、潜在场地效应和土地利用及相应措施方面性差异的最小地质单元。一般可以根据规划工作区工程地质评价结果结合本技术导则的评价要求进行划分和确定。

2.0.14  应急通道 emergency route

应对突发地震应急救援和抢险避震、保障震后应急救灾和疏散避震活动的交通工程设施，通常包括救灾干道、疏散主通道、疏散次通道和一般疏散通道。

2.0.15  抗震应急功能保障分级 seismic classification for ensuring emergency capability

城市直接服务于应急救灾和避震疏散的交通、供水、供电、通信等应急保障基础设施，综合考虑地震发生时需要提供的应急功能、在抗震救灾中的作用以及可能造成的人员伤亡、直接和间接损失、社会影响程度等因素，对其所做的功能保障分级。

2.0.16  有效避震面积 effective sheltering area

避震场所内用于人员安全避难的应急宿住区及其配套应急保障基础设施和辅助设施的避震场地与避震建筑面积之和。

# 基本规定

3.0.1  城市抗震防灾规划应包括以下内容：

1.城市抗震防灾现状概况：

（1）城市发展概况，地形地理环境，地震地质背景；

（2）已编制了城市抗震防灾规划的，应对前版城市抗震防灾规划实施情况进行评估；

（3）城市抗震防灾的总体现状的分析，包括震害预测、避难人口预测、抗震能力评估；

（4）城市用地现状及抗震性能评价，城市建筑抗震性能评价，城市基础设施、应急保障设施现状及抗震防灾性能评价，避震疏散场所及设施现状及抗震性能评价；

（5）次生灾害危险源、危险点等现状及评估其影响范围和人口。

2.城市抗震防灾规划总体要求：

（1）抗震防灾规划总体目标、原则、基本要求、规划范围、适用期限等；

（2）城市总体布局中的减灾策略和对策。

3.城市用地规划的抗震适宜性划分和要求。

4.对新建的重要建筑、一般建筑和既有建筑加固改造的抗震要求和措施。

5.城市基础设施规划布局、建设与改造等抗震对策、措施和要求。

6.应急保障基础设施的规划布局、抗震设防标准、应急对策和措施、建设和改造的抗震要求。

7.主要次生灾害危险源、危险点的抗震防灾要求和措施。

8.避震疏散场所及疏散通道的建设与改造等抗震防灾要求和措施。

9.规划的实施和保障。

10.宜建立抗震防灾规划数据库，纳入国土空间规划数据库的建设。

3.0.2  规划必须明确规定下列内容

1.不适宜城市抗震防灾的用地限制建设范围及相应的限制使用要求；

2.应急保障基础设施、中心避震场所和固定避震场所的用地控制及抗震防灾措施要求；

3.城市主要交通出入口及布局建设要求；

4.用于直升机运输与救援的空旷场地建设要求；

5.城区建筑危险区、救灾避难困难区的城市更新规划要求和防治措施，以及重大危险源、次生灾害高风险区防护要求及需要特别提出的抗震防灾措施。

3.0.3  按照本技术导则进行城市抗震防灾规划，应达到以下基本防御目标：

1.当遭受多遇地震影响时，城市功能正常，建设工程一般不发生破坏；

2.当遭受相当于本地区地震基本烈度的地震影响时，城市生命线系统和重要设施基本正常，一般建设工程可能发生破坏但基本不影响城市整体功能，重要工矿企业能很快恢复生产或运营；

3.当遭受罕遇地震影响时，城市功能基本不瘫痪，要害系统、生命线系统和重要工程设施不遭受严重破坏，不发生严重的次生灾害；应急保障基础设施可有效运转，城市救灾功能正常或可快速恢复；无重大人员伤亡，受灾人员可有效疏散、避难并满足基本生活要求。

3.0.4  城市抗震防灾规划可针对城市地理环境及地震危险性程度，对下述城市区域或工程设施，应适当提高其防御要求和抗震防灾对策：

1.涉及到国家和区域安全、城市重要功能建筑工程聚集、对地区或城市经济可能产生重大影响等对城市建设与发展特别重要的区域；对保障城市基本功能特别重要的行业或系统；影响救援、救灾物资运输和实施对外疏散的工程设施；

2.可能导致特大地震灾害或特大次生灾害的城市区域；可能发生灾难性后果的重大危险源库、区和重大工程设施；

3.山地城市，以及地震时易因与外界交通要道单一而导致应急救援难以实施的城市区域。

3.0.5  城市抗震防灾规划应当按照城市性质、规模、重要性和抗震防灾要求，分为甲、乙、丙三类编制模式，其编制深度应符合本技术导则相关规定。

3.0.6  云南省城市应编制城市抗震防灾规划，且编制模式应符合下列规定：

1.位于抗震设防烈度7度及以上的大城市（或特大城市），或位于抗震设防烈度9度的中小城市，应采用甲类模式。

2.位于抗震设防烈度8度的中小城市，或位于抗震设防烈度7度的州（市）府所在地及国家级、省级历史文化名城所在地的城市，应采用不低于乙类模式。

3.其他城市编制城市抗震防灾规划应不低于丙类模式。

3.0.7  城市局部区域的抗震防灾规划编制模式，应按不低于城市整体抗震防灾规划的编制模式确定。

3.0.8  进行城市抗震防灾规划时，应对规划区内的下列工程及设施的抗震防灾专业规划提出总体要求。抗震防灾专业规划应按行业规定编制，并不应低于本技术导则相关规定的要求：

1.易燃、易爆、易对空气和水源产生污染或次生灾害的工程及设施；

2.水库、水电站等地震高风险工程设施；

3.交通、通信、供电、供气、供水，以及抢险救灾的医疗、物资储备等重要工程设施；

4.涉及核工程、国防工程等设施。

3.0.9  当城市抗震防灾规划进行专题抗震防灾研究时，应根据城市的抗震防灾规划编制模式要求，对不同区域现有建筑物和工程设施遭遇地震影响时可能发生的震害和次生灾害进行预测评估。

3.0.10  进行城市抗震防灾规划和专题抗震防灾研究时，可根据城市不同区域的灾害及环境影响特点、灾害的规模效应、工程设施的分布特点，以及抗震防灾的侧重点，将城市规划区按照四种类别进行工作区划分，且城市抗震防灾规划所确定的工作区类别应符合下列规定：

1.甲类模式城市规划区内的建成区和近期建设用地应为一类规划工作区；

2.甲类模式城市规划区内的中远期建设用地，乙类模式城市规划区内的建成区和近期建设用地、山地城市的对外应急救援通道用地应不低于二类规划工作区；

3.丙类模式城市规划区内的建成区和近期建设用地应不低于三类规划工作区；

4.其他城市的中远期建设用地应不低于四类规划工作区。

3.0.11  不同工作区的城市用地、基础设施、城市建筑、避震疏散和其他专题的主要工作项目应符合表3.0.1-1的规定。

表3.0.1-1  不同工作区的主要工作项目表

| 主要工作项目 |  |  | 规划工作区类别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类 | 序号 | 项目名称 | 一类 | 二类 | 三类 | 四类 |
| 城市用地 | 1 | 场地环境与勘察资料综合评估 | √ | √ | # | × |
|  | 2 | 用地抗震类型分区 | √* | √ | # | # |
|  | 3 | 场地地震破坏效应评价 | √* | √ | # | # |
|  | 4 | 有利、一般、不利地段、危险地段划分 | √* | √ | # | # |
|  | 5 | 用地抗震适宜性评价 | √* | √ | √ | √ |
|  | 6 | 用地限制建设对策和抗震防灾要求 | √ | √ | # | # |
| 基础设施 | 7 | 应急功能保障布局和抗震防灾要求 | √ | √ | √ | — |
|  | 8 | 应急保障基础设施抗震性能评价 | √* | √ | # | — |
|  | 9 | 医疗、通信、消防建筑抗震性能评价 | √* | √ | √ | — |
|  | 10 | 基础设施系统抗震防灾要求 | √ | √ | √ | √ |
| 城市建筑 | 11 | 一般建筑抗震性能评价及防灾要求 | √ | √ | √ | — |
|  | 12 | 重要建筑抗震性能评价及防灾要求 | √* | √ | √ | √ |
|  | 13 | 抗震薄弱区划定和评价 | √* | √ | # | # |
|  | 14 | 新建工程抗震防灾要求 | √ | √ | √ | √ |
|  | 15 | 建筑加固改造抗震要求与减灾对策 | √ | √ | # | — |
| 避震疏散 | 16 | 避难人口规模、分布情况分析 | √* | √ | √ | √ |
|  | 17 | 现状避震场所安全评价及规划策略 | √* | √ | √ | √ |
|  | 18 | 避震场所责任区划 | √* | √ | ＃ | ＃ |
|  | 19 | 避震疏散通道及规划要求 | √* | √ | √ | √ |
| 其他专题 | 20 | 救灾避难困难区评价 | √* | √ | # | × |
|  | 21 | 地震次生灾害防御要求与对策 | √* | √ | √ | × |
|  | 22 | 需要专门研究的特定抗震防灾问题 | － | － | － | × |

注：表中的“√”表示应做的工作项目，“＃”表示宜做的工作项目，“－”表示可选做的工作项目。“×”表示可不做的工作项目。“*”表示宜开展专题抗震防灾研究的工作内容。

3.0.12  城市抗震防灾规划的成果应包括规划文本、图件及说明书；宜建立抗震防灾规划数据库，纳入国土空间规划数据的建设。

3.0.13  对国家级、省级历史文化名城中的保护区域或重点保护建筑，国家级风景名胜区、国家级自然保护区和列入世界遗产名录的地区等，宜根据需要做专门研究或编制专门的抗震保护规划。

3.0.14  在进行城市抗震防灾规划时，所需的基础资料要求见附录A，根据城市抗震防灾规划编制的模式和地震灾害的特点，可有所侧重和选择。

3.0.15  城市抗震防灾规划实施中应在下列情况下及时进行修编：

1.国土空间规划进行修编的；

2.城市抗震防御目标或标准发生重大变化的；

3.城市遭受相当于或超过设防烈度的地震影响，对应城市抗震防灾规划基本防御目标的抗震防灾体系存在明显缺陷或已遭到破坏时；

4.由于城市功能、规模或基础资料发生较大变化，现行抗震防灾规划已不能适应的；

5.经评估确需修改规划的；

6.其他有关法律法规规定或具有特殊情形的。

# 城市用地

## 4.1  一般规定

4.1.1  城市用地抗震性能评价应在城市用地抗震防灾类型分区、地震破坏效应及不利地段影响评价基础上，进行城市用地抗震适宜性评价。城市用地抗震性能评价时可参考综合城市用地评定、地质灾害防治专业规划和建设用地地质灾害危险性评估等结果。

4.1.2  进行城市用地抗震性能评价时，应充分收集和利用城市现有的地震地质环境和场地环境及工程勘察资料。当所收集的钻孔资料不满足本技术导则的规定时，应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》（GB50011）和《岩土工程勘察规范》（GB50021）的规定进行补充勘察、测试及试验。

4.1.3  进行城市用地抗震性能评价时所需钻孔资料，应符合下述规定：

1.对一类工作区，每平方公里不少于1个钻孔。

2.对二类工作区，每两平方公里不少于1个钻孔。

3.对三、四类工作区，每个地震地质单元不少于1个钻孔。

4.1.4  对已进行过城市用地抗震性能评价的城市用地区域，宜在已有成果资料的基础上进行复核，并按照本技术导则规定的评价要求进行必要的补充和完善。

## 4.2  评价要求

4.2.2  城市用地应在综合评估工作区地质地貌成因环境和典型勘察钻孔资料的基础上，进行抗震防灾类型分区，并应符合下列规定：

1.城市用地抗震防灾类型分区应结合工作区地质地貌成因环境和典型勘察钻孔资料，根据表4.2.1-1所列地质和岩土特性进行。工程地质环境较复杂时宜进行地震工程地质分区；

2.对于一类和二类规划工作区亦可根据实测钻孔和工程地质资料按《建筑抗震设计规范》（GB50011）的场地类别划分方法（表4.2.1-2），结合场地的地震工程地质特征进行划分；

3.在按照本技术导则进行其他抗震性能评价时，不同用地抗震类型的设计地震动参数可按照《建筑抗震设计规范》（GB50011）的同级场地类别采取（表4.2.1-3、表4.2.1-4）。必要时，可通过专题抗震防灾研究确定不同用地类别的设计地震动参数。

表4.2.1-1  用地抗震防灾类型评估地质方法

| 用地抗震类型 |  | 主要地质和岩土特性 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ类 | Ⅰ0类 | 坚硬岩石裸露分布区 |
|  | Ⅰ1类 | 上覆松散地层厚度小于3m的基岩分布区；破碎和较破碎的岩石或软和较软的岩石、密实的碎石出露分布区 |
| Ⅱ类 |  | 二级及其以上阶地分布区；风化的丘陵区；河流冲积相地层厚度不大于50m分布区；软弱海相、湖相地层厚度大于5m且不大于15m的分布区 |
| Ⅲ类 |  | 一级及其以下阶地地区，河流冲积相地层厚度大于50m分布区；软弱海相、湖相地层厚度大于15m且不大于80m的分布区 |
| Ⅳ类 |  | 软弱海相、湖相地层厚度大于80m分布区 |

表4.2.1-2  场地类别划分方法

| 岩石的剪切波速或土的等效剪切波速（m/s） | 场地类别 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ0 | Ⅰ1 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
| Vs＞800 | 0 |  |  |  |  |
| 800≥Vs＞500 |  | 0 |  |  |  |
| 500≥Vs＞250 |  | ＜5 | ≥5 |  |  |
| 500≥Vs＞250 |  | ＜3 | 3-50 | ＞50 |  |
| ≤150 |  | ＜3 | 3-15 | 15-80 | ＞80 |

注：表中Vs系岩石的剪切波速。

表4.2.1-3  水平地震影响系数最大值

| 地震影响 | 6度 | 7度 | 8度 | 9度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多遇地震 | 0.04 | 0.08（0.12） | 0.16（0.24） | 0.32 |
| 罕遇地震 | 0.28 | 0.50（0.72） | 0.90（1.20） | 1.40 |

注：括号中数值分别用于设计基本地震加速度为0.15g和0.30g的地区。

表4.2.1-4  特征周期值

| 设计地震分组 | 场地类别 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ0 | Ⅰ1 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
| 第一组 | 0.20 | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.65 |
| 第二组 | 0.25 | 0.30 | 0.40 | 0.55 | 0.75 |
| 第三组 | 0.30 | 0.35 | 0.45 | 0.65 | 0.90 |

4.2.2  城市用地地震破坏及不利地段影响评估应包括对场地液化、软土震陷、地表断错、地质滑坡、震陷及不利地段等影响进行估计，划定危险地段。

1.场地液化、软土震陷评估应符合《建筑抗震设计规范》（GB50011）和《岩土工程勘察规范》（GB50021）的相关要求。

2.不利地形影响评估应根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）要求，按表4.2.1-5将建筑场地划分为对建筑抗震有利、一般、不利和危险地段。

表4.2.1-5  用地有利、一般、不利和危险地段的划分

| 地段类别 | 地质、地形、地貌 |
| --- | --- |
| 有利地段 | 稳定基岩，坚硬土、开阔、平坦、密实、均匀的中硬土等 |
| 一般地段 | 不属于有利、不利和危险的地段 |
| 不利地段 | 软弱土，液化土，条状突出的山嘴，高耸孤立的山丘，陡坡，陡坎，河岸和边坡的边缘，平面分布上成因、岩性、状态明显不均匀的土层（含故河道、疏松的断层破碎带、暗埋的塘浜沟谷和半填半挖地基），地表存在结构性裂缝等 |
| 危险地段 | 地震时可能发生滑坡、崩塌、地陷、地裂、泥石流等及发震断裂带上可能发生地表位错的部位 |

3.对影响场地的发震断裂评价应符合《建筑抗震设计规范》（GB50011）和《岩土工程勘察规范》（GB50021）的相关要求。

4.2.3  地处山地的城市，应对危害城市发展的潜在不稳定边坡诱因进行综合分析，评价其在地震作用下的危害性和对抗震救灾的影响。

4.2.4  城市用地抗震适宜性评价应按表4.2.1-6进行分区。

表4.2.1-6  城市用地抗震适宜性评价要求

| 类别 | 适宜性地质、地形、地貌描述 | 城市用地选择抗震防灾要求 |
| --- | --- | --- |
| 适宜 | 不存在或存在轻微影响的场地地震破坏因素，一般无需采取整治措施： （1）场地稳定 （2）无或轻微地震破坏 （3）用地抗震防灾类型Ⅰ类或Ⅱ类 （4）无或轻微不利地形影响 | 应符合国家相关标准要求 |
| 较适宜 | 存在一定程度的场地地震破坏因素，可采取一般整治措施满足城市建设要求： （1）场地存在不稳定因素 （2）用地抗震防灾类型Ⅲ类或Ⅳ类 （3）软弱土或液化土发育，可能发生中等及以上液化或震陷，可采取抗震措施消除 （4）条状突出的山嘴，高耸孤立的山丘，非岩质的陡坡，河岸和边坡的边缘，平面分布上成因、岩性、状态明显不适宜地质、地形、地貌描述 | 工程建设应考虑不利因素影响，应按照国家相关标准采取必要的工程治理措施，对于重要建筑应采取适当的加强措施 |
| 有条件适宜 | 存在难以整治场地地震破坏因素的潜在危险性区域或其他限制使用条件的用地，由于经济条件限制等各种原因尚未查明或难以查明： （1）存在尚未明确的潜在地震破坏威胁的危险地段 （2）地震次生灾害源可能有严重威胁 （3）存在其他方面对城市用地的限制使用条件 | 作为工程建设用地时，应查明用地危险程度，属于危险地段时，应按照不适宜用地相应规定执行，危险性较低时，可按照较适宜用地规定执行 |
| 不适宜 | 存在场地地震破坏因素，但通常难以整治： （1）可能发生滑坡、崩塌、地陷、地裂、泥石流等的用地 （2）发震断裂带上可能发生地表位错的部位 （3）其他难以整治和防御的灾害高危害影响区 | 不应作为工程建设用地。基础设施线状工程无法避开时，应采取有效措施减轻场地破坏作用，满足工程建设要求 |

注：1.根据该表划分每一类场地抗震适宜性类别，从适宜性最差开始向适宜性好依次推定，其中一项属于该类即划为该类场地；

2.表中未列条件，可按其对工程建设的影响程度比照推定。

## 4.3  规划要求

4.3.1  城市用地抗震适宜性规划应根据各工作区的用地抗震类型、地震破坏效应及不利地形影响评估的结果，综合考虑城市用地布局、社会经济等因素，制定城市发展的用地选择原则、指导意见和具体要求；提出城市规划建设用地选择与相应城市建设抗震防灾要求和对策。

4.3.2  城市用地布局，应明确不适宜用地的抗震要求；当基础设施线状工程无法避开时，应采取有效措施减轻场地破坏作用；对有条件适宜的用地，应明确限制使用和采取抗震防灾措施的要求。

4.3.3  规划区内存在发震断裂地区的用地抗震适宜性规划，除应按照《建筑抗震设计规范》（GB50011）和《岩土工程勘察规范》（GB50021）提出避让要求外，应依据发震断裂评价的结论，分析断层可能导致危害的程度，综合考虑建筑工程的功能和重要性，结合城市用地综合控制，提出下列建设规划要求：

1．针对建筑工程的功能、重要性和应急功能保障要求，对建筑使用功能、人员密度，以及建筑规模、高度、密度、间距等提出规划限制要求。

2．针对可能建设的建筑工程的基础形式、结构体系以及相应的抗震设计要求，提出抗震措施等配套对策。

4.3.4  当液化等级为中等液化和严重液化的古河道、现代河滨存在液化侧向扩展或流滑可能时，宜把液化侧向扩展或流滑及其影响区作为有条件适宜用地，并应符合下列规定：

1．液化侧向扩展或流滑及其影响区不应小于距常时水线100m。

2．液化侧向扩展或流滑及其影响区不宜规划安排修建永久性建筑，并应明确抗滑动验算、防土体滑动、结构抗裂等抗震防灾措施。

## 4.4  规划成果

4.4.1  城市用地抗震性能评价成果应包括城市场地环境、用地抗震类型分区、地震破坏效应及不利地段影响评估、用地抗震适宜性评价内容，各地方根据实际情况依据上述成果进行补充。

4.4.2  城市用地抗震性能评价成果应包括地质灾害危险性评估图、用地抗震防灾类型分区图、工程抗震土地利用评价图、用地抗震适宜性评价图，各地方根据实际情况依据上述成果进行补充。

4.4.3  城市用地抗震性能评价成果应包括场地地段划分及工程措施一览表、用地适宜性评价一览表，各地方根据实际情况依据上述成果进行补充。

表4.4.1-1  场地地段划分及工程措施一览表

| 序号 | 地段类别 | 地区分布 | 面积（公顷） | 工程措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

表4.4.1-2  用地适宜性评价一览表

| 序号 | 地段 | 面积（公顷） | 用地抗震防灾类型 | 场地描述 | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

# 基础设施

## 5.1  一般规定

5.1.1  城市基础设施的抗震防灾规划，应按照城市抗震防灾的总体要求，结合城市基础设施的相关专业规划，根据其抗震性能、薄弱环节评价结果和应急功能保障要求，提出基础设施、应急保障基础设施及相关建筑工程的规划布局、建设和改造的抗震防灾要求。

5.1.2  基础设施抗震防灾规划应根据城市的规模和特点，确定城市抗震防灾的应急保障基础设施，并根据其保障对象的应急功能保障的要求确定其应急功能保障级别。应急基础设施应按确定的应急功能保障级别要求进行评价和规划。

5.1.3  直接服务于城市应急救灾和避震疏散的交通、供电、供水、供气、指挥、通信等应急基础设施的抗震应急功能保障级别可划分为以下三级：

1.Ⅰ级:应急功能不能中断或中断后须立即启动的应急保障基础设施，涉及到国家公共安全，影响县市级应急指挥、医疗、消防等特别重大应急救援活动，一旦中断可能发生严重次生灾害等特别重大灾害后果；

2.Ⅱ级:应急功能基本不能中断或中断后需迅速恢复的应急保障基础设施，影响集中避难和救援人员的基本生存或生命安全，影响大规模受灾或避难人群中长期应急医疗、物资分发、消防等重大应急救援活动，一旦中断可能导致大量人口伤亡等重大灾害后果；

3.Ⅲ级:震后需尽快设置或恢复的应急保障基础设施，影响集中避难和救援活动，一旦发生中断可能导致重大灾害后果。

5.1.4  城市中的应急指挥、医疗、消防、物资储备、避震场所、重大工程设施、重大次生灾害危险源等应急保障对象应规划安排应急交通、供电、供水、通信等应急保障基础设施，并应满足下述要求：

1.应急保障基础设施应分别采用冗余设置和增强抗震能力的多种保障方式组合来保证满足其应急功能保障性能目标的可靠性要求；当无法采用增强抗灾能力方式时，需增设一种冗余设置方式；

2.Ⅰ级应急保障工程及其配套供电、供水、通信等工程应按重点设防类进行建设；

3.Ⅱ级、Ⅲ级应急保障工程及配套供电、供水、通信等工程应按不低于重点设防类进行建设；

4.当无法满足第2、3款规定时，允许通过增设冗余设置方式来进行应急保障。采取增设冗余设置方式时，可适当降低抗震设防类别，但其中第2款规定建筑工程不得低于重点设防类，第3款规定建筑工程不得低于标准设防类。

5.1.5  用于保障下列建筑及工程设施的交通、供水等应急保障基础设施的抗震应急功能保障级别应为Ⅰ级：

1.城市应急指挥中心、应急供水、应急物资储备分发、应急医疗卫生和专业救灾队伍驻扎区的避震场所、大型救灾用地；

2.保障基本生活和救灾应急供水的主要取水设施和输水管线、水质净化处理厂的主要水处理建(构)筑物，配水井、泵房、中控室、化验室，配套的供电建筑；

3.救灾主干道，承担重大抗震救灾功能的城市主要出入口、交叉口建筑工程，承担交通量大的大跨度桥，承担抗震救灾任务的机场、港口；

4.消防指挥中心、特勤消防站；

5.中央级和省级救灾物资储备库。

5.1.6  用于保障下列建筑及工程设施的交通、供水等应急保障基础设施的抗震应急功能保障级别不应低于Ⅱ级：

1.城市区域应急指挥中心、中长期固定避震场所、重大危险品仓库、承担重伤员救治任务的应急医疗卫生场所、疾病预防与控制中心等；

2.承担保障基本生活和救灾应急供水的主要配水管线及配套设施，长期设置的应急储水设施；

3.高速铁路、客运专线(含城际铁路)、客货共线I级与Ⅱ级干线和货运专线的铁路枢纽，高速公路、一级公路及城市交通网络中的交通枢纽；

4.本导则第5.1.5条第4款规定外的其它消防站；

5.县级以上的救灾物资储备库。

5.1.7  用于保障下列建筑及工程设施的交通、供水等应急保障基础设施的抗震应急功能保障级别不应低于Ⅲ级：

1.城市供水系统中供水管径DN≥200的主干管线及配套设施；

2.短期固定避震场所，承担应急任务的其他医疗卫生机构应急物资储备分发场地。

## 5.2  评价要求

5.2.1  对城市基础设施各系统的建（构）筑物，当采用群体分类抽样抗震性能评价方法评估城市基础设施时，其抽样要求宜符合本技术导则第6章的有关规定。

5.2.2  下列应急基础设施的重要建筑工程应进行单体建筑抗震性能评估：

1.Ⅰ、Ⅱ级应急交通、供水、供电等应急保障基础设施的主要建筑和工程；

2.对城市抗震救灾和疏散避震起重要作用的应急指挥、医疗卫生、消防、物资储备分发、通信等特殊设防类、其他重点设防类建筑工程；

3.供气系统、医疗卫生系统中存放一级和二级重大危险源的建筑工程。

5.2.3  应对应急供水系统的设施和重要建(构)筑物、供水主干管线的抗震性能，以及应急供水的可靠性等进行系统的分析评价，并应着重对影响应急供水系统的关键节点、薄弱环节，以及应急供水系统功能失效的影响范围和危害程度进行分析。

5.2.4  应对应急交通系统的主干网络中的道路、边坡、桥梁、隧道等进行抗震性能评价，并应着重对影响应急交通的关键节点、薄弱环节，以及应急供水系统功能失效的影响范围和危害程度进行分析。

5.2.5  应对应急供电系统的电厂、变电站及控制室等中的重要建筑和关键设备、输电线路和塔架，以及应急功能保障对象的应急供电可靠性进行系统的分析评价，并应着重对影响应急供电系统的关键节点、薄弱环节，以及应急供电系统功能失效的影响范围和危害程度进行分析。

5.2.6  应对生产供气的厂(场)站、储气站等中的重要建筑物和工程设施，以及输气管道、区域开关站等进行系统的抗震性能分析评价，并应着重对影响供气系统的关键节点、薄弱环节，以及可能引起的潜在火灾或爆炸影响范围和危害程度进行分析。

5.2.7  城市抗震救灾起重要作用的基础设施和应急保障基础设施中的重要设备设施，应结合专业规划的规定和保障对象抗震应急功能的需求进行分析评价。应对具有危害安全的放射性、毒性、爆炸性、易燃性等设备设施和物资储备装置的抗震性能进行分析评价，并对破坏或失效后可能产生的危害范围和危害程度进行分析。

## 5.3  规划要求

5.3.1  基础设施的抗震防灾规划主要内容应符合下列规定：

1.根据城市抗震防灾的总体目标，针对基础设施各系统的抗震性能评价和在抗震救灾中的重要作用，提出相应的抗震防御目标、抗震措施，以及建设与改造规划的目标、安排和要求；

2.根据对应急保障基础设施的评价和应急保障对象的应急功能需求，针对应急保障基础设施中的抗震隐患和应急保障功能的薄弱环节，提出建设与改造规划的目标、安排、保障措施和对策；

3.根据对基础设施系统中因地震可能引发的火灾和爆炸、有毒物品和放射性污染等的重大危险源的评价，提出规划布局、选址搬迁、防护治理的建设与改造规划的目标、安排和要求，以及防控次生灾害的对策和措施；

4.根据对城市用地抗震性能的评价和抗震适宜性的划分，提出城市基础设施中重要建筑物、线路管网等设施的建设与改造规划的目标、安排和要求，以及应急保障的对策和措施。

5.3.2  应对下列基础设施的建筑及工程设施予以确定和明确要求：

1.确定基础设施中需要加强抗震安全的重要建筑和构筑物关键设备，提出建设和改造要求；

2.确定应急供电、供水和交通等应急保障基础设施规模和布局，明确其抗震应急功能保障级别、抗震设防标准和抗震措施，提出建设和改造要求；

3.确定位于或穿越有条件适宜和不适宜用地上的应急保障基础设施，提出相应抗震防灾措施。

5.3.3  对城市中的应急指挥、医疗卫生、消防、物资储备分发、避震场所、重大工程设施、重大次生灾害危险源等应急功能保障对象，应根据保障对象的应急功能需求规划安排相适应的交通、供水、供电、通信等应急保障基础设施。应急保障基础设施可采用冗余设置、增强抗震能力或多种组合的保障方式，且应满足5.1.4条第2、3、4款的要求。

5.3.4  应结合城市供水基础设施的抗震性能评价、应急供水保障对象、应急蓄水的需求以及应急期间人员基本生活用水的需要，提出建设和改造的规划目标、安排和抗震措施要求，且应符合下列规定：

1.应急供水保障基础设施的抗震性能和功能应满足抗震防灾的要求，应急市政供水保障设施应相互连接，供水管网系统宜采用环状管网；

2.应急供水保障对象的应急供水来源，除采用应急市政供水保障设施外，尚应设置应急储水装置或应急取水等备用水源设施或途径，备用水源设施或途径应能保障紧急或临时阶段的基本需水量；

3.对地震引起的次生火灾的应急消防供水，可综合考虑市政应急供水保障系统、应急储水及取水体系和其他天然水系进行规划并应采取可靠的消防取水措施；

4.应急市政供水保障设施的供水量核算，应考虑地震后的实际供水能力，且人均需水量不应低于表5.3.1-1的定额；

表5.3.1-1  应急给水期间的人均需水量表

| 内容 应急阶段 | 时间 | 需水量 （L/人•日） | 水的用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 紧急救灾期 | 紧急或临时 | 3～5 | 维持饮用、医疗 |
| 应急修复期 | 短期 | 10～20 | 维持饮用、清洗、医疗 |
|  | 中期 | 20～30 | 维持饮用、清洗、浴用、医疗 |
| 应急恢复期 | 长期 | ≥30 | 维持生活较低用水量以及关键点用水 |

注：表中应急供水定额未考虑消防等救灾需求

5.城市抗震防灾规划时应急供水保障对象的应急供水来源应采用应急市政供水保障和设置应急储水装置或取水设施两种方式；

6.应急储水装置或取水设施应保障不少于紧急救灾期的饮用水和医疗用水的水量。

5.3.5  应结合城市交通道路基础设施的抗震性能评价，以及应急交通保障对象的需求和功能保障级别，提出建设和改造的规划目标、安排和抗震措施要求且应符合下列要求：

1.应急救灾和疏散通道的设置应符合表5.3.1-2的要求；

表5.3.1-2  应急交通保障要求表

| 应急交通保障级别 | 应急通道可选择形势 |
| --- | --- |
| Ⅰ | 救灾主干道 两个方向上的疏散主通道 |
| Ⅱ | 救灾主干道 疏散主通道 两个方向上的疏散次通道 |
| Ⅲ | 救灾主干道 疏散主通道 疏散次通道 |

2.应急救灾和疏散通道的有效宽度，救灾主干道不应低于15m，疏散主通道不应低于7m，疏散次通道不应低于4m，一般疏散通道不应低于4m；跨越应急通道的各类工程设施，通道净空高度严禁低于4.5m；

3.应急救灾和疏散通道上的桥梁、隧道等关键节点应提出相应抗震保障措施。

5.3.6  应急供电保障基础设施的抗震防灾规划，应结合城市供电基础设施的抗震性能评价、应急供电保障对象的需求，以及抢险救灾应急保障的要求，提出建设和改造的规划目标、安排抗震措施要求，且符合下列要求：

1.Ⅰ、Ⅱ级应急供电保障应采用两路独立电力系统电源引入，两路电源同时工作，任一电源应满足平时一级负荷、消防负荷和不小于50%的正常照明负荷用电需要，电源容量应分别满足平时和灾时总计算负荷的需要；

2.Ⅰ、Ⅱ级应急供电保障应配置应急发电机组，灾时供电容量应满足灾时一级、二级电力负荷的要求；

3.Ⅰ级应急发电机组台数不应少于2台，其中每台机组的容量应满足灾时一级负荷的用电需要；

4.至少有一路Ⅰ级市政应急供电保障系统的配电站抗震设防类别不应低于重点设防类，当无法满足要求时，应增配备用应急发电机组，其容量应满足灾时一级负荷的用电需要；

5.Ⅲ级应急供电保障宜采用Ⅰ、Ⅱ级应急供电抗震保障措施。无法采用两路电力系统电源引入时，应配置备用应急发电机组；

6.当应急发电机组台数为2台及以上或应急发电机组为备用状态时，可选择设置蓄电池组电源，其连续供电时间不应小于6小时。

5.3.7  应急物资保障

1.市级物资储备库应按不低于本地区地震基本烈度的地震影响情况下需救助人口应急需求进行配置；

2.城市的应急物资储备用地（包括物资储备库和避震场所内的应急物资储备区用地）规模不应低于保障地区地震基本烈度对应的罕遇地震影响情况下需救助的人口应急需求。

## 5.4  规划成果

5.4.1  基础设施成果应包括城市道路交通保障系统、给水保障系统、电力保障系统、通信保障系统、燃气保障系统、医疗卫生保障系统、消防保障系统、物资供应保障系统内容，各地方根据实际情况依据上述成果进行补充；并对各系统现状进行抗震性能评价，提出规划要求。

5.4.2  基础设施成果应包括道路交通抗震评价图、道路交通保障系统规划图、给水保障系统规划图、电力保障系统规划图、通信保障系统规划图、燃气保障系统规划图、震后防灾救援资源分布图，各地方根据实际情况依据上述成果进行补充。

5.4.3  基础设施成果应包括表5.4.1-1～表5.4.1-9表，各地方根据实际情况依据上述成果进行补充。

表5.4.1-1  现状道路可靠性分析一览表

| 序号 | 道路名称 | 走向 | 有效宽度(m) | 影响建筑高度（m） | 震时道路宽度预测（m） | 紧急疏散（4m） | 固定疏散（7m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

表5.4.1-2  城市道路分级一览表

| 序号 | 道路等级 | 道路间距 | 道路红线控制宽度（m） | 设计车速（公里/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

表5.4.1-3  规划改造道路一览表

| 序号 | 道路名称 | 现状道路红线宽度（m） | 规划道路红线宽度（m） | 道路等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

表5.4.1-4  桥梁、隧道抗震规划一览表

| 序号 | 名称 | 位置 | 规划抗震设防等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

表5.4.1-5  交通设施抗震规划一览表

| 序号 | 交通设施类别 | 位置 | 规划抗震设防等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

表5.4.1-6  给水、通信、电力、燃气系统的主要建（构）筑物一览表

| 序号 | 建筑物名称 | 结构类型 | 建设年代 | 现状抗震烈度 | 规划抗震烈度 | 抗震措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

表5.4.1-7  规划医疗机构一览表

| 序号 | 配置内容 | 占地面积（m2） | 床位数（床） | 所在片区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

表5.4.1-8  规划消防站一览表

| 序号 | 级别 | 位置 | 抗震设防等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

表5.4.1-9  震后物资供应及保障系统一览表

| 序号 | 单位 | 数量 | 地址 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

# 城市建筑

## 6.1  一般规定

6.1.1  应对城市建筑的抗震性能进行评价，对不满足抗震标准要求的建筑提出处理建议。

6.1.2  城市建筑的城市抗震防灾规划应开展下列工作内容：

1.收集城市建筑资料，并结合城区建设和改造规划对其进行抗震性能评价。

2.对位于不适宜用地上的建筑和抗震性能薄弱的建筑提出拆迁、加固和改造的对策和要求。

3.根据城市建筑抗震性能评价结果，把城区人口密度大，房屋老旧或抗震性能差，城区布局不合理，基础设施陈旧落后，防地震次生灾害能力差，地震造成的直接灾害和次生灾害一般较其它城区严重，震后抢险救灾也较为困难的区域划定高密度、高危险的区域，并对其提出拆迁、加固和改造的对策和措施。

4.对新建工程制定规划对策和防灾措施。

5.对于大中城市旧城区，宜单独编制旧城抗震加固改造规划。

6.1.3  根据建筑的重要性、抗震防灾要求及其在抗震防灾中的作用，可将城市建筑划分为重要建筑和一般建筑，且下列城市建筑应划分为重要建筑：

1.《建筑抗震设防分类标准》（GB50223）有关规定中属于特殊设防类、重点设防类建筑工程；

2.其他对城市抗震防灾起重要作用的建筑工程。

特殊设防类抗震应急功能保障级别应不低于Ⅰ级，重点设防类建筑工程、市级及以上应急指挥中心抗震应急功能保障级别应不低于Ⅱ级。

6.1.4  对城市建筑进行抗震性能评价，并应满足下列要求：

1.对按照《建筑抗震设计规范》（GB50011）进行修建的重要建筑，可根据建筑现状进行评判。

2.对未按照《建筑抗震设计规范》（GB50011）进行修建的重要建筑的抗震性能评价，应进行单体抗震性能评价。

3.对城市群体建筑可根据抗震评价要求，结合工作区建筑调查统计资料进行分类，并考虑结构形式、建设年代、设防情况、建筑现状等采用分类建筑抽样调查或群体抗震性能评价的方法进行抗震性能评价。

4.进行城市建筑抗震性能评价时，可结合建筑抗震韧性评价相关要求进行评价。

## 6.2  评价要求

6.2.1  采取群体建筑分类抽样调查进行抗震性能评价时，可通过划分预测单元，采用单元分类统计估算辅以单元抽样估算方法进行。预测单元可采用社区或其他行政分区进行，也可根据不同工作区的重要性及其建筑分布特点按下列规定进行划分：

1.一类工作区的建成区预测单元面积不大于2.25km2；

2.二类工作区的建成区预测单元面积不大于4km2。

6.2.2  群体建筑分类抽样调查的抽样率应满足评价建筑抗震性能分布差异的要求，并符合下列规定：

1.一类工作区不小于5%；

2.二类工作区不小于3%；

3.三类工作区不小于1%。

6.2.3  城市建筑抗震性能评价和规划应对本技术导则第6.1.3条1、2款所列的重要建筑按照本技术导则第6.1.4条的要求进行抗震性能评价，并应对位于有条件适宜和不适宜用地上的建筑和抗震能力差的建筑类型进行群体抗震性能评价。

6.2.4  单体建筑抗震性能评价可采用模糊类比法、结构地震反应分析方法及其他新技术方法进行预测；群体建筑抗震性能评价可采用类比预测法、动态分析方法、震害经验总结法、直接统计法、当量统计法、专家评估法等进行预测。

## 6.3  规划要求

6.3.1  城市建筑抗震性能评价和规划应评估城市中不满足要求的重要建筑物数量，并提出需要加强抗震性能的重要建筑。

6.3.2  城市建筑抗震性能评价和规划应符合下列规定：

1.城市抗震防灾规划应对城市重要建筑工程和超限建筑，人员密集的教育、文化、体育等公共建筑的规划布局、间距、外部通道、建设与改造制定相应的处理对策。

2.城市抗震防灾规划应结合避震疏散和次生灾害防御等相关问题，针对高密度、高危险性的城区，提出城市改造规划的抗震防灾措施和减灾对策，并应对城市建筑加固改造做出规划安排。

3.新建工程应根据不同类型建筑的抗震安全要求，结合城市地震地质和场地环境、用地评价情况、经济和社会的发展因素，提出规划布局的抗震控制要求和减灾对策及工程建设抗震防灾措施。

6.3.3  结合避震疏散规划，对不满足相应要求的避震场所周边及疏散道路两侧的建筑提出改造策略和要求。

## 6.4  规划成果

6.4.1  城市建筑成果应包括建筑分类、建筑抗震性能评价、建筑抗震防灾规划内容，各地方根据实际情况依据上述成果进行补充。

6.4.2  城市建筑成果应包括重要建筑评价图、一般建筑评价图、历史建筑分布图、城市建筑危险区分布图，各地方根据实际情况依据上述成果进行补充。

6.4.3  城市建筑成果应包括重要建筑抗震评价一览表、一般建筑抗震评价一览表、历史建筑抗震评价一览表，各地方根据实际情况依据上述成果进行补充。

表6.4.1-1  重要建筑抗震评价一览表

| 序号 | 建筑名称 | 建筑位置 | 建筑面积 （㎡） | 建筑层数 | 建设年代 | 结构类型 | 抗震设防情况 | 是否满足当时建筑设计规范 | 是否采用减震隔震技术 | 抗震性能评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6.4.1-2  一般建筑抗震评价一览表

| 序号 | 建筑位置、小区或村社 | 建设年代 | 建筑结构形式 | 结构类型比例 | 抗震性能评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

表6.4.1-3  历史建筑抗震评价一览表

| 序号 | 建筑名称 | 建筑位置 | 结构类型 | 建设年代 | 评价结论 | 现状修缮情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

# 地震次生灾害防御

## 7.1  一般规定

7.1.1  地震次生灾害防御的应开展下列工作内容：

1.调查并确定可能发生的地震次生火灾、爆炸、水灾、毒气泄漏扩散、放射性污染、泥石流、滑坡等地震次生灾害类型和分布情况及影响范围；

2.结合城市消防规划、防洪规划等，综合估计地震次生灾害的潜在影响并制定防御对策和措施。

7.1.2  应按照次生灾害危险源的种类和分布，根据地震次生灾害的潜在影响，分类分级提出需要保障抗震安全的重要区域和次生灾害源点。

7.1.3  城市中一级重大危险源的应急保障基础设施的抗震应急功能保障级别应为I级，二级重大危险源不应低于Ⅱ级。

## 7.2  评价要求

7.2.1  对地震次生火灾应确定易燃、易爆灾害源点的分布情况，并评价其可能产生的危险影响，划定高危险区。对甲、乙类模式城市可通过专题抗震防灾研究进行地震次生火灾蔓延定量分析，给出影响范围和影响人口规模。

7.2.2  对次生水灾评估时应对城市周围主要水利和水电设施在地震作用下的灾害影响以及城市供水水源可能遭到的污染影响进行评估，提出需要加强抗震安全的措施。

7.2.3  根据毒气扩散、放射性污染等主要次生灾害危险源、危险点的分布情况，对其影响范围进行评估，提出需要加强抗震安全的重要源点、防灾措施和要求。

7.2.4  根据城市地质灾害防治有关专业规划、建设用地地质灾害危险性评估结果，结合城市用地安全评价和适宜性规划，应对城市地表断错、泥石流、滑坡、山体崩塌、堰塞湖、地裂、地陷等地震地质灾害提出防治对策。

## 7.3  规划要求

7.3.1  应根据各类次生灾害特点，制定有针对性和可操作性的各类次生灾害防御对策和措施。

7.3.2  对可能产生严重影响的次生灾害源点，应结合城市的发展，控制和减少致灾因素，提出防治、搬迁改造等要求。

7.3.3  结合次生灾害评价结果，城市土地使用布局应满足以下要求：

1.对于次生灾害风险高的区域，不允许建设避震场所、学校、医院、敬老院、体育馆等人员密集公共建筑和公众聚集场所；

2.对于风险较高区域，适当控制人员密集公共建筑、居住区和公众聚集场所的容量；

3.对于其余区域，拟建的人员密集公共建筑应详细评价，居住区和公众聚集场所允许建设。

## 7.4  规划成果

7.4.1  次生灾害防御成果应包括次生灾害源破坏程度的预测和评价、防止次生灾害的对策和措施等内容。

7.4.2  次生灾害防御成果应包括次生灾害源分布图、次生灾害发生预测图，各地方根据实际情况依据上述成果进行补充。

7.4.3  次生灾害防御成果应包括次生灾害单源预测一览表、次生灾害区域预测一览表、次生灾害易发区评价一览表，各地方根据实际情况依据上述成果进行补充。

表7.4.1-1  次生灾害单源预测一览表

| 序号 | 灾害源名称 | 灾害类型 | 灾害性质 | 规模数量 | 稳定状态 | 灾害源影响的范围及人口规模 | 预测结果 | 采取措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

表7.4.1-2  次生灾害区域预测一览表

| 序号 | 区域名称 | 人口密集程度 | 建筑结构 | 建筑密度 | 灾源规模 | 采取措施 | 预测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

表7.4.1-3  次生灾害易发区评价一览表

| 序号 | 区域评价 | 区域分布 | 数量（个） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

# 避震疏散

## 8.1  一般规定

8.1.1  避震疏散的体系规划，应包括下列内容:

1.根据对城市建筑的抗震性能评价结果，结合城市人口分布、城市可能遭遇的地震灾害，在考虑市民的昼夜活动规律和人口构成的影响因素下，预测需要避震疏散的人口数量及其在城区的分布情况；

2.根据需要避震疏散的人口分布情况，规划避震场所分布、规模，以及避震疏散通道的服务范围，合理划定各避震场所的责任区，并补充服务盲区的避震场所和减少服务重叠区范围；

3.提出规划要求和安全措施，并制定避震疏散管理对策；

4.根据地震地质、工程地质、水文地质、地形地貌等环境因素，应对拟作为避震疏散场所和避震疏散主通道功能的设施进行抗震安全评估，对未达到抗震安全要求的应提出加固、改造或者拆除建议，对避震建筑应按照本技术导则第6章相关要求进行抗震性能评价。

8.1.2  应按照紧急避震场所和固定避震场所分别进行规划。甲类、乙类模式城市应设置中心避震场所，丙类模式城市宜设置中心避震场所，对于被自然条件分隔成几个组团的城市或地形条件复杂的山地城市，宜考虑分组团设置分中心避震疏散场所。

8.1.3  城市中心避震场所和固定避震场所应规划安排应急供水、供电等应急保障基础设施。

8.1.4  城市避震场所的设置应符合下列要求：

1.城市固定避震场所设置宜遵循以居住地为中心就近疏散的原则，紧急避震场所设置宜遵循就地疏散的原则；

2.城市应充分利用符合条件的城市公园、绿地、广场、学校操场、体育场等空旷场地和设施作为避震场所，并宜利用现有公园和大型绿地，统筹建设或改造成防灾公园；

3.不应选择低于乙类设防的建筑作为避震建筑，宜优先采用减隔震及其它新技术的建筑作为避震建筑。

8.1.5  避震疏散体系应和城市其他防灾要求相结合。

## 8.2  评价要求

8.2.1  对城市避震疏散场所和避震疏散主通道，应针对用地地震破坏和不利地段、地震次生灾害、其他重大灾害等可能对其抗震安全产生严重影响的因素进行评价，避震建筑应进行单体建筑抗震性能评价，确定避震疏散场所和避震疏散主通道的建设、维护、管理要求与防灾措施。

8.2.2  城市避震场所布局应与城市避难人口规模及其分布情况相适应，满足不同地震影响水准和不同应急阶段避难需求。避难人口规模应根据建筑工程可能破坏和潜在次生灾害影响确定，并应符合下列规定：

1.短期疏散人口规模应按单个场所责任区进行核算，不应低于相当于本地区抗震设防烈度的罕遇地震影响下的疏散要求，且不应低于常住人口的20%，并满足下述要求：

（1）抗震能力低的建（构）筑物面积比例超过60%的区域，不宜低于常住人口的45%；

（2）抗震能力低的建（构）筑物面积比例超过40%的区域，不宜低于常住人口的35%；

（3）抗震能力低的建（构）筑物面积比例超过20%的区域，不宜低于常住人口的25%；

2.中长期固定避震场所的规模不应低于本地区抗震设防烈度地震影响下的疏散要求，其疏散人口规模不应低于常住人口的5%，并满足下述要求：

（1）抗震能力低的建（构）筑物面积比例超过60%的区域，不宜低于常住人口的20%；

（2）抗震能力低的建（构）筑物面积比例超过40%的区域，不宜低于常住人口的15%；

（3）抗震能力低的建（构）筑物面积比例超过20%的区域，不宜低于常住人口的10%；

3.行动困难、需要卧床的伤病人员比例不宜低于评价分区单元总人口的2%；

4.紧急疏散人口规模应包括城市常住人口和流动人口，其核算单元不宜大于2km2，人流集中的公共场所周边地区的紧急疏散人口中，流动人口规模不宜大于年度日最大流量的80%。

8.2.3  避震场所临时和短期避难时的人均有效避难面积，应符合下列规定：

1.紧急避震场所不应小于1.0m2/人；仅用于紧急转移疏散时，高层建筑避震层(间)的人均有效避难面积不应小于0.2m2；

2.固定避震场所不应小于2.0m2/人；

3.中长期避难时，人均有效避震面积应适当增加，对于中期避震不宜低于3.0m2，对于长期避震不宜低于4.5m2；

4.需医疗救治人员的有效使用面积紧急疏散期不应低于15m2/床，固定疏散期不应低于25m2/床，考虑简单应急治疗时，紧急疏散期不宜低于7.5m2/病人。固定疏散期不宜低于15m2/病人。

8.2.4  避震疏散场所的场地规模、疏散交通距离和服务半径宜满足表8.2.1-1～表8.2.1-2的要求。

表8.2.1-1  固定避震疏散场所的分级控制要求

| 城市地形 指标要求 | 平坝型城市 | 山地型城市 |
| --- | --- | --- |
| 场地规模 | ≥1hm² | ≥0.5hm² |
| 疏散交通距离 | 5km | 5km |
| 服务半径 | 2km～3km | 2km～5km |

表8.2.1-2  紧急避震疏散场所的分级控制要求

| 城市地形 指标要求 | 平坝型城市 | 山地型城市 |
| --- | --- | --- |
| 场地规模 | ≥0.1hm² | ≥0.05hm² |
| 疏散交通距离 | 1km | 1km |
| 服务半径 | 0.5km | 0.5km |

8.2.5  避震疏散通道应满足下列要求：

1.紧急避震疏散场所内外的避震疏散通道有效宽度不宜低于4m；

2.固定避震疏散场所应有与外界不同方向的2个疏散通道且主通道有效宽度不宜低于7m；

3.与城市出入口、中心避震疏散场所、政府抗震救灾指挥中心相连的救灾主干道不宜低于15m；

4.避震疏散主通道两侧的建筑应能保障疏散通道的安全畅通；

5.计算避震疏散通道的有效宽度时，道路两侧的建筑倒塌后瓦砾废墟影响可通过仿真分析确定；简化计算时，对于救灾主干道两侧建筑倒塌后的废墟的宽度可按建筑高度的2／3计算，其他情况可按1／2～2／3计算。

## 8.3  规划要求

8.3.1  避震疏散场所不应规划在不适宜地段上。

8.3.2  对避震场所，应逐个核定，宜划定责任区，明确服务范围和服务人口、配套设施规模，对应列表给出名称、面积、容纳的人数、所在位置等。城区疏散资源不能满足要求及灾害影响严重难以实施就近避难的疏散困难地区，应制定专门疏散避难方案和实施保障措施。

8.3.3  城市规划新增建设城区或对老城区进行较大面积改造时，对避震场所用地及应急通道提出规划要求，并应规划建设一定数量的防灾据点和防灾公园。

8.3.4  城市的出入口宜在不同方向设置，应保障与城市出入口相连接的城市应急通道灾后畅通，并应根据两侧建筑物的破坏情况采取应急功能保障措施。城市出入口的设置:山地城市不宜少于2个，中小城市不宜少于4个，大城市（特大城市）不宜少于8个。对出入口数量不满足上述要求的城市，可通过规划空中救援通道进行补充，且应规划的空中通道不少于2条。

8.3.5  城市抗震防灾规划时，应对避震疏散场所的避震疏散主通道的抗震防灾安全提出要求和措施，避震疏散场所应具备畅通的周边交通环境和配套设施。

8.3.6  学校、医院等重要公共建筑宜按避震建筑进行建设，相应场地出入口、安全通道应满足避难要求。

8.3.7  应建立应急避难标识体系，指明避震场所的位置和方向，便于民众通过标识实现安全、快速疏散，并应符合下列要求：

1.应急避难标识应在城市道路交叉口、避震疏散路线、避震场所主要出入口及大型公共场所设置；

2.灾害潜在危险区或可能影响受灾人员安全的地段应设置相应的警告性标识；

3.避震场所建设时，应规划和设置引导性的避难标识，并绘制责任分区的分布图和内部区划图。

8.3.8  各类避震场所的设置应满足其责任区范围内需疏散人员的避难要求的同时，还应满足城市的应急供水、供电、物资储备和医疗卫生等功能配置要求。

8.3.9  避震场所应满足城市相关防洪标准。

8.3.10  避震场所设置应符合下列规定：

1.避震疏散场所距次生灾害危险源的距离应满足国家现行重大危险源和防火的有关标准规范要求；四周有次生火灾或爆炸危险源时，应设防火隔离带或防火树林带；避震疏散场所与周围易燃建筑等一般地震次生火灾源之间应设置不小于30m的防火安全带；距易燃易爆工厂仓库、供气厂、储气站等重大次生火灾或爆炸危险源距离应不小于1000m；避震疏散场所内应划分避难区块，区块之间应设防火安全带。避震疏散场所应设防火设施、防火器材、消防通道和安全通道。

2.避震建筑避开已知发震断裂主断裂带的距离应按照相应规范。

8.3.11  规划避震疏散场所时，宜设置应急直升机停机坪、应急物资空投场地。

## 8.4  规划成果

8.4.1  避震疏散成果应包括避震疏散场所规划、避震疏散通道规划内容，各地方根据实际情况依据上述成果进行补充。

8.4.2  避震疏散成果应包括现状避震疏散场所评价图、避震疏散场所规划图、避震疏散通道规划图，各地方根据实际情况依据上述成果进行补充。

8.4.3  避震疏散成果应包括现状避震场所统计表、避震场所配套设施调查表、紧急避震疏散场所规划表、固定避震疏散场所规划表、中心避震疏散场所规划表，各地方根据实际情况依据上述成果进行补充。

表8.4.1-1  现状避震场所统计表

| 序号 | 名称 | 规模（hm2） | 有效系数 | 有效避灾面积（hm2） | 满足紧急/固定避震疏散场所 | 疏散场地性质 | 人均避震面积（㎡） | 避震人数（人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

表8.4.1-2  避震场所配套设施调查表

| 序号 | 避震场所名称 | 避震场所性质 | 配套设施情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是否有公共厕所 | 是否有标识系统 | 是否有应急供水设施 | 是否有医疗卫生设施 | 是否有布局图 | 出入口个数 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

表8.4.1-3  紧急、固定、中心避震疏散场所规划表

| 序号 | 名称 | 总面积（hm2） | 有效避灾面积按30-50%计（hm2） | 避灾场地性质 | 人均避灾面积（m2） | 避灾人数（人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

# 紧急处置能力建设

9.0.1  城市抗震防灾规划应以应急自救的原则，对应急救援、应急供水、应急医疗、应急物资保障等的应急保障能力建设提出抗震防灾要求和措施。山地城市应以更高的应急自救能力要求为目标进行规划，并安排近期建设。

9.0.2  城市的紧急处置能力应满足下列要求：

1.抗震救灾指挥部在地震发生后能及时启动相关应急预案；

2.各应急部门在地震发生后能及时快速恢复应急通信；

3.应急医疗单位在地震发生后能快速投入使用；

4.应急医药食品在地震发生后短期内能快速到位。

9.0.3  城市的应急供水除了应满足本技术导则第5章的相关规定外，其应急供水在地震发生后72h内，需首先保障的供水对象及其最小总供水量还应满足表9.1.1-1中的要求，对于不满足要求的，应安排近期建设。

表9.0.1-1  地震发生后72h内需首先保障的供水对象及其最小总供水量

| 内容 供水对象 | 供水量（L/人） | 水的用途 |
| --- | --- | --- |
| 老弱妇幼 | 30 | 饮用、基本清洗 |
| 轻伤人员 | 75 | 正常医疗和饮用 |
| 重伤人员 | 150 | 正常医疗抢救、饮用和卫生清洗 |

9.0.4  城市的应急医疗除应满足本技术导则第5章的相关规定外，在地震发生后72h内的救护能力还应满足下列要求：

1.甲、乙类编制模式的城市可投入使用的病床数量不宜少于每10万常住人口200张；

2.丙类编制模式的城市可投入使用的病床数量不宜少于每10万常住人口100张。

9.0.5  城市的应急物资保障应满足下列要求：

1.大型救灾机械设备的储备量应按照每个固定避震场所不少于1套的要求进行，且储备的油料至少可供相关救灾机械设备连续工作72h；

2.应急食品的储备量应按照每个固定避震场所能保证其负责的区域内所有人员至少7天的基本生活需求进行；

3.必要的消毒杀菌药品及防止传染病的消毒液的储备量应按照每个固定避震场所能保证其负责的区域内至少可进行3天×3次/天的全面消毒和杀菌进行。

9.0.6  应急物资储备及分发系统的规划建设，应按下列规定进行规划布局、建设和改造：

1.县级及以上救灾物资储备库，应满足本地区抗震应急期间需救助人口的应急需求；

2.应急物资储备分发用地规模，应保障抗震应急期间的应急需求。

# 附  则

11.0.1  【条文解释】

本技术导则由XXXXX负责解释。

11.0.2  【实施时间】

本技术导则自2019年XX月XX日起施行。

11.0.3  【标准用词说明】

1.为了便于在执行本技术导则条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

（1）表示很严格，非这样做不可的用词：正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

（2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

（3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2.技术导则中指定应按其他有关标准、规划执行时，写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 附录

附录A

抗震防灾规划编制的基础资料

（一）编制城市抗震防灾规划时所需收集和利用的基础资料主要包括：

1.城市现状及规划的基本资料；

2.城市的地震地质环境和场地环境，以及自然条件等方面的基础资料；

3.规划区建筑的基础资料；

4.地震次生灾害防御及避震疏散规划的基础资料；

5.城市基础设施方面的基础资料。

（二）城市现状及规划的基本资料主要包括：

1.最新测绘的城市地形图（1:2000—1:500），采用大地2000坐标系；

2.国土空间规划（城市总体规划）文本、说明、图件；

3.城市近期建设规划文本、说明、图件；

4.城市保护规划文本、说明、图件；

5.国土空间详细规划（控制性规划）文本、图件、附件；

6.城市抗震救灾和工程抢险力量的分布；

7.生命线系统的现状与抗震能力。

（三）城市的地震地质环境和场地环境方面的基础资料包括：

1.城市及邻近地区历史地震记录及震害资料；

2.本地区古地震研究和地震考古的成果和资料，以及本地区的地震地质、地震活动性研究成果，有关地震预报及震情背景的资料；

3.有关地震活动趋势的最新资料；

4.城市及邻近区域地震地质构造和震中分布图以及相应的文字资料；

5.断层分布，特别是发震断裂的分布、走向、规模、力学特性和活动标志，以及有关评价资料；

6.工作区内工程地质勘探资料和典型地质剖面资料和图件；

7.可液化土和软粘土的分布及厚度；

8.可能出现震陷、滑坡、崩塌、泥石流、地裂、堰塞湖的地区分布；

9.工作区内已经进行的地震安全性评价和抗震性能评价报告和资料。

（四）建筑工程的基础资料包括：

1.各类已建建(构)筑物的工程地勘、设计图纸资料；

2.各类待建建筑工程地勘、设计图纸资料；

3.各时期城市抗震设防情况的调查与分析；

4.工作区常住人口、流动人口、人均居住面积；城市各区人口分布等。

（五）城市基础设施各系统的基础资料；

1.交通系统：交通系统按行业主要包括铁路、公路、港口、机场等。交通系统是一个以路、街作为网段，以桥梁、隧道和车站、港口、机场等服务枢纽为节点，覆盖整个研究区域范围的复杂网络系统；

2.供电系统：供电系统概况，城市供电系统规划文本和图件以及所依据的基础资料，城市供电系统分布图、功能系统图等图件，设计施工维修资料等。供电指挥调度中心、分中心，发电厂、供电枢纽工程、变电站的建筑设施资料、使用状况和主要电力参数、现场调查参数等；

3.供水系统：供水系统概况，城市供水系统规划文本和图件以及所依据的基础资料，城市供水系统现状分布图、功能系统图等图件，设计施工维修资料等。供水指挥调度中心，采水、水厂、提升水泵、水塔等工程设施设计施工维修资料、使用状况和主要供水参数、现场调查参数等。城市供水系统网络各管段属性数据；

4.通信系统：城市通信系统概况，系统规划文本和图件以及所依据的基础资料，系统现状分布图、功能系统图等图件，设计施工维修资料等。通信枢纽等建筑物、构筑物的设计、施工、维修资料；主要设施、设备的位置、安装、构造、使用、功能、维护、造价、维修费用等资料，一般设备调查信息；

5.公共卫生系统：公共卫生系统概况，系统发展规划和图件，系统现状分布图。医疗卫生机构的服务范围，服务能力，人力资源，医疗等级，紧急救护能力等。所属医疗卫生机构主要建筑设计、施工、维修情况。所属医疗卫生机构医疗设备设施基本情况；

6.消防系统：消防系统概况，应急预案，消防指挥系统，消防系统现状分布图，消防系统规划及图件。各消防支队建筑、设备设施、人员、责任范围、技术装备等情况消防设施分布图，主要防火单位消防器材、设施设备情况；

7.物资供应和保障系统：物资供应和保障概况，相关部门应急预案，救灾物资情况。物资、粮食等部门主要建筑工程设施施工维修资料。

（六）地震次生灾害防御及避震疏散规划的基础资料包括：

1.次生火灾：易产生次生火灾的老旧民房、木结构房屋等集中区的范围、建筑特点；存放大量易燃物的液化气（天然气）供配站、煤气站或天然气储存与供应设施、液化石油气站的分布；生活用供气的泄漏；储量规模大、分布集中的油库，遍布主要交通要道的商用加油站名称、易燃品储量、位置；高层建筑（决定于其防火设施完备程度）；人员集中、商品和物品易燃物较多的商场、娱乐场所；

生产与储存易燃易爆危险品的工矿企业、易燃易爆危险品仓库和销售网点的名称、隶属关系、种类、数量；次生火灾灾害源点分布。

2.次生水灾：对大中型水库，调查名称、建筑年代、储水量、水库大坝的坝高、设防烈度以及发生次生灾害的主要隐患；对江河堤防，调查建筑年代、设防水准、河流的洪水期及发生次生水灾的主要隐患；

3.对毒气泄漏与扩散、爆炸、环境或放射性污染等，调查这些灾害源点的分布，危险品的种类、储量、环境污染源类型、放射性源的活性，调查主要隐患；

4.针对特定的城市基础设施系统，如供气供油系统、供水系统、消防系统等，调查其次生灾害危险因素和应急策略和对策措施；

5.对其它次生灾害，可根据具体情况和要求进行相应的调查；

6.城市交通规划和交通现状；

7.城市绿地和广场现状和规划。

附录B

城市抗震防灾规划文本编制提纲

第一章  规划总则

一、规划目的

二、指导思想

三、规划原则

四、规划依据

五、规划范围及期限

六、编制模式

第二章  抗震防灾总体布局

一、抗震防灾策略

二、抗震防灾要求

三、防灾空间布局

第三章  城市用地抗震性能评价

一、城市场地环境

二、用地抗震类型分区

三、地震破坏效应及不利地形影响评估

四、用地抗震适宜性评价

第四章  城市建筑抗震防灾规划

一、建筑分类

二、建筑抗震性能评价

三、建筑抗震防灾规划

第五章  保障系统抗震规划

一、道路交通保障系统

二、给水保障系统

三、电力保障系统

四、通信保障系统

五、燃气保障系统

六、医疗卫生保障系统

七、消防保障系统

八、物资供应保障系统

第六章  地震次生灾害防御规划

一、次生灾害破坏程度的预测与评价

二、防止次生灾害的对策与措施

第七章  避震疏散规划

一、避震疏散场所规划

二、避震疏散通道规划

第八章  地震应急预案及后期处置

一、应急组织体系

二、响应相应机制

三、恢复重建及保障措施

第九章  近期建设规划

一、近期重点工作基本思路

二、规划管理制度建设

三、城区建筑抗震规划

四、保障系统抗震规划

五、防止地震次生灾害规划

六、避震疏散规划

第十章  规划实施保障

第十一章  附则

附录C

城市抗震防灾规划附图制图要求

C．1  图纸规格

根据城市用地规模，确定合理的比例尺，一般为1:2000—1:500。

C．2  主要图纸及深度要求

| 序号 | 图纸名称 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 区位分析图 | 表达城市所在地理位置 |
| 2 | 地震条件分析图 | 分析城市在中国地震动峰值加速度及反应特征周期的关系，城市在云南省活动断裂带的关系情况 |
| 3 | 土地使用现状图 | 分析现状的土地使用情况和各类用地分布特点 |
| 4 | 土地使用规划图 | 主要表达片区的用地功能规划布局 |
| 5 | 地质灾害危险性评估图 | 主要表达城市规划区内地质灾害点分布情况和影响范围 |
| 6 | 用地抗震防灾类型分区图 | 结合本技术导则表4.2.1-1的要求，对规划区用地抗震防灾类型进行划分 |
| 7 | 工程抗震土地利用评价图 | 按照本技术导则表4.2.1-6的要求，对规划区用地类型划分为有利地段、一般地段、不利地段、危险地段并统计对应面积 |
| 8 | 用地抗震适应性评价图 | 根据本技术导则表4.2.1-5的要求，结合用地抗震防灾类型分区图、工程抗震土地利用评价图，把规划区划分为适宜、较适宜、有条件适宜、不适宜不同等级评价，并统计对应面积 |
| 9 | 重要建筑评价图 | 标明各类重要建筑分布情况，附建筑评价结果一览表，图纸可按照不同类型重要建筑分类表达 |
| 10 | 一般建筑评价图 | 标明一般建筑评价的分布情况，附评价结果一览表 |
| 11 | 历史建筑评价图 | 标明各类历史建筑分布情况，附历史建筑评价结果一览表 |
| 12 | 城市建筑危险区分布图 | 根据城市建筑评价结果，标明城区高密度、危险区分布情况 |
| 13 | 道路交通抗震评价图 | 结合本技术导则8.2.5条第5款要求，对规划区现状道路有效疏散宽度进行评价 |
| 14 | 道路交通保障规划图 | 根据道路交通抗震评价结果和规划总体目标，对规划区规划和现状道路提出主要、次要保障等级划分 |
| 15 | 给水保障系统规划图 | 根据规划总体目标，对规划区应急给水点、供水管网、管径等作出合理规划布局 |
| 16 | 电力保障系统规划图 | 据规划总体目标，对规划区电力线路、应急电力设施等作出合理规划布局 |
| 17 | 通信保障系统规划图 | 据规划总体目标，对规划区通信线路、应急通信设施等作出合理规划布局 |
| 18 | 燃气保障系统规划图 | 据规划总体目标，对规划区燃气管网线路、管径等作出合理规划布局 |
| 19 | 防灾救援系统分布图 | 标明现状保留和规划建设的救灾保障设施分布情况 |
| 20 | 次生灾害源分布图 | 标明次生灾害源的具体位置 |
| 21 | 次生灾害发生预测图 | 对规划区内次生灾害源进行综合评价、标明次生灾害源的位置及影响范围 |
| 22 | 现状避震疏散场所评价图 | 对规划区内现状所有避震场所进行抗震评价，标明位置分布情况 |
| 23 | 避震疏散场所规划图 | 表达现状保留疏散场所和规划疏散场所的级别、规模、有效避难面积等 |
| 24 | 避震疏散通道规划图 | 明确城市规划的对外疏散道路、救灾干道、疏散通道等 |
| 25 | 近期建设项目规划图 | 标明近期建设项目的位置分布情况 |

附录D

《云南活第四纪动断裂分布图》