UDC DB. 云南省工程建设地方标准. DB53/T XXX—XXX. P; 备案号.

家用燃气灶高原适应性技术规程

Technical regulations for plateau adaptability of household gas stoves

（征求意见稿）

| XXX—XX—XX 发布 | XXX—XX—XX 实施 |
| --- | --- |

云南省住房和城乡建设厅  发布

云南省工程建设地方标准

家用燃气灶高原适应性技术规程

Technical regulations for plateau adaptability of household gas stoves

DB53/T XXX-XXX

批准部门：云南省住房和城乡建设厅

施行日期：XX年XX月XX日

公告

前  言

根据云南省住房和城乡建设厅《关于印发云南省2021年工程建设地方标准编制计划的通知》的要求，规程编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考国内有关标准，并在广泛征求意见的基础上，制定了本规程。

本规程共分4章，主要技术内容包括：1.总则；2.术语和定义；3. 家用燃气灶的高原适应性要求；4. 家用燃气灶高原适应性试验方法。

本规程由云南省住房和城乡建设厅负责管理，由云南省燃气计量检测所有限公司负责具体技术内容的解释。在执行过程中如有意见或建议，请将书面意见寄送至云南省燃气计量检测所有限公司（地址：云南省昆明市曙光小区40幢，邮编：650216）

本规程主编单位： 云南省燃气计量检测所有限公司

本规程参编单位：

本规程主要起草人：

本规程主要审查人员：

目次

前言	III

1 总则	3

2 术语和定义	4

3 家用燃气灶的高原适应性要求	5

3.1  一般要求	5

3.2 结构	5

3.3 标识	5

3.4 气密性	7

3.5 热负荷	7

3.6 干烟气中一氧化碳浓度	7

3.7 热效率	7

3.8 能效限定值	7

4 家用燃气灶高原适应性试验方法	9

4.1 试验条件	9

4.2 试验状态	9

4.3 气密性试验	10

4.4 热负荷试验	10

4.5 干烟气中一氧化碳浓度试验	10

4.6 热效率试验	10

4.7 能效限定值试验	10

附录A 家用燃气灶能源效率标识样式示例	11

附录B气密性试验方法	12

附录C泄漏量折算方法	13

附录D 热负荷试验方法	14

附录E 干烟气中一氧化碳浓度试验方法	16

附录F 热效率试验方法	17

附录G能效限定值试验方法	19

附录H 实测热负荷随大气压力变化的预测值	20

本规程用词说明	21

引用标准名录	22

条文说明	23

Contents

Foreword	Ⅲ

1 General	3

2 Terminology and definition	4

3 Plateau adaptability requirements of household gas stoves	5

3.1 General requirements	5

3.2 Structure	5

3.3 Identification	5

3.4 Gas tightness	7

3.5 Heat load	7

3.6 Carbon dioxide concentration in dry smoke gas	7

3.7 heat efficiency	7

3.8 Energy efficiency limit	7

4 Household gas stove plateau adaptation test method	9

4.1 Test conditions	9

4.2 Test condition	9

4.3 Gas leakage test	10

4.4 Hot load test	10

4.5 Test of carbon monoxide concentration in dry flue gas	10

4.6 Thermal efficiency test 	10

4.7 Energy efficiency limit value test	10

Appendix A Example of furnishing gas stove energy energy efficiency labeling style	11

Appendix B Gas leakage test method	12

Appendix C Method of age leakage method	13

Appendix D hot load test method	14

Appendix E Test method for carbon monoxide concentration in dry flue gas	16

Appendix F Thermal efficiency test method	17

Appendix G Energy efficiency limit value test method	19

AppendixH The predicted value of the measured heat load changing with the atmospheric pressure	20

Description of terms used in this procedure	21

Referencedstandards catalog	22

Provision description	23

## 1 总则

1.0.1为使家用燃气灶满足我省高原地区安全使用的要求，确保家用燃气灶在高原环境下的产品质量，防止和减少燃气安全事故，制定本规程。

1.0.2本规程适用于以GB/T 13611规定的燃气为能源，在云南省内海拔高度为1200m~3400m的地区使用的家用燃气灶。

1.0.3属于本规程调整范围的家用燃气灶，除应符合本规程外，尚应符合GB 16410-2020的规定。

## 2 术语和定义

2.0.1 家用燃气灶  Household gas stove

用本身带的支架支撑烹调器皿，并用火直接加热烹调器皿的室内使用的家用燃气燃烧器具。

2.0.2 高原适应性 Plateau adaptability

为使家用燃气灶满足在云南省海拔高度为1200m~3400m地区安全使用的要求。

2.0.3 实测热负荷actual head input

试验状态下，试验气的低热值与实测燃气流量的乘积。

2.0.4 实测折算热负荷 converted actual head input

设计燃气低热值与实测燃气流量折算到燃气基准状态流量的乘积。

2.0.5热效率

有效利用热量占燃气完全燃烧总放热量的百分比。

2.0.6能效限定值

按照GB 30720-2014规定的试验条件，在额定热负荷下，家用燃气灶应达到的最小热效率值。

3 家用燃气灶的高原适应性要求

3.1 一般要求

3.1.1在云南省海拔高度为1200m~3400m地区使用的家用燃气灶应符合高原适应性的要求。

3.1.2 判废年限

3.1.2.1 从售出当日起，家用燃气灶的判废年限应为8年。

3.1.2.2 家用燃气灶的判废年限有明示时，应以企业产品明示为准，但是不应低于3.1.2.1规定的年限。

3.1.2.3 检修后仍发生如下故障之一时，即使没有达到判废年限，也应予以判废：

a）燃烧工况严重恶化，检修后烟气中一氧化碳含量仍达不到相关标准规定。 

b）检修后仍漏水、漏气或绝缘击穿漏电。

3.2结构和材料

3.2.1 通用要求

家用燃气灶的结构和材料，应符合GB 16410-2020中5.3条除5.3.3、5.3.4、5.3.5、5.3.6，5.4条除5.4.13、5.4.14的所有规定。

3.2.2 高原适应性的特殊要求

3.2.2.1家用燃气灶零部件的结构和材料，应能满足紫外线强、昼夜温差大等环境下的正常使用要求。

3.2.2.2家用燃气灶电气部件的结构和材料应符合GB/T 20645-2021《特殊环境条件高原用低压电器技术要求》的相关要求。

3.3 标识

3.3.1 铭牌

每台家用燃气灶均应在适当位置安装铭牌，其内容应包括：

- 产品名称和型号；

- 使用燃气类别代号或适用地区；

- 额定燃气供气压力；

- 额定热负荷；

- 制造厂名称及商标；

- 制造年、月或出厂编号（出厂编号应有制造年、月信息）；

- 额定电压（适用于使用交流电源的灶具，V）；

- 额定输入功率（适用于使用交流电源的灶具，kW或W）；

- 额定频率（适用于使用交流电源的灶具，Hz）；

- Ⅱ类结构的符号（仅在Ⅱ类灶具上标出）；

- 嵌装开孔尺寸（参照GB 16410-2020附录B进行标注）；

- 集成灶还应增加其他组合器具相关标准铭牌明示需标识的内容。

3.3.2包装标志

包装箱上的标志应包括以下内容：

- 执行标准；

- 产品名称和型号；

- 使用燃气类别代号或适用地区；

- 制造厂名称及商标；

- 制造年、月或出厂编号(出广编号应有制造年、月信息)；

- 嵌装开孔尺寸(照GB 16410-2020附录B进行标注)；

- 质量，单位为千克(kg)；

- 包装箱外形尺寸，长×宽×高，单位为毫米(mm)；

- 包装储运图示标志，字样或图示应符合 GB/T 191的规定；

- 厂址及联系事项。

3.3.3 “CCC”认证标志

- 应在家用燃气灶本体或包装的明显位置标注“CCC”认证标志。标志的使用应当符合《强制性产品认证标志管理办法》的规定。

3.3.4 能效标识

3.3.4.1 应在家用燃气灶本体明显部位粘贴“中国能效标识”，内容包括：

a）生产者名称（或简称）；

b）规格型号；

c）热效率（%）；

d）灶具类型（如：台式大气式灶）；

e）依据的能源效率强制性国家标准编号；

f）能效信息码；

g）能效“领跑者”信息（仅针对列入国家能效“领跑者”目录的产品）。

3.3.4.2 标识样式示例见附录A

3.4 气密性

家用燃气灶的气密性应符合表3.4的规定。

表3.4 气密性试验的性能要求

| 试验项目 | 性能要求 |
| --- | --- |
| 从燃气入口到燃气阀门* | 不大于0.07L/h |
| 自动控制阀门* | 不大于0.55L/h |
| 从燃气入口到燃烧器火孔 | 用0-1气点燃，不向外泄漏 |
| 注：带*项目试验介质为空气，测试得到的泄漏量可根据本规程式C.1折算为家用燃气灶实际使用状态下燃气的泄漏量。 |  |

3.5 热负荷

家用燃气灶的热负荷应符合下列规定：

a）每个燃烧器的实测折算热负荷与额定热负荷的允许偏差为±10%；

b）总实测折算热负荷与单个燃烧器实测折算热负荷总和之比不应小于85%；

c）两眼和两眼以上的燃气灶应有一个主火燃烧器，其实测折算热负荷：普通型灶不应小于3.5kW；红外线灶不应小于3.0kW。

注：家用燃气灶实测热负荷随大气压力变化的预测值计算方法见附录H。

3.6 干烟气中一氧化碳浓度

家用燃气灶干烟气中CO浓度(α=1，体积分数)不应大于0.05% 。

3.7 热效率

家用燃气灶热效率应符合下列规定：

- 嵌入式家用燃气灶热效率不应小于55%；

- 台式家用燃气灶热效率不应小于58%；

c）集成灶未开启吸排油烟装置时的热效率不应小于55%，开启吸排油烟装置时的热效率不应小于53%。

3.8 能效等级及能效限定值

3.8.1 家用燃气灶能效等级分为3级，其中1级能效最高。各等级的热效率值不应低于表3.8.1的规定。

表3.8.1 家用燃气灶能效等级

|  |  | 热效率η/% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 |  | 1级 | 2级 | 3级 |
| 大气式灶 | 台式 | 66 | 62 | 58 |
|  | 嵌入式 | 63 | 59 | 55 |
|  | 集成灶 | 59 | 56 | 53 |
| 红外线灶 | 台式 | 68 | 64 | 60 |
|  | 嵌入式 | 65 | 61 | 57 |
|  | 集成灶 | 61 | 58 | 55 |
| 注1：多火眼灶具的能效等级根据最低热效率值火眼的能效等级确定。 注2：使用大气—红外复合型燃烧器的家用燃气灶，应符合红外线灶的能效限定值要求。 |  |  |  |  |

3.8.2 家用燃气灶的能效限定值应符合表3.8.1中能效等级的3级。

3.8.3当家用燃气灶实测热效率值低于标称能效等级所对应的热效率限值时，应作出说明，内容应注明测试地点的信息。

## 4 家用燃气灶高原适应性试验方法

4.1 试验条件

4.1.1环境条件

a）室温为20℃±5℃，在每次试验过程中室温波动应小于5℃；

b）室温的确定方法：在距家用燃气灶正前方、正左方及正右方各1m处，将温度计感温部分固定在与家用燃气灶上端大致等高位置，测量上述三点的温度，取其平均值；

c）大气压力为65kPa~86kPa；

d）通风换气良好，室内空气中一氧化碳含量应小于0.002%，二氧化碳含量应小于0.2%，试验家用燃气灶周围1m处空气水平流动速度不应大于0.1 m/s；

e）电源条件：试验室使用的交流电源，电压波动范围在±2%以内；

4.1.2试验用燃气

a）试验气为基准气（代号0），在试验过程中燃气的低热值华白数变化范围应在±2%以内（能效等级及能效限定值试验时，试验燃气的低热值华白数相对于标准值的偏差应在±2%以内，试验过程中的低热值华白数变化应在±0.5%以内）。家用燃气灶停止运行时的静压力应小于或等于运行时燃气供气压力的1.25倍；

b）试验用燃气供气压力应符合表4.1.2的规定。

表4.1.2 试验用燃气供气压力（Pa）

| 代号 | 液化石油气 | 天然气 |  | 人工煤气 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1（最高试验压力） | 3300 | 3000 | 1500 | 1500 |
| 2（额定燃气供气压力） | 2800 | 2000 | 1000 | 1000 |
| 3（最低试验压力） | 2000 | 1000 | 500 | 500 |

4.2 试验状态

家用燃气灶应按规定的安装和使用状态试验，除各个单项性能试验中的具体规定外，应符合下列规定：

a）有可调节风门的家用燃气灶，燃烧器燃烧所需的空气量，应使用 0-2气调节到燃烧火焰最佳状态，然后将风门固定，各项性能试验时不得再调风门；

b）家用燃气灶应按表4.2选定试验用锅和加热水量，试验中水位低于二分之一水量时，应及时补水；

c）活动锅支架在试验中应调整到对试验最不利的状态；

d）家用燃气灶与墙壁等遮挡物距离应大于150 mm。

表4.2 家用燃气灶试验用锅和加热水量

| 实测热负荷/kW | 锅的尺寸/mm |  |  |  |  | 锅的其他参数 |  |  | 加热水量/kg | 锅表面处理要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 锅内径A | 锅底厚度C | 锅壁厚度D | 锅深度H | 底角半径RE | 底面积/cm2 | 锅质量/g | 锅盖质量/g |  |  |
| 1.72 | 200 | 2 | 1.5 | 130 | 2.5 | 314 | 540 | 125 | 3 | 试验用锅采用无光黑色锅，色度值满足： a）L*≤50； b）-10≤a*≤+10； c）-10≤b*≤+10。 采用SCI（包含镜面反射光）方式，标准观察角为10°，使用D65标准光源 |
| 2.08 | 220 |  |  | 140 | 3 | 380 | 680 | 149 | 4 |  |
| 2.48 | 240 |  |  | 150 | 3.5 | 452 | 800 | 177 | 5 |  |
| 2.91 | 260 | 2.5 | 1.8 | 160 |  | 531 | 965 | 208 | 6 |  |
| 3.36 | 280 |  |  | 170 |  | 615 | 1130 | 290 | 8 |  |
| 3.86 | 300 |  |  | 180 |  | 707 | 1350 | 323 | 10 |  |
| 4.40 | 320 |  |  | 190 |  | 804 | 1520 | 360 | 12 |  |
| 4.95～ | 340 |  |  | 200 | 4 | 907 | 1800 | 402 | 14 |  |
| 公差 | ±1% | ±0.2 | ±0.2 | ±1% | 0～0.5 |  | ±5% |  |  |  |
| 注：大内径为上限锅，小内径为下限锅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.3按照附录B进行家用燃气灶的气密性试验。

4.4按照附录D进行家用燃气灶的热负荷试验。

4.5按照附录E进行家用燃气灶的干烟气中一氧化碳浓度试验。

4.6按照附录F进行家用燃气灶的热效率试验。

4.7按照附录G进行家用燃气灶的能效限定值试验。

附录A 家用燃气灶能源效率标识样式示例

（规范性附录）

图A

附录B 气密性试验

（规范性附录）

B.1 从燃气入口到燃气阀门

使被测阀门为关闭状态，其余阀门打开，逐道检测（并联的阀门作为同一道阀门检测），在燃气入口连接检漏仪，通入4.2kPa空气，检查其泄漏量，应符合表3.4的规定。

B.2 自动控制阀门

关闭自动控制阀门，其余阀门打开，在燃气入口连接检漏仪，通入4.2kPa空气，检查其泄漏量，应符合表3.4的规定。

B.3 燃气入口到燃烧器火孔

使用0-1气，点燃全部燃烧器，用皂液、检漏液或试验火燃烧器检查燃气入口至燃烧器火孔前各部位是否有漏气现象。

附录C 家用燃气灶泄漏量折算方法

（资料性附录）

家用燃气灶实际使用状态下的燃气泄漏量，可按式（C.1）进行折算。

v折算=v实测×    273.15       +t2   273.15       +t1×pamb1+4.2   pamb2+pg×ρ空气ρ实                     （C.1）

式中：v折算——气密性试验测得的泄漏量折算到家用燃气灶实际使用状态下的燃气泄漏量，单位为升每小时（L/h）；

t1——气密性试验时试验介质（空气）的温度，单位为摄氏度（℃）；

t2——家用燃气灶实际使用状态下的燃气温度，单位为摄氏度（℃）；

Pamb1——气密性试验时的大气压力，单位为千帕（kPa）；

Pamb2——家用燃气灶实际使用状态下的大气压力，单位为千帕（kPa）；

Ρg——家用燃气灶实际使用状态下的灶前压力，单位为千帕（kPa）；

ρ空气 ——气密性试验时试验介质（空气）的密度，单位为千克每立方米（kg/m³）；

ρ实气——家用燃气灶实际使用状态下的燃气密度，单位为千克每立方米（kg/m³）。

附录D 热负荷试验

（规范性附录）

D.1 实测热负荷

按GB 16410-2020中图4所示连接压力计、流量计和家用燃气灶，使用0-2气，在点燃家用燃气灶前应使家用燃气灶前面的燃气通路处于最大通气状态。

a）使用交流电源的家用燃气灶，将电源电压设定在额定电压；

b）当试验单个燃烧器热负荷时，只点燃单个燃烧器进行逐个检测，试验家用燃气灶总热负荷时，所有燃烧器应同时点燃检测，点燃燃烧器后燃气阀门调至最大；

c）在单个燃烧器或全部燃烧器点燃后15 min～20 min 时段内用气体流量计测定燃气流量，气体流量计指针走一周以上的整圈数，且测定时间不应少于1 min，重复测定2次以上，读数误差小于2%，取两次流量的平均值。

实测热负荷按下式计算：

Φ实=13.6×v×Q1实×288273+tg×Pamb+Pm−S101.3

（D.1）

式中：实  ——实测热负荷，单位为千瓦(kW)；

Q1实 ——15℃、101.3 kPa 状态下试验燃气的低热值，单位为兆焦每立方米(MJ/m3)；

V  ——实测燃气流量，单位为立方米每小时(m³/h)；

Tg  ——燃气流量计内的燃气温度，单位为摄氏度(℃)；

Pamb——试验时的大气压力，单位为千帕(kPa)；

Pm ——实测燃气流量计内的燃气相对静压力，单位为千帕(kPa)；

S ——温度为tg时的饱和水蒸气压力，单位为千帕(kPa)(当使用干式流量计测量时，S值应乘以试验燃气的相对湿度进行修正)；

D.2 实测折算热负荷

实测折算热负荷按下式计算：

Φ=13.6×Q1设×v×dadmg×101.3+Ps101.3×Pamb+PmPamb+Pg×288273+tg×Pamb+Pm−(1−0.622da)×S101.3+PS                                                          （D.2）

式中：——实测折算热负荷，单位为千瓦(kW)；

Q1设——15℃、101.3 kPa 状态下试验燃气的低热值，单位为兆焦每立方

米(MJ/m3)；

V ——实测燃气流量，单位为立方米每小时(m³/h)；

da ——基准状态下干试验气的相对密度；

Dmg——基准状态下干设计气的相对密度；

Pamb——试验时的大气压力，单位为千帕(kPa)；

Ps——设计时使用的额定燃气供气压力，单位为千帕(kPa)；

pm ——实测燃气流量计内的燃气相对静压力，单位为千帕(kPa)；

Pg——实测家用燃气灶前的燃气相对静压力，单位为千帕(kPa)；

tg——实测燃气流量计内的燃气温度，单位为摄氏度(℃)；

S——温度为t时的饱和水蒸气压力，单位为千帕(kPa)(当使用干式流量计测量时，S值应乘以试验燃气的相对湿度进行修正)；

0.622——水蒸气理想气体的相对密度

D.3 额定热负荷精度

额定热负荷精度=实测折算热负荷−额定热负荷额定热负荷×100%

（D.3）

附录E干烟气中一氧化碳浓度试验

（规范性附录）

E.1按4.2的规定调节家用燃气灶的试验状态。烟气取样器的形状按GB 16410-2020图6a)及图6c)，安装位置按GB 16410-2020图 6b)，测定室内空气(干燥状态)中二氧化碳浓度，家用燃气灶坐上按本规程表4.2选定的试验用锅(下限锅，无锅盖)和加热水量，试验中水位低于二分之水量时，应及时补水，点燃15 min 后，用烟气取样器取样，测量烟气中的一氧化碳含量和二氧化碳含量或氧含量。

烟气中一氧化碳浓度按下式计算：

C1=C1a×CO2maxC2a−C2t                      （E.1）

式中：C1——干烟气中的一氧化碳浓度，理论空气系数α=1，体积分数；

C1a——干烟气样中的一氧化碳浓度测定值，体积分数；

C2a——干烟气样中的二氧化碳浓度测定值，体积分数；

C2t——室内空气(干燥状态)中的二氧化碳浓度测定值，体积分数；

C2max ——理论干烟气样中的二氧化碳浓度(计算值)，体积分数

附录F热效率试验

（规范性附录）

F.1 试验用家用燃气灶按GB 16410-2020图4a)所示的方法连接，测压管按GB 16410-2020图4b)加工，搅拌器按GB 16410-2020图12加工，或其他可使水温搅拌均匀的装置；按本规程公式（D.1）计算实测热负荷，试验用锅及加热水量按表4.2选用。使用0-2气，点燃燃烧器，燃气阀门调至最大，将燃气供气压力调整到额定值；坐上下限锅，燃烧15 min 后换上试验锅，水初温应取室温加5K，水终温应取水初温加50K。在水初温前5K时，开始搅拌，到水初温时停止搅拌，开始计量燃气消耗。在水终温前5K时又开始搅拌，到水终温时，记录所有参数，实测热效率按下式计算：

η实=m×C×（t2−t1)V耗×Q1实×273+tg288×101.3Pamb+Pm−s×100                                                   （F.1-1）

m=m1+0.213m2（F.1-2）

式中：η实——实测热效率，%；

m——实际加水量与铝锅换算为当量加水量之和，单位为千克(kg)；

m1——加入锅内的水质量，单位为千克(kg)；

m2——铝锅的质量(含盖子和搅拌器)，单位为千克(kg)；

C——水的比热容， c= 4.19×10-MJ/(kg·℃)；

t1——水的初温，单位为摄氏度(℃)；

t2——水的终温，单位为摄氏度(℃)；

V耗——实测燃气消耗量，单位为立方米(m)；

Q1实——15 ℃、101.3 kPa状态下试验气低热值，单位为兆焦每立方米

(MJ/m)；

tg——测定时燃气流量计内的燃气温度，单位为摄氏度(℃)；

pamb——试验时的大气压力，单位为千帕(kPa)；

pm ——实测燃气流量计内的燃气相对静压力，单位为千帕(kPa)；

S——温度为tg时的饱和水蒸气压力，单位为千帕(kPa)(当使用干式

流量计测量时，S值应乘以试验燃气的相对湿度进行修正)

同一条件下做2次以上试验，连续两次热效率的差在1%以下时，取平均值为实测热效率，否则应重新试验，直到合格为止。

上限锅和下限锅的实测热效率试验结束后，按下式计算试验灶头的热效率。

η实=η实，下+q下−5.47q下−q上×（η实，上−η实，下）          （F.1-3）

式中：η实，下——使用下限锅时的实测热效率，%；

η实，上——使用上限锅时的实测热效率，%；

q下  ——使用下限锅试验时的锅底热强度，单位为瓦每平方厘米

(W/cm²)；

q上  ——使用上限锅试验时的锅底热强度，单位为瓦每平方厘米

(W/cm²)。

注：锅底热强度=实测热负荷(W)/试验用锅在正投影面的面积(cm²)。

附录G能效等级及能效限定值试验

（规范性附录）

G.1 试验用家用燃气灶按GB 30720-2014附录A所示的方法连接，测压管按GB 30720-2014附录A中图例加工，搅拌器按GB 30720-2014附录B中所示加工，或其他可使水温搅拌均匀的装置。

G.2 按附录D中式（D.1）计算实测热负荷，试验用锅及加热水量按表4.2选用。使用0-2气，点燃燃烧器，燃气阀门调至最大，将燃气供气压力调整到额定值；开启集成灶吸排油烟装置，风机在最高转速下工作；将表4.2中的下限锅置于家用燃气灶上，燃烧15min后换上试验锅，水初温应取室温加5K，水终温应取水初温加50K。在水初温前5K时，开始搅拌（均匀搅拌，频率不小于30次/min,下同），到水初温时停止搅拌，开始计量燃气消耗量。在水终温前5K时又开始搅拌，到水终温时，记录所有参数，按本规程F.1-1、F.1-2式计算实测热效率。

同一条件下做两次以上试验，连续两次热效率的差在1%以下时，取平均值为实测热效率，否则应重新试验，直到合格为止。

试验完上限锅和下限锅的实测热效率后，按本规程F.1-3计算试验灶头的热效率，根据本规程表3.8.1的规定确定能效等级。

注：对于热负荷小于1.72kW的小功率燃烧器，热效率测试在同一条件下重复两次以上试验，连续两次热效率的差在1%以下时，取平均值为最终热效率。

附录H 实测热负荷随大气压力变化的预测值

（资料性附录）

H.1 实测热负荷随大气压力变化的预测值

不同额定热负荷的家用燃气灶在不同大气压力下的实测热负荷预测值可按照表H.1计算。

表H.1 实测热负荷预测值计算公式

| 额定热负荷（kW） | 预测值计算公式 | 适用大气压力范围 |
| --- | --- | --- |
| 4.2 | 实=0.027pamb+1.341 | 65kPa~86kPa |
| 4.5 | 实=0.026pamb+1.646 | 65kPa~86kPa |
| 5.0 | 实=0.024pamb+2.268 | 65kPa~86kPa |

式中：实 ——高海拔地区实测热负荷预测值，单位为千瓦(kW)；

Pamb——海拔高度对应的大气压力，单位为千帕(kPa)。

H.2 大气压力与海拔高度的关系

可按下式换算不同海拔高度的大气压力：

p=p0×1−（L×h）T0g(R×L)          （H.2）
式中：P ——大气压力，单位为千帕 (kPa )；
      P0——海平面标准气压，为101.325 kPa，单位为千帕 (kPa )；
      L ——温度递减率，为0.0065 K/m，单位为开尔文每米(K/m)；
      h ——海拔高度，单位为米(m)；
      T0 ——海平面标准温度，为288.15K，单位为开尔文(K)；
      g——地球表面重力加速度，为9.80665 m/s2， 单位为米每平方秒(m/s²)；
      R——通用气体常数，为287.053 J/(kg.K)，单位为焦每千克开尔文[J/(kgK)]

## 本规程用词说明

1 为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下:

a）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

b）表示严格、在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

c）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

d）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合....的规定”或“应按...执行”。

## 引用标准名录

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

城镇燃气管理条例

云南省燃气管理条例

强制性产品认证标志管理办法

GB 16410-2020《家用燃气灶具》

GB 16914《燃气燃烧器具安全技术条件》

GB 17905-2008《家用燃气燃烧器具安全管理规则》

GB 30720-2014《家用燃气灶具能效限定值及能效等级》

GB/T16411-2008《家用燃气用具通用试验方法》

GB/T 20645-2021《特殊环境条件 高原用低压电器技术要求》

GB/T  4797.2-2017《环境条件分类 自然环境条件 气压》

## 云南省地方标准

家用燃气灶高原适应性技术规程

DB53T XXX-XXX

条文说明

制定说明

《家用燃气灶高原适应性技术规程》DB53/TXXX- XXX由云南省住房和城乡建设厅2024年XX月XX日以第XX号公告批准、发布。

为便于在云南省海拔高度为1200m~3400m的地区生产、销售和使用的家用燃气灶的相关各方在使用本规程时能正确理解和执行条文规定，《家用燃气灶高原适应性技术规程》编制组按章、节、条顺序编制了本规程的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需要注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与规程正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握规程规定的参考。

目次

1 总则	26

3 家用燃气灶的高原适应性要求	27

3.1  一般要求	27

3.2 结构	27

3.3 标识	27

3.4 气密性	27

3.5 热负荷	27

3.6 干烟气中一氧化碳浓度	27

3.7 热效率	27

3.8 能效等级及能效限定值	27

4 家用燃气灶高原适应性试验方法	28

4.1 试验条件	28

4.2 试验状态	28

4.3 气密性试验	28

4.4 热负荷试验	28

4.5 干烟气中一氧化碳浓度试验	28

4.6 热效率试验	28

4.7 能效等级及能效限定值试验	28

## 1总则

1.0.1 家用燃气灶在高原条件下使用时，因大气中氧含量降低、紫外线强、昼夜温差大等因素引起使用性能的变化，会导致燃烧不充分、使用寿命缩短、安全装置失效等情况，严重时易引发燃气安全事故。为了防止和减少燃气安全事故的发生，制定本规程。

1.0.2 本条规定了本规程的适用范围，本规程适用于在云南省内海拔为1200m~3400m地区使用的家用燃气灶。对于在海拔3400m以上地区使用的家用燃气灶，可参照本规程高原适应性的要求。

1.0.3 本条强调在我省规定海拔范围内使用的家用燃气灶，除应符合本规程的规定外，还应符合现行国家标准GB 16410-2020《家用燃气灶具》的要求。

## 3 家用燃气灶的高原适应性要求

3.1 一般要求

3.1.1 本条强调了家用燃气灶应符合高原适应性要求。在云南省海拔高度为1200m~3400m地区使用的家用燃气灶，如不能满足高原适应性要求，极有可能引发燃气安全事故。因此，高原适应性要求是保障家用燃气灶在高海拔地区安全使用的重要手段。

3.1.2 本条规定了家用燃气灶的判废年限，与现行国家标准GB 17905-2008《家用燃气燃烧器具安全管理规则》的要求一致。

3.2结构和材料

3.2.1 本条规定了家用燃气灶结构和材料的通用要求，强调家用燃气灶的结构和材料应符合现行国家标准GB 16410-2020《家用燃气灶具》的相关规定。

3.2.2 本条规定了家用燃气灶结构和材料的高原适应性特殊要求。高原地区紫外线强、昼夜温差大等特殊环境条件会影响家用燃气灶的安全使用。

3.3 标识

3.3.1~3.3.2 条对家用燃气灶的铭牌标识和包装箱上的标志进行了规定，与现行国家标准GB 16410-2020《家用燃气灶具》的规定一致，目的是让消费者了解产品的基本情况以及适用的燃气种类，帮助用户正确使用产品，避免安全事故的发生。

3.3.3 本条规定了家用燃气灶 “CCC”认证标志的标注要求。家用燃气灶属于国家强制性认证产品，其“CCC”认证标志应符合《强制性产品认证标志管理办法》的要求。

3.3.4 能效标识

3.3.4.1 本条规定了家用燃气灶能效标识的标注要求。家用燃气灶属于国家纳入能源效率标识管理的产品，应按照《家用燃气灶具能源效率标识实施规则》的要求正确标注“中国能效标识”。

3.4 本条规定了家用燃气灶气密性试验的性能要求，与现行国家标准GB 16410-2020《家用燃气灶具》的要求一致，并给出了家用燃气灶实际使用状态燃气泄漏量的折算方法（详见附录C）。

3.5 本条规定了家用燃气灶热负荷试验的性能要求，与现行国家标准GB 16410-2020《家用燃气灶具》的要求一致，家用燃气灶实测热负荷随大气压力变化的预测值计算方法在附录H中有详细表述。

3.6 本条规定了家用燃气灶干烟气中一氧化碳浓度试验的性能要求，与现行国家标准GB 16410-2020《家用燃气灶具》的要求一致。

3.7 本条规定了家用燃气灶热效率试验的性能要求，与现行国家标准GB 16410-2020《家用燃气灶具》的要求一致。

3.8 能效等级及能效限定值

3.8.1~3.8.2 条规定了家用燃气灶能效等级及能效限定值的要求，与现行国家标准GB 30720-2014《家用燃气灶具能效限定值及能效等级》的要求一致。

3.8.3考虑海拔高度变化对家用燃气灶热效率的影响，为了便于使用者了解家用燃气灶的实际使用性能，需要对热效率达不到相应限值的情况作出说明。

## 4家用燃气灶高原适应性试验方法

4.1 试验条件

4.1.1 本条规定了开展家用燃气灶高原适应性试验的环境条件，包括室温、大气压力、室内一氧化碳和二氧化碳含量、风速以及供电电源的要求。

4.1.2 本条规定了开展家用燃气灶高原适应性试验的燃气条件，与现行国家标准GB 16410-2020《家用燃气灶具》、GB 30720-2014《家用燃气灶具能效限定值及能效等级》规定的燃气条件一致。

4.2 本条规定了开展高原适应性试验时家用燃气灶的试验状态要求，与现行国家标准GB 16410-2020《家用燃气灶具》的要求一致。

4.3~4.7 条规定了家用燃气灶高原适应性项目的试验方法，与现行国家标准GB 16410-2020《家用燃气灶具》、GB 30720-2014《家用燃气灶具能效限定值及能效等级》的试验方法一致。