云南省工程建设地方标准

DB

DBJ 53/T-XXX-202X 备案号：JXXXX-202X

建筑幕墙耐撞击性能检测技术规程

（征求意见稿）

Technical specification for testing the impact resistance performance of building curtain walls

202X-XX-XX  发布                 202X-XX-XX  实施

云南省住房和城乡建设厅  发布

前    言

根据云南省住房和城乡建设厅《云南省住房和城乡建设厅关于2024年申报工程建设地方标准编制项目的通知》要求，规程编制组经广泛调查研究，参考有关国家标准，在广泛征求了相关建设、设计、监理、施工、检测、高等院校等单位的意见和建议的基础上，认真总结实践经验，结合云南省的实际情况，制定本规程。

本规程的主要技术内容是：总则、术语、基本规定、技术要求及附录。

本规程由云南省住房和城乡建设厅负责管理，由云南楚天工程检测有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见和建议，请向云南楚天工程检测有限公司（地址：中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处果林社区拓翔路204号，邮编：650506，邮箱：1063785240@qq.com）反映。

主编单位：云南楚天工程检测有限公司

国检测试控股集团云南有限公司

参编单位：西南林业大学土木工程学院

丽江市建设工程质量检测有限公司

云南千岩工程质量检测有限公司

云南金驰建筑工程质量检测有限公司

云南科仑工程质量检测有限公司

云南中正幕墙装饰工程有限责任公司

云南金晟鑫德检验检测有限公司

云南达峰工程质量检测鉴定有限公司

| 主要起草人员： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

主要审查人员：

目    次

1    总    则 	 1

2    术    语	 2

3    基本规定 	 4

3.1    一般规定	 4

3.2  检测工作程序与要求 	 4

3.3    检测抽样数量及试样要求检测要求 	 5

3.4  分级	6

3.5  检测报告	8

4    技术要求	 9

4.1    一般规定 	 9

4.2    检测 	 9

4.3    结果判定 	 11

附录 A    软重物检测装置及示意图	 12

附录 B    耐软重物检测示意图	14

附录 C   耐硬物撞击性能检测装置及示意图	15

附录 D    检测报告 	 17

本规程用词说明 	 18

引用标准名录	 19

条文说明 	 20

CONTENTS

1    General provisions 	 1

2    Terms 	 2

3    General Requirements 	 4

3. 1    General requirements 	 4

3.2    General provisions of Inspection 	 4

3.3    The Number of Inspection Samples and Sample Requirements for testing	 5

3.4    Classification	6

3.5    Test Report	8

4    Technical Requirements 	 9

4. 1    General requirements 	 9

4.2    Test 	 9

4.3    Result Determination	11

Appendix A    Soft heavy object detection device and schematic diagram 	 12

Appendix B    Schematic diagram of soft weight endurance test 	 14

Appendix C    Device and schematic diagram for testing resistance to hard object

impact	 15

Appendix D    Test report 	 17

Explanation of Wording in this code 	 18

Normative standard 	 19

Addition：Explanation of provisions 	 20

- 1    总    则

1.0.1    为统一建筑幕墙耐撞击性能检测技术方法、抽样数量和检测结果评价，提高检验检测结果的可靠性、科学性和适用性，制定本规程。

1.0.2    本规程适用于云南省范围内建筑幕墙耐撞击性能分级及检测。

1.0.3    建筑幕墙耐撞击性能检测，除应遵守本规程外，尚应符合国家、行业和地方现行有关标准的规定。

- 2    术    语

GB/T 34327界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用,以下重复列出了 GB/T 34327中的某些术语和定义。

2.0.1    幕墙    curtain wall

由面板与支承结构体系组成,具有规定的承载能力、变形能力和适应主体结构位移能力,不分担主体结构所受作用的建筑外围护墙体结构或装饰性结构。

2.0.2    玻璃幕墙    glass curtain wall

面板材料为玻璃的幕墙。

2.0.3    金属板幕墙     metal panel curtain wall

面板材料为金属板材的幕墙。

2.0.4    石材幕墙     natural stone curtain wall

面板材料为天然石材的幕墙。

2.0.5    人造板材幕墙     artificial panel curtain wall

面板材料采用人造材料或天然材料与人造材料复合制成的人造外墙板(不包括玻璃和金属板材)的幕墙。

2.0.6    构件式建筑幕墙     stick built curtain wall

现场在主体结构上安装立柱、横梁和各种面板的建筑幕墙。

2.0.7    单元式幕墙     unitized curtain wall

由各种墙面板与支承框架在工厂制成完整的幕墙结构基本单位，直接安装在主体结构上的建筑幕墙。

2.0.8    全玻幕墙     full glass curtain wall

由玻璃面板和玻璃肋构成的建筑幕墙。

2.0.9    点支承玻璃幕墙     point  supported  glass  curtain  wall

由玻璃面板、点支承装置和支承结构构成的建筑幕墙。

2.0.10    组合[面板]幕墙     combination[panel] curtain wall

由不同材料面板(如玻璃、石材、金属、金属复合板、人造板材等)组成的建筑幕墙。

2.0.11    耐撞击性能    resistance against impact

幕墙面板、构件及其相互连接等部位抵抗室内侧或室外侧规定质量的软物或硬物撞击，而不发生危及人身安全的破损的能力。

2.0.12    降落高度    drop height

从撞击物体的起点（释放点）到终点（静止点）水平中心线之间的垂直距离。

2.0.13    撞击能量    impact energy

将撞击物体提升一定降落高度时，撞击物体的重力势能。

- 3    基本规定

- 3.1    一般规定

3.1.1    建筑幕墙的耐撞击性能检测为必需性能。

- 3.1.2    建筑幕墙耐撞击性能检测一般包括：耐软重物撞击性能检测、耐硬物撞击性能检测。

- 3.1.3    对于幕墙施工过程中及施工完成后的工程，建筑幕墙的耐撞击性能检测委托主体应为建设单位；对于竣工验收备案完毕的工程，委托主体应为产权单位；对于产权变更（一次或多次变更）的建筑，委托主体应为现产权单位。

- 3.1.4    委托单位应委托具有资质的单位对建筑幕墙耐撞击性能进行检测，检测时应签订检测合同，明确检测项目、检测方法和检测数量。

- 3.1.5    幕墙耐撞击性能检测完成后，应按合同约定向委托单位出具幕墙耐撞击性能检测报告。

- 3.2    检测工作程序与要求

- 3.2.1    幕墙耐撞击性能检测工作程序，宜按建筑幕墙耐撞击性能检测工作流程图3.2.1进行。

图3.2.1  建筑幕墙耐撞击性能检测工作流程图

- 3.2.2    建筑幕墙耐撞击性能检测方案应包括下列主要内容：

- 1    工程概况；

- 2    检测目的或委托方的检测要求；

- 3    检测依据；

- 4    检测项目、方法及抽样数量；

- 5    检测人员和仪器设备情况；

- 6    检测工作进度计划；

- 7    所需要的配合工作；

- 8    其他事项。

- 3.2.3    检测时所使用的仪器设备应通过检定或校准，并在有效期内。

- 3.2.4    检测的原始记录必须信息齐全完整，记录准确、规范，不得追记、涂改。原始记录必须有检验检测人员及记录人员签字。

3.3    检测抽样数量及试件要求

3.3.1    根据相同设计、材料、工艺和施工条件的幕墙工程，每5000㎡应抽取一个试件，不足5000㎡至少抽取一个试件。

同一类型幕墙的高层建筑、超高层建筑，幕墙面积超过15000㎡的，试件数量可适当减少，但不应少于3个试件。

3.3.2    试件

- 1    试件应能代表建筑幕墙典型部分的性能，试件应具有代表性，可由委托方选定。

- 2    试件材料、规格和型号等应与生产厂家所提供图样一致，试件安装应符合设计要求，受力状况应和实际情况相符，不应加设任何特殊附件或采取其他附加措施。

- 3    试件宽度至少应包括1个承受设计荷载的垂直承力构件，高度至少应包括1个层高，并在垂直方向上应有两处或两处以上和主体结构相连接。

- 4    全玻璃幕墙试件高度应有一个完整跨距，宽度应至少有 2个玻璃横向分格和 3个玻璃肋。

- 5    点支承幕墙试件应满足下列要求：

- a) 至少应有四个与实际工程相符的玻璃板块和一个完整的十字接缝，支承结构至少应有一个典型承力单元；

- b) 张拉索杆体系支承结构应按照实际支承跨度进行测试，张拉索杆体系宜检测拉索的张拉力，张拉力应与设计值相符；

- c) 采用玻璃肋支承的点支承幕墙同时应满足全玻璃幕墙的规定。

3.4    分级

- 3.4.1    撞击能量

撞击能量按式(1)计算：

E=9.8m·h     …………………………(1)

式中：E — 撞击能量，单位为焦耳(J)；

m — 撞击物体的质量，单位为千克(kg)；

h — 撞击物体的降落高度，单位为米(m)。

- 3.4.2    耐软重物撞击性能

- 1    分级指标

- 采用撞击能量E作为分级指标。

- 2    分级指标值

- 耐软重物撞击性能分级指标值应符合表1的规定。

表1    耐软重物撞击性能分级

| 分级代号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 室内侧 | 撞击能量 E/J | 735 | 980 | E | —— |
|  | 降落高度h/mm | 1500 a | 1500 b | 1500 c | —— |
| 室外侧 | 撞击能量 E/J | 343 | 539 | 882 | E |
|  | 降落高度h/mm | 700a | 1100 a | 1800 a | ha |
| 注1：性能标注时按：室内侧定级值／室外侧定级值。 例如：室内2级／室外3级。 注2：当室内侧指标为3级时标注撞击能量实际测试值，当室外侧指标为4级时标注撞击能量实际测试值。 注3：室内3级撞击能量E由委托方提出，无具体指标时取软重物质量为70kg,撞击能量E为1029J。 注4：室外4级撞击能量E由委托方提出，无具体指标时取降落高度h为 2000mm,撞击能量E为980J。 |  |  |  |  |  |
| a 采用质量50kg的软重物。 b 采用质量66.7kg的软重物。 c 根据撞击能量和降落高度计算软重物质量。 |  |  |  |  |  |

- 3.4.3    耐硬物撞击性能

- 1    分级指标

采用撞击能量E作为分级指标。

- 2    分级指标值

耐硬物撞击性能分级指标值应符合表2的规定。

表2    耐硬物撞击性能分级

| 分级代号 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| 撞击能量 E/J | 10.2 | E |
| 降落高度h/mm | 1000 | h |
| 注 1：性能标注时按：室内侧定级值／室外侧定级值。例如：室内1级／室外2级。 注 2：当指标为2级时标注撞击能量实际测试值。 注 3：第2级撞击能量E由委托方提出，无具体指标时取降落高度h为1200mm,撞击能量E为12.2J。 注 4：硬物质量为1040g。 |  |  |

- 3.4.4    既有幕墙宜按上述分级要求由低到高逐级进行检测，确认现状可达到的最高等级要求。

3.5    检测报告

- 3.5.1    建筑幕墙耐撞击性能检测报告应内容完整、签字、盖章齐全。

- 3.5.2    建筑幕墙耐撞击性能检测报告应对所检测项目的检测过程进行描述，对检测结果进行评定，明确检测结论。

- 3.5.3    检测报告应包含以下信息：

- 1    工程名称、工程所在地、委托方名称、施工方名称；

- 2    试件名称及主要尺寸；

- 3    现场检测时，检测点所在的楼层、平面位置（用数字轴线交字母轴线的方式表示）；

- 4    检测项目、检测方法及检测依据的标准；

- 5    检测用的主要仪器设备；

- 6    检测时的环境条件；

- 7    对试件所做的任何修改；

- 8    检测中发生破坏的详细情况；

- 9    检测项目的检测数据和汇总结果、检测结果、结果定级的表述(包括试件双面检验的定级)；

- 10    检测（试验）日期、报告完成日期；

- 11   主要检测人员、审核和批准人的签名；

- 12    检验检测机构的名称、地点和通信信息；

- 13    检测报告的编号和每页及总页数的标识。

- 检测报告宜包含下列信息：

- 1    试件图样（包括试件大样、剖面和主要节点，型材和密封条的截面、试件的支承体系、主要受力构件的尺寸，以及可开启部分的开启方式和五金件的种类、数量及位置）；

- 2    杆件、拉索的厂家、规格、跨度；

- 3    面板的厂家、种类、厚度、最大尺寸和安装方法；

- 4    密封材料的厂家、材质和牌号；

- 5    附件的厂家、名称、材质和配置；

- 6    点支承结构试件的拉索预拉力设计值及实测值。

- 4    技术要求

- 4.1    一般规定

4.1.1    检测方法：

1    幕墙生产过程及完成后的型式检验、中间检验、交收检验，宜采用实验室检测。幕墙现场施工完成后宜采用现场检测。既有幕墙宜采用现场检测。

2    同一试件，需分别进行耐软重物和耐硬重物撞击检测。

4.1.2    检测环境

试验样品应在15℃～30℃温度范围、25%～75%相对湿度的非破坏性环境中存放和试验。

下列情况不应进行露天检测：

1    检测时试件最高处风速大于5m/s;

2    当雨、雪等对检测结果有影响时。

- 4.2    检测

4.2.1    试件检查

试件安装完毕，经检查符合设计要求后才可进行检测。检测前应将试件可开启部分开关不少于5次。

4.2.2    耐软重物撞击性能检测撞击点的选取

1    一般要求

可选择委托方指定部位进行撞击。需评定耐撞击性能级别时，应按本条款中第2-5条的要求确定撞击点。

2    构件式玻璃幕墙及单元式玻璃幕墙

构件式玻璃幕墙及单元式玻璃幕墙应按下列要求确定撞击点，且室内侧撞击点距建筑室内完成面高度不应大于1.1m:

a) 幕墙固定面板的中心；

b) 开启扇面板的中心；

c) 立柱相邻上下支座连接点的中点；

d) 横梁的中点；

e) 立柱和横梁连接点（横梁面）上方100mm的立柱处；

f) 横梁距连接点100mm处。

3    点支承玻璃幕墙

点支承玻璃幕墙撞击点应为幕墙面板的中心，且室内侧撞击点距建筑室内完成面高度不应大于1.1m。

4    全玻璃幕墙

全玻璃幕墙撞击点应为幕墙面板的中心，且室内侧撞击点距建筑室内完成面高度不应大于1.1m。

5    石材幕墙、金属板幕墙及人造板材幕墙

石材幕墙、金属板幕墙及人造板材幕墙室外侧撞击点应为幕墙面板的中心。

4.2.3    耐硬物撞击性能检测撞击点的选取

可选择委托方指定部位进行撞击，其中应包括幕墙面板的中心点。

4.2.4    耐软重物撞击性能、耐硬物撞击性能检测步骤

检测按下列步骤操作：

1    悬挂撞击物体。软重物的几何中心应位于以撞击点为圆心以50mm为半径的幕墙立面上的圆形范围内，硬物的几何中心应位于以撞击点为圆心以25mm为半径的幕墙立面上的圆形范围内。

2    提升撞击物体，使其中心达到指定的降落高度。降落高度的误差为±20mm,悬挂钢丝绳与挂点水平面的水平夹角不宜小于14°,保持撞击物体中心线和悬挂钢丝绳中心线在同一条直线上。

3    释放撞击物体，使其自由下落并撞击撞击点1次。

4    在1次撞击后立即拉紧撞击物体，避免反复撞击。

5    观察并记录试件的状况。

4.3    结果判定

4.3.1    耐软重物撞击性能，出现下列情况之一应判定为不合格：

- 1    幕墙吸收撞击能量后不能保持原有性能；

- 2    面板脱落、破碎、或开裂；

- 3   撞击力消失后,幕墙不能恢复,发生永久变形；

4    装饰条或其他附属构件、连接件脱落；

5   幕墙面板应能达到其产品标准规定的耐撞击性能。

4.3.2    耐硬物撞击性能,出现下列情况之一应判定为不合格：

1    出现面板脱落、破碎、或开裂应判定为不合格；

- 2    装饰条或其他附属构件、连接件脱落；

3    幕墙面板应能达到其产品标准规定的耐撞击性能。

- 附录A  软重物检测装置及示意图

A.0.1  耐软重物撞击性能检测装置

1    实验室安装框架应坚固，能承受检测荷载，且不影响检测结果，并应具有满足试件安装的夹紧装置。

2    撞击物体为由3个靠拢的轮胎、配重和其他连接件组成的软重物（软重物构造示意见图A.0.1)，总质量分别为50kg、66.7kg以及其他质量（计算确定），质量允许偏差为±0.1kg；轮胎内压力应为(0.35±0.02) MPa，轮胎两侧的配重块应相同，确保软重物的重心位于中心线上，配重块直径d应小于轮圈直径，配重块外露高度H不应大于100mm。耐软重物撞击性能检测示意见图2，软重物和悬挂钢丝绳在自由状态时，软重物外缘与试件表面的距离s宜大于5mm，且小于15 mm。

3    悬挂撞击物体的挂点应坚固，并能调整以满足不同撞击位置的需要。悬挂撞击物体的钢丝绳宜为直径为5mm的不锈钢钢丝绳。

4    撞击物体释放装置应能准确定位撞击物体的降落高度，保持撞击物体中心线和悬挂钢丝绳在同一条直线上，并确保撞击物体被释放后能够自由下落。

说明：

1—吊环；

2—直径不小于M28的螺杆；

3—配重块；

4—3.0-10轮胎[GB/T 2983-2015,表 2]；

5—3.5-10轮胎[GB/T 2983-2015,表 2]；

6—轮圈；

d—配重块直径；

H—配重块外露高度。

图A.0.1  软重物示意图

附录B  耐软重物检测示意图

B.0.1  建筑幕墙耐软重物撞击性能检测时，可按图B.0.1的方式进行。

说明：

1 —挂点；

2 —悬挂钢丝绳；

3 —释放装置；

4 —试件；

5 —安装框架；

h —降落高度；

S— 软重物外缘与试件表面的距离。

图B.0.1  耐软重物撞击性能检测示意图

附录C  耐硬物撞击性能检测装置及示意图

C.0.1  实验室安装框架应坚固，能承受检测荷载，且不影响检测结果，并应具有满足试件安装的夹紧装置。

C.0.2  撞击物体为质量1040g±10g的球体硬物（滓火钢球）,直径为63.5mm，球体上应有挂耳。耐硬物撞击性能检测示意见图3，硬物和悬挂钢丝绳在自由状态时，硬物外缘与试件表面的距离s宜大于5mm，且小于15mm。

C.0.3  悬挂撞击物体的挂点应坚固，并能调整以满足不同撞击位置的需要。 悬挂撞击物体的钢丝绳宜为直径为3mm的不锈钢钢丝绳。

C.0.4  撞击物体释放装置应能准确定位撞击物体的降落高度，保持撞击物体中心线和悬挂钢丝绳在同一条直线上，并确保撞击物体被释放后能够自由下落。

说明：

1 —挂点；

2 —悬挂钢丝绳；

3 —释放装置；

4 —试件；

5 —安装框架；

H —降落高度；

S —硬物外缘与试件表面的距离。

图C.0.1  耐硬物撞击性能检测示意图

附录D  检测报告

| 面板材料 |  |  |  | 幕墙整体尺寸（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 材 |  |  |  | 撞击软体（kg） |  |
| 温 度℃ |  | 湿度%RH |  | 软体与试件间距 | ≥5mm≤15mm |
| 检测项目 |  | 室内侧 | 撞击能量E/（N·m） |  |  |
|  |  |  | 降落高度H/mm |  |  |
|  |  | 室外侧 | 撞击能量E/（N·m） |  |  |
|  |  |  | 降落高度H/mm |  |  |
| 检测结果 |  | 幕墙能吸收撞击能量，保持原有性能；撞击力消失后，未发生永久变形；未导致装饰条和附属构件脱落；面板未脱落、破碎、开裂。耐软重物撞击性能符合2级，满足规范要求。 |  |  |  |
| 耐软重物撞击性能（室内侧）测试点示意图 |  |  |  |  |  |

- 本规程用词说明

1    为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同 的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须 ”，反面词采用“严禁 ”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应 ”，反面词采用“不应 ”或“不得 ”；

3）表述允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的： 正面词采用“宜 ”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2    条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合…… 的规定 ”或“应按……执行”。

- 引用标准名录

1《建筑幕墙耐撞击性能分级及检测方法》GB/T 38264-2019

2 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015

3 《建筑幕墙》GB/T 21086-2007

4 《建筑幕墙术语》GB/T 34327

5 《摩托车轮胎系列》GB/T 2983-2015

6 《玻璃幕墙工程质量检验规程》JGJ/T 139-2020

7 《玻璃幕墙粘结可靠性检测评估技术规程》JGJ/T 413-2019

8 《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018

9 《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411-2019

云南省工程建设标准

建筑幕墙耐撞击性能检测技术规程

DBJ 53/T-XXX-202X

- 条文说明

（征求意见稿）

目    录

2    术语	 22

3    基本规定	 23

3.1    一般规定 	 23

3.2    检测工作程序与要求	 23

3.3    检测抽样数量及试件要求 	 23

3.4    分级 	24

3.5   检测报告 	24

4    技术要求 	 24

4.1    一般规定 	 24

4.2    检测	 24

# 2    术语

本章给出的十三个术语是本规程有关章节所引用的。在编写本章术语时，参考了《建筑幕墙术语》GB/T 34327、《建筑幕墙》GB/T 21086等国家标准中的相关术语。本规程的术语是从本规程的角度赋予其含义的，仅供参考。

- 3    基本规定

- 3.1    一般规定

3.1.4    本条规定了幕墙耐撞击性能检测应委托具有资质的单位进行，并与检验检测机构签订检验检测合同，合同中应约定检验检测项目、检验检测方法和抽样数量等。检验检测项目、检验检测方法和抽样数量应符合本规程的规定。

- 3.2    检测工作程序与要求

本节主要规定了幕墙耐撞击性能检测的流程、检验检测方案的内容、检验检测仪器设备的要求和检验检测原始记录的要求。

3.3    检测抽样数量及试件要求

3.3.1    面积规定参照《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018中11.1.5第1条：“相同设计、材料、工艺和施工条件的幕墙工程每1000m2应划分为一个检验批，不足1000m2也应划分为一个检验批”和《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411-2019中5.1.6第1条：“采用相同材料、工艺和施工做法的幕墙，按照幕墙面积每1000m2分为一个检验批”。

数量参照《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015中6.1.2条表25中相关内容。

3.4    分级

3.4.4    既有幕墙耐撞击性能检测时，对于幕墙耐撞击性能等级不明确的情况下，应按本规程中表1 耐软重物撞击性能分级、表2 耐硬物撞击性能分级从1级开始、逐级进行撞击试验，直至幕墙出现不合格情况，停止试验。检测等级结果取幕墙出现不合格情况的上一级。

3.5    检测报告

3.5.3    根据工程管理要求可按《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》GB 50618增加内容。对有见证检验检测项目，应包含：见证单位、见证人员姓名、证书编号。

- 4    技术要求

4.1    一般规定

4.1.1    本条规定了幕墙耐撞击性能检测的具体方法。

4.1.2    本条款的检测环境要求是对试验室检测和现场检测的通用要求。

- 4.2    检测

本节规定了幕墙耐撞击性能检测撞击点的选取和具体检测步骤。