云南省工程建设地方标准         DB

DBJ 53/T-XX-202X

云南省建筑工程安全资料管理规程

Regulations for the management of safety document of

construction projects on Yunnan Province

（征求意见稿）

202X－XX－XX 发布                         202X－XX－XX 实施

云南省住房和城乡建设厅  发布

云南省工程建设地方标准

云南省建筑工程安全资料管理规程

Regulations for the management of safety document of

construction projects on Yunnan Province

DBJ 53/T-XX-202X

主编单位：云南省工程质量监督管理站

云南城市建设工程咨询有限公司

批准部门：云南省住房和城乡建设厅

实施日期：202X年XX月XX日

202X  昆  明

前    言

按照《云南省住房和城乡建设厅关于2024年第一批云南省工程建设地方标准编制计划的公示》的要求，由云南省工程质量监督管理站会同各有关单位完成了对云南省地方标准《云南省建筑工程安全资料管理规程》DBJ 53/T-XX-202X的编制。编制过程中，编制组进行了广泛的调查研究，广泛征求了建设领域相关单位和专家的意见，认真总结了云南省近年来建筑工程安全资料的管理经验，充分考虑了建筑业工程安全管理的发展趋势，完成编制。

本规程共分7章和3个附录，主要内容包括：1.总则，2.术语，3.基本规定，4.安全资料分类与整理，5.建设单位安全资料，6.监理单位安全资料，7.施工单位安全资料，附录A建设单位施工现场安全资料用表，附录B监理单位施工现场安全资料用表，附录C施工单位施工现场安全资料用表。

本规程由云南省住房和城乡建设厅负责管理，由云南省工程质量监督管理站负责具体技术内容的解释。

为了不断提高规程质量，请各单位在执行本规程过程中，结合工程实践，认真总结经验，并将意见和建议反馈给云南省工程质量监督管理站（地址：**，邮政编码：**，电子邮箱：**），以供今后编制时参考。

本规程主编单位：云南省工程质量监督管理站

云南城市建设工程咨询有限公司

本规程参编单位：云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室

昆明市建设工程质量安全监督管理站

曲靖市建设工程安全监督管理站

玉溪市建设工程质量监督管理站

文山州建设工程安全监督管理站

官渡区建设工程质量安全监督站

中国水利水电第十四工程局有限公司

中国建筑第八工程局有限公司

云南省建设投资控股集团有限公司

云南建投第一建设有限公司

云南建投第三建设有限公司

云南建投第四建设有限公司

昆明建设咨询管理有限公司

云南新迪咨询管理有限公司

云南恒丰建设咨询管理有限公司

云南民族大学

北京筑业志远软件开发有限公司

本规程参编单位：

本规程主要起草人员：

目    次

1  总则	1

2  术语	2

3  基本规定	3

3.1  一般规定	3

3.2  建设单位管理职责	3

3.3  监理单位管理职责	3

3.4  施工单位管理职责	3

3.5  勘察、设计、租赁、检测、监测单位管理职责	4

4  安全资料分类与整理	5

5  建设单位安全资料	15

6  监理单位安全资料	16

6.1  施工现场安全管理资料	16

6.2  安全生产管理工作记录	16

7  施工单位安全资料	18

7.1  工程项目施工现场安全管理资料	18

7.2  文明施工	21

7.3  工程项目脚手架工程资料	21

7.4  工程项目基坑工程资料	22

7.5  工程项目模板支架资料	23

7.6  工程项目高处作业资料	23

7.7  工程项目施工用电资料	23

7.8  工程项目建筑起重机械资料	24

7.9  工程项目施工机具资料	24

7.10  工程项目消防管理资料	25

7.11  工程项目有限空间作业资料	25

7.12  工程项目装配式工程资料	26

附录A  建设单位施工现场安全资料用表	27

附录B  监理单位施工现场安全资料用表	35

附录C  施工单位施工现场安全资料用表	37

本规程用词说明	145

引用标准名录	146

Contents

1  General Provisions	1

2  Terms	2

3  Basic Requirements	3

3.1  General Requirements	3

3.2  Management Duties of The Construction Unit	3

3.3  Management Responsibilities of The Supervision Unit	3

3.4  Management Duties of The Construction Contractor	3

3.5  Management Responsibilities of Surveying,Design,Leasing,Testing,and Monitoring Units	4

4  Classification and Organization of Safety Document	5

5  Safety Information of The Construction Unit	15

6  Safety Document of The Supervision Unit	16

6.1  Safety Management Document at The Construction Site	16

6.2  Records of Safety Production Management Work	16

7  Safety Information of The Construction Contractor	18

7.1  Safety Management Document of The Project Construction Site	18

7.2  Civilized Construction	21

7.3  Scaffolding Engineering Information of The Project	21

7.4  Pit Project Document	22

7.5  Formwork Support Project Document	23

7.6  High-Altitude Operation Project Document	23

7.7  Construction Electricity Project Document	23

7.8  Building Crane Project Document	24

7.9  Construction Machinery Project Document	24

7.10  Fire Management Document of The Project	25

7.11  Limited Space Operation Project Document	25

7.12  Prefabrication Project Document	26

Appendix A：Safety Management Forms for Construction Project Owner on Construction Site	27

Appendix B：Safety Management Forms for Supervision Unit on Construction Site	35

Appendix C：Management Forms for Construction Unit on Construction Site	37

Explanation of Wording in This Regulation	145

List of Quoted Standards	146

- 1  总    则

1.0.1  为科学、客观评价施工现场安全生产，提高安全生产标准化管理水平，预防和减少生产安全事故，统一施工安全资料的编制内容和要求，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于云南省行政区域内新建、改建、扩建的建筑工程安全资料管理。

1.0.3  建筑工程安全资料管理除应符合本规程规定外，尚应符合国家、行业和云南省现行有关标准的规定。

- 2  术    语

2.0.1  建筑工程  building engineering

通过对各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套线路、管道、设备等的安装所形成的工程实体。

2.0.2  施工安全资料  construction safety materials

在工程建设过程中，参建各方从事有关生产安全和文明施工管理活动形成的各种形式的信息记录，简称“安全资料”。

2.0.3  安全生产  safe production

为预防生产过程中发生事故而采取的各种措施和活动。

2.0.4  危险性较大的分部分项工程  high-risk partial project or sub-project

建筑工程在施工过程中，容易导致人员群死群伤或造成重大经济损失的分部分项工程。

2.0.5  危险源  dangerous source

是指可能导致死亡、伤害、职业病、财产损失、施工环境破坏等较大危险因素。

2.0.6  安全风险  safety risk

是指某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。

2.0.7  事故隐患  accident hazard

是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

2.0.8  安全隐患  safety hazard trouble

是指在日常生产、经营、管理过程中，因人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不利因素或管理上的缺陷而可能导致人身伤害或健康损害、财产损失、环境破坏等潜在的危险因素。

2.0.9  施工方案  construction scheme

以分部（分项）工程或专项工程为主要对象编制的施工技术与组织方案，用以具体指导其施工过程。

2.0.10  安全事故应急救援  emergency rescue for safety accidents

为了减少安全事故的发生或降低其可能造成的后果，针对可能发生或已经发生的安全事故，进行的一系列有计划、有组织的管理措施。

2.0.11  临边  temporary edges

施工现场内无围护设施或围护设施高度低于1.2m的楼层周边、楼梯侧边、平台或阳台边、屋面周边和沟、坑、槽、深基础周边等危及人身安全的边沿的简称。

2.0.12  一体化单位  integration grouping

具有建筑设备安装工程专业承包资质，能够同时提供建筑机械租赁、安装、拆卸、维护保养等服务的单位。

- 3  基 本 规 定

- 3.1  一 般 规 定

3.1.1  建筑工程安全资料的收集、整理应随工程进度同步进行，资料应完整、真实且有效。

3.1.2  各参建单位应按相关法律法规和工程建设强制性标准履行安全管理职责。项目负责人应负责本单位安全资料的管理，并按专业分工，指定专人负责。

3.1.3  各参建单位应负责各自安全资料的收集、整理、组卷和保管等工作。施工总承包单位应对专业承包、劳务分包单位的安全资料实施监督检查和统一管理。

3.1.4  施工单位应按规定组织专家对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案进行论证，并留存专项施工方案及论证报告。危险性较大的分部分项工程，监理单位、施工单位应留存验收记录等资料。

3.1.5  施工单位的项目负责人、项目技术负责人、专职安全生产管理人员、监理单位的总监理工程师等人员发生变化的，应当按规定办理变更手续，并及时将变更情况报送建设单位。

3.1.6  施工现场安全资料应使用原件，因特殊原因不能使用原件的，应在复印件上加盖公章。

3.1.7  安全资料的收集、整理和保管除执行本规程外，尚应符合现行相关标准的要求。

3.1.8  施工安全资料的保存期限，自工程竣工验收完成后不应少于1年。

- 3.2  建设单位管理职责

3.2.1  建设单位应建立施工现场安全资料管理制度并收集、整理和保管相关安全资料。

3.2.2  未实行监理的工程项目，建设单位应成立专门机构或委托具备相应安全管理能力的单位独立履行监理职责。

3.2.3  建设单位应监督、检查各参建单位安全资料的收集、整理、组卷和保管工作。

- 3.3  监理单位管理职责

3.3.1  监理单位应按相关法律法规、标准规范的要求编制和管理施工现场监理安全资料。

3.3.2  监理单位应按相关法律法规、标准规范的要求对施工单位安全资料进行检查。

3.3.3  工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

- 3.4  施工单位管理职责

3.4.1  施工单位应负责安全资料的编制、收集、整理、组卷和保管工作。建设工程实行施工总承包的，应当负责承包范围内的施工现场安全资料的编制、收集和整理，并督促、检查分包单位施工现场安全资料。分包单位应编制、收集和整理其分包范围内施工现场的安全资料，并向施工总承包单位报送。

3.4.2  施工单位应向监理单位提供、报送相关安全资料，并接受建设、监理单位的监督、检查。

- 3.5  勘察、设计、租赁、检测、监测单位管理职责

3.5.1  勘察单位应按相关法律法规、标准规范的要求，提供满足建设工程安全生产需要的勘察文件。

3.5.2  设计单位应按相关法律法规、标准规范的要求，提供满足建设工程安全生产需要的与设计相关的文件。

3.5.3  租赁单位应按相关法律法规、标准规范的要求，提供其租赁的设备、机具及配件等满足标准要求的合格证明文件。

3.5.4  检测单位应按相关法律法规、标准规范的要求，提供涉及其工作范围的满足标准要求的检验、检测报告文件等。

3.5.5  监测单位应按相关法律法规、标准规范的要求，提供涉及其工作范围的满足标准要求的监测报告文件等。

- 4  安全资料分类与整理

4.0.1  建筑工程安全资料应按其形成来源分为建设单位安全资料、监理单位安全资料、施工单位安全资料。建设单位施工现场安全编号为AQ-A类，监理单位施工现场安全编号为AQ-B类，施工单位施工现场安全编号为AQ-C类。根据工程项目实际需要，当本规程未给出具体安全资料表格时，相关参建单位可自行制作表格，编号应遵循上述编号类别和编号不重复的原则。

4.0.2  建设单位安全资料表格编号、资料来源应符合表4.0.2的规定。

- 表4.0.2  建设单位安全资料表格编号、资料来源表（AQ-A类）

| 类别 编号 | 工程资料名称 | 表格编号 （或资料来源） | 保存单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 建设 单位 | 监理 单位 | 施工 单位 | 租赁 单位 | 一体化 单位 |
| AQ-A | 建筑工程施工许可、消防设计审查、环境影响评价、安全评价等资料 | 建设单位 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
|  | 云南省施工现场安全监督备案登记表 | AQ-A-1-1 | ▲ | ▲ | ▲ |  |  |
|  | 建设、施工、监理、分包单位及工程项目主要管理人员一览表 | AQ-A-1-2 | ▲ | ▲ | ▲ |  |  |
|  | 安全生产规章制度、全员安全生产责任制 | 建设单位 | ▲ |  |  |  |  |
|  | 生产安全事故应急预案 | 建设单位 | ▲ |  |  |  |  |
|  | 夜间施工审批手续 | 建设单位 | ▲ | ▲ | ▲ |  |  |
|  | 地上/地下管线及建（构）筑物资料移交单 | AQ-A-2 | ▲ | ▲ | ▲ |  |  |
|  | 安全文明施工费支付保证制度 | 建设单位 | ▲ | ▲ | ▲ |  |  |
|  | 安全文明施工费支付统计表 | AQ-A-3 | ▲ | ▲ | ▲ |  |  |
|  | 危险性较大的分部分项工程清单 | AQ-A-4 | ▲ | ▲ | ▲ |  |  |
|  | 其他相关资料 |  |  |  |  |  |  |

4.0.3  监理单位安全资料表格编号、资料来源应符合表4.0.3的规定。

- 表4.0.3  监理单位安全资料表格编号、资料来源表（AQ-B类）

| 类别 编号 | 工程资料名称 | 表格编号 （或资料来源） |  | 保存单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 建设 单位 | 监理 单位 | 施工 单位 | 租赁 单位 | 一体化 单位 |
| AQ-B1 | 施工现场安全管理资料 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全生产规章制度和全员安全生产责任制 | 施工单位 |  |  | ▲ |  |  |  |
|  | 施工单位主要负责人及专职安全人员名单及资质资格复印件 | 施工单位 |  | ▲ |  | ▲ |  |  |
|  | 总监理工程师任命书 | DBJ 53/T-105-2020 表A.0.1 |  |  | ▲ |  |  |  |
|  | 项目监理人员名单和执业资格证书复印件 | 监理单位 |  | ▲ | ▲ |  |  |  |
|  | 监理规划（含安全生产管理的监理工作方案）、监理实施细则 | 监理单位 |  | ▲ | ▲ |  |  |  |
|  | 施工单位的全员安全管理体系、安全生产考核合格证等及审核资料 | 施工单位 |  |  | ▲ | ▲ |  |  |
|  | 施工单位的安全生产责任制、安全管理规章制度、安全生产许可证及审核资料 | 施工单位 |  |  | ▲ | ▲ |  |  |
|  | 生产安全事故应急救援预案及审核资料 | 施工单位 |  |  | ▲ | ▲ |  |  |
|  | 危险性较大的分部分项工程清单报审表 | DBJ 53/T-105-2020 表B.0.15 |  |  | ▲ |  |  |  |
|  | 工程安全生产标准化自评报告 | 《云南省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督机构及人员管理考核办法》附录E-26 |  | ▲ | ▲ | ▲ |  |  |
|  | 安全监理专题会议纪要 | 监理单位 |  | ▲ | ▲ | ▲ |  |  |
|  | 生产安全事故隐患报告、处理意见等有关文件 | 监理单位 |  | ▲ | ▲ | ▲ |  |  |
|  | 安全生产管理工作记录 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程技术文件报审表及施工组织设计（安全技术措施）、危大工程专项施工方案 | 施工单位 | ▲ |  | ▲ | ▲ |  |  |
|  | 起重机械的安装、拆卸方案及安装、拆卸单位资质、安全生产许可证和特种作业人员操作资格证书、起重机械拆装报审表、起重机械联合验收表、起重机械使用登记表等资料 | 施工单位/（云建质〔2024〕142号） |  |  | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |

续表4.0.3

| 类别 编号 | 工程资料名称 | 表格编号 （或资料来源） |  | 保存单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 建设 单位 | 监理 单位 | 施工 单位 | 租赁 单位 | 一体化 单位 |
| AQ-B1 | 工程款支付报审表 | DBJ 53/T-105-2020表B.0.11 | ▲ |  | ▲ | ▲ |  |  |
|  | 工程款支付证书 | DBJ 53/T-105-2020表A.0.8 | ▲ |  | ▲ | ▲ |  |  |
|  | 工作联系单 | DBJ 53/T-105-2020表C.0.1 | ▲ |  | ▲ | ▲ |  |  |
|  | 监理通知 | DBJ 53/T-105-2020表A.0.3 | ▲ |  | ▲ | ▲ |  |  |
|  | 监理通知回复单 | DBJ 53/T-105-2020表B.0.9 | ▲ |  | ▲ | ▲ |  |  |
|  | 工程暂停令 | DBJ 53/T-105-2020表A.0.5 | ▲ |  | ▲ | ▲ |  |  |
|  | 工程复工报审表 | DBJ 53/T-105-2020表B.0.3 | ▲ |  | ▲ | ▲ |  |  |
|  | 工程复工令 | DBJ 53/T-105-2020表A.0.7 | ▲ |  | ▲ | ▲ |  |  |
|  | 工程质量安全监理月报表 | DBJ 53/T-105-2020表A.0.4-1 | ▲ |  | ▲ |  |  |  |
|  | 工程质量安全监理专报表 | DBJ 53/T-105-2020表A.0.4-2 | ▲ |  | ▲ |  |  |  |
|  | 工程质量安全监理急报表 | DBJ 53/T-105-2020表A.0.4-3 | ▲ |  | ▲ |  |  |  |
|  | 危大工程监理专项巡视检查记录台账 | 表AQ-B1-1 |  |  | ▲ |  |  |  |
|  | 危大工程监理专项巡视检查记录表 | 表AQ-B1-2 |  |  | ▲ |  |  |  |
|  | 巡视检查记录 | DBJ 53/T-105-2020表D.0.6 |  |  | ▲ |  |  |  |
|  | 联合检查记录 | 监理单位 |  |  | ▲ | ▲ |  |  |
|  | 危大工程安全管理档案 | 监理单位 |  |  | ▲ |  |  |  |

4.0.4  施工单位安全资料表格编号、资料来源应符合表4.0.4的规定。

- 表4.0.4  施工单位施工现场安全资料分类表（AQ-C类）

| 类别 编号 | 工程资料名称 | 表格编号 （或资料来源） | 保存单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 建设 单位 | 监理 单位 | 施工 单位 | 租赁 单位 | 一体化 单位 |
| AQ-C1 | 工程项目施工现场安全管理资料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程概况表 | DBJ 53/T-44-2021 表C5-1 |  |  | ▲ |  |  |
|  | 建筑业企业资质证书与安全生产许可证 | 施工单位 |  |  | ▲ |  |  |
|  | 安全生产管理组织机构图 | AQ-C1-1 |  |  | ▲ |  |  |
|  | 安全生产管理人员名册 | AQ-C1-2 | ▲ | ▲ | ▲ |  |  |
|  | 安全生产法律法规、标准规范和规范性文件适用清单 | AQ-C1-3 |  | ▲ | ▲ |  |  |
|  | 安全生产管理制度清单 | AQ-C1-4 |  |  | ▲ |  |  |
|  | 操作规程清单 | AQ-C1-5 |  |  | ▲ |  |  |
|  | 项目安全生产管理目标 | AQ-C1-6 |  |  | ▲ |  |  |
|  | 安全生产责任制考核表 | AQ-C1-7 |  |  | ▲ |  |  |
|  | 专项施工方案专家论证审查报告 | AQ-C1-8 |  |  | ▲ |  |  |
|  | 安全生产费用使用统计台账 | AQ-C1-9 |  |  | ▲ |  |  |
|  | 三级教育记录卡 | AQ-C1-10 |  |  | ▲ |  |  |
|  | 安全教育培训记录 | AQ-C1-11 |  |  | ▲ |  |  |
|  | 安全技术交底汇总表 | AQ-C1-12 |  |  | ▲ |  |  |
|  | 安全技术交底表 | AQ-C1-13 |  |  | ▲ |  |  |
|  | 应急演练记录表 | AQ-C1-14 |  |  | ▲ |  |  |
|  | 施工现场生产安全事故登记表 | AQ-C1-15 |  |  | ▲ |  |  |
|  | 安全检查（隐患排查）记录表 | AQ-C1-16 |  |  | ▲ |  |  |
|  | 安全日志 | AQ-C1-17 |  |  | ▲ |  |  |
|  | 隐患整改通知书 | AQ-C1-18 |  | ▲ | ▲ |  |  |
|  | 重大事故隐患停工整改指令书 | AQ-C1-19 |  | ▲ | ▲ |  |  |

| 续表4.0.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 编号 | 工程资料名称 | 表格编号 （或资料来源） | 保存单位 |  |  |  |  |
|  |  |  | 建设 单位 | 监理 单位 | 施工 单位 | 租赁 单位 | 一体化 单位 |
| AQ-C1 | 安全检查（隐患排查）整改反馈表 | AQ-C1-20 |  | ▲ | ▲ |  |  |
|  | 工程复工报审表 | DBJ 53/T-105-2020 表B.0.3 |  | ▲ | ▲ |  |  |
|  | 项目负责人带班生产记录 | AQ-C1-21 |  |  | ▲ |  |  |
|  | 安全会议记录 | AQ-C1-22 |  |  | ▲ |  |  |
|  | 劳动防护用品验收记录表 | AQ-C1-23 |  |  | ▲ |  |  |
|  | 劳动防护用品发放使用登记台账 | AQ-C1-24 |  |  | ▲ |  |  |
|  | 特种作业人员登记表 | AQ-C1-25 |  |  | ▲ |  |  |
|  | 危险源识别与风险评价清单 | AQ-C1-26 | ▲ | ▲ | ▲ |  |  |
|  | 危大工程日常巡查表 | AQ-C1-27 |  |  | ▲ |  |  |
|  | 安全标志使用登记台账 | AQ-C1-28 |  |  | ▲ |  |  |
| AQ-C2 | 文明施工管理资料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 临建房屋施工方案 | 施工单位 |  | ▲ | ▲ |  |  |
|  | 生活区、办公区平面布置图 | 施工单位 |  |  | ▲ |  |  |
|  | 生活区、办公区临建设施验收表 | AQ-C2-1 |  | ▲ | ▲ |  |  |
|  | 急性中毒应急预案 | 施工单位 |  |  | ▲ |  |  |
|  | 施工现场总平面图 | 施工单位 |  |  | ▲ |  |  |
|  | 建筑垃圾减量化专项方案 | 施工单位 |  |  | ▲ |  |  |
|  | 建筑垃圾和渣土消纳证、准运证、管理协议等资料 | 施工单位 |  |  | ▲ |  |  |
|  | 建筑垃圾减量化统计表 | AQ-C2-2 |  |  | ▲ |  |  |
| AQ-C3 | 工程项目脚手架工程资料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 脚手架、操作平台专项施工方案及相关资料 | 施工单位 |  | ▲ | ▲ |  |  |
|  | 脚手架安全技术交底记录 | 施工单位 |  |  | ▲ |  |  |
|  | 满堂脚手架验收表 | AQ-C3-1 |  | ▲ | ▲ |  |  |
| AQ-C3 | 扣件式钢管脚手架验收表 | AQ-C3-2 |  | ▲ | ▲ |  |  |
|  | 门式钢管脚手架验收表 | AQ-C3-3 |  | ▲ | ▲ |  |  |
|  | 碗扣式脚手架验收表 | AQ-C3-4 |  | ▲ | ▲ |  |  |
|  | 承插型盘扣式钢管脚手架验收表 | AQ-C3-5 |  | ▲ | ▲ |  |  |
|  | 悬挑式脚手架验收表 | AQ-C3-6 |  | ▲ | ▲ |  |  |
|  | 附着式升降脚手架主要构件进场检查验收表 | AQ-C3-7-1 |  | ▲ | ▲ |  |  |
|  | 附着式升降脚手架安装验收表 | AQ-C3-7-2 |  | ▲ | ▲ |  |  |
|  | 附着式升降脚手架安装完成首次提升前检查验收表 | AQ-C3-7-3 |  | ▲ | ▲ |  |  |
|  | 附着式升降脚手架升（降）作业前验收表 | AQ-C3-7-4 |  | ▲ | ▲ |  |  |
|  | 附着式升降脚手架升（降）作业后验收表 | AQ-C3-7-5 |  | ▲ | ▲ |  |  |
|  | 吊篮进场检查验收表 | AQ-C3-8-1 |  | ▲ | ▲ | ▲ |  |
|  | 高处作业吊篮验收表 | AQ-C3-8-2 |  | ▲ | ▲ | ▲ |  |
|  | 高处作业吊篮日检表 | AQ-C3-8-3 |  |  | ▲ | ▲ |  |
|  | 其他脚手架验收表 | AQ-C3-9 |  | ▲ | ▲ |  |  |
| AQ-C4 | 工程项目基坑工程资料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 基坑工程专项施工方案及相关资料 | 施工单位 |  | ▲ | ▲ |  |  |
|  | 基坑工程相关安全技术交底记录 | 施工单位 |  |  | ▲ |  |  |
|  | 基坑支护安全验收记录 | AQ-C4-1 |  | ▲ | ▲ |  |  |
|  | 基坑巡视检查记录 | AQ-C4-2 |  | ▲ | ▲ |  |  |
| AQ-C5 | 工程项目模板支架资料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 模板工程专项施工方案及相关审批手续等 | 施工单位 |  | ▲ | ▲ |  |  |
|  | 方案交底/安全技术交底 | 施工单位 |  | ▲ | ▲ |  |  |
| AQ-C5 | 材料及构配件进场等相关资料 | 施工单位 |  | ▲ | ▲ |  |  |
|  | 扣件式钢管模板支撑体系验收表 | AQ-C5-1 |  | ▲ | ▲ |  |  |
|  | 碗扣式钢管模板支撑体系验收表 | AQ-C5-2 |  | ▲ | ▲ |  |  |
|  | 承插型盘扣式钢管模板支撑体系验收表 | AQ-C5-3 |  | ▲ | ▲ |  |  |
|  | 铝合金模板支撑体系验收表 | AQ-C5-4 |  | ▲ | ▲ |  |  |
| AQ-C6 | 工程项目高处作业资料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防护用品、设施等进场验收记录 | 施工单位 |  | ▲ | ▲ |  |  |
|  | 移动式操作平台验收表 | AQ-C6-1 |  | ▲ | ▲ |  |  |
|  | 落地式操作平台验收表 | AQ-C6-2 |  | ▲ | ▲ |  |  |
|  | 悬挑式钢平台验收表 | AQ-C6-3 |  | ▲ | ▲ |  |  |
|  | 工具式液压爬升悬挑钢平台验收表 | AQ-C6-4 |  | ▲ | ▲ |  |  |
|  | 临边、洞口防护设施验收表 | AQ-C6-5 |  | ▲ | ▲ |  |  |
|  | 攀登、悬空作业的用具与设施验收表 | AQ-C6-6 |  | ▲ | ▲ |  |  |
|  | 交叉作业防护验收表 | AQ-C6-7 |  | ▲ | ▲ |  |  |
|  | 安全防护设施移交单 | AQ-C6-8 |  | ▲ | ▲ |  |  |
|  | 高处作业审批表 | AQ-C6-9 |  | ▲ | ▲ |  |  |
|  | 高处作业管理台账 | AQ-C6-10 |  | ▲ | ▲ |  |  |
| AQ-C7 | 工程项目施工用电资料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 临时用电施工组织设计（方案）及审批手续 | 施工单位 |  | ▲ | ▲ |  |  |
|  | 临时用电安全管理协议 | 施工单位 |  |  | ▲ |  |  |
|  | 建筑电工特种作业人员操作资格证复印件 | 施工单位 |  | ▲ | ▲ |  |  |
|  | 临时用电安全技术交底记录 | 施工单位 |  |  | ▲ |  |  |
|  | 临时用电绝缘电阻测试记录表 | AQ-C7-1 |  | ▲ | ▲ |  |  |
| AQ-C7 | 临时用电接地电阻测试记录表 | AQ-C7-2 |  | ▲ | ▲ |  |  |
|  | 施工现场临时用电设备检查记录表 | AQ-C7-3 |  |  | ▲ |  |  |
|  | 临时用电验收记录表 | AQ-C7-4 |  | ▲ | ▲ |  |  |
|  | 电工巡检维修记录表 | AQ-C7-5 |  |  | ▲ |  |  |
|  | 临时用电电气设备试验、检验、调试记录 | 施工单位 |  |  | ▲ |  |  |
|  | 应知应会教育和培训考核记录 | 施工单位 |  |  | ▲ |  |  |
|  | 检查、隐患整改及考评记录 | 施工单位 |  |  | ▲ |  |  |
| AQ-C8 | 工程项目建筑起重机械资料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 租赁合同、拆装管理资料、起重机使用说明书等 | 施工单位 |  | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
|  | 起重机械拆装方案、群塔作业方案及起重吊装作业专项施工方案等 | 施工单位 |  | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
|  | 起重机械拆装生产安全事故应急救援预案 | 施工单位 |  |  | ▲ |  | ▲ |
|  | 操作人员资格证书、特种作业人员方案交底、安全技术交底及安全教育培训 | 施工单位 |  | ▲ | ▲ |  |  |
|  | 起重机械检查验收记录、检验报告、使用说明 | 施工单位 |  | ▲ | ▲ |  |  |
|  | 安全专项检查记录 | 施工单位 |  | ▲ | ▲ |  |  |
|  | 施工现场起重机械入场检查验收表 | AQ-C8-1 |  | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
|  | 塔式起重机垂直度测量记录表 | AQ-C8-2 |  | ▲ | ▲ |  | ▲ |
|  | 施工升降机垂直度测量记录 | AQ-C8-3 |  |  | ▲ |  | ▲ |
|  | 起重机械运行记录表 | AQ-C8-4 |  |  | ▲ | ▲ | ▲ |
|  | 流动式起重机械检查验收表 | AQ-C8-5 |  | ▲ | ▲ | ▲ |  |
|  | 门式、桥式起重机械检查验收表 | AQ-C8-6 |  | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
|  | 施工现场起重机械联合验收表 | AQ-C8-7 |  |  | ▲ | ▲ | ▲ |
| AQ-C8 | 起重吊索具安全检查验收记录表 | AQ-C8-8 |  |  | ▲ |  | ▲ |
|  | 起重机械司机和信号司索工特种作业操作资格证书 | 施工单位 |  | ▲ | ▲ |  | ▲ |
|  | 机械设备检查维护保养记录 | AQ-C8-9 |  |  | ▲ |  | ▲ |
| AQ-C9 | 工程项目施工机具资料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他中小型施工机具检查验收表 | AQ-C9-1 |  |  | ▲ | ▲ |  |
|  | 机械设备检查维修保养记录 | AQ-C8-9 |  |  | ▲ | ▲ |  |
|  | 施工机具使用说明书、出厂合格证等合格证明文件 | 施工单位 |  |  | ▲ | ▲ |  |
|  | 应知应会教育和培训考核记录 | 施工单位 |  |  | ▲ |  |  |
|  | 检查、隐患整改及考评记录 | 施工单位 |  |  | ▲ |  |  |
| AQ-C10 | 工程项目消防管理资料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防保卫组织机构、制度、协议等 | 施工单位 |  |  | ▲ |  |  |
|  | 防火技术方案 | 施工单位 |  | ▲ | ▲ |  |  |
|  | 灭火及应急疏散预案 | 施工单位 |  | ▲ | ▲ |  |  |
|  | 消防保卫设施、设备及安全疏散标志平面图 | 施工单位 |  |  | ▲ |  |  |
|  | 消防安全技术交底 | 施工单位 |  |  | ▲ |  |  |
|  | 消防设施、器材登记台账 | AQ-C10-1 |  |  | ▲ |  |  |
|  | 消防设施、器材验收、维修记录表 | AQ-C10-2 |  |  | ▲ |  |  |
|  | 动火作业审批表 | AQ-C10-3 |  |  | ▲ |  |  |
|  | 志愿消防队登记表 | AQ-C10-4 |  |  | ▲ |  |  |
|  | 易燃物、危险化学品登记台账 | AQ-C10-5 |  |  | ▲ |  |  |
|  | 消防保卫巡查记录表 | AQ-C10-6 |  |  | ▲ |  |  |
|  | 应急物资储备表 | AQ-C10-7 |  |  | ▲ |  |  |
|  | 火灾事故记录及火灾事故调查报告 | 施工单位 |  |  | ▲ |  |  |
| AQ-C11 | 工程项目有限空间作业资料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 有限空间作业安全管理规章制度、操作规程、安全生产管理协议等 | 施工单位 |  |  | ▲ |  |  |
|  | 有限空间作业专项施工方案、应急预案/现场处置方案 | 施工单位 |  |  | ▲ |  |  |
|  | 有限空间作业相关安全培训资料 | 施工单位 |  |  | ▲ |  |  |
|  | 有限空间管理台账 | AQ-C11-1 |  |  | ▲ |  |  |
|  | 有限空间作业审批表 | AQ-C11-2 |  |  | ▲ |  |  |
|  | 有限空间作业气体检测记录 | AQ-C11-3 |  |  | ▲ |  |  |
|  | 应知应会教育和培训考核记录 | 施工单位 |  |  | ▲ |  |  |
|  | 检查、隐患整改及考评记录 | 施工单位 |  |  | ▲ |  |  |
| AQ-C12 | 工程项目装配式工程资料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 装配式专项施工方案及相关审批手续、专家论证相关资料（如有） |  |  |  | ▲ |  |  |
|  | 方案交底、安全技术交底 |  |  |  | ▲ |  |  |
|  | 材料及构配件等相关资料 |  |  |  | ▲ |  |  |
|  | 扣件式钢管模板支撑体系验收表 | AQ-C5-1 |  | ▲ | ▲ |  |  |
|  | 碗扣式钢管模板支撑体系验收表 | AQ-C5-2 |  | ▲ | ▲ |  |  |
|  | 承插型盘扣式钢管模板支撑体系验收表 | AQ-C5-3 |  | ▲ | ▲ |  |  |
|  | 铝合金模板支撑体系验收表 | AQ-C5-4 |  | ▲ | ▲ |  |  |
|  | 应知应会教育和培训考核记录 | 施工单位 |  |  | ▲ |  |  |
|  | 检查、隐患整改及考评记录 | 施工单位 |  |  | ▲ |  |  |

- 5  建设单位安全资料

5.0.1  建设单位应在工程开工前申请办理施工许可证且应留存施工许可证，并填写《云南省施工现场安全监督备案登记表》（表AQ-A-1-1）。

5.0.2  建设单位应留存《建设、施工、监理、分包单位及工程项目主要管理人员一览表》（表AQ-A-1-2）和《工程概况表》（表AQ-C1-1）。

5.0.3  建设单位应留存建筑垃圾消纳、夜间施工审批、临时用地批复手续等资料。

5.0.4  建设工程施工前，建设单位应向施工单位提供真实、准确、完整的施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视、供油等地下管线资料，气象和水文观测资料，毗邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料。建设单位应填写、移交《地上/地下管线及建（构）筑物资料移交单》（表AQ-A-2）。

5.0.5  建设单位应制定安全防护文明施工措施费支付保证制度，按照合同约定及时支付安全防护文明施工措施费用并留存支付凭证，并对其实施情况进行检查并形成检查记录，填写并留存《安全文明施工费支付统计表》（表AQ-A-3）。

5.0.6  建设单位应建立健全安全生产管理体系，制定安全生产规章制度、全员安全生产责任制。定期对施工现场进行安全检查并留存记录，且应留存相关管理部门对施工现场的安全检查记录。

5.0.7  建设单位应编制并留存生产安全事故应急预案。

5.0.8  建设单位直接发包的专业工程，专业承包单位应当接受总承包单位的现场管理，建设单位、专业承包单位和总承包单位应当签订施工现场管理协议，明确各方责任。

5.0.9  建设单位应组织各参建单位积极推进科技创新和标准化示范工地创建工作。

5.0.10  建设单位应填报并留存《危险性较大的分部分项工程清单》（表AQ-A-4），并督促施工单位编制危险性较大的分部分项工程专项施工方案。

5.0.11  建设单位应组织或督促各参建单位严格按照《建筑施工安全检查标准》JGJ 59等规定落实隐患排查治理工作，定期组织对安全帽、安全带、安全网、安全管理人员工作标志、哨子、安全监督记录仪的配备及使用进行检查，定期组织对安全日志进行检查。

- 6  监理单位安全资料

- 6.1  施工现场安全管理资料

6.1.1  工程监理单位应建立安全生产管理的监理管理体系，规定工程监理单位相关负责人和项目监理机构、总监理工程师及其他监理人员应承担职责的范围。工程监理单位的主要负责人负责本单位的安全生产管理工作；总监理工程师应对其监理项目的安全生产管理的监理工作负责；各专业监理工程师负责本专业施工范围内安全生产管理的监理工作。

6.1.2  监理单位应留存《总监理工程师任命书》（DBJ 53/T-105-2020表A.0.1）、项目监理机构人员名单和执业资格证书复印件。

6.1.3  监理规划中应明确安全生产管理的监理工作范围、内容、制度、职责等；项目监理机构应对危险性较大的分部分项工程编制监理实施细则。实施细则应当明确安全生产管理的监理工作要点、方法及措施等。

6.1.4  项目监理机构应审查并留存以下安全生产人员资料：

1  施工单位项目负责人、专职安全生产管理人员的安全生产考核合格证；

2  特种作业人员操作资格证书。

6.1.5  监理单位应审查并留存施工单位以下安全资料：

1  施工单位安全管理体系、安全生产管理制度、安全生产责任制；

2  施工单位营业执照、企业资质、安全生产许可证等资料；

3  施工单位施工组织设计中的安全技术措施；

4  《危险性较大的分部分项工程清单报审表》（DBJ 53/T-105-2020表B.0.15）、危大工程专项施工方案、超过一定规模的危大工程专项施工方案、专家论证报告和验收资料；

5  施工安全风险分级管控相关资料；

6  生产安全事故应急救援预案相关资料。

6.1.6  监理单位应对安全防护、临时用电、临时消防、临建房屋和施工机械设备、设施等验收资料进行检查并签署意见。

6.1.7  施工单位应依据《建筑施工安全检查标准》JGJ 59等开展安全生产标准化自评工作。监理单位应对施工单位工程项目安全生产标准化自评材料进行审核，并在《工程安全生产标准化自评报告》（《云南省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督机构及人员管理考核办法》附录E-26）中签署意见。

6.1.8  监理单位应收集整理和保存施工现场安全专题会议纪要。

6.1.9  监理单位应收集、整理和保存施工现场生产安全事故隐患报告、处理意见及相关监理文件、监理指令等有关资料。

6.1.10 监理单位应按要求为安全监理人员配备工作标志、哨子、安全监督记录仪。应及时收集整理监理工程师安全监督记录仪数据，检查施工单位安全监督记录仪数据，并作为审核《安全日志》的依据。

- 6.2  安全生产管理工作记录

6.2.1  监理单位应在施工前审核施工单位报送的施工组织设计（含安全技术措施）、施工前审核危大工程专项施工方案等专项施工方案，在《施工组织设计/（专项）施工方案报审表》（DBJ 53/T-105-2020表B.0.1）中签署意见并留存。

6.2.2  起重机械安装、拆卸前，监理单位应按《云南省建筑起重机械安全监督管理实施细则》（云建质〔2024〕142号）的要求对起重设备安装、拆卸前进行检查，在《建筑起重机械安装（拆卸）告知表》（表5-1）中签署意见；在起重机械基础施工结束后，监理单位应参与建筑起重机械基础验收，并在《建筑起重机械基础验收表》（表5-3）中签署意见；在建筑起重机械安装、拆卸施工前监理单位应组织施工总承包单位、一体化单位对作业安全条件进行审核，并由总监理工程师在《建筑起重机械安装（拆卸）作业安全条件审核表》（表5-5）中签署意见。安装、拆卸过程中施工总承包单位、一体化单位、监理单位需对作业过程进行监控并形成《建筑起重机械安装（拆卸）监控记录表》（表5-6）；安装完毕，监理单位会同施工总承包单位、一体化单位验收后由总监理工程师在《建筑起重机械安装验收表》（表5-8）签署意见；验收合格后，参加验收单位签署《建筑起重机械使用登记申请表》（表7-1），督促使用单位办理使用登记；起重机械使用过程中监理单位应督促相关单位进行周期检查并形成《建筑起重机械定期检查表》（表7-2）。

6.2.3  监理单位在收到施工单位《工程款支付报审表》（DBJ 53/T-105-2020表B.0.11）后，应依据合同约定审查施工单位提交的《工程款支付报审表》中安全文明施工措施清单项目是否单列，审核确认后由总监理工程师签发《工程款支付证书》（DBJ 53/T-105-2020表A.0.8）。

6.2.4  口头指令发出后，施工单位未能及时消除生产安全事故隐患，监理单位应发出《工作联系单》（DBJ 53/T-105-2020表C.0.1），要求施工单位限期整改，监理人员按时复查整改结果，并在项目监理日志中记录。

6.2.5  发现生产安全事故隐患，监理单位应及时签发《监理通知》（DBJ 53/T-105-2020表A.0.3），要求施工单位限期整改并书面回复。《监理通知》应抄报建设单位。

6.2.6  监理单位收到《监理通知回复单》（DBJ 53/T-105-2020表B.0.9）后，应对整改结果及时组织复查并签署复查意见。

6.2.7  发现施工现场存在生产安全重大事故隐患，总监理工程师应及时签发《工程暂停令》（DBJ 53/T-105-2020表A.0.5），暂停局部或全部在施工程的施工，并责令施工单位限期整改；施工单位整改完毕自查合格后填写《工程复工报审表》（DBJ 53/T-105-2020表B.0.3），经监理人员复查合格，总监理工程师批准后签发《工程复工令》（DBJ 53/T-105-2020表A.0.7），施工单位方可复工。《工程暂停令》《工程复工报审表》《工程复工令》应报建设单位审查。

6.2.8  监理单位签发《监理通知单》或《工程暂停令》后，施工单位拒不整改的，且建设单位未采取有效措施，监理单位应填写《工程质量安全监理急报表》（表A.0.4-3）或《工程质量安全监理专报表》（表A.0.4-2），及时向属地建设行政主管部门报告。项目监理机构应按云南省现行相关规定向建设行政主管部门或该项目的安全监督机构履行《工程质量安全监理月报表》（DBJ 53/T-105-2020表A.0.4-1）制度。

6.2.9  项目总监理工程师（总监理工程师代表）应审查施工单位《安全日志》并签字。

6.2.10  对于危险性较大工程，监理单位应进行专项巡视检查，填写并保存《危大工程监理专项巡视检查记录台账》（表AQ-B1-1）和《危大工程监理专项巡视检查记录表》（表AQ-B1-2）。

6.2.11  监理单位应留存下列监理资料：巡视检查记录、联合检查记录、工作联系单、监理通知、监理通知回复单、工程暂停令、工程复工报审表、工程复工令、监理报告、危大工程安全管理档案等资料。

- 7  施工单位安全资料

- 7.1  工程项目施工现场安全管理资料

7.1.1  工程项目基本情况

施工总承包单位工程项目经理部应将工程基本信息、相关单位情况和施工现场主要安全管理人员情况，据实填写并留存《工程概况表》（DBJ 53/T-44-2021表C5-1）。

7.1.2  建筑业企业资质证书与安全生产许可证

施工总承包单位工程项目经理部应收集存放施工总承包、专业承包、劳务分包单位营业执照、建筑企业资质证书、安全生产许可证等相关部门颁发的资质证书复印件，并加盖公章。

7.1.3  工程项目安全生产管理机构及人员资格证书

施工总承包单位工程项目经理部应成立包括项目负责人、项目副经理（生产负责人）、项目技术负责人、项目安全总监（项目安全负责人）、各职能管理部门负责人、专职安全管理人员等主要安全责任人构成的安全生产管理机构，绘制项目《安全生产管理组织机构图》（表AQ-C1-1），并收集留存“三类人员”安全生产考核合格证书，填写并留存《安全生产管理人员名册》（表AQ-C1-2）。

7.1.4  安全生产管理制度及操作规程

1  施工总承包单位工程项目经理部应收集国家、省、市、行业主管部门颁布的有关建筑施工安全的法律、法规、规范、标准及企业制定的有关安全生产的各项管理制度，汇总形成《安全生产法律法规、标准规范和规范性文件适用清单》（表AQ-C1-3）并进行合规性评价和及时更新现行有效版本；

2  施工总承包单位工程项目经理部应结合工程项目实际，由项目负责人组织建立健全本项目经理部的《安全生产管理制度清单》（表AQ-C1-4）及《操作规程清单》（表AQ-C1-5）。

7.1.5  安全生产责任制及安全生产管理目标

1  施工总承包单位工程项目经理部应建立以项目负责人为安全生产第一责任人的各级管理人员的全员安全生产责任制。

2  施工总承包单位工程项目经理部应根据工程施工合同及法律、法规的要求，制定以伤亡事故控制（杜绝因工死亡事故，轻、重伤应有控制指标）、现场安全达标、创优目标为主要内容的《项目安全生产管理目标》（表AQ-C1-6）。

3  施工总承包单位工程项目经理部应按照施工现场实际管理状况、项目安全生产管理目标及全员安全生产责任制，进行安全生产责任目标分解，将安全生产保障要素进行分配，落实到部门和个人。

4  项目开工后，项目负责人应及时与项目管理人员签订安全生产责任书。由项目负责人组织对项目管理人员安全履职情况进行月度考核，如实填写《安全生产责任制考核表》（表AQ-C1-7）。

7.1.6  施工组织设计及专项施工方案

1  施工总承包单位工程项目经理部应根据工程项目特点，编制施工组织设计和专项施工方案、冬（雨）期施工方案等，制定安全技术措施。

2  施工组织设计和危险性较大分部分项工程专项施工方案（包括修改方案）应由专业技术人员编制，经施工总承包单位组织技术、安全、工程部门按照规定程序进行审核，由施工总承包单位技术负责人（总工程师）审批签字，并报监理（建设）单位总监理工程师（建设单位项目负责人）审查签字，留存审核、审批手续《施工组织设计/（专项）施工方案报审表》（DBJ 53/T-105-2020表B.0.1）和《危险性较大的分部分项工程清单报审表》（DBJ 53/T-105-2020表B.0.15）。

3  超过一定规模危险性较大的分部分项工程，由建设单位或施工总承包单位按相关规定组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。施工现场应留存超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案审核、审批手续和《专项施工方案专家论证审查报告》（表AQ-C1-8）。

4   施工总承包单位工程项目经理部应结合项目实际在施工前应填报《危险性较大的分部分项工程清单》（表AQ-A-4）。

7.1.7  安全投入

施工总承包单位工程项目经理部应制定安全生产措施费使用计划，统计安全资金使用情况，填写《安全生产费用使用统计台账》（表AQ-C1-9）。

7.1.8  安全教育

1  施工总承包单位工程项目经理部对新进场和转换工作岗位的工人进行三级安全教育（内容包括国家安全法律法规、企业安全制度、施工现场安全管理规定及各工种安全技术操作规程），考核合格方可进场。并对被教育人员、教育内容、教育时间等基本情况，如实填写《三级教育记录卡》（表AQ-C1-10）进行记录。

2  施工总承包单位工程项目经理部应结合季节性特点、施工要求、节假日前后对全体管理人员、作业人员进行日常安全教育，每月不少于一次。管理人员应每年至少接受一次专门的安全培训。采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须对相关生产、作业人员进行专项安全教育培训。如实填写《安全教育培训记录》（表AQ-C1-11）。

7.1.9  安全技术交底

1  专项施工方案实施前，编制人员或者项目技术负责人应当向施工现场管理人员进行方案交底；

2  专项方案以及分部分项工程实施前或者有特殊风险项目作业前，施工总承包单位现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底，填写并留存《安全技术交底汇总表》（表AQ-C1-12）、《安全技术交底表》（表AQ-C1-13）。

7.1.10  应急救援及事故处理

1  施工总承包单位应编制生产安全事故应急预案，至少每半年组织一次生产安全事故应急预案演练，填写并留存《应急演练记录表》（表AQ-C1-14）等相关资料；

2  发生生产安全事故的，施工总承包单位应填写并留存《施工现场生产安全事故登记表》（表AQ-C1-15）。

7.1.11  安全活动及安全检查

施工单位安全管理人员在安全活动及安全检查中，应佩戴明显工作标志，配备哨子、安全监督记录仪。专职安全管理人员应及时收集整理安全监督记录仪数据，并根据相关数据信息填写《安全日志》。

1  周安全检查

项目负责人每周至少组织一次安全检查，周安全生产检查由施工总承包单位项目负责人牵头，安全生产管理机构组织，相关部门及分包单位负责人、项目专职安全管理人员参加，依据《建筑施工安全检查标准》JGJ 59及本企业施工现场安全检查标准进行，检查范围覆盖施工、办公及生活区。应留存书面《安全检查（隐患排查）记录表》（表AQ-C1-16）。

2  日常安全巡查

施工总承包单位工程项目经理部项目专职安全管理人员每日对施工现场进行安全巡视检查，施工作业班组专、兼职安全管理人员负责每日对本班组作业场所进行安全巡视检查，施工总承包单位工程项目经理部项目专职安全管理人员应填写《安全日志》（表AQ-C1-17），每月收集归档。

3  其他安全检查

施工总承包单位工程项目根据上级单位要求及项目实际情况开展各类安全专项检查、季节性安全检查及节假日安全检查。

4  隐患整改

施工总承包单位工程项目经理部组织周检查、日常检查后一般事故隐患下达《隐患整改通知书》（表AQ-C1-18），对于重大事故隐患，应当下达《重大事故隐患停工整改指令书》（表AQ-C1-19）。

一般事故隐患由检查带队领导签发，并分派到具体责任人，定人、定时间、定措施按要求完成整改。整改完毕，整改完毕后，上报《安全检查（隐患排查）整改反馈表》（表AQ-C1-20）。重大事故隐患，由项目负责人组织制定并实施《重大事故隐患整改专项方案》，重大事故隐患整改完成后符合安全生产条件的，应上报恢复生产的《工程复工报审表》（DBJ 53/T-105-2020表B.0.3）。

5  领导带班

施工总承包单位企业负责人带班检查每月检查时间不少于其工作日的25%，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%。并按带班生产内容如实填写《项目负责人带班生产记录》（表AQ-C1-21）。

6  安全例会

施工总承包单位工程项目经理部项目负责人应每周组织一次项目周安全例会，填写并留存《安全会议记录》（表AQ-C1-22）。

7  安全验收

1）施工总承包单位工程项目经理部应对危大工程和涉及施工安全的材料、构配件、机具、吊索具等，按现行有关规范标准进行安全验收，各类验收应填写并留存验收记录；

2）施工总承包单位应填写并留存《劳动防护用品验收记录表》（表AQ-C1-23）、《劳动防护用品发放使用登记台账》（表AQ-C1-24）。

8  安全考评

施工总承包单位工程项目经理部根据《建筑施工安全检查标准》JGJ 59内容要求，每月至少对施工现场进行一次安全考核评分。在竣工验收阶段，施工单位应依据《建筑施工安全检查标准》JGJ 59和《云南省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督机构及人员管理考核办法》等相关规定开展安全生产标准化自评工作。填表《工程安全生产标准化自评报告》（《云南省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督机构及人员管理考核办法》附录E-26）等安全考评资料。

7.1.12  分包单位安全管理

1  总承包单位和分包单位应签订并留存安全管理协议书，明确各方安全管理责任；

2  分包单位应按规定建立安全管理机构或配备专职安全员，建立分包单位管理人员名册，总承包单位应收集、留存分包单位现场负责人、专职安全员委派书及执业资格证原件或复印件，并加盖公章；

3  总承包单位应与分包单位签订安全生产责任书，并根据分包单位安全生产管理情况进行定期评价及考核。

7.1.13  特种作业人员管理

施工总承包单位工程项目经理部应填写并留存《特种作业人员登记表》（表AQ-C1-25），附特种作业人员操作资格证书原件或复印件，并对有效性进行核查。

7.1.14  危险源

1  施工总承包单位工程项目经理部应根据工程特点、施工工艺、所处环境等因素对施工过程中可能产生的危险因素、危险部位、危险作业进行辨识及评价，确定重大危险源及相应管控措施。建立《危险源识别与风险评价清单》（表AQ-C1-26），重大危险源应在施工现场显著位置予以公示。

2  施工总承包单位工程项目经理部应对危大工程及重大危险源进行监测，填报《危大工程日常巡查表》（表AQ-C1-27）。

7.1.15  安全标志

施工总承包单位应绘制并留存施工现场安全警示标识布置平面图，并填写和留存《安全标志使用登记台账》（表AQ-C1-28）。

- 7.2  文 明 施 工

7.2.1  工程项目生活区、办公区

1  施工总承包单位工程项目经理部应绘制并留存生活区、办公区平面布置图，选址必须对周边环境调查，并进行灾害风险评估。

2  施工总承包单位工程项目经理部应在临设施工前编制临时设施施工方案，在搭设完成后组织验收并填写留存《生活区、办公区临建设施验收表》（表AQ-C2-1）。建筑材料及构配件应留存的产品合格证、出厂检测报告等相关资料。

3  施工总承包单位工程项目经理部应编制并留存生活区、办公区管理制度和宿舍、食堂、厕所等卫生管理制度。超过一定人数且带有经营性质的食堂应取得餐饮服务许可证；炊事人员应取得健康证，并将管理制度及健康证进行公示，复印件存档备案。

4  施工总承包单位必须编制急性中毒应急预案，发生中毒事故时，应能有效启动。

7.2.2  施工现场

1  施工总承包单位工程项目应在工程施工前绘制施工现场总平面图，应将施工区、办公区和生活区明显划分，确定施工现场材料堆放区、钢筋加工区、木工加工区、总配电箱、分配电箱、大型机械设备以及消防设施的具体位置；

2  施工总承包单位工程项目经理部应在大门口设置公示标牌，主要内容包括：工程概况表、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、管理人员名单及监督电话牌、施工现场总平面图；

3  施工现场应设置封闭围挡，出入口应标有企业名称或标识，并设置大门及门卫值班室，作业人员进出应走实名制管理通道，来访人员应登记填写《来访人员登记表》；

4  施工总承包单位工程项目经理部应编制施工现场防尘、防噪声、防泥浆、防污水环境保护措施，并按要求设置防尘、防噪声、防泥浆、防污水环境保护设施；

5  施工总承包单位工程项目经理部应编制《建筑垃圾减量化专项方案》，留存建筑垃圾和渣土消纳证、准运证、管理协议等资料，并填写留存《建筑垃圾减量化统计表》（表AQ-C2-2）。

- 7.3  工程项目脚手架工程资料

7.3.1  施工单位应收集、整理以下施工现场脚手架、操作平台的安全技术资料：

1  脚手架构配件检测报告及进场验收记录；

2  专项施工方案及相关审批手续，按规定需要进行专家论证的提供论证的相关资料；

3  方案交底、安全技术交底；

4  架子工特种作业人员证件及相关教育及考试记录；

5  安全监测记录；

6  验收记录；

7  安全专项检查记录。

7.3.2  脚手架搭设过程中，应根据实际情况分层、分段，由总承包单位组织相关单位按照规范进行验收，填写并留存《满堂脚手架/扣件式钢管脚手架/门式钢管脚手架/碗扣式脚手架/承插型盘扣式钢管脚手架/悬挑式脚手架验收表》（表AQ-C3-1～表AQ-C3-6）。

7.3.3  附着式升降脚手架

施工单位应收集、整理以下施工现场附着式脚手架的安全技术资料：

1  出厂资料：防坠器、同步控制装置、提升机构产品合格证、型式检验报告；

2  附着式升降脚手架主要构件进场检查验收表（表AQ-C3-7-1）；

3  专项施工方案及相关审批手续，按规定需要进行专家论证的提供论证的相关资料；

4  方案交底、安全技术交底；

5  架子工特种作业人员证件及相关教育及考试记录；

6  附着式升降脚手架安装验收表（表AQ-C3-7-2）；

7  安装完成后，填写并留存《附着式升降脚手架安装完成首次提升前检查验收表》（表AQ-C3-7-3）留存检测报告，办理使用登记手续；

8  升（降）前安全技术交底；

9  升（降）前后安全验收记录：在每次升（降）前及升（降）后分别填写并留存《附着式升降脚手架升（降）作业前验收表》（表AQ-C3-7-4）、《附着式升降脚手架升（降）作业后验收表》（表AQ-C3-7-5）；

10  安全专项检查记录。

7.3.4  高处作业吊篮

施工单位应收集、整理以下施工现场高处作业吊篮的安全技术资料：

1  出厂资料：吊篮产品合格证、使用说明书、型式检验报告、吊篮质量检验报告、钢丝绳检验报告、安全绳检验报告、安全锁产品合格证、安全锁标定证书；

2  《吊篮进场检查验收表》（表AQ-C3-8-1）；

3  专项施工方案及相关审批手续，按规定需要进行专家论证的提供论证的相关资料；

4  方案交底、安全技术交底；

5  高处作业吊篮安装拆卸工特种作业人员证件及相关教育及考试记录；

6  安装完成后第三方检测报告；

7  安全验收资料，填写并留存《高处作业吊篮验收表》（表AQ-C3-8-2）；

8  操作人员培训合格证；

9  每日巡查记录；

10  使用单位应在高处作业吊篮每日作业前填写《高处作业吊篮日检表》（表AQ-C3-8-3）。

7.3.5   其他脚手架：施工单位应填写并留存《其他脚手架验收表》（表AQ-C3-9）。

- 7.4  工程项目基坑工程资料

7.4.1  施工单位应留存基坑工程专业分包单位的资质、设计方案、专项施工方案、监测方案及专家论证资料、方案交底、安全技术交底、项目负责人现场履职记录，施工单位应收集、整理以下施工现场基坑工程的安全技术资料：

1  设计方案、专项施工方案、监测方案（按规定需要进行专家论证的提供相关资料）及相关审批手续；

2  方案交底、安全技术交底；

3  安全验收，填写并留存《基坑支护安全验收记录》（表AQ-C4-1）；

4  第三方监测记录及施工监测记录，填写并留存《基坑巡视检查记录》（表AQ-C4-2）和基坑监测记录等资料；

5  安全专项检查记录。

7.4.2  施工总承包单位应留存基坑工程安全应知应会教育培训、考核记录和检查、整改及考评记录等安全资料。

- 7.5  工程项目模板支架资料

7.5.1  施工单位应收集整理以下施工现场各类模板支撑体系的安全技术资料：

1  专项施工方案及相关审批手续，按规定需要进行专家论证的提供论证的相关资料；

2  方案交底、安全技术交底；

3  材料及构配件等相关资料；

4  验收记录。

7.5.2  使用扣件式钢管/碗扣式钢管/承插型盘扣式钢管/铝合金模板支撑体系的，施工单位应分别填写并留存《扣件式钢管/碗扣式钢管/承插型盘扣式钢管/铝合金模板支撑体系验收表》（表AQ-C5-1～表AQ-C5-4）。其他形式的支撑体系也应参照上述表格内容（或形式），并按照施工方案及有关规定进行验收，留存验收记录。

- 7.6  工程项目高处作业资料

7.6.1  施工单位应收集、整理以下施工现场高处作业的安全技术资料：

1  安全带、安全帽、安全网合格证及进场验收记录；

2  安全带、安全帽等劳动防护用品发放记录；

3  安全通道、各类机具加工棚、临边、洞口安全防护设施验收记录；

4  安全专项检查记录；

5  施工单位应在移动式、落地式操作平台搭设完成后使用前分别填写并留存《移动式操作平台验收表》（表AQ-C6-1）、《落地式操作平台验收表》（表AQ-C6-2），应在悬挑式钢平台、工具式液压爬升悬挑钢平台搭设、位移、安装完成后使用前分别填写并留存《悬挑式钢平台验收表》（表AQ-C6-3）、《工具式液压爬升悬挑钢平台验收表》（表AQ-C6-4）；

6  施工单位应在临边洞口防护设施、攀登悬空作业的用具与设施、多工种垂直交叉作业存在安全风险时，应在上下层之间设置安全防护设施，交叉作业防护设施搭设完成后使用前分别填写并留存《临边、洞口防护设施验收表》（表AQ-C6-5）、《攀登、悬空作业的用具与设施验收表》（表AQ-C6-6）、《交叉作业防护验收表》（表AQ-C6-7）。

7.6.2  安全防护设施随分部分项工程进行移交的，施工单位应填写《安全防护设施移交单》（表AQ-C6-8）。

7.6.3  施工单位高处作业前，应填写并留存《高处作业审批表》（表AQ-C6-9），并形成《高处作业管理台账》（表AQ-C6-10）。

7.6.4  因作业需要，须临时拆除或变动作业对象的安全防护设施时，履行审批手续，并采取相应的防护措施，作业后应及时恢复。

- 7.7  工程项目施工用电资料

7.7.1  施工单位应编制并留存临时用电施工组织设计（方案）及相关审批手续。

7.7.2  施工单位应留存临时用电施工组织设计（方案）交底和安全技术交底。

7.7.3  施工单位应留存建筑电工特种作业人员操作资格证或加盖公章的复印件。

7.7.4  总承包单位与分包单位应签订并留存临时用电安全管理协议。

7.7.5  施工单位应填写并留存《临时用电绝缘电阻测试记录表》（表AQ-C7-1）、《临时用电接地电阻测试记录表》（表AQ-C7-2）、《施工现场临时用电设备检查记录表》（表AQ-C7-3）。

7.7.6  施工单位应填写并留存《临时用电验收记录表》（表AQ-C7-4）。

7.7.7  施工单位应填写并留存《电工巡检维修记录表》（表AQ-C7-5）。

7.7.8  施工单位应留存临时用电电气设备试验、检验、调试记录。

7.7.9  施工单位应填写并留存临时用电应知应会教育培训、考核记录和检查、隐患整改记录。

- 7.8  工程项目建筑起重机械资料

7.8.1  建筑起重机械进入施工现场前，施工总承包单位应同一体化单位进行自检，自检合格后报监理单位，由总监理工程师或专业监理工程师组织复查验收，并填写《施工现场起重机械入场检查验收表》（表AQ-C8-1）。

7.8.2  施工现场使用建筑起重机械的，施工总承包单位应按照《云南省建筑起重机械安全监督管理实施细则》（云建规〔2024〕2号）和《云南省住房和城乡建设厅关于贯彻落实〈云南省建筑起重机械安全监督管理实施细则〉的通知》相关要求查验并收集整理下列资料：

1  告知手续需要的资料；

2  使用登记手续需要的资料；

3  《建筑起重机械基础验收表》《建筑起重机械安全技术交底书》《建筑起重机械安装（拆卸）作业安全条件审核表》《建筑起重机械安装（拆卸）监控记录表》《建筑起重机械定期检查表》《建筑起重机械定期维护保养记录》《建筑起重机械附着验收表》《塔式起重机垂直度测量记录表》（表AQ-C8-2）、《施工升降机垂直度测量记录》（表AQ-C8-3）、《特种作业人员登记表》（表AQ-C1-27），在每班作业后，操作人员填写的《起重机械运行记录》（表AQ-C8-4）。

7.8.3  其他

1  流动式起重机械进场和使用时，使用单位应填写《流动式起重机械检查验收表》（表AQ-C8-5），查验并留存使用说明书和操作人员资格证书等资料复印件；

2  施工现场使用门式、桥式起重机械，一体化单位应填写《门式、桥式起重机械检查验收表》（表AQ-C8-6），总承包单位应组织填写《施工现场起重机械联合验收表》（表AQ-C8-7），并查验留存门式、桥式起重机械的合格证、检验报告、特种设备制造许可证、一体化单位资质、司机和指挥人员的特种设备作业人员资格证书、租赁合同、拆装合同、安全管理协议、拆装方案和应急预案等；

3  总承包单位应组织验收并填写《起重吊索具安全检查验收表》（表AQ-C8-8），查验并留存起重吊索具的合格证；

4  总承包单位应留存大型机械设备的《机械设备检查维护保养记录》（表AQ-C8-9）。

7.8.4  施工总承包单位应收集、整理下列施工现场起重吊装作业的安全技术资料：

1  专项施工方案及相关审批手续，按规定需要进行专家论证的提供论证的相关资料；

2  操作人员资格证书、特种作业人员方案交底、安全技术交底及安全教育培训；

3  起重机械检查验收记录、检验报告、使用说明；

4  安全专项检查记录；

5  《机械设备检查维护保养记录》（表AQ-C8-9）。

- 7.9  工程项目施工机具资料

7.9.1  施工总承包单位应按有关规定组织对各类中小型施工机具进行验收，并填写《其他中小型施工机具检查验收表》（表AQ-C9-1），验收合格后方可投入使用，并建立中小型施工机具管理台账。

7.9.2  施工总承包单位应按有关规定对各类中小型施工机具进行检查、维护和保养，并填写《机械设备检查维护保养记录》（表AQ-C8-9）。

7.9.3  施工总承包单位应留存施工机具使用说明书、出厂合格证等合格证明文件、安装验收记录、安全应知应会教育培训、考核记录和检查、整改及考评记录等安全资料。

- 7.10  工程项目消防管理资料

7.10.1  建设单位与总承包单位、总承包单位与分包单位应签订并留存消防保卫协议。

7.10.2  施工总承包单位应编制并留存现场消防保卫制度、消防保卫管理方案、防火技术方案、重大活动和重要节假日管理方案、灭火及应急疏散预案、电气焊、防水施工的防火灾、防中毒的安全防范技术措施、施工人员履行签字手续的书面交底等相关技术文件及交底资料。

7.10.3  施工总承包单位应审核、留存各类消防设施、器材生产单位的资质文件，填写并留存《消防设施、器材登记台账》（表AQ-C10-1）、《消防设施、器材验收、维修记录表》（表AQ-C10-2）等记录。

7.10.4  动火作业前，应确定动火等级，并按要求办理动火作业审批手续，填写并留存《动火作业审批表》（表AQ-C10-3）。

7.10.5  施工总承包单位应建立消防保卫管理组织机构、志愿消防队，填写并留存《志愿消防队登记表》（表AQ-C10-4）、演练及评估等活动记录。

7.10.6  施工总承包单位应编制并收集整理留存下列资料：

1  消防保卫设施及安全疏散标志平面图；

2  重点防火部位登记台账；

3  易燃物、危险化学品登记台账（表AQ-C10-5）；

4  消防保卫巡查记录表（表AQ-C10-6）；

5  应急物资登记表（表AQ-C10-7）；

6  消防保卫应知应会教育培训、考核记录和检查、隐患整改及考评记录、门卫人员值班、巡查工作记录、定期检查表等。

7.10.7  发生火灾事故的，施工总承包单位应填写并留存施工现场火灾事故相关记录。

7.10.8  施工总承包单位应留存施工项目消防审批备案资料。

- 7.11  工程项目有限空间作业资料

7.11.1  施工总承包单位应建立有限空间作业安全管理规章制度。

7.11.2  施工总承包单位应建立健全有限空间作业安全操作规程。

7.11.3  施工总承包单位应根据有限空间作业的特点，辨识可能的安全风险，明确救援工作分工及职责、现场处置程序，按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T 29639制定科学、合理、可行、有效的有限空间作业专项施工方案和安全事故专项应急预案或现场处置方案，定期组织培训，确保有限空间作业现场负责人、监护人员、作业人员以及应急救援人员掌握应急预案内容。有限空间作业安全事故专项应急预案应每年至少组织1次演练，现场处置方案应至少每半年组织1次演练。

7.11.4  施工总承包单位应签订有限空间作业安全生产管理协议。

7.11.5  对辨识出的有限空间作业场所，施工总承包单位应在显著位置设置安全警示标志或安全告知牌，以提醒人员增强风险防控意识并采取相应的防护措施。

7.11.6  施工总承包单位应对有限空间作业分管负责人、安全管理人员、作业现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员进行专项安全培训。参加培训的人员应在培训记录上签字确认，单位应妥善保存培训相关材料。

培训内容主要包括：有限空间作业安全基础知识，有限空间作业安全管理，有限空间作业危险有害因素和安全防范措施，有限空间作业安全操作规程，安全防护设备、个体防护用品及应急救援装备的正确使用，紧急情况下的应急处置措施等。

企业分管负责人和安全管理人员应当具备相应的有限空间作业安全生产知识和管理能力。有限空间作业现场负责人、监护人员、作业人员和应急救援人员应当了解和掌握有限空间作业危险有害因素和安全防范措施，熟悉有限空间作业安全操作规程、设备使用方法、事故应急处置措施及自救和互救知识等。

7.11.7  为确保有限空间作业安全，施工总承包单位应根据有限空间作业环境和作业内容，配备气体检测设备、呼吸防护用品、坠落防护用品、其他个体防护用品和通风设备、照明设备、通讯设备以及应急救援装备等。施工总承包单位应加强设备设施的管理和维护保养，并指定专人建立设备台账，负责维护、保养和定期检验、检定和校准等工作，确保处于完好状态，发现设备设施影响安全使用时，应及时修复或更换。

7.11.8  施工总承包单位应填写并留存《有限空间管理台账》（表AQ-C11-1）、有限空间作业方案交底、安全技术交底、有限空间作业安全防护设备设施台账、《有限空间作业审批表》（表AQ-C11-2）、《有限空间作业气体检测记录》（表AQ-C11-3）、有限空间作业安全风险防控确认表、有限空间作业主要事故隐患排查表等资料。

7.11.9  施工总承包单位应填写并留存有限空间作业应知应会教育培训、考核记录和检查、整改及考评记录。

- 7.12  工程项目装配式工程资料

7.12.1  施工总承包单位应收集整理装配式混凝土结构工程的安全技术资料：

1  专项施工方案及相关审批手续，按规定需要进行专家论证的提供论证的相关资料；

2  方案交底、安全技术交底；

3  材料及构配件等相关资料；

4  验收记录。

7.12.2  使用扣件式钢管/碗扣式钢管/承插型盘扣式钢管/铝合金模板支撑体系的，施工总承包单位应分别填写并留存《扣件式钢管/碗扣式钢管/承插型盘扣式钢管/铝合金模板支撑体系验收表》（表AQ-C5-1～表AQ-C5-4）。其他形式的支撑体系也应参照上述表格内容（或形式），并按照施工方案及有关规定进行验收，留存验收记录。

7.12.3  施工总承包单位应填写并留存模板及装配式工程应知应会教育培训、考核记录和检查、整改及考评记录。

- 附录A  建设单位施工现场安全资料用表

- 云南省施工现场安全监督备案登记表
表AQ-A-1-1

工程编码：                                                       编号：

| 工程概况 | 工程名称 |  |  | 工程地址 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程规模 | m² |  | 结构类型 |  | 层数 |  |
|  | 工程总造价 | 万元 |  | 工程类别 |  |  |  |
|  | 计划开工日期 | 年 月 日 |  | 计划竣工日期 | 年 月 日 |  |  |
| 建设单位 （公章） |  |  | 法定代表人 |  | 电话 |  |  |
|  |  |  | 项目负责人 |  | 电话（手机） |  |  |
|  |  |  | 项目安全负责人 |  | 电话（手机） |  |  |
|  |  |  | 经办人 |  | 电话（手机） |  |  |
| 施工单位 （公章） |  |  | 法定代表人 |  | 电话 |  |  |
|  |  |  | 项目负责人 |  | 电话（手机） |  |  |
|  |  |  | 项目安全负责人 |  | 电话（手机） |  |  |
|  |  |  | 资质等级 |  | 证书编号 |  |  |
| 监理单位 （公章） |  |  | 法定代表人 |  | 电话 |  |  |
|  |  |  | 项目负责人 |  | 电话（手机） |  |  |
|  |  |  | 资质等级 |  | 证书编号 |  |  |
| 专职安全生产管理人员 |  |  | 安全生产考核合格证编号 |  | 备注 |  |  |
| 监督单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  | 监督受理机构（盖章） 经办人： 年 月 日 |  |  |  |

注：本表由建设单位填写，建设行政主管部门、建设单位、监理单位、施工单位各存一份。

- 建设、施工、监理、分包单位及工程项目主要管理人员一览表
表AQ-A-1-2

建设单位（公章）：                            工程名称：                               日期：     年   月   日     编号：

| 工程建设 责任主体 | 单位名称 | 主要管理人员 | 姓名 | 职务 | 技术职称 | 安全生产 考核合格证书 | 执业资格 证书 | 联系电话 （手机） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 企业法定代表人 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目安全负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 总承包单位 |  | 企业法定代表人 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 企业技术负责人 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 企业安全负责人 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目安全负责人 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 专职安全生产管理人员 |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  | 企业法定代表人 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 企业技术负责人 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 企业安全负责人 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目总监理工程师 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目安全监理工程师 |  |  |  |  |  |  |

注：本表由建设单位填写，建设单位、监理单位、施工单位各存一份，包含主要专业分包及劳务分包单位相关信息，附技术职称、安全生产考核合格证、执业资格证书等复印件。

续表AQ-A-1-2

建设单位（公章）：                               工程名称：                               日期：     年   月   日     编号：

| 工程建设 责任主体 | 单位名称 | 主要管理人员 | 姓名 | 职务 | 技术职称 | 安全生产 考核合格证书 | 执业资格 证书 | 联系电话 （手机） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业分包 单位 |  | 企业法定代表人 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目安全负责人 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 专职安全生产管理人员 |  |  |  |  |  |  |
| 劳务分包 单位 |  | 企业法定代表人 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目安全负责人 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 专职安全生产管理人员 |  |  |  |  |  |  |

注：本表由建设单位填写，建设单位、监理单位、施工单位各存一份，包含主要专业分包及劳务分包单位相关信息，附技术职称、安全生产考核合格证、执业资格证书等复印件。当遇有多个分包单位时，可自行增加。

- 地上/地下管线及建（构）筑物资料移交单
表AQ-A-2

编号：

| 工程名称 |  | 建设单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 移交日期 | 年 月 日 |
| 移交内容： |  |  |  |
| 建设单位（公章） 移交人： 年 月 日 |  | 勘察单位（公章） 项目负责人： 年 月 日 |  |
| 监理单位（公章） 总监理工程师： 年 月 日 |  | 施工单位（公章） 接受人： 年 月 日 |  |

注：1．本表由建设单位填写，建设单位、监理单位、施工单位、勘察单位各存一份。

2．遇有地下管线时应附图标明地下管线位置。

- 安全文明施工费支付统计表
表AQ-A-3

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  | 开工时间 |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  | 竣工时间 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | 工程造价 （万元） |  |  |
| 支付阶段 |  |  | 按合同支付比例 |  | 实际支出比例 |  | 实际支付金额（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全文明施工费总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位（公章） 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  | 监理单位（公章） 总监理工程师： 年 月 日 |  | 施工单位（公章） 项目负责人： 年 月 日 |  |

- 危险性较大的分部分项工程清单
表AQ-A-4

编号：

| 工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、危险性较大的分部分项工程 |  | 备注 |
| （一）基坑工程 |  |  |
| 1．开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程 |  |  |
| 2．开挖深度虽未超过3m，但地质条件和（或）周边环境条件复杂的基坑（槽）（符合《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120基坑侧壁安全等级一、二级判断标准）的土方开挖、支护、降水工程 |  |  |
| （二）模板工程及支撑体系 |  |  |
| 1．各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程 |  |  |
| 2．混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m²及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程 |  |  |
| 3．承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系 |  |  |
| （三）起重吊装及起重机械安装拆卸工程 |  |  |
| 1．采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程 |  |  |
| 2．采用起重机械进行安装的工程 |  |  |
| 3．起重机械安装和拆卸工程 |  |  |
| 4．施工现场2台（或以上）起重机械存在相互干扰的多台多机种作业工程 |  |  |
| 5．装配式建筑构件吊装工程 |  |  |
| （四）脚手架工程 |  |  |
| 1．搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程（包括采光井、电梯井脚手架） |  |  |
| 2．附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台工程 |  |  |
| 3．悬挑式脚手架工程 |  |  |
| 4．高处作业吊篮工程 |  |  |
| 5．卸料平台、操作平台工程 |  |  |
| 6．异型脚手架工程 |  |  |
| （五）拆除工程 |  |  |
| 可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施及其他公共设施或其他建（构）筑物安全的拆除工程 |  |  |
| （六）暗挖工程 |  |  |
| 采用矿山法、盾构法、顶管法或箱涵顶进法施工的隧道、洞室工程 |  |  |
| （七）其他 |  |  |
| 1．建筑幕墙安装工程 |  |  |
| 2．钢结构、网架和索膜结构安装工程 |  |  |
| 3．人工挖孔桩工程 |  |  |

续表AQ-A-4

编号：

| 工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、危险性较大的分部分项工程 |  | 备注 |
| 4．水下作业工程 |  |  |
| 5．地下隧道注浆帷幕工程 |  |  |
| 6．冻结法工程 |  |  |
| 7．装配式建筑混凝土预制构件安装工程 |  |  |
| 8．无梁楼盖结构地下室顶板上的土方回填工程 |  |  |
| 9．厚度大于1.5m的底板钢筋支撑工程 |  |  |
| 10．含有有限空间作业的分部分项工程 |  |  |
| 11．采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程 |  |  |
| 二、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程 |  | 备注 |
| （一）深基坑工程 |  |  |
| 1．开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程 |  |  |
| 2．开挖深度虽未超过5m，但地质条件和（或）周边环境条件复杂的基坑（槽）（符合《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120基坑侧壁安全等级一、二级判断标准）的土方开挖、支护、降水工程 |  |  |
| （二）模板工程及支撑体系 |  |  |
| 1．各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程 |  |  |
| 2．混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上，或搭设跨度18m及以上，或施工总荷载（设计值）15kN/m²及以上，或集中线荷载（设计值）20kN/m及以上 |  |  |
| 3．承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载7kN及以上 |  |  |
| （三）起重吊装及起重机械安装拆卸工程 |  |  |
| 1．采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程 |  |  |
| 2．起重量300kN及以上，或搭设总高度200m及以上，或搭设基础标高在200m及以上的起重机械安装和拆卸工程 |  |  |
| 3．采用非说明书中基础形式或附墙形式进行安装的施工升降机安装工程 |  |  |
| 4．外挂式塔式起重机安装和拆卸工程 |  |  |
| 5．使用屋面吊进行拆卸的塔式起重机拆卸工程 |  |  |
| 6．架桥机安装和拆卸工程，使用架桥机进行的桥梁安装工程 |  |  |
| 7．施工现场4台（或以上）塔式起重机起重臂回转半径覆盖范围内有公共交叉区域的群塔作业工程 |  |  |
| （四）脚手架工程 |  |  |
| 1．搭设高度50m及以上的落地式钢管脚手架工程 |  |  |
| 2．附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台工程 |  |  |
| 3．分段架体搭设高度20m及以上的悬挑式脚手架工程 |  |  |

续表AQ-A-4

编号：

| 工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 二、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程 |  | 备注 |
| 4．用于装饰装修及机电安装施工的吊挂平台操作架及索网式脚手架工程 |  |  |
| 5．搭设高度50m及以上的落地运输接料平台架工程 |  |  |
| 6．无法按标准规范要求设置连墙件或立杆无法正常落地等异型脚手架工程 |  |  |
| 7．无法按照产品说明书中参数及安装要求安装的高处作业吊篮工程 |  |  |
| （五）拆除工程 |  |  |
| 1．码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气（液）体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建（构）筑物的拆除工程 |  |  |
| 2．文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区影响范围内的拆除工程 |  |  |
| 3．待拆建（构）筑物高度在10m及以上或建筑面积在1000m²及以上，可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施及其他公共设施或其他建（构）筑物安全的拆除工程 |  |  |
| （六）暗挖工程 |  |  |
| 采用矿山法、盾构法、顶管法或顶进箱涵法施工的隧道、洞室工程 |  |  |
| （七）钢结构、网架和索膜结构安装工程 |  |  |
| 1．安装高度100m及以上的钢结构安装工程 |  |  |
| 2．跨度36m或悬挑18m及以上的钢结构安装工程，或跨度60m及以上的网架和索膜安装工程 |  |  |
| 3．采用整体提升、顶升、平移（滑移）、转体，或安装净空高度18m及以上高空散装法施工的钢结构安装工程 |  |  |
| 4．单个构件或单元采用双机或多机抬吊施工的钢结构安装工程 |  |  |
| 5．采用分段、分条、分块安装，临时承重支架高度超过18m或其受力超过50kN的钢结构工程 |  |  |
| （八）其他 |  |  |
| 1．施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程 |  |  |
| 2．开挖深度5m及以上的人工挖孔桩工程 |  |  |
| 3．水下作业工程 |  |  |
| 4．地下隧道注浆帷幕工程 |  |  |
| 5．冻结法工程 |  |  |
| 6．重量1000kN及以上的大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺 |  |  |
| 7．采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程 |  |  |
| 我单位承诺将严格落实并督促勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位、监测单位严格落实《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》《住房城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》和《云南省危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》及有关规定，切实履行参建各方危险性较大的分部分项工程安全管理责任。 |  | 建设单位 （公章） |

注：1．如涉及的在“备注”栏打“√”。

2．本表由建设单位填报，建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位、监测单位各存一份。

- 附录B  监理单位施工现场安全资料用表

- 危大工程监理专项巡视检查记录台账
表AQ-B1-1

工程名称：

危大工程名称：                                                      编号：

| 序号 | 巡视检查 日期 | 巡视人员 | 问题整改落实单位 | 复查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1．本表用于登记危大工程监理日常巡视检查记录，巡视检查记录采用“表AQ-B1-2”，用本表登记做好台账。

2．“备注”栏用于说明发现较大安全隐患等问题时，采用整改通知、暂停施工等发文情况，以及其他需要说明的情况。

- 危大工程监理专项巡视检查记录表
表AQ-B1-2

工程名称：                                                       编号：

| 天气、气温 |  |  | 施工单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危大工程 名称 | 1 | 2 |  | 3 | … |
| 安全交底 检查情况 |  |  |  |  |  |
| 巡视检查情况： |  |  |  |  |  |
| 发现问题： |  |  |  |  |  |
| 整改情况： |  |  |  |  |  |
| 巡视人员： 巡视日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：在危大工程实施过程中，监理应每天进行巡视检查，并采用本表形成巡视检查记录；检查发现的问题应有跟踪、闭合。

- 附录C  施工单位施工现场安全资料用表

- 安全生产管理组织机构图
表AQ-C1-1

编号：

| 工程名称 |  | 工程地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |

注：本表各岗位名称可结合实际情况予以调整，由施工单位填写并留存。

- 安全管理人员花名册
表AQ-C1-2

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 证件 名称 | 证件 编号 | 发证 时间 | 复审 时间 | 从事本岗位 起始时间 |

- 安全生产法律法规、标准规范和规范性文件适用清单表
表AQ-C1-3

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、法律法规 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 版本、文号 | 实施日期 | 颁布单位 | 备注 |
| 二、标准规范 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 版本、文号 | 实施日期 | 颁布单位 | 备注 |
| 三、部委规章及地方行政法规 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 版本、文号 | 实施日期 | 颁布单位 | 备注 |
| 四、企业相关规章制度 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 版本、文号 | 实施日期 | 颁布单位 | 备注 |

- 安全生产管理制度清单
表AQ-C1-4

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 制度名称 |  | 生效日期 | 备注 |
| 1 | 安全生产责任制度 |  |  |  |
| 2 | 安全生产奖惩制度 |  |  |  |
| 3 | 安全生产教育培训制度 |  |  |  |
| 4 | 安全生产检查制度 |  |  |  |
| 5 | 生产经营场所、设备、设施安全管理制度 |  |  |  |
| 6 | 安全生产风险分级管理控制制度 |  |  |  |
| 7 | 危险源管理制度 |  |  |  |
| 8 | 安全技术交底制度 |  |  |  |
| 9 | 安全生产应急管理和事故报告处理制度 |  |  |  |
| 10 | 劳动防护用品管理制度 |  |  |  |
| 11 | 安全生产费用管理制度 |  |  |  |
| 12 | 施工现场临时设施管理规定 |  |  |  |
| 13 | 施工现场安全警示、警告标识、标志使用管理规定 |  |  |  |
| 14 | 安全生产管理组织体系、人员资格管理制度 |  |  |  |
| 15 | 分包单位资质和人员资格管理制度 |  |  |  |
| 16 | 安全生产例会制度 |  |  |  |
| 17 | 法律法规规定的其他安全生产管理制度 |  |  |  |

填表人（签名）：             项目负责人（签名）：             日期：      年  月  日

- 操作规程清单
表AQ-C1-5

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 操作规程名称 |  | 生效日期 | 备注 |
| 一、普通机械设备 |  |  |  |  |
| 1 | 挖掘机安全操作规程 |  |  |  |
| 2 | 推土机安全操作规程 |  |  |  |
| 3 | 轮胎式装载机安全操作规程 |  |  |  |
| 4 | 压路机安全操作规程 |  |  |  |
| 5 | 蛙式打夯机安全操作规程 |  |  |  |
| 6 | 振动冲击夯实机安全技术操作规程 |  |  |  |
| 7 | 砂浆搅拌机安全操作规程 |  |  |  |
| 8 | 混凝土泵安全操作规程 |  |  |  |
| 9 | 混凝土布料机安全操作规程 |  |  |  |
| 10 | 钢筋弯曲机 |  |  |  |
| 11 | 钢筋切断机 |  |  |  |
| 12 | 钢筋弯箍机 |  |  |  |
| 13 | 钢筋调直机 |  |  |  |
| 14 | 卧式锯床 |  |  |  |
| 15 | 其他 |  |  |  |
| 二、特种设备 |  |  |  |  |
| 1 | 卷扬机安全操作规程 |  |  |  |
| 2 | 塔式起重机安全操作规程 |  |  |  |
| 3 | 汽车、轮胎式起重机安全操作规程 |  |  |  |
| 4 | 门式、桥式起重机与电动葫芦安全操作规程 |  |  |  |
| 5 | 架桥机安全操作规程 |  |  |  |
| 6 | 施工升降机安全操作规程 |  |  |  |
| 7 | 井架、龙门架物料提升机安全操作规程 |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |

续表AQ-C1-5

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 操作规程名称 |  | 生效日期 | 备注 |
| 三、一般工种 |  |  |  |  |
| 1 | 普工安全操作规程 |  |  |  |
| 2 | 混凝土工安全操作规程 |  |  |  |
| 3 | 钢筋工安全操作规程 |  |  |  |
| 4 | 木工安全操作规程 |  |  |  |
| 5 | 防水工安全操作 |  |  |  |
| 6 | 抹灰工安全技术操作规程 |  |  |  |
| 7 | 砌筑工安全操作规程 |  |  |  |
| 8 | 通风工安全操作规程 |  |  |  |
| 9 | 其他 |  |  |  |
| 四、特种作业人员 |  |  |  |  |
| 1 | 电工作业安全操作规程 |  |  |  |
| 2 | 电焊工安全操作规程 |  |  |  |
| 3 | 气焊工安全操作规程 |  |  |  |
| 4 | 起重工安全操作规程 |  |  |  |
| 5 | 起重机操作人员安全操作规程 |  |  |  |
| 6 | 架子工安全操作规程 |  |  |  |
| 7 | 司索工安全操作规程 |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |

填表人（签名）：             项目负责人（签名）：             日期：     年   月   日

- 项目安全生产管理目标
表AQ-C1-6

编号：

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 伤亡事故控制指标 |  |
| 施工安全达标 |  |
| 创优目标 |  |
| 其他 |  |

- 安全生产责任制考核表
表AQ-C1-7

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被考核人姓名 |  | 岗位 |  |  | 考核日期 | 年 月 日 |  |  |
| 考核项目 | 考核内容 |  |  |  | 扣分标准 | 分值 | 扣减分数 | 实得分数 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 考核结果 |  | 考核人员 （签字） |  |  | 被考核人员 （签字） |  |  |  |

注：1．考核项目结合全员安全生产责任制实际自行设定。

2．每月定期考核一次；考核单位与被考核部门（人）各一份。考核结果90分以上为优秀，80分以上90分以下为良好，70分以上80分以下为合格，70分以下为不合格。

- 专项施工方案专家论证审查报告
表AQ-C1-8

编号：

| 工程名称 |  |  |  | 工程地址 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工总承包 单位 |  |  |  | 专业承包 单位 |  |  |
| 危险性较大分项工程名称 |  |  |  | 论证时间 |  |  |
| 实施部位及 主要特征 |  |  |  |  |  |  |
| 专家一览表 |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 工作单位 | 职务 | 职称 | 专业 |
| 专家论证 意见 |  |  |  |  |  |  |
| 专家论证 结论 |  |  |  |  |  |  |
| 专家组成员 签字 |  |  |  |  |  |  |

注：专家论证意见内容较多时，可增加附页。

- 安全生产费用使用统计台账
表AQ-C1-9

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  | 统计日期 | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工总承包 单位 |  |  |  |  | 专业承包 单位 |  |  |
| 序号 | 投入安全费用项目 |  | 分序号 | 安全生产费用使用类 |  | 小计（元） | 合计（元） |
| 一 | 完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施） |  | 1 | 施工现场安全防护费 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 施工现场围护费 |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 警示标志、标牌费 |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 施工现场临时用电费 |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 警示、照明等灯具费 |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 其他安全防护设备与设施费 |  |  |  |
| 二 | 配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出 |  | 1 | 应急救援器材与设备的配备（或租赁）、维护、保养费 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 应急演练费 |  |  |  |
| 三 | 开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出 |  | 1 | 重大危险源和事故隐患评估费 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 重大危险源监控费 |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 重大事故隐患整改费 |  |  |  |
| 四 | 配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出 |  | 1 | 应急救援器材与设备的配备（或租赁）、维护、保养费 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 专项安全检查费 |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 安全生产评价费 |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 安全生产咨询、风险评估费 |  |  |  |

续表AQ-C1-9

编号：

| 序号 | 投入安全费用项目 | 分序号 | 安全生产费用使用类 | 小计（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五 | 配备和更新现场作业人员安全防护用品 支出 | 1 | 安全防护物品配备费 |  |  |
|  |  | 2 | 防护物品更新费 |  |  |
| 六 | 安全生产宣传、教育、培训支出 | 1 | 安全生产宣传费 |  |  |
|  |  | 2 | 安全生产教育培训费 |  |  |
| 七 | 安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用 支出 | 1 | 监控系统费用 |  |  |
|  |  | 2 | 安全生产适用的“四新”推广应用支出，保障安全生产的施工工艺与技术研发费用 |  |  |
| 八 | 安全设施及特种设备检测检验支出 | 1 | 安全设施检测检验费 |  |  |
|  |  | 2 | 特种设备检测检验 |  |  |
| 九 | 标准化建设产生的 费用 |  |  |  |  |
| 十 | 安全生产责任保险 支出 |  |  |  |  |
| 十一 | 与安全生产直接相关的其他支出 |  |  |  |  |
| 当月安全生产费用投入总金额 |  |  |  |  |  |
| 累计安全生产费用投入占比建筑安装工程造价占比 |  |  |  |  | % |

项目经理：            安全负责人：            预算员：            安全员：

- 三级教育记录卡
表AQ-C1-10

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  |  | 性 别 |  | 身份证号码 |  |  |
| 班 组 |  |  | 工 种 |  | 家庭住址 |  |  |
| 上岗日期 |  |  | 考核成绩 |  | 是否准予上岗 |  |  |
| 三级安全教育内容 |  |  |  |  |  | 教育人 | 受教育人 |
| 一级教育 |  |  |  |  |  | 签名 | 签名 |
|  |  |  |  |  |  | 学时 |  |
|  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |
| 二级教育 |  |  |  |  |  | 签名 | 签名 |
|  |  |  |  |  |  | 学时 |  |
|  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |
| 三级教育 |  |  |  |  |  | 签名 | 签名 |
|  |  |  |  |  |  | 学时 |  |
|  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |

- 安全教育培训记录
表AQ-C1-11

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 培训主题 |  |  |  | 岗位及人数 |  |
| 培训单位 （部门） |  | 主讲人 |  | 记录人 |  |
| 培训时间 |  | 地点 |  | 学时 |  |
| 培训内容： |  |  |  |  |  |
| 旁站监督人（签字） |  |  |  |  |  |
| 参加培训教育人员（签字） |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |

- 安全技术交底汇总表
表AQ-C1-12

编号：

| 工程名称 |  |  | 施工单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 编号 | 分部分项工程名称 | 工种 | 交底日期 | 备注 |
| 填表人 |  |  | 日期 | 年 月 日 |  |

注：本表由施工单位填写，监理单位、施工单位各存一份。

- 安全技术交底表
表AQ-C1-13

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 分部分项工程 |  |  |  | 工种 |  |
| 安全技术交底内容： |  |  |  |  |  |  |  |
| 针对性交底（作业内容、主要危险因素、作业安全要求、应急措施等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 交底人 |  | 职务 |  |  | 专职安全生产 管理人员 |  |  |
| 接受交底 单位负责人 |  | 职务 |  |  | 交底时间 |  |  |
| 接受交底 作业人员 签字 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1．施工单位对操作人员进行安全技术交底时填写本表。

2．本表由总承包单位或专业承包单位工程技术人员填写，交底人、接受交底人、专职安全生产管理人员各存一份。

3．签字栏不够时，应将签字表附后。

- 应急演练记录表
AQ-C1-14

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预案名称 |  |  | 演练时间 |  |
| 参加人数 |  |  | 演练地点 |  |
| 演练内容 |  | □综合演练 □单项演练 | 演练形式 | □桌面演练 □实战演练 |
| 演练目的与作用 |  | □检验性演练 □示范性演练 □研究性演练 |  |  |
| 演练过程简述 |  | （记录人物、时间、地点、事件） |  |  |
| 演练效果评价 | 协调组织情况 |  |  |  |
|  | 人员到位情况 |  |  |  |
|  | 物资到位情况 |  |  |  |
|  | 应急处置情况 |  |  |  |
|  | 通讯协作情况 |  |  |  |
|  | 其他情况 |  |  |  |
| 预案有效性评价及 修改意见 |  |  |  |  |
| 演练存在问题及 改进措施 |  |  |  |  |
| 评估人签字 |  |  |  |  |

注：本表由施工单位填写，监理单位、施工单位各存一份。

- 施工现场生产安全事故登记表
表AQ-C1-15

编号：

| 工程名称 |  | 建筑面积 （工程造价） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 负责人及电话 |  |
| 总承包单位 |  | 负责人及电话 |  |
| 施工单位 |  | 负责人及电话 |  |
| 监理单位 |  | 负责人及电话 |  |
| 工程地址 |  | 结构类型 （层数） |  |
| 施工许可证号 |  | 事故类别 |  |
| 事故发生部位 |  |  |  |
| 事故简要情况描述（包括事故经过、人员伤亡情况等）： |  |  |  |
| 事故原因及责任分析： 项目安全负责人（签字）： 项目负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |

注：本表由施工单位填写并留存。

- 安全检查（隐患排查）记录表
表AQ-C1-16

编号：

| 工程名称 |  |  | 施工单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工部位/专业 |  |  | 项目负责人 签字 |  |
| 安全检查（隐患排查）内容： |  |  |  |  |
| 整改措施及要求： |  |  |  |  |
| 检查 人员 签字 | 年 月 日 |  |  |  |

注：本表一式两份，检查单位、被检查单位各存一份。

- 安 全 日 志

表AQ-C1-17

工程名称：

云南省住房和城乡建设厅编制

安  全  日  志

日期：               天气：                   填写人：                   编号：

| 序号 | 项目 | 填写内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 现场主要 施工内容 | 主要分部分项工程施工内容： |
| 2 | 危大工程 管控 | 1．项目今日实施危大（超危大）工程： 2．各危大工程方案执行情况： 3．作业前安全教育交底情况： 4．作业旁站监督情况： 5．特种作业人员持证上岗情况： 6．各危大工程完成进度： 7．危大工程隐患及处置措施： |
| 3 | 重大危险源 管控（除危大 工程外） | 1．项目重大危险源内容： 2．重大危险源管控措施： |
| 4 | 重大事故 隐患管控 | 1．项目重大事故隐患：□无 □有 （如有请写出） 2．重大事故隐患处置措施及情况： |

| 序号 | 项目 | 填写内容 |
| --- | --- | --- |
| 5 | 安全教育交底 | 1．项目临时人员数量： ；教育交底情况： 2．早班教育人员数量： ；班组情况 |
| 6 | 现场隐患排查 （除危大工程外） | 1．高处作业隐患及处置措施： 2．临时用电隐患及处置措施： 3．交叉作业隐患及处置措施： 4．其他安全隐患及处置措施： 5．上一日隐患整改完成情况： |
| 7 | 安全活动 | （主要包括安全周检查、安全例会、应急演练、安全验收等） |
| 8 | 特殊情况（夜间施工、有限空间作业、极端恶劣天气等） | 1．施工内容： 2．安全管理情况： |
| 9 | 其他安全 管理情况 | （主要包括当天下发的隐患整改单、局部停工令及罚款单、防疫、请假人员、下一步工作计划及其他需要记录的安全管理内容） |

项目安全负责人（签字）：                        项目负责人（签字）：

项目监理负责人（签字）：

填写说明：

1．本日志由施工单位专职安全员负责当日及时填写，并由施工单位项目安全负责人进行汇总为项目安全日志。

2．施工单位项目负责人及项目监理单位总监（总代）审核签字。

3．现场下发的隐患整改单、局部停工令及罚款单需在安全日志中编号。

4．施工单位负责每月收集归档。

- 隐患整改通知书
表AQ-C1-18

编号：

| 工程名称 |  | 施工单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 存在隐患 |  |  |  |
| 整改期限 |  |  |  |
| 检查单位 整改责任人 签字 | 年 月 日 |  |  |
| 检查单位 签发人 签字 | 年 月 日 |  |  |

注：本表一式两份，检查单位、被检查单位各存一份。

- 重大事故隐患停工整改指令书
表AQ-C1-19

编号：

| 工程名称 |  | 施工单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 经检查， （部位）施工现场存在以下重大事故隐患： 现责令立即暂停□全部生产作业□ 区域施工作业，并按以下要求全面组织整改： 本停工整改指令书下发三日内，项目经理部组织相关人员制定重大隐患整改专项方案，专项方案应包括以下内容：1．整改的目标和任务；2．整改技术方案和整改期的安全保障措施；3．经费和物资保障措施；4．整改责任部门和人员；5．整改时限及节点要求；6．应急处置措施；7．跟踪督办及验收部门和人员。 整改结果必须经跟踪督办及验收部门和人员检查验收合格，签字认可，并按以下要求报送复工申请书，通过后方可恢复相关施工作业。 |  |  |  |
| 签发单位： 签发人： 签发日期： 年 月 日 |  |  |  |
| 整改责任单位负责人（签字） 日期： 年 月 日 |  |  |  |

注：本表一式两份，检查单位、被检查单位各存一份。

- 安全检查（隐患排查）整改反馈表
表AQ-C1-20

编号：

| 工程名称 |  |  | 施工单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 针对 年 月 日 单位检查中发现的问题，现将采取措施及整改情况反馈如下（反馈时视实际情况附佐证资料）： |  |  |  |  |
| 整改单位 项目负责人签字 |  |  | 反馈日期 | 年 月 日 |
| 复查意见 |  | 复查意见： 复查人（签字）： 年 月 日 |  |  |

注：本表一式两份，检查单位、被检查单位各存一份。

- 项目负责人带班生产记录
表AQ-C1-21

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 月 日 |  | 星期 |  | 天气情况 |  |
| 施工部位 |  | 施工总人数 |  | 危险作业 |  |
| 施工作业内容 |  |  |  |  |  |
| 危险性较大的分部分项工程带班检查情况 |  |  |  |  |  |
| 带班检查部位及检查情况 |  |  |  |  |  |
| 处理情况 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |

注：本表由项目负责人填写，本人留存。

- 安全会议记录
表AQ-C1-22

编号：

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议名称 |  |  |  |
| 会议时间 |  | 会议地点 |  |
| 主持人 |  | 记录人 |  |
| 会议议题： |  |  |  |
| 会议类型：□定期 □专项 □其他 |  |  |  |
| 会议内容：（内容不够时可增加） |  |  |  |
| 会议决定事项/工作部署： |  |  |  |

- 劳动防护用品验收记录表
表AQ-C1-23

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 |  |  |  |  | 生产厂家 |  |
| 规格、型号 |  |  | 进场数量 |  | 检验日期 | 年 月 日 |
| 验收内容 | 营业执照、生产许可证及 相关资料检查情况 |  |  |  |  |  |
|  | 质量证明文件检查情况 |  |  |  |  |  |
|  | 产品外观完整情况 |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 验收结论 | 验收意见： 验收人员签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：本表由施工单位物资管理部门填写并留存。

- 劳动防护用品发放使用登记台账
表AQ-C1-24

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发放单位 |  |  |  |  | 发放人 |  |  |
| 序号 | 劳动防护用品名称 |  | 单位 | 数量 | 签收人 | 发放日期 | 备注 |

注：本表由施工单位物资管理部门填写并留存。

- 特种作业人员登记表
表AQ-C1-25

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 工种 | 证件编号 | 发证机关 | 有效期限 | 进/退场 日期 |
| 项目经理部审查意见： 项目安全负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位意见： 专业监理工程师（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1．本表由施工单位填报，监理单位、施工单位各存一份。

2．表后附操作证复印件及网上证书查询截图。

- 危险源识别与风险评价清单
表AQ-C1-26

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地址 |  |  |  |  |  | 识别日期 | 年 月 日 |  |  |  |
| 序号 | 风险 等级 | 风险源 | 可能发生的 主要事故类型 | 管控 层级 |  | 主责 部门 | 主要管控措施 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 技术措施 | 管理措施 |  | 应急措施 |
| 施工单位 项目负责人 |  |  | 监理单位 总监理工程师 |  |  |  | 建设单位 项目负责人 |  |  |  |

注：1．本表由施工单位填写，建设单位、监理单位、施工单位各存一份。

2．清单内容应随施工部位、作业活动、环境变化等及时更新。

- 危大工程日常巡查表
表AQ-C1-27

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工总承包单位 |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  | 分包单位 |  |  |
| 记录时间 |  |  |  | 天气及气温 |  |  |
| 重大危险源名称 |  |  |  | 施工部位 |  |  |
| 作业班组 |  |  |  | 作业人数 |  |  |
| 施工总承包单位 专职安全生产 管理人员 |  |  |  | 分包单位 专职安全生产 管理人员 |  |  |
| 旁站人员到岗情况 | 施工总承包单位旁站人数 |  |  | 姓名： |  |  |
|  | 监理单位旁站人数 |  |  | 姓名： |  |  |
|  | 分包单位旁站人数 |  |  | 姓名： |  |  |
| 危大工程实施过程旁站情况 | 监控内容 |  |  |  | 结论 | 专职安全生产 管理人员签字 |
|  | 作业人员班前教育是否进行并签字记录 |  |  |  |  |  |
|  | 每日重大危险源公示牌已填写 |  |  |  |  |  |
|  | 作业区警示、警戒标记已设置 |  |  |  |  |  |
|  | 各类安全防护设施已按规定设置，通过验收并完好 |  |  |  |  |  |
|  | 作业人员佩戴的劳保用品符合规定 |  |  |  |  |  |
|  | 特种作业人员持证上岗，人员数量、工种符合要求 |  |  |  |  |  |
|  | 使用的机具设备已检查，完好可以使用 |  |  |  |  |  |
|  | 使用的大型起重机械设备已经法定检测单位检测并备案、登记 |  |  |  |  |  |
|  | 其他针对性内容 |  |  |  |  |  |
| 存在问题及 处理意见 |  | 旁站监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 总包单位项目 负责人 |  |  |  | 总监理工程师 |  |  |

注：1．本表由施工总承包单位和监理单位共同填写，施工总承包单位留存。

2．重大危险源施工作业期间必须每日填写。

3．重大危险源施工作业每日监控情况由工程项目经理部专职安全生产管理人员填写。

- 安全标志使用登记台账
表AQ-C1-28

编号：

| 工程名称 |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 安全标志名称 |  | 规格 | 设置部位 |  | 设置数量 | 备注 |
| 填表人 |  |  |  | 填表日期 |  | 年 月 日 |  |

注：本表由施工单位填写并留存。

- 生活区、办公区临建设施验收表
表AQ-C2-1

编号：

| 工程名称 |  |  | 施工单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 层数/面积 |  |  | 验收日期 | 年 月 日 |  |
| 序号 | 验收项目 | 验收内容及要求 |  |  | 验收结果 |
| 1 | 基本要求 | 生活区施工方案经过建设单位、监理单位审批 |  |  |  |
|  |  | 生活区设置高度2.5m以上围挡，材料应采用钢制定型化围挡或充分利用既有构筑物 |  |  |  |
|  |  | 生活区雨水、污水应配备专用管网并合理收集、排放、再利用 |  |  |  |
| 2 | 房屋质量 | 基础施工应满足地基承载力要求 |  |  |  |
|  |  | 结构检验各项指标满足要求 |  |  |  |
|  |  | 门窗安装、墙体及屋面防水、机电设计等应满足使用要求 |  |  |  |
| 3 | 生活区 宿舍 | 宿舍用房应采用箱式房屋，箱式房屋搭建层数不得超过3层，通道、楼梯宽度应满足消防疏散要求。走廊应设置上下通长立杆且间距不得大于6m |  |  |  |
|  |  | 每间宿舍居住人数不得超过6人，人均使用面积不得小于2.5m²，室内高度不低于2.5m |  |  |  |
|  |  | 宿舍内床铺距室内地面高度不得低于0.3m，尺寸不小于1.9m×0.9m，层数不超过2层，床铺间距不得小于0.3m。床头应设姓名卡 |  |  |  |
|  |  | 宿舍内设置烟感报警装置 |  |  |  |
|  |  | 宿舍夏季应有防暑降温措施，冬季应有取暖措施 |  |  |  |
| 4 | 生活区 食堂 | 食堂应设置独立的制作间、储藏间。食堂门扇下方应设不低于0.6m的防鼠挡板 |  |  |  |
|  |  | 食堂应配备排风和冷藏设施，设置油烟净化装置 |  |  |  |
|  |  | 食堂应设置包括厨余垃圾、可回收物、其他垃圾的分类收集容器，容器需成组摆放 |  |  |  |
| 5 | 卫生间 | 单栋宿舍楼居住超过60人的，应在宿舍楼内设置水冲式卫生间，多层宿舍楼每层居住超过60人的，宜逐层设置水冲式卫生间 |  |  |  |
|  |  | 男卫生间应按每15人设置1个独立厕位和1个小便器，女卫生间应按每6人设置1个独立厕位 |  |  |  |

续表AQ-C2-1

编号：

| 序号 | 验收项目 | 验收内容及要求 |  |  |  | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 淋浴室、 盥洗室 | 淋浴间设置冷、热水管和淋浴节水喷头，喷头数量宜按1个/15人设置 |  |  |  |  |
|  |  | 淋浴室内应安装防爆、防潮灯具和防水开关满足用电要求 |  |  |  |  |
|  |  | 盥洗设施的下水口应设置过滤网，与市政污水管线连接，保证排水通畅 |  |  |  |  |
|  |  | 洗衣房应按照每60人～80人配备一台8kg～10kg标称的洗衣机 |  |  |  |  |
| 7 | 突发事件应急隔离区 | 突发事件紧急隔离间内应设置独立的卫生间，配备淋浴设施 |  |  |  |  |
|  |  | 突发事件紧急隔离区内按照每50人～80人设置一间隔离间 |  |  |  |  |
|  |  | 突发事件紧急隔离区内产生的废弃物需统一放置，经全面消毒后集中清运 |  |  |  |  |
| 8 | 临时用电 | 生活区临电按照《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ 46和施工现场临时用电施工组织设计的要求进行线路布置和选择电器元件 |  |  |  |  |
|  |  | 空调、采暖等应设专用配电线路，插座设置在室外 |  |  |  |  |
|  |  | 生活区应设置手机等个人电器专用充电装置，充电装置应满足防火安全等要求 |  |  |  |  |
|  |  | 宿舍照明用电及USB面板充电应使用36V及以下安全电压 |  |  |  |  |
| 9 | 消防安全 | 消防道路能满足环形要求 |  |  |  |  |
|  |  | 临时设施与主体结构之间、相邻临建房屋之间防火间距应满足要求 |  |  |  |  |
|  |  | 配备灭火器材及消火栓数量满足要求 |  |  |  |  |
| 10 | 内业资料 | 生活区、办公区搭设编制专项施工方案 |  |  |  |  |
|  |  | 箱房使用材质有阻燃等级材质报告 |  |  |  |  |
| 验收结论： |  |  |  |  |  |  |
| 一体化单位 |  |  | 施工单位 | 监理单位 | 其他单位 |  |
| 班组负责人： 项目负责人： 年 月 日 |  |  | 项目技术负责人： 项目安全负责人： 年 月 日 | 专业监理工程师： 总监理工程师： 年 月 日 | 年 月 日 |  |

注：本表由施工单位填写，一体化单位、施工单位、监理单位各存一份。

- 建筑垃圾减量化统计表
表AQ-C2-2

编号：

| 工程名称 |  | 总面积（万m²） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产生总量 | 弃土（m³） |  |  |
|  | 泥浆（m³） |  |  |
|  | 建筑垃圾（t） |  |  |
| 出场总量 | 弃土（m³） |  |  |
|  | 泥浆（m³） |  |  |
|  | 建筑垃圾（t） |  |  |

填报人：                   年   月   日

- 满堂脚手架验收表
表AQ-C3-1

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 搭设单位 |  |  |  |  | 搭设单位负责人 |  |  |  |
| 验收部位 |  |  |  |  | 搭设高度 |  |  |  |
| 序号 | 验收项目 |  | 验收内容及要求 |  |  |  |  | 验收结果 |
| 1 | 施工方案 |  | 应编制专项施工方案，超过一定规模的危险性较大的分部分项工程应组织专家论证，审批手续应齐全、有效 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 应进行方案交底及安全技术交底 |  |  |  |  |  |
| 2 | 架体基础 |  | 立杆基础应坚实，满足立杆承载力要求，应有排水措施。立杆下部应设置纵横向扫地杆 |  |  |  |  |  |
| 3 | 材料与构配件 |  | 脚手架材料与构配件的性能指标应满足使用及国家现行相关标准的规定，应有产品质量合格证明文件，且应配套使用 |  |  |  |  |  |
| 4 | 架体稳定 |  | 架体搭设高度、高宽比及连墙件设置应符合方案要求 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 架体剪刀撑设置应满足方案要求 |  |  |  |  |  |
| 5 | 作业层及安全网设置 |  | 脚手板应满铺并固定到位，护身栏杆和挡脚板的设置应符合要求。当作业层边缘与结构外表面的距离大于150mm时，应采取防护措施。架体水平安全网设置应符合规范要求 |  |  |  |  |  |
| 6 | 爬梯与通道 设置 |  | 满堂脚手架上人孔洞口处应设爬梯，爬梯步距不得大于300mm，高度超过4m时应设置马道或搭设与结构楼层相连接的通道 |  |  |  |  |  |
| 7 | 其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收结论： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收人签字 | 施工单位 |  |  | 搭设单位 |  | 使用单位 |  |  |
|  | 相关人员： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位意见： 总/专业监理工程师（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1．本表由施工单位填报，监理单位、施工单位各存一份。

2．满足危险性较大分部分项工程要求的，施工单位、监理单位应组织相关人员进行验收，验收合格的，由施工单位项目技术负责人及总监理工程师签字确认。

- 扣件式钢管脚手架验收表
表AQ-C3-2

编号：

| 工程名称 |  |  | 施工单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 搭设单位 |  |  | 搭设单位负责人 |  |  |
| 验收部位 |  |  | 搭设高度 |  |  |
| 序号 | 验收项目 | 验收内容及要求 |  |  | 验收结果 |
| 1 | 施工方案 | 应符合现行行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130的规定 |  |  |  |
|  |  | 高度24m以上的落地式脚手架搭设前应编制专项施工方案，附设计计算书，审批手续齐全。超过一定规模的脚手架应组织专家论证。应进行方案交底及安全技术交底 |  |  |  |
| 2 | 架体基础 | 脚手架基础应平整坚实，应有排水措施，架体应支搭在底座（托）或通长脚手板上。纵、横向扫地杆应符合要求 |  |  |  |
| 3 | 钢管、扣件要求 | 钢管、扣件性能指标及质量应满足使用及国家现行相关标准的规定，应有产品质量合格证明文件及复试检测报告 |  |  |  |
|  |  | 钢管应无裂纹、弯曲、压扁、锈蚀 |  |  |  |
| 4 | 架体构造 | 脚手架应按楼层与结构拉结牢固，拉结应使用刚性材料，拉结点垂直、水平距离等应符合方案要求。开口型脚手架的两端应设置连墙件，连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高，并且不应大于4m |  |  |  |
|  |  | 脚手架应设置连续剪刀撑，宽度及角度符合要求；开口型双排脚手架的两端均应设置横向斜撑。剪刀撑的搭接方式应符合规范要求 |  |  |  |
|  |  | 立杆间距、立杆对接应符合要求 |  |  |  |
|  |  | 大横杆间距及固定方式应符合要求；对接应符合有关规定；小横杆的间距、固定方式、搭接方式等应符合要求 |  |  |  |
|  |  | 门洞口的搭设应符合方案要求 |  |  |  |

续表AQ-C3-2

编号：

| 序号 | 验收项目 | 验收内容及要求 |  |  | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 脚手板及密目网的设置 | 作业层脚手板铺设、护身栏杆和挡脚板的设置应符合要求。当作业层边缘与结构外表面的距离大于150mm时，应采取防护措施。架体应采用安全立网进行封闭，并固定牢固。架体水平网设置应符合要求 |  |  |  |
| 6 | 荷载 | 架体上的施工荷载应符合方案要求，施工均布荷载、集中荷载应在设计允许范围内 |  |  |  |
|  |  | 支撑脚手架、缆风绳、混凝土输送泵管、卸料平台及大型设备的支撑件等不应固定在作业脚手架上。作业脚手架上不应悬挂起重设备 |  |  |  |
| 7 | 其他要求 |  |  |  |  |
| 验收结论： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 验收人签字 | 施工单位 |  | 搭设单位 | 使用单位 |  |
|  | 相关人员： |  |  |  |  |
| 监理单位意见： 总/专业监理工程师（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：1．本表由施工单位填报，监理单位、施工单位各存一份。

2．满足危险性较大分部分项工程要求的，施工单位、监理单位应组织相关人员进行验收，验收合格的，由施工单位项目技术负责人及总监理工程师签字确认。

- 门式钢管脚手架验收表
表AQ-C3-3

编号：

| 工程名称 |  |  | 施工单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 搭设单位 |  |  | 搭设单位负责人 |  |  |
| 验收部位 |  |  | 搭设高度 |  |  |
| 序号 | 验收项目 | 验收内容及要求 |  |  | 验收结果 |
| 1 | 施工方案 | 符合现行行业标准《建筑施工门式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T 128的规定 |  |  |  |
|  |  | 应编制专项施工方案，超过一定规模的危险性较大的分部分项工程应组织专家论证，审批手续应齐全、有效 |  |  |  |
|  |  | 应进行方案交底及安全技术交底 |  |  |  |
| 2 | 架体基础 | 架体基础应平整坚实，有防、排水措施。立杆下端应支搭在底座（托）或通长脚手板上，如支搭在底座上，底座（托）插入门架立杆的长度不应小于150mm，调节螺杆伸出长度不应大于200mm |  |  |  |
| 3 | 门架、配件 | 门架与配件不得有开焊、变形等缺陷，止退与锁紧装置应齐全，加固件、连接杆等所用钢管和扣件应满足方案要求 |  |  |  |
| 4 | 架体构造 | 作业脚手架底层门架下端应设置纵横向扫地杆，且设置应符合方案要求 |  |  |  |
|  |  | 作业脚手架外侧应按步满设交叉支撑，内侧宜设置交叉支撑，当不设置时，应按规范要求加设水平加固杆 |  |  |  |
|  |  | 上下榀门架的组装应设置连接棒，连接棒插入立杆深度不应小于30mm，连接棒与门架立杆配合间隙不应大于2mm |  |  |  |
|  |  | 应设置水平加固杆，每道水平加固杆应通长连续设置，水平加固杆接长应采用搭接，水平加固杆的设置数量应满足方案要求 |  |  |  |

续表AQ-C3-3

编号：

| 序号 | 验收项目 | 验收内容及要求 |  |  | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 构造要求 | 应在门架的横杆上挂扣水平架，水平架设置应满足方案要求 |  |  |  |
|  |  | 剪刀撑的构造及设置应满足方案要求 |  |  |  |
|  |  | 应从作业脚手架首层首步开始设置连墙件，连墙点之上架体的悬臂高度不应超过2步，连墙件的竖向间距不应大于建筑物的层高，且不应大于4m，设置位置和数量应满足方案要求 |  |  |  |
| 6 | 架体防护 | 作业层应满铺脚手板，并应有防止脚手板松动或脱落的措施。当脚手板上有孔洞时，孔洞内切圆直径不应大于25mm。架体应采用安全立网进行封闭，并固定牢固 |  |  |  |
|  |  | 作业脚手架内侧立杆离墙面净距大于150mm时，应采取内设挑架板或其他隔离防护的安全措施 |  |  |  |
| 7 | 荷载 | 架体上的施工荷载应符合规范和方案要求；支撑脚手架、缆风绳、混凝土输送泵管、卸料平台及大型设备的支撑件等不应固定在作业脚手架上。作业脚手架上不应悬挂起重设备 |  |  |  |
| 8 | 其他要求 |  |  |  |  |
| 验收结论： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 验收人签字 | 施工单位 |  | 搭设单位 | 使用单位 |  |
|  | 相关人员： |  |  |  |  |
| 监理单位意见： 总/专业监理工程师（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：1．本表由施工单位填报，监理单位、施工单位各存一份。

2．满足危险性较大分部分项工程要求的，施工单位、监理单位应组织相关人员进行验收，验收合格的，由施工单位项目技术负责人及总监理工程师签字确认。

- 碗扣式脚手架验收表
表AQ-C3-4

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 搭设单位 |  |  |  |  | 搭设单位负责人 |  |  |
| 验收部位 |  |  |  |  | 搭设高度 |  |  |
| 序号 | 验收项目 |  |  | 验收内容及要求 |  |  | 验收结果 |
| 1 | 施工方案 |  | 专项施工方案 设计计算书 | 完善，有针对性 |  |  |  |
| 2 | 立杆基础 |  | 基础 钢底 垫木 纵、横向扫地杆 排水设施 | 素土基础应夯实找平，做好排水；在素土基础上浇筑15cm厚C15混凝土垫层，立杆立在垫层上，且底托插入立杆内长度不得小于150cm，底托钢板规格为150mm×150mm，厚度不小于6mm |  |  |  |
| 3 | 架体拉结 |  | 硬拉结 软硬拉结 | 采用硬拉结，用钢管及扣件，螺栓组成拉结，螺栓直径不小于12mm |  |  |  |
| 4 | 杆件间距与剪刀撑 |  | 立杆间距 大横杆间距 小横杆间距 剪刀撑宽度、角度 剪刀撑高度 横向支撑 | 立杆横距，纵距按照专项施工方案及计算书的计算结果设置；剪刀撑设置纵向3道，上下连续设置；架体外围每隔6m设剪刀撑一道，斜杆与地面夹角为45°～60° |  |  |  |
| 5 | 脚手板与防护栏杆 |  | 脚手板种类 脚手板规格 脚手板铺设 密目网封闭 网边连接 施工层防护栏杆 施工层挡脚板 | 防护栏高度为1.2m，护栏内侧挂绿色密目网 |  |  |  |
| 6 | 杆件连接 |  | 立杆 大横杆 剪刀 各杆件伸出扣件长度 | 相邻两立杆的连接点不应设置在同步同跨上，在高度方向错开，横杆应安插在上下碗扣之间并锁紧，剪刀撑连接用扣件连接，扣件数不应少于2个；扣件盖板外不少于100mm |  |  |  |

续表AQ-C3-4

编号：

| 序号 | 验收项目 |  | 验收内容及要求 |  |  | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 材质 | 钢管 扣件 碗扣 底托 顶托 | 钢管采用外径48mm，壁厚3.5mm，上碗扣可调底托及调托螺母采用可锻铸铁或铸钢制造，下碗扣横杆接头采用碳素钢制造，扣件采用可铸铁铸造的直角扣件、回转扣件、对接扣件 |  |  |  |
| 8 | 垂直度 | 立杆 | 小于等于H/500 |  |  |  |
| 9 | 通道 | 宽度、坡度 防滑条 转身平台 通道防护 剪刀撑 | 在外架外侧设专用人行上下 |  |  |  |
| 验收结论： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 验收人签字 | 施工单位 |  |  | 搭设单位 | 使用单位 |  |
|  | 相关人员： |  |  |  |  |  |
| 监理单位意见： 总/专业监理工程师（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：1．本表由施工单位填报，监理单位、施工单位各存一份。

2．满足危险性较大分部分项工程要求的，施工单位、监理单位应组织相关人员进行验收，验收合格的，由施工单位项目技术负责人及总监理工程师签字确认。

- 承插型盘扣式钢管脚手架验收表
表AQ-C3-5

编号：

| 工程名称 |  |  | 施工单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 搭设单位 |  |  | 搭设单位负责人 |  |  |
| 验收部位 |  |  | 搭设高度 |  |  |
| 序号 | 验收项目 | 验收内容及要求 |  |  | 验收结果 |
| 1 | 施工方案 | 应符合现行行业标准《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规范》JGJ/T 231的规定 |  |  |  |
|  |  | 应编制专项施工方案，超过一定规模的危险性较大的分部分项工程应组织专家论证，审批手续应齐全、有效 |  |  |  |
|  |  | 应进行方案交底及安全技术交底 |  |  |  |
| 2 | 构配件 要求 | 应有脚手架产品标识及产品质量合格证、型式检验报告、产品主要技术参数及产品使用说明书 |  |  |  |
|  |  | 立杆、水平杆、水平斜杆、竖向斜杆、可调托撑、可调底座、调节丝杆等应满足相应现行国家标准的规定，所有构配件不得有开焊缺陷 |  |  |  |
| 3 | 架体基础 | 架体基础应平整坚实，有防、排水措施，立杆底部宜配置可调底座或垫板 |  |  |  |
| 4 | 架体构造 | 脚手架构造体系应完整，步距不应超过2m，高宽比应符合规范及方案要求 |  |  |  |
|  |  | 首层立杆设置应满足规范及方案要求 |  |  |  |
|  |  | 竖向斜杆不应采用钢管扣件，设置应满足规范要求 |  |  |  |
|  |  | 水平杆或斜杆扣接头与连接盘应扣紧，符合规范及方案要求 |  |  |  |
|  |  | 连墙件应采用可承受拉、压荷载的刚性杆件，宜从底层第一道水平杆处开始设置；同一层连墙件宜在同一水平面，水平间距不应大于3跨；连墙件之上架体的悬臂高度不得超过2步；在架体的转角处或开口型双排脚手架的端部应按楼层设置，且竖向间距不应大于4m |  |  |  |

续表AQ-C3-5

编号：

| 序号 | 验收项目 | 验收内容及要求 |  |  | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 脚手板及密目网的设置 | 作业层应满铺脚手板，护身栏杆和挡脚板设置应符合方案要求。当作业层边缘与结构外表面的距离大于150mm时，应采取防护措施。架体应采用安全立网进行封闭，并固定牢固 |  |  |  |
| 6 | 荷载 | 架体上的施工荷载应符合规范和方案要求，施工均布荷载、集中荷载应在设计允许范围内；支撑脚手架、缆风绳、混凝土输送泵管、卸料平台及大型设备的支撑件等不应固定在作业脚手架上。作业脚手架上不应悬挂起重设备 |  |  |  |
| 7 | 通道 | 当设置双排外作业架人行通道时，应在通道上部架设支撑横梁，横梁截面大小应按跨度以及承受的荷载计算确定，通道两侧作业架应加设斜杆；洞口顶部应铺设封闭的防护板，两侧应设置安全网；通行机动车的洞口，应设置安全警示标志和防撞设施 |  |  |  |
| 8 | 其他要求 |  |  |  |  |
| 验收结论： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 验收人签字 | 施工单位 |  | 搭设单位 | 使用单位 |  |
|  | 相关人员： |  |  |  |  |
| 监理单位意见： 总/专业监理工程师（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：1．本表由施工单位填报，监理单位、施工单位各存一份。

2．满足危险性较大分部分项工程要求的，施工单位、监理单位应组织相关人员进行验收，验收合格的，由施工单位项目技术负责人及总监理工程师签字确认。

- 悬挑式脚手架验收表
表AQ-C3-6

编号：

| 工程名称 |  |  | 施工单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 搭设单位 |  |  | 搭设单位负责人 |  |  |
| 验收部位 |  |  | 搭设高度 |  |  |
| 序号 | 验收项目 | 验收内容及要求 |  |  | 验收结果 |
| 1 | 施工方案 | 应编制专项施工方案，超过一定规模的危险性较大的分部分项工程应组织专家论证，审批手续应齐全、有效 |  |  |  |
|  |  | 应进行方案交底及安全技术交底 |  |  |  |
| 2 | 构配件 要求 | 脚手架材料与构配件的材质、种类、规格型号应满足规范要求，应有产品质量合格证明文件，且应配套使用 |  |  |  |
|  |  | 所有构配件无裂纹、弯曲、压扁、锈蚀、打孔、接长 |  |  |  |
| 3 | 悬挑梁 设置要求 | 悬挑钢梁应采用双轴对称截面的整根型钢，钢梁截面高度≥160mm，悬挑长度应按设计确定，固定段长度不应小于悬挑段长度的1.25倍。型钢悬挑梁固定端应采用2个（对）及以上U型钢筋拉环或锚固螺栓与建筑结构梁板固定 |  |  |  |
|  |  | 锚固型钢悬挑梁的U型钢筋拉环或锚固螺栓直径不宜小于16mm |  |  |  |
|  |  | U型钢筋拉环、锚固螺栓与型钢间隙应用钢楔或硬木楔楔紧 |  |  |  |
|  |  | 当型钢悬挑梁与建筑结构采用螺栓钢压板连接固定时，钢压板尺寸不应小于100mm×10mm（宽×厚）；当采用螺栓角钢压板连接时，角钢的规格不应小于63mm×63mm×6mm |  |  |  |
| 4 | 架体构造 | 脚手架必须按楼层与结构拉结牢固，拉结点垂直、水平距离符合要求，拉结必须使用刚性材料，按方案要求设置型钢悬挑梁前端的钢丝绳或钢拉杆 |  |  |  |

续表AQ-C3-6

编号：

| 序号 | 验收项目 | 验收内容及要求 |  |  | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 构造要求 | 脚手架必须设置连续剪刀撑，宽度及角度符合要求，搭接方式应符合规范要求 |  |  |  |
|  |  | 架体立杆、水平杆、斜杆等设置应符合相应规范、标准及方案要求 |  |  |  |
| 6 | 脚手板及密目网的设置 | 脚手架底层应满铺脚手板，并应将脚手板固定。作业层脚手板铺设应符合规范要求。当作业层边缘与结构外表面的距离大于150mm时，应采取防护措施。作业层护身栏杆和挡脚板的设置应符合要求。架体应采用安全立网进行封闭，并固定牢固 |  |  |  |
| 7 | 荷载 | 架体上的施工荷载应符合规范和方案要求，施工均布荷载、集中荷载应在设计允许范围内；支撑脚手架、缆风绳、混凝土输送泵管、卸料平台及大型设备的支撑件等不应固定在作业脚手架上。作业脚手架上不应悬挂起重设备 |  |  |  |
| 8 | 其他要求 |  |  |  |  |
| 验收结论： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 验收人签字 | 施工单位 |  | 搭设单位 | 使用单位 |  |
|  | 项目技术负责人： |  | 项目技术负责人： |  |  |
|  | 相关人员： |  |  |  |  |
| 监理单位意见： 总/专业监理工程师（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：本表由施工单位填报，监理单位、施工单位各存一份。

- 附着式升降脚手架主要构件进场检查验收表
表AQ-C3-7-1

编号：

| 工程名称 |  |  |  | 制造日期 | 年 月 日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |
| 产权单位 |  |  |  | 安装单位 |  |  |  |
| 单体建筑编号 |  |  |  | 产品型号 |  |  |  |
| 机位数量 |  |  |  | 架体高度（m） |  |  |  |
| 序号 | 构件名称 | 规格型号 | 检查内容和标准 |  |  | 检查结果 | 备注 |
| 1 | 竖向主体框架 |  | 1．外观：无明显变形、锈蚀、脱焊； 2．资料：应有产品出厂合格证； 3．资料：应与架体（型式）检验报告的材料、结构形式一致 |  |  |  |  |
| 2 | 导轨 |  | 1．外观：无明显变形、锈蚀、脱焊； 2．资料：应有产品出厂合格证； 3．资料：应与架体（型式）检验报告的材料、结构形式一致 |  |  |  |  |
| 3 | 水平支承桁架 |  | 1．外观：无明显变形、锈蚀、脱焊； 2．资料：应有产品出厂合格证； 3．资料：应与架体（型式）检验报告的材料、结构形式一致 |  |  |  |  |
| 4 | 架体构件 |  | 1．外观：无明显变形、锈蚀、脱焊； 2．资料：应有产品出厂合格证 |  |  |  |  |
| 5 | 附着支承装置 |  | 1．外观：无变形、裂纹、磨损及其他缺陷； 2．资料：应有产品出厂合格证； 3．资料：应与架体（型式）检验报告的材料、结构形式一致 |  |  |  |  |
| 6 | 防倾斜 装置 |  | 1．功能：防倾导向轮转动灵活、无异常； 2．资料：应有产品出厂合格证； 3．资料：应与架体（型式）检验报告的材料、结构形式一致 |  |  |  |  |
| 7 | 防坠落 装置 |  | 1．外观：无变形、裂纹、磨损及其他缺陷； 2．功能：防坠落装置零部件完整、齐全，动作灵敏、有效，并有防污染措施； 3．资料：应有产品出厂合格证； 4．资料：应与架体（型式）检验报告的材料、结构形式一致 |  |  |  |  |

续表AQ-C3-7-1

编号：

| 序号 | 构件名称 | 规格型号 | 检查内容和标准 |  |  | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 卸荷装置 |  | 1．外观：无明显变形、锈蚀等缺陷； 2．功能：卸荷装置应能正常伸缩、调节； 3．资料：应有产品出厂合格证； 4．资料：应与架体（型式）检验报告的材料、结构形式一致 |  |  |  |  |
| 9 | 升降支座 |  | 1．外观：无明显变形、锈蚀、脱焊； 2．资料：应有产品出厂合格证； 3．资料：应与架体（型式）检验报告的材料、结构形式一致 |  |  |  |  |
| 10 | 同步控制装置 |  | 1．外观：无锈蚀、破损； 2．资料：应有具备检验资质的专业机构检验报告、出厂合格证 |  |  |  |  |
| 11 | 电动葫芦 |  | 1．外观：无锈蚀、破损； 2．资料：应有生产厂家提供的检验报告、出厂合格证 |  |  |  |  |
| 12 | 附着螺栓 |  | 1．外观：直径应满足受力计算要求，无锈蚀、破损； 2．资料：应有生产厂家出厂合格证、力学性能检验报告 |  |  |  |  |
| 验收结论 |  | 验收日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 检查验收人员 | 施工单位 |  | 安装单位 | 产权单位 | 监理单位 |  |  |
|  | 项目技术负责人 （签名）： 项目负责人 （签名）： 专职安全员 （签名）： （项目章） |  | 技术负责人 （签名）： 专职安全员 （签名）： （公章） | 负责人 （签名）： （公章） | 专业监理工程师 （签名）： （项目章） |  |  |

注：合格“√”，不合格“×”。

- 附着式升降脚手架安装验收表
表AQ-C3-7-2

编号：

| 工程名称 |  |  | 施工单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装单位 |  |  | 安装单位负责人 |  |  |
| 验收部位 |  |  | 安装高度 |  |  |
| 序号 | 验收项目 | 验收内容及要求 |  |  | 验收结果 |
| 1 | 施工方案 | 符合现行行业标准《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ 202的规定 |  |  |  |
|  |  | 应编制专项施工方案，组织专家论证 |  |  |  |
|  |  | 应进行方案交底及安全技术交底 |  |  |  |
| 2 | 竖向主 框架 | 竖向主框架应采用桁架或刚架结构，各杆件的轴线应汇交于节点处，如不汇交于一点，应进行附加弯矩验算 |  |  |  |
|  |  | 各节点应焊接或螺栓连接 |  |  |  |
|  |  | 相邻竖向主框架的高差≤30mm |  |  |  |
| 3 | 水平支承 桁架 | 桁架上、下弦应采用整根通长杆件，或设置刚性接头；腹杆上、下弦连接采用焊接或螺栓连接 |  |  |  |
|  |  | 桁架各杆件的轴线应相交于节点上，并宜用节点板构造连接，节点板的厚度不得小于6mm |  |  |  |
| 4 | 立杆支承 位置 | 架体构架的立杆底端应设置在上弦节点各轴线的交汇处 |  |  |  |
| 5 | 附墙支座 | 每个竖向主框架所覆盖的每一楼层处应设置一道附墙支座 |  |  |  |
|  |  | 使用工况，应将竖向主框架固定于附墙支座上 |  |  |  |
|  |  | 升降工况，附墙支座上应设有防倾、导向的结构装置 |  |  |  |
|  |  | 附墙支座应采用锚固螺栓与建筑物连接，受拉螺栓的螺母不得少于两个或采用单螺母加弹簧垫圈 |  |  |  |
|  |  | 附墙支座支承在建筑物上连接处混凝土的强度应按设计要求确定，但不得小于C15 |  |  |  |
| 6 | 架体构造 尺寸 | 架高≤5倍层高 |  |  |  |
|  |  | 架宽≤1.2m |  |  |  |
|  |  | 架体全高×支承跨度≤110m² |  |  |  |
|  |  | 支承跨度直线型≤7m |  |  |  |
|  |  | 支承跨度折线或曲线型架体，相邻两主框架支撑点处的架体外侧距离≤5.4m |  |  |  |
|  |  | 水平悬挑长度不大于2m，且不大于跨度的1/2 |  |  |  |
|  |  | 升降工况上端悬臂高度不大于2/5架体高度且不大于6m |  |  |  |
|  |  | 水平悬挑端以竖向主框架为中心对称斜拉杆水平夹角≥45° |  |  |  |

续表AQ-C3-7-2

编号：

| 序号 | 验收项目 |  | 验收内容及要求 |  |  | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 防坠落 装置 |  | 防坠落装置应设置在竖向主框架处并附着在建筑结构上 |  |  |  |
|  |  |  | 每一升降点不得少于一个，在使用和升降工况下都能起作用 |  |  |  |
|  |  |  | 防坠落装置与升降设备应分别独立固定在建筑结构上 |  |  |  |
|  |  |  | 应具有防尘防污染的措施，并应灵敏可靠和运转自如 |  |  |  |
|  |  |  | 钢吊杆式防坠落装置，钢吊杆规格应由计算确定，且不应小于φ25mm |  |  |  |
|  |  |  | 防倾覆装置中应包括导轨和两个以上与导轨连接的可滑动的导向件 |  |  |  |
| 8 | 防倾覆 设置 |  | 在防倾导向件的范围内应设置防倾覆导轨，且应与竖向主框架可靠连接 |  |  |  |
|  |  |  | 在升降和使用两种工况下，最上和最下两个导向件之间的最小间距不得小于2.8m或架体高度的1/4 |  |  |  |
|  |  |  | 应具有防止竖向主框架倾斜的功能 |  |  |  |
|  |  |  | 应用螺栓与附墙支座连接，其装置与导轨之间的间隙应小于5mm |  |  |  |
| 9 | 同步装置 设置 |  | 连续式水平支承桁架，应采用限制荷载自控系统 |  |  |  |
|  |  |  | 简支静定水平支承桁架，应采用水平高差同步自控系统，若设备受限时可选择限制荷载自控系统 |  |  |  |
| 10 | 防护设施 |  | 架体应采用安全立网进行封闭，并固定牢固 |  |  |  |
|  |  |  | 防护栏杆高度≥1.2m |  |  |  |
|  |  |  | 挡脚板高度≥180mm |  |  |  |
|  |  |  | 架体底层脚手板铺设严密，与墙体无间隙 |  |  |  |
| 验收结论： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 验收人签字 |  | 施工单位 |  | 安装单位 | 使用单位 |  |
|  |  | 项目技术负责人： |  | 项目技术负责人： |  |  |
|  |  | 相关人员： |  |  |  |  |
| 监理单位意见： 总/专业监理工程师（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：本表由施工单位填报，监理单位、施工单位各存一份。

- 附着式升降脚手架安装完成首次提升前检查验收表
表AQ-C3-7-3

编号：

| 工程名称 |  |  | 施工总承包单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理单位 |  |  | 产权单位 |  |  |
| 安装单位 |  |  | 制造日期 |  |  |
| 机位数量 |  |  | 产品型号 |  |  |
| 架体高度（m） |  |  | 提升前标高（m） |  |  |
| 单体建筑编号 |  |  | 建筑物高度（m） |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容与要求 |  |  | 检查结果 |
| 1 | 资料部分 | 施工单位资质、专业分包合同及安全协议 |  |  |  |
| 2 |  | 专项施工方案 |  |  |  |
| 3 |  | 架体检验报告或合格证 |  |  |  |
| 4 |  | 提升设备的合格证书 |  |  |  |
| 5 |  | 防坠落装置的合格证书 |  |  |  |
| 6 |  | 安装、调试自检记录 |  |  |  |
| 7 | 架体结构 | 所有主要承力结构应无明显塑性变形、裂纹、严重锈蚀等缺陷 |  |  |  |
| 8 |  | 架体高度不应大于5倍楼层高，架体全高与最大支承跨度的乘积不应大于110m² |  |  |  |
| 9 |  | 架体宽度不应大于1.2m |  |  |  |
| 10 |  | 直线布置的架体支承跨度不应大于7m，折线（或曲线）布置的架体，相邻竖向主框架支承点处架体外侧距离不应大于5.4m；架体悬挑长度不应大于2m，且不应大于相邻机位跨度的1/2 |  |  |  |
| 11 |  | 架体悬臂高度不应大于架体高度的2/5，且不应大于6m |  |  |  |
| 12 |  | 相邻竖向主框架水平高差不大于20mm |  |  |  |
| 13 |  | 作业层设置的外立面防护高度不应低于1.2m |  |  |  |
| 14 | 竖向主 框架 | 附着式升降脚手架应在附着支承装置部位设置与架体高度相等的竖向主框架。竖向主框架应为桁架或刚架结构，其杆架连接的节点应采用焊接或螺栓连接，并应与水平支承桁架和架体构架构成空间几何不可变体系的稳定结构 |  |  |  |
| 15 |  | 竖向主框架的强度和刚度应满足设计要求 |  |  |  |
| 16 |  | 竖向主框架内侧应设置导轨，竖向主框架与导轨应采用刚性连接 |  |  |  |
| 17 |  | 竖向主框架垂直偏差不应大于其整体高度的5‰，且不应大于60mm |  |  |  |

续表AQ-C3-7-3

编号：

| 序号 | 检查项目 | 检查内容与要求 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | 水平支承 桁架 | 水平支承桁架杆件的轴线应相交于节点上，各节点应采用焊接或螺栓连接，且应为定型桁架结构 |  |
| 19 | 附着支承 装置 | 附着式升降脚手架所覆盖的每个已建楼层应设置1道附着支承装置 |  |
| 20 |  | 附着支承装置和升降支座锚固处混凝土龄期强度应符合方案要求，且不小于15MPa |  |
| 21 |  | 附着支承装置锚固螺栓孔应垂直于工程结构外表面 |  |
| 22 |  | 每个附着支承装置锚固处应使用不少于2根锚固螺栓 |  |
| 23 |  | 锚固螺栓端头不少于两个螺母，螺杆露出螺母端部的丝牙数量不少于3扣且长度不应小于10mm |  |
| 24 |  | 锚固螺栓端头应设置垫板，垫板尺寸应符合设计规定，且不应小于100mm×100mm×10mm |  |
| 25 |  | 若防倾装置、导向装置、防坠落装置及卸荷装置其中之一或几项与附着支承装置集成一体时，需保证各装置应独立发挥其作用 |  |
| 26 | 防倾覆装置 | 每一个附着支承装置上应配置防倾装置 |  |
| 27 |  | 在升降工况下，最上和最下两个导向件的竖向间距不应小于2.8m或架体高度的1/4 |  |
| 28 |  | 在使用工况下，最上和最下两个导向件的竖向间距不应小于5.6m或架体高度的1/2 |  |
| 29 | 卸荷装置 | 卸荷装置应为定型构件，需保证竖向主框架所有荷载都能卸载在附着支承装置上 |  |
| 30 |  | 每个竖向主框架卸荷装置不应少于2道 |  |
| 31 | 防坠落装置 | 每个竖向主框架卸荷装置不应少于2道 |  |
| 32 |  | 防坠落装置与升降支座应独立设置在建筑结构上，不应共用锚固螺栓 |  |
| 33 |  | 防坠落装置必须采用机械式的全自动装置，严禁使用每次升降需要手动复位的装置；防坠落装置在架体提升、下降、使用工况下均必须具备防坠功能 |  |
| 34 | 安全防护 | 架体外立面防护应采用全封闭防护，防护网应采用金属钢板冲孔网，应与架体采用可靠连接 |  |
| 35 |  | 作业层设置的外立面防护高度不应低于1.2m |  |
| 36 |  | 水平防护层应至少设置2道可活动封闭翻板，翻板一侧与架体脚手板可靠连接，另一侧应搭靠在建筑结构上，最底层水平防护和建筑楼层之间应全封闭 |  |

续表AQ-C3-7-3

编号：

| 序号 | 检查项目 | 检查内容与要求 |  | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | 同步控制 系统 | 架体升降时必须配置限制荷载或限制水平高差的同步控制装置 |  |  |
| 38 |  | 同步控制系统应具备点控、群控功能 |  |  |
| 39 |  | 荷载限制控制系统应具有荷载自动监测并显示和超欠载自动报警、自动停机的功能 |  |  |
| 40 |  | 荷载限制控制系统当机位荷载超过平稳运行值的15%时应具有声光报警和报警机位显示功能；当超过30%时，应使动力设备自动停机 |  |  |
| 41 |  | 水平高差同步控制系统在升降过程中，当相邻机位高差达到30mm时，应能自动停机 |  |  |
| 42 | 提升设备 | 动力设备应是整机出厂的合格产品，不应使用现场组装的动力设备 |  |  |
| 43 |  | 升降机构应与建筑结构和架体有可靠连接 |  |  |
| 44 |  | 吊钩不应有裂纹，剥裂，不应补焊，吊钩应有标记和防脱钩装置，不允许使用铸造吊钩 |  |  |
| 45 |  | 链条无裂纹、断裂、锈蚀，导链架应转动良好、无裂纹，链条通过无卡阻 |  |  |
| 46 |  | 减速器工作时应无异常声响、振动、发热和漏油；开式齿轮啮合应平稳，无裂纹、断齿和过度磨损 |  |  |
| 47 | 配电系统 | 每栋独立的附着式升降脚手架应设置独立的用电回路，配电系统的保护接地干线应与建筑物接地系统进行等电位连接，配电柜体不应安装在架体上 |  |  |
| 48 |  | 每栋独立的附着式升降脚手架应设置独立的用电回路，配电系统的保护接地干线应与建筑物接地系统进行等电位连接，配电柜体不应安装在架体上 |  |  |
| 49 |  | 绝缘电阻不应小于0.5MΩ |  |  |
| 50 | 消防措施 | 附着式升降脚手架架体上应有防火措施 |  |  |
| 产权单位意见： 负责人（签字）： （盖章） 年 月 日 |  |  | 安装单位意见： 技术负责人（签字）： （盖章） 年 月 日 |  |
| 总承包单位意见： 技术负责人（签字）： （盖章） 年 月 日 |  |  | 监理单位意见： 总监理工程师（签字）： （盖章） 年 月 日 |  |

- 附着式升降脚手架升（降）作业前验收表
表AQ-C3-7-4

编号：

| 工程名称 |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装单位 |  |  |  | 安装单位负责人 |  |  |  |
| 提升情况 |  | 所属部位： 第 次提升 |  | 验收时间 |  |  |  |
| 序号 | 验收项目 | 验收内容及要求 |  |  |  |  | 验收结果 |
| 1 | 施工方案 | 符合现行行业标准《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ 202的规定；方案、应急预案符合要求 |  |  |  |  |  |
| 2 | 混凝土 强度 | 支承结构与工程结构连接处混凝土强度达到专项施工方案计算值，且≥C15 |  |  |  |  |  |
| 3 | 附墙支座 | 使用工况下，附墙支座不得少于3个；升降工况，每点位不少于2个附墙支座 |  |  |  |  |  |
|  |  | 附墙支座上应设有完整的防坠、防倾、导向装置 |  |  |  |  |  |
| 4 | 升降装置 | 升降装置应启动灵敏，运转可靠，电机运转方向正确；控制柜工作正常，功能齐备；升降设备应独立固定在建筑结构上 |  |  |  |  |  |
| 5 | 防坠落 装置 | 防坠落装置应设置在竖向主框架处并独立固定在建筑结构上 |  |  |  |  |  |
|  |  | 每一升降点不得少于一个，且灵敏可靠 |  |  |  |  |  |
|  |  | 应具有防尘防污染的措施，并应灵敏可靠和运转自如 |  |  |  |  |  |
| 6 | 防倾覆 装置 | 防倾覆装置中应包括导轨和两个以上与导轨连接的可滑动的导向件 |  |  |  |  |  |
|  |  | 在防倾导向件的范围内应设置防倾覆导轨，且应与竖向主框架可靠连接 |  |  |  |  |  |
|  |  | 在升降和使用两种工况下，最上和最下两个导向件之间的最小间距不得小于2.8m或架体高度的1/4 |  |  |  |  |  |
| 7 | 障碍物 清理情况 | 无障碍物阻碍外架的正常滑升 |  |  |  |  |  |
|  | 塔吊或施工升降机附墙 | 应符合专项施工方案的规定 |  |  |  |  |  |
| 8 | 人员及电气设备情况 | 符合现行行业标准《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ 46中对线路负荷的计算要求；设置专用的开关箱 |  |  |  |  |  |
|  |  | 操作人员应经过安全技术交底且持证上岗，运行指挥人员、监督检查人员应到位，通讯设备工作正常 |  |  |  |  |  |
| 验收结论： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收人签字 | 施工单位 |  | 安装单位 |  | 使用单位 |  |  |
|  | 项目技术负责人： |  | 项目技术负责人： |  |  |  |  |
|  | 相关人员： |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位意见： 总/专业监理工程师（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表由施工单位填报，监理单位、施工单位各存一份。

- 附着式升降脚手架升（降）作业后验收表
表AQ-C3-7-5

编号：

| 工程名称 |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装单位 |  |  |  | 安装单位负责人 |  |  |  |
| 提升情况 |  | 所属部位： 第 次提升 |  | 验收时间 |  |  |  |
| 序号 | 验收项目 | 验收内容及要求 |  |  |  |  | 验收结果 |
| 1 | 防护设施 | 架体底部脚手板应铺设严密，与墙体无间隙，操作层脚手板应铺满、铺牢，孔洞直径小于25mm |  |  |  |  |  |
|  |  | 断点处围护到位，扣件的拧紧力矩应为40N·m～65N·m |  |  |  |  |  |
| 2 | 竖向主框架 | 相邻竖向主框架的高度差≤30mm |  |  |  |  |  |
| 3 | 附墙支座 | 使用工况下，附墙支座应不少于3个 |  |  |  |  |  |
|  |  | 附墙支座上应设有完整的防坠、防倾、导向装置，且灵敏可靠 |  |  |  |  |  |
|  |  | 附墙支座应采用锚固螺栓与建筑物连接，受拉螺栓的螺母不得少于两个或采用单螺母加弹簧垫片 |  |  |  |  |  |
| 4 | 防坠落 装置 | 防坠落装置应设置在竖向主框架处并附着在建筑结构上 |  |  |  |  |  |
|  |  | 每一升降点不得少于一个，在使用和升降工况下都能起作用 |  |  |  |  |  |
|  |  | 防坠落装置与升降设备应分别独立固定在建筑结构上 |  |  |  |  |  |
|  |  | 应具有防尘防污染的措施，并应灵敏可靠和运转自如 |  |  |  |  |  |
| 5 | 防倾覆 装置 | 防倾覆装置中应包括导轨和两个以上与导轨连接的可滑动的导向件，在防倾导向件的范围内必须设置防倾覆导轨，且必须与竖向主框架可靠连接 |  |  |  |  |  |
|  |  | 在升降和使用两种工况下，最上和最下两个导向件之间的最小间距不得小于2.8m或架体高度的1/4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 应具有防止竖向主框架倾斜的功能 |  |  |  |  |  |
|  |  | 应用螺栓与附墙支座连接，其装置与导轨之间的间隙应小于5mm |  |  |  |  |  |
| 6 | 电缆线路 开关箱 | 符合现行行业标准《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ 46中对线路负荷的计算要求；设置专用的开关箱 |  |  |  |  |  |
| 验收结论： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收人签字 | 施工单位 |  | 安装单位 |  | 使用单位 |  |  |
|  | 项目技术负责人： |  | 项目技术负责人： |  |  |  |  |
|  | 相关人员： |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位意见： 总/专业监理工程师（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表由施工单位填报，监理单位、施工单位各存一份。

- 吊篮进场检查验收表
表AQ-C3-8-1

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  | 施工总承包单位 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  | 专业分包单位 |  |  |  |
| 产权或租赁单位 |  |  |  |  | 制造日期 | 年 月 日 |  |  |
| 单体建筑编号 |  |  |  |  | 产品型号、编号 |  |  |  |
| 序号 | 验收内容 |  |  |  |  | 验收结果 |  | 备注 |
| 1 | 自产品合格出厂之日起，使用年限不得超过6年。是否具有型式检验检测合格报告、产品合格证、产品说明书 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 专业承包单位是否取得营业执照、模板脚手架专业承包资质、安全生产许可证 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 防坠落装置、防倾斜装置、极限限位等各类限位装置是否齐全，关键结构部位是否采用高强螺栓，如需改造应委托生产厂家进行或经厂家书面确认 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 安全绳是否符合现行国家标准《安全带》GB 6095的要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 钢丝绳是否有断丝、断股、松股、锈蚀、硬弯及油污和附着物，动力钢丝绳、安全钢丝绳及索具的规格型号是否符合产品说明书要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 安全锁编号是否在有效标定期内，外观质量合格、且灵敏有效。砂浆、油漆、胶水等异物是否进入安全锁内部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 吊篮平台应无明显变形和严重锈蚀及大量附着物，吊篮的构配件应为同一厂家的产品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收结论 | 验收日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查验收人员 | 施工总承包单位 |  | 专业分包单位 | 产权单位 |  |  | 监理单位 |  |
|  | 项目技术负责人 （签名）： （项目章） |  | 项目技术负责人 （签名）： （项目章） | 项目技术负责人 （签名）： （公章） |  |  | 专业监理工程师 （签名）： （项目章） |  |

- 高处作业吊篮验收表
表AQ-C3-8-2

编号：

| 工程名称 |  |  | 设备型号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 现场编号 |  |  |
| 使用单位 |  |  | 额定载荷 |  |  |
| 产权单位 |  |  | 提升机编号 |  |  |
| 安全锁编号及 标定日期 |  | 编号： 年 月 日 | 验收日期 | 年 月 日 |  |
| 序号 | 验收项目 | 验收内容及要求 |  |  | 验收结果 |
| 1 | 技术资料 | 应编制专项施工方案，超过一定规模的危险性较大的分部分项工程应组织专家论证，审批手续应齐全、有效 |  |  |  |
|  |  | 出租单位的营业执照、吊篮的产品合格证和型式检验报告应齐全 |  |  |  |
|  |  | 安全锁应具有标定证书 |  |  |  |
|  |  | 安装、拆卸人员应持“建筑施工特种作业操作资格证书”上岗 |  |  |  |
|  |  | 产品标牌内容应齐全（产品名称、主要技术性能、制造日期、出厂编号、制造厂名称） |  |  |  |
| 2 | 吊篮平台 | 吊篮主结构应无开焊或明显腐蚀，螺栓紧固到位、无缺损，外框无明显变形、锈蚀 |  |  |  |
|  |  | 吊篮平台长度不得超过厂家使用说明书所规定的长度 |  |  |  |
|  |  | 吊篮平台底板四周应装有标准高度的踢脚板，平台底板应防滑 |  |  |  |
| 3 | 提升机构 | 提升机构的所有装置外露部分应有防护装置 |  |  |  |
|  |  | 提升机的连接螺母应紧固到位 |  |  |  |
|  |  | 制动器应灵敏、有效 |  |  |  |
| 4 | 安全装置 | 行程限位装置应灵敏可靠 |  |  |  |
|  |  | 超高限位器止挡应安装在距顶端不小于80cm处 |  |  |  |
|  |  | 安全锁应灵敏可靠，在标定有效期内 |  |  |  |
|  |  | 保险绳及锁绳器应符合要求 |  |  |  |

续表AQ-C3-8-2

编号：

| 序号 | 验收项目 | 验收内容及要求 |  |  |  | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 钢丝绳 | 钢丝绳应无断丝、磨损、扭结、变形、腐蚀，无沙砾、灰尘附着，符合吊篮安全使用要求 |  |  |  |  |
|  |  | 钢丝绳的固定应符合要求 |  |  |  |  |
|  |  | 钢丝绳坠重应距地15cm垂直绷紧 |  |  |  |  |
| 6 | 悬挂机构 | 悬挂机构的零部件应齐全，安装应符合要求，钢结构应无开焊、变形、裂纹、破损 |  |  |  |  |
|  |  | 配重应固定牢固，重量及块数应符合方案及说明书要求 |  |  |  |  |
|  |  | 悬挂机构挑梁外伸长度及两根挑梁之间的距离应符合方案要求，悬挂机构设置及抗倾覆系数应符合要求 |  |  |  |  |
| 7 | 电气系统 | 电动吊篮专用箱应达到一机、一闸、一漏 |  |  |  |  |
|  |  | 带电零件与机体间的绝缘电阻不应低于2MΩ |  |  |  |  |
|  |  | 电线、电缆应无破损，供电电压380V±5% |  |  |  |  |
|  |  | 电气系统各种安全保护装置应齐全、可靠 |  |  |  |  |
|  |  | 电气元件应灵敏可靠 |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 验收结论： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 验收人签字 | 施工单位 |  | 使用单位 | 安装单位 | 产权单位 |  |
|  | 项目技术负责人： |  |  | 项目技术负责人： |  |  |
|  | 相关人员： |  |  |  |  |  |
| 监理单位意见： 总/专业监理工程师（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：本表由产权单位填报，监理单位、总承包单位、产权单位各存一份。

- 高处作业吊篮日检表
表AQ-C3-8-3

编号：

| 工程名称 |  |  | 检查日期 |  | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 吊篮型号 |  |  |
| 序号 | 检查内容 |  |  |  | 检查情况 |
| 1 | 吊篮结构应无开焊、无明显变形，螺栓应无松动、缺损 |  |  |  |  |
| 2 | 悬挂机构零部件应齐全，钢结构应无开焊、变形、裂纹、破损 |  |  |  |  |
| 3 | 配重固定牢固，重量及数量应符合要求 |  |  |  |  |
| 4 | 钢丝绳坠重应垂直绷紧，距地距离应符合要求 |  |  |  |  |
| 5 | 钢丝绳、保险绳及锁绳器应符合要求 |  |  |  |  |
| 6 | 行程限位、安全锁应灵敏可靠 |  |  |  |  |
| 7 | 空载运行情况，制动器应灵敏有效 |  |  |  |  |
| 8 | 其他： |  |  |  |  |
| 检查结论： 共检查 台高处作业吊篮，其中：待修、停用 台，确认合格 台。 待修、停用吊篮现场编号为： 。 |  |  |  |  |  |
| 产权单位 |  |  | 检查人签字 |  |  |

注：1．每日作业前，产权单位的专业人员应对施工现场高处作业吊篮进行检查，以确认设备处于正常状态。

2．本表由产权单位专业人员填写，施工单位留存。

- 其他脚手架验收表
表AQ-C3-9

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 搭设单位 |  |  |  |  | 搭设单位负责人 |  |  |  |
| 验收部位 |  |  |  |  | 搭设高度 |  |  |  |
| 序号 | 验收项目 |  | 验收内容及要求 |  |  |  |  | 验收结果 |
| 1 | 施工方案 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料与构配件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 地基基础 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 悬挑结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 架体构造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 架体防护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 荷载 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收结论： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收人签字 | 施工单位 |  |  | 搭设单位 |  | 使用单位 |  |  |
|  | 相关人员： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位意见： 总/专业监理工程师（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1．本表由施工单位填报，监理单位、施工单位各存一份。

2．满足危险性较大分部分项工程要求的，施工单位、监理单位应组织相关人员进行验收，验收合格的，由施工单位项目技术负责人及总监理工程师签字确认。

- 基坑支护安全验收记录
表AQ-C4-1

编号：

| 工程名称 |  |  |  | 开挖部位及深度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总承包单位 |  |  |  | 分包单位 |  |  |  |
| 序号 | 验收项目 | 验收内容及要求 |  |  |  |  | 验收结果 |
| 1 | 施工方案与应急预案 | 基坑施工前应具备完整的岩土工程勘察报告、设计文件，并编制专项施工方案和应急救援预案。基坑深度超过5m或地质条件、周边环境较复杂的基坑（槽），应组织专家论证 |  |  |  |  |  |
| 2 | 工作环境 | 基坑内及附近地上（下）管线、构（建）筑物保护措施应符合设计要求 |  |  |  |  |  |
| 3 | 降（排）水 | 降水措施应符合设计要求，且设计降水深度在基坑范围内不宜小于基坑底面以下0.5m |  |  |  |  |  |
|  |  | 基坑周边应设置有效的挡水围堰。雨期施工时，应在坑顶、坑底采取有效的截排水措施；排水沟、集水井应采取防渗措施 |  |  |  |  |  |
| 4 | 基坑开挖 与支护 | 基坑土方开挖应满足设计要求，按照分层、分段、限时、限高、均衡、对称开挖。行车坡道坡度不应大于1∶7，宽度应满足使用要求 |  |  |  |  |  |
|  |  | 基坑支护结构、护壁、放坡措施应符合设计要求 |  |  |  |  |  |
| 5 | 坑边荷载 | 基坑周边1m范围内禁止堆载，1m以外堆载应满足设计要求 |  |  |  |  |  |
| 6 | 安全防护 | 开挖深度超过2m的坑、沟、槽、马道、集水坑，应设置1.2m高临边防护。夜间应设红色标志灯示警，悬挂安全警示标志。集水井口应用盖板封闭 |  |  |  |  |  |
| 7 | 人员上下 通道 | 基坑施工应设置供人员上下的专用通道。基坑深度超过3m的，应分别在基坑两端设置人员上下爬梯或坡道 |  |  |  |  |  |
| 8 | 基坑监测 | 基坑监测点设置应满足设计要求，并定期对基坑支护变形情况、毗邻建筑物沉降等进行监测 |  |  |  |  |  |
| 9 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 验收结论： 验收日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 人 | 分包单位 |  | 总承包单位 |  | 监理单位 |  |  |
|  | 技术负责人： |  | 技术负责人： |  | 总监理工程师： |  |  |
|  | 相关人员： |  |  |  |  |  |  |

注：本表由分包单位填写，监理单位、总承包单位、分包单位各存一份。

- 基坑巡视检查记录
表AQ-C4-2

编号：

| 工程名称 |  |  | 开挖部位及深度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总承包单位 |  |  | 分包单位 |  |  |
| 序号 | 巡视项目 | 巡视检查内容 |  |  | 巡视检查结果 |
| 1 | 支护结构 | 支护结构成型质量 |  |  |  |
| 2 |  | 冠梁、支撑、围堰是否有裂缝 |  |  |  |
| 3 |  | 冠梁、围檩（腰梁）的连续性，有无过大变形；围檩（腰梁）与围护桩的密贴性；围檩与支撑的防坠落措施 |  |  |  |
| 4 |  | 锚杆垫板有无松动、变形 |  |  |  |
|  |  | 立柱有无倾斜、沉陷或隆起 |  |  |  |
| 5 |  | 止水帷幕有无开裂、渗漏水 |  |  |  |
| 6 |  | 基坑有无涌土、流砂、管涌 |  |  |  |
| 7 |  | 面层有无开裂、脱落 |  |  |  |
| 8 |  | 其他 |  |  |  |
| 9 | 施工工况 | 开挖后暴露的岩土体情况与岩土勘察报告有无差异 |  |  |  |
| 10 |  | 基坑开挖分段长度及分层厚度 |  |  |  |
| 11 |  | 侧壁开挖暴露面是否及时封闭 |  |  |  |
| 12 |  | 支撑、锚杆是否施工及时 |  |  |  |
| 13 |  | 边坡、侧壁及周边地表的排水、截水措施及效果、坑边或坑底有无积水 |  |  |  |
| 14 |  | 基坑降水、回灌设施运转情况 |  |  |  |
| 15 |  | 基坑周边地面堆载情况 |  |  |  |
| 16 |  | 爆破后岩体是否出现松动 |  |  |  |
| 17 |  | 吊脚桩支护形式时，岩肩处岩体有无开裂、掉块 |  |  |  |
| 18 |  | 其他 |  |  |  |
| 19 | 周边环境 | 管道破损、泄漏情况 |  |  |  |
| 20 |  | 围护墙土体有无沉陷、裂缝及滑移 |  |  |  |
| 21 |  | 周边建筑有无出现新裂缝、有无发展 |  |  |  |
| 22 |  | 周边道路（地面）有无出现新裂缝或沉陷，有无发展 |  |  |  |
| 23 |  | 临近施工（堆载、开挖、打桩、降水）情况 |  |  |  |
| 24 |  | 存在水力联系的临近水体（湖泊、河流等）的水位变化情况 |  |  |  |
| 25 |  | 其他 |  |  |  |
| 26 | 监测设施 | 基准点、测点完好状况、保护情况 |  |  |  |
| 27 |  | 监测元件及导线的完好情况、保护情况 |  |  |  |
| 28 |  | 观测工作条件 |  |  |  |
| 巡视人： 巡视日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 项目生产负责人： 审核日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：本表由施工员填写，项目生产负责人审核。

- 扣件式钢管模板支撑体系验收表
表AQ-C5-1

编号：

| 工程名称 |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 搭设单位 |  |  |  | 搭设单位负责人 |  |  |  |
| 验收部位 |  |  |  | 搭设高度 |  |  |  |
| 序号 | 验收项目 | 验收内容及要求 |  |  |  |  | 验收结果 |
| 1 | 施工方案 | 应编制专项施工方案，审批手续应齐全、有效 |  |  |  |  |  |
|  |  | 搭设高度超过8m及以上，或搭设跨度18m及以上，或施工总荷载（设计值）15kN/m²及以上，或集中线荷载（设计值）20kN/m及以上，其专项施工方案应经过专家论证，并根据专家意见进行修改 |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工前应进行方案交底及安全技术交底 |  |  |  |  |  |
| 2 | 构配件 | 支撑体系构配件的材质应符合有关要求 |  |  |  |  |  |
| 3 | 基础 | 立杆基础应平整坚实，满足承载力要求，应有排水措施。纵横向扫地杆设置应满足要求 |  |  |  |  |  |
| 4 | 构造要求 | 构造应符合现行行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130的有关规定 |  |  |  |  |  |
|  |  | 立杆、横杆应按专项施工方案要求搭设 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可调丝杆的伸出长度应符合方案要求；立杆最上端的悬臂长度不应大于500mm |  |  |  |  |  |
|  |  | 水平剪刀撑、竖向剪刀撑设置应符合方案及规范要求。连墙件设置应符合方案要求 |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土布料机设置的部位架体受力构造应加强设置，并应符合方案要求 |  |  |  |  |  |
| 5 | 其他要求 |  |  |  |  |  |  |
| 验收结论： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收人签字 | 施工单位 |  | 搭设单位 |  | 使用单位 |  |  |
|  | 相关人员： |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位意见： 总/专业监理工程师（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1．本表由施工单位填报，监理单位、施工单位各存一份；

2．满足危险性较大分部分项工程要求的，施工单位、监理单位应组织相关人员进行验收，验收合格的，由施工单位项目技术负责人及总监理工程师签字确认。

- 碗扣式钢管模板支撑体系验收表
表AQ-C5-2

编号：

| 工程名称 |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 搭设单位 |  |  |  | 搭设单位负责人 |  |  |  |
| 验收部位 |  |  |  | 搭设高度 |  |  |  |
| 序号 | 验收项目 | 验收内容及要求 |  |  |  |  | 验收结果 |
| 1 | 安全施工 方案 | 应编制专项施工方案，审批手续应齐全、有效 |  |  |  |  |  |
|  |  | 搭设高度超过8m及以上，或搭设跨度18m及以上，或施工总荷载（设计值）15kN/m²及以上，或集中线荷载（设计值）20kN/m及以上，其专项施工方案应经过专家论证，并根据专家意见进行修改 |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工前应有方案交底及安全技术交底，交底应具有针对性 |  |  |  |  |  |
| 2 | 构配件 | 支撑体系的材质应符合有关要求 |  |  |  |  |  |
| 3 | 地基基础 | 立杆基础应平整坚实，满足立柱承载力要求，应有排水措施 |  |  |  |  |  |
| 4 | 构造要求 | 构造应符合现行行业标准《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 166的有关规定 |  |  |  |  |  |
|  |  | 立杆、纵横向水平杆、扫地杆设置应符合方案要求 |  |  |  |  |  |
|  |  | 立杆顶端可调托撑伸出顶层水平杆的悬臂长度不应超过650mm。可调托撑和可调底座螺杆插入立杆的长度不得小于150mm，伸出立杆的长度不宜大于300mm |  |  |  |  |  |
|  |  | 模板支撑架竖向斜撑杆及水平斜撑杆设置应符合规范及方案要求 |  |  |  |  |  |
|  |  | 当有既有建筑结构时，模板支撑架应与既有建筑结构可靠连接，并应符合规范及方案要求 |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土布料机设置的部位架体受力构造应加强设置，并应符合方案要求 |  |  |  |  |  |
| 5 | 其他要求 | 当模板支撑架设置门洞时，门洞净高不宜大于5.5m，净宽不宜大于4.0m，通道上部应按设计计算设置横梁，横梁下立杆数量、间距等设置应由计算确定，符合规范及方案要求 |  |  |  |  |  |
| 6 | 其他增加的验收项目 |  |  |  |  |  |  |
| 验收结论： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收人签字 | 施工单位 |  | 搭设单位 |  | 使用单位 |  |  |
|  | 相关人员： |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位意见： 总/专业监理工程师（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1．本表由施工单位填报，监理单位、施工单位各存一份。

2．满足危险性较大分部分项工程要求的，施工单位、监理单位应组织相关人员进行验收，验收合格的，由施工单位项目技术负责人及总监理工程师签字确认。

- 承插型盘扣式钢管模板支撑体系验收表
表AQ-C5-3

编号：

| 工程名称 |  |  | 施工单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 搭设单位 |  |  | 搭设单位负责人 |  |  |
| 验收部位 |  |  | 搭设高度 |  |  |
| 序号 | 验收项目 | 验收内容及要求 |  |  | 验收结果 |
| 1 | 施工方案 | 应编制专项施工方案，审批手续应齐全、有效 |  |  |  |
|  |  | 搭设高度8m及以上，或搭设跨度18m及以上，或施工总荷载（设计值）15kN/m²及以上，或集中线荷载（设计值）20kN/m及以上的支撑体系，其专项方案应经过专家论证，并根据专家意见进行修改 |  |  |  |
|  |  | 施工前应有方案交底及安全技术交底，交底应具有针对性 |  |  |  |
| 2 | 构配件 | 支撑体系的材质应符合有关要求 |  |  |  |
| 3 | 基础 | 基础应符合设计要求，并应平整坚实，应有排水措施；立杆与基础间应无松动、悬空现象，底座、支垫应符合规定 |  |  |  |
| 4 | 构造要求 | 构造应符合《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T 231的有关规定 |  |  |  |
|  |  | 应根据支撑架搭设高度、支撑架型号及立杆轴向力设计值进行竖向斜杆布置，且应符合规范及方案要求；当支撑架搭设高度大于16m时，顶层步距内应每跨设置竖向斜杆 |  |  |  |
|  |  | 支撑架可调托撑伸出顶层水平杆或双槽托梁中心线的悬臂长度不应大于650mm，且丝杆外露长度不应超过400mm，可调托撑插入立杆或双槽托梁长度不应小于150mm |  |  |  |
|  |  | 支撑架可调底座丝杆插入立杆长度不得小于150mm，丝杆外露长度不宜大于300mm，扫地杆中心线距离可调底座的底板不应大于550mm |  |  |  |
|  |  | 混凝土布料机设置的部位架体受力构造应加强设置，并应符合方案要求 |  |  |  |
|  |  | 当支撑架搭设高度超过8m、周围有既有建筑结构时，应沿高度每间隔4个～6个步距与周围已建成的结构进行可靠拉结；当以独立塔架形式搭设支撑架时，应沿高度每间隔2个～4个步距与相邻的独立塔架水平拉结 |  |  |  |
|  |  | 支撑架应沿高度每间隔4个～6个标准步距应设置水平剪刀撑，并应符合现行行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130中钢管水平剪刀撑的有关规定 |  |  |  |

续表AQ-C5-3

编号：

| 序号 | 验收项目 | 验收内容及要求 |  |  | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 其他要求 | 支撑架内设置的人行通道，竖向斜杆应按方案及规范要求进行设置，洞口顶部应铺设封闭的防护板，相邻跨应设置安全网。通行机动车的洞口，应设置安全警示和防撞设施 |  |  |  |
| 6 | 其他要求 |  |  |  |  |
| 验收结论： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 验收人签字 | 施工单位 |  | 搭设单位 | 使用单位 |  |
|  | 相关人员： |  |  |  |  |
| 监理单位意见： 总/专业监理工程师（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：1．本表由施工单位填报，监理单位、施工单位各存一份。

2．满足危险性较大分部分项工程要求的，施工单位、监理单位应组织相关人员进行验收，验收合格的，由施工单位项目技术负责人及总监理工程师签字确认。

- 铝合金模板支撑体系验收表
表AQ-C5-4

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 搭设单位 |  |  |  |  | 搭设单位负责人 |  |  |  |
| 验收部位 |  |  |  |  | 搭设高度 |  |  |  |
| 序号 | 验收项目 |  | 验收内容及要求 |  |  |  |  | 验收结果 |
| 1 | 施工方案 |  | 应编制专项施工方案，审批手续应齐全、有效 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 层高超过3.3m的可调钢支撑模板工程或超过一定规模的模板工程专项施工方案，应组织专家论证，并按专家意见进行修改 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工前应有方案交底及安全技术交底，交底应具有针对性 |  |  |  |  |  |
| 2 | 材质 |  | 支撑体系的材质应符合有关要求 |  |  |  |  |  |
| 3 | 独立支撑 |  | 独立支撑地基应坚实平整 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可调独立支撑的地基应坚实平整，可调独立支撑的间距应符合施工方案要求，且不宜大于1350mm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上下层应垂直对齐 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 早拆模板板底早拆支撑间距不宜大于1350mm×1350mm，支撑头模板不应小于100mm×200mm；梁底早拆支撑纵向间距不宜大于1350mm，可调独立钢支撑承载力及数量应满足规范及方案要求 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 独立柱、墙体、窗洞口、空调板、楼梯、门过梁、窗户企口、厨房及卫生间反坎、顶板后浇带、布料机位置、传料口、滴水线等模板对拉螺杆、支撑等设置应符合规范及方案要求 |  |  |  |  |  |
| 4 | 配件 |  | 销钉、销片应紧固牢靠，间距符合要求 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 相连的两块墙体模板、顶板销钉间距不应大于300mm，梁模板销钉间距应不大于150mm |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 对拉螺杆、对拉片、卡具间距符合要求，无漏装 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 背楞数量、规格、间距应符合要求；背楞宜采用整根配置，必要搭接时，接头应错位配置，第一道背楞距离楼面标高不宜大于250mm；楼板斜撑安装间距不宜大于2000mm，距墙两头不宜大于500mm，斜撑与楼板采用钢钉或预埋件固定时，应避开水电线管区域 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预埋件、孔洞数量和规格应符合要求，加固可靠 |  |  |  |  |  |
| 5 | 荷载 |  | 混凝土布料机设置的部位架体受力构造应加强设置，并应符合方案要求 |  |  |  |  |  |
| 6 | 其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收结论： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收人签字 |  | 施工单位 |  | 安装单位 |  | 使用单位 |  |  |
|  |  | 相关人员： |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位意见： 总/专业监理工程师（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1．本表由施工单位填报，监理单位、施工单位各存一份。

2．满足危险性较大分部分项工程要求的，施工单位、监理单位应组织相关人员进行验收，验收合格的，由施工单位项目技术负责人及总监理工程师签字确认。

- 移动式操作平台验收表
表AQ-C6-1

编号：

| 工程名称 |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 搭设单位 |  |  |  | 搭设单位负责人 |  |  |  |
| 现场编号 |  |  |  | 搭设高度 |  |  |  |
| 序号 | 验收项目 | 验收内容及要求 |  |  |  |  | 验收结果 |
| 1 | 资料部分 | 操作平台应通过设计计算，并应编制专项施工方案，方案编制、审核、审批手续应齐全 |  |  |  |  |  |
|  |  | 应进行方案交底及安全技术交底 |  |  |  |  |  |
| 2 | 实体部分 | 钢管、扣件应有产品合格证；材质、规格、物理性能应符合现行国家标准的规定。钢、木或竹胶合板等材质的脚手板应符合材质和承载力要求 |  |  |  |  |  |
|  |  | 操作平台面积不宜大于10m²，高度不宜大于5m，高宽比不应大于2∶1，施工荷载不应大于1.5kN/m² |  |  |  |  |  |
|  |  | 操作平台的轮子与平台架体连接应牢固，立柱底端离地面不得大于80mm，行走轮和导向轮应配有制动器或刹车闸等制动措施 |  |  |  |  |  |
|  |  | 移动式行走轮承载力不应小于5kN，制动力矩不应小于2.5N·m，操作平台架体应保持垂直，不得弯曲变形，制动器除在移动情况外，均应保持制动状态 |  |  |  |  |  |
|  |  | 根据平台所承受荷载计算确定立杆间距和步距，剪刀撑设置应符合方案要求 |  |  |  |  |  |
|  |  | 平台作业面四周应设置不低于1.2m高防护栏杆，底部应设置高度不低于180mm的挡脚板 |  |  |  |  |  |
|  |  | 应设置供人上下、踏步间距不大于400mm的扶梯 |  |  |  |  |  |
|  |  | 操作平台明显位置设置标明允许荷载值的限载牌及限定允许的作业人数，物料应及时转运，不得超重、超高堆放 |  |  |  |  |  |
| 3 | 其他要求 |  |  |  |  |  |  |
| 验收结论： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收人签字 | 施工单位 |  | 搭设单位 |  | 使用单位 |  |  |
|  | 项目技术负责人： |  | 项目技术负责人： |  |  |  |  |
|  | 相关人员： |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位意见： 总监理工程师（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表由施工单位填报，监理单位、施工单位各存一份。

- 落地式操作平台验收表
表AQ-C6-2

编号：

| 工程名称 |  |  | 施工单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 搭设单位 |  |  | 搭设单位 负责人 |  |  |
| 验收部位 |  |  | 搭设高度 |  |  |
| 序号 | 验收项目 | 验收内容及要求 |  |  | 验收结果 |
| 1 | 资料部分 | 应编制专项施工方案，审核、审批手续应齐全 |  |  |  |
|  |  | 操作平台的架体结构应采用钢管、型钢及其他等效性能材料组装，并应符合现行国家标准的规定 |  |  |  |
| 2 | 实体部分 | 操作平台高度不应大于15m（扣件式钢管脚手架搭设的操作平台不得用于三层（或10m）及以上建筑工程施工），高宽比不应大于3∶1 |  |  |  |
|  |  | 平台的施工荷载不应大于2.0kN/m²；当施工荷载大于2.0kN/m²时，应进行专项设计 |  |  |  |
|  |  | 操作平台临边应设置防护栏杆，防护栏杆设置应符合规范及方案要求 |  |  |  |
|  |  | 单独设置的操作平台应设置供人上下、踏步间距不大于400mm的扶梯 |  |  |  |
|  |  | 操作平台应与建筑物进行刚性连接或加设防倾措施，不得与脚手架连接 |  |  |  |
|  |  | 立杆间距和步距等结构要求应符合国家现行相关脚手架规范的规定；应在立杆下部设置底座或垫板、纵向与横向扫地杆，并应在外立面设置剪刀撑或斜撑 |  |  |  |
|  |  | 操作平台应从底层第一步水平杆起逐层设置连墙件，且连墙件间隔不应大于4m，并应设置水平剪刀撑。连墙件应为可承受拉力和压力的构件，并应与建筑结构可靠连接 |  |  |  |

续表AQ-C6-2

编号：

| 序号 | 验收项目 |  | 验收内容及要求 |  |  | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 实体部分 |  | 操作平台明显位置应设置标明允许荷载值的限载牌及限定允许的作业人数，物料应及时转运，不得超重、超高堆放 |  |  |  |
| 3 | 其他要求 |  |  |  |  |  |
| 验收结论： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 人 签 字 |  | 施工单位 |  | 搭设单位 | 使用单位 |  |
|  |  | 项目技术负责人： |  | 项目技术负责人： |  |  |
|  |  | 相关人员： |  |  |  |  |
| 监理单位意见： 总监理工程师（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：本表由施工单位填报，监理单位、施工单位各存一份。

- 悬挑式钢平台验收表
表AQ-C6-3

编号：

| 工程名称 |  |  | 施工单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装单位 |  |  | 验收部位 |  |  |
| 序号 | 验收项目 | 验收内容及要求 |  |  | 验收结果 |
| 1 | 资料部分 | 应编制专项施工方案，审核、审批手续应齐全 |  |  |  |
|  |  | 钢平台穿墙螺栓、上部拉结吊点等主要受力构配件的生产厂家资质、原材质量证明、焊缝检测报告、力学性能检测报告等资料齐全 |  |  |  |
| 2 | 实体部分 | 钢平台搁置点设置在稳定的主体结构上，搁置于悬挑等结构时，经设计单位书面确认 |  |  |  |
|  |  | 钢平台上部拉结吊点应位于现浇混凝土主体结构上，混凝土强度应满足方案要求 |  |  |  |
|  |  | 钢平台结构的悬挑主梁应使用整根的槽钢（或工字钢），不得使用接长、打孔、施焊等槽钢（或工字钢） |  |  |  |
|  |  | 钢平台承载面积应不大于20m²，长宽比应不大于1.5∶1；悬挑梁锚固固定符合相关要求 |  |  |  |
|  |  | 钢平台穿墙螺栓的安装符合方案要求 |  |  |  |
|  |  | 钢平台钢丝绳直径不小于21.5mm，安装与连接符合《钢丝绳夹》GB/T 5976中的规定 |  |  |  |
|  |  | 钢平台主绳、保险绳同时张紧、受力，除吊点外，应与平台、主体结构、脚手架无接触；钢丝绳与平台主梁水平夹角不小于45°，水平面垂直投影夹角在0°～5° |  |  |  |
|  |  | 钢平台应安装声光超载报警装置 |  |  |  |
|  |  | 钢平台防护栏杆不低于1.5m，栏杆内侧以硬质材料进行封闭 |  |  |  |

续表AQ-C6-3

编号：

| 序号 | 验收项目 | 验收内容及要求 |  |  | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 实体部分 | 钢平台明显位置应设置限制人员数量、荷载（吨位）的标识牌，且注明各种物料放置数量和码放要求 |  |  |  |
|  |  | 应在主体结构可靠位置设置两根独立的安全绳（绳径不小于12.5mm） |  |  |  |
|  |  | 符合现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80中的有关规定以及相关要求 |  |  |  |
| 3 | 其他 |  |  |  |  |
| 验收结论： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 验 收 人 签 字 | 施工单位 |  | 安装单位 | 使用单位 |  |
|  | 项目技术负责人： |  | 项目技术负责人： |  |  |
|  | 相关人员： |  |  |  |  |
| 监理单位意见： 总监理工程师（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：本表由施工单位填报，监理单位、施工单位各存一份。

- 工具式液压爬升悬挑钢平台验收表
表AQ-C6-4

编号：

| 工程名称 |  |  | 施工单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装单位 |  |  | 验收部位 |  |  |
| 序号 | 验收项目 | 验收内容及要求 |  |  | 验收结果 |
| 1 | 资质方案 | 生产厂家资质、原材质量证明、出厂合格证、第三方检测报告等资料应齐全 |  |  |  |
|  |  | 应有专项施工方案，专家论证等手续齐全 |  |  |  |
| 2 | 附墙装置 | 螺栓孔位偏差不大于5mm |  |  |  |
|  |  | 每个附板支架固定不少于2个穿板螺栓组件，每个螺栓配双螺母，螺杆应露出螺母3扣以上，并按要求紧固到位 |  |  |  |
|  |  | 架体与附着装置应固定牢靠，导轨勾头与附着装置承力块压紧贴实 |  |  |  |
| 3 | 架体体系 | 轴连接部位弹簧销应无缺失，螺栓螺母连接应采用平、弹垫圈按要求拧紧，连接件、标准件应满足要求，无缺失 |  |  |  |
|  |  | 平台梁与架体主梁应可靠连接，同一平面上平台梁的高差不大于±20mm |  |  |  |
| 4 | 电气、液压系统 | 电控系统工作应正常、灵敏可靠 |  |  |  |
|  |  | 电气接线应牢固、电缆接头绝缘可靠，电路应有漏电和接地保护 |  |  |  |
|  |  | 液压系统应正常可靠、动作平稳，超载时溢流阀保护，油缸油管破裂时液压锁保护 |  |  |  |
| 5 | 平台板及安全防护措施 | 平台板应满铺，离开墙面10mm～150mm，平台板与结构边缘处应设置架体推拉、翻折等防护设施。采用钢板网围挡，并牢固固定在架体上 |  |  |  |

续表AQ-C6-4

编号：

| 序号 | 验收项目 | 验收内容及要求 |  |  | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 平台板及安全防护措施 | 架体与建筑结构门洞口处应设置可靠防护措施 |  |  |  |
|  |  | 平台梯子口处应设置可靠防护措施 |  |  |  |
| 6 | 导轨及爬升机构 | 上防坠爬升器承力块下爪部位应与导轨压紧贴实 |  |  |  |
|  |  | 上、下防坠爬升器内各组装件应转动灵活，定位正确可靠 |  |  |  |
|  |  | 导轨导向间隙应在5mm～10mm之间 |  |  |  |
| 7 | 平台架及防护栏杆 | 平台架与架体体系应可靠连接，连接件、标准件应满足要求，无缺失 |  |  |  |
|  |  | 超载报警平台与平台架、架体体系应可靠连接，连接件、标准件应满足要求，无缺失 |  |  |  |
|  |  | 防护栏杆高度不低于1.5m，无孔洞，与平台架、架体体系可靠连接，连接件、标准件满足要求，无缺失 |  |  |  |
| 8 | 超载报警 装置 | 报警装置应在醒目位置设置，系统组件、线路按要求防护 |  |  |  |
|  |  | 超载报警功能应灵敏可靠，误差不大于±10% |  |  |  |
| 9 | 其他 |  |  |  |  |
| 验收结论： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 验 收 人 签 字 | 施工单位 |  | 安装单位 | 使用单位 |  |
|  | 项目技术负责人： |  | 项目技术负责人： |  |  |
|  | 相关人员： |  |  |  |  |
| 监理单位意见： 总监理工程师（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：本表由施工单位填报，监理单位、施工单位各存一份。

- 临边、洞口防护搭设验收表
表AQ-C6-5

编号：

| 工程名称 |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 搭设单位 |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |
| 序号 | 验收项目 | 验收内容及要求 |  |  |  |  | 验收结果 |
| 1 | 安全防护 方案 | 临边、洞口防护搭设前，应制定安全防护方案，并按要求搭设，且应符合规范要求 |  |  |  |  |  |
| 2 | 防护材质 | 钢管、扣件、防护网、连接件等材质质量合格；工具式防护栏杆不应有变形、锈蚀、毛刺、打孔、断裂现象，强度应符合规范要求 |  |  |  |  |  |
| 3 | 立杆基础 | 立杆应设置在可靠的基础上，锚固部件不应松动、脱落 |  |  |  |  |  |
| 4 | 防护栏杆 | 防护栏杆高度不应低于1.2m，电梯井口防护栏杆高度不应低于1.5m，施工升降机、龙门架和井架物料提升机的停层平台防护栏杆高度不应低于1.8m。防护栏杆底部应设置高度不小于180mm的挡脚板，挂设密目式安全立网 |  |  |  |  |  |
| 5 | 防护稳 定性 | 防护栏杆应能承受任何方向1kN外力作用 |  |  |  |  |  |
| 6 | 防护盖板 | 防护盖板应固定牢固，应能承受不小于1kN集中荷载和不小于2kN/m²的均布荷载。预留钢筋网片加盖板防护设置应符合规范要求 |  |  |  |  |  |
| 7 | 安全平网 | 电梯井首层应设置双层水平安全网，首层以上和有地下室的电梯井内，每两层且不大于10m设一道水平安全网。电梯井内平网网体与井壁的空隙不应大于25mm，安全网拉结应牢固。当非竖向洞口短边边长大于或等于1.5m时，应采用安全平网封闭 |  |  |  |  |  |
| 8 | 安全标志 | 防护栏杆和防护盖板应设置醒目的安全警示标志。施工现场槽、坑、沟及通道附近有危险的洞口处，夜间应设置红色警示灯 |  |  |  |  |  |
| 9 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 验收结论： 验收日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收人签名 | 施工单位 |  | 搭设单位 |  |  | 监理单位 |  |
|  | 项目技术负责人： 项目生产负责人： 项目专职安全生产 管理人员： |  | 搭设或安装负责人： |  |  | 专业监理工程师： |  |

注：本表由施工单位填写，监理单位、施工单位各存一份。

- 攀登、悬空作业的用具与设施验收表
表AQ-C6-6

编号：

| 工程名称 |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 搭设单位 |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |
| 序号 | 验收项目 | 验收内容及要求 |  |  |  |  | 验收结果 |
| 1 | 安全防护 方案 | 攀登与悬空作业的用具与设施搭设前，应制定安全防护方案，并按要求搭设，且应符合规范要求 |  |  |  |  |  |
| 2 | 攀登作业 防护设置 | 当采用梯子攀爬作业时，踏面荷载不应大于1.1kN。当安装钢柱或钢结构时，现场应设牢固可靠的钢爬梯，应设置有效的人员防坠落装置。使用单梯时梯面应与水平面成75°夹角，梯格间距宜为300mm。深基坑施工应设置扶梯、入坑踏步及专用载人设备或斜道等设施。采用斜道时，应加设间距不大于400mm的防滑条等防滑设施 |  |  |  |  |  |
| 3 | 悬空作业 防护设置 | 悬空作业人员立足处的设置应牢固，并应配置登高和防坠落装置和设施。且应设置操作平台或安全平网 |  |  |  |  |  |
| 4 | 钢结构作业防护设置 | 应在钢结构作业面临边和供施工人员行走的钢结构梁上设置安全绳。钢丝绳的自然下垂度不应大于绳长的1/20，并不应大于100mm。安全绳防护系统设置应符合《坠落防护 水平生命线装置》GB 38454规定。钢柱安装、焊接作业应按相关规范要求搭设固定式操作平台，平台应根据实际荷载和控制工况进行设计计算。使用安全平网时，每个系结点上的边绳应与支撑架靠紧，边绳的断裂张力不应小于7kN，系绳沿网边应均匀分布，间距不应大于750mm |  |  |  |  |  |
| 验收结论： 验收日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收人签名 | 施工单位 |  | 搭设单位 |  |  | 监理单位 |  |
|  | 项目技术负责人： 项目生产负责人： 项目专职安全生产 管理人员： |  | 搭设或安装负责人： |  |  | 专业监理工程师： |  |

注：本表由施工单位填写，监理单位、施工单位各存一份。

- 交叉作业防护验收表
表AQ-C6-7

编号：

| 工程名称 |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 搭设单位 |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |
| 序号 | 验收项目 | 验收内容及要求 |  |  |  |  | 验收结果 |
| 1 | 安全防护 方案 | 交叉作业防护搭设前，应制定安全防护方案，且应符合规范要求 |  |  |  |  |  |
| 2 | 设置范围 | 交叉作业防护设置范围应满足防护需求。通道防护棚宽度应大于建筑物、施工升降机、物料提升机出入口两侧各1m。建筑高度24m以下的防护棚长度不应小于3m；建筑高度24m以上的防护棚长度不应小于6m |  |  |  |  |  |
| 3 | 构造要求 | 扣件式钢管防护棚、型钢防护棚和配电室防护棚的搭设应符合相关规范要求。当采用工具式安全防护棚时，立柱间距不宜大于3m，螺栓或焊接连接应牢固可靠 |  |  |  |  |  |
| 4 | 顶棚和隔离层设置 | 安全防护棚应搭设双层顶棚，间距不应小于700mm；交叉作业硬质水平安全防护隔离层，搭设宽度不应小于3m |  |  |  |  |  |
| 5 | 立杆基础 | 立杆应设置在可靠的基础上，锚固部件不应松动、脱落 |  |  |  |  |  |
| 6 | 水平安全网防护 | 高度24m及以下建筑首层四周应搭设3m宽的水平安全网，网底距接触面不少于3m。高度24m以上建筑首层四周应搭设6m宽的双层水平安全网，网底距接触面不少于5m。作业层应设置一道3m宽的随层水平网 |  |  |  |  |  |
| 验收结论： 验收日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收人签名 | 施工单位 |  | 搭设单位 |  |  | 监理单位 |  |
|  | 项目技术负责人： 项目生产负责人： 项目专职安全生产 管理人员： |  | 搭设或安装负责人： |  |  | 专业监理工程师： |  |

注：1．本表由施工单位填写，监理单位、施工单位各存一份。

2．交叉作业防护包括：在通道、物料加工区、配电箱等部位设置的安全防护棚和建筑外立面安全防护网。

- 安全防护设施移交单
表AQ-C6-8

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  | 总承包单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 移交单位 |  |  |  |  | 接收单位 |  |  |
| 移交日期 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 移 交 范 围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 移交部位 |  |  | 内 容 |  | 移交现场负责人 | 接收现场负责人 |
| 总承包单位 安全主管人员 |  |  | 意见： 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 总承包单位 项目负责人 |  |  | 意见： 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监理单位 总监理工程师 |  |  | 意见： 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |

注：1．本表适用于建设单位直接发包的专业工程。

2．本表由安全防护设施移交单位现场负责人填写，监理单位、总承包单位、移交单位、接收单位各存一份。监理工程师签字确认。

- 高处作业审批表
表AQ-C6-9

编号：

| 作业申请单位 |  |  |  | 作业申请时间 | 年 月 日 时 分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业地点 |  |  |  | 作业内容 |  |  |
| 作业高度 |  |  |  | 高处作业级别 |  |  |
| 作业单位 |  |  |  | 监护人 |  |  |
| 作业人 |  |  |  | 作业负责人 |  |  |
| 关联的其他特殊作业及作业审批单编号 |  |  |  |  |  |  |
| 风险辨识结果 |  |  |  |  |  |  |
| 作业实施时间 |  |  | 自 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分止 |  |  |  |
| 序号 | 安全措施 |  |  |  | 是否涉及 | 确认人 |
| 1 | 作业人员身体条件符合要求 |  |  |  |  |  |
| 2 | 作业人员着装符合作业要求 |  |  |  |  |  |
| 3 | 作业人员佩戴符合标准要求的安全帽、安全带，有可能散发有毒气体的场所携带正压式空气呼吸器或面罩备用 |  |  |  |  |  |
| 4 | 作业人员携带有工具袋及安全绳 |  |  |  |  |  |
| 5 | 现场搭设的脚手架、防护网、围栏符合安全规定 |  |  |  |  |  |
| 6 | 垂直分层作业中间有隔离设施 |  |  |  |  |  |
| 7 | 梯子、绳子符合安全规定 |  |  |  |  |  |
| 8 | 轻型棚的承重梁、柱能承重作业过程最大负荷的要求 |  |  |  |  |  |
| 9 | 作业人员在不承重物处作业所搭设的承重板稳定牢固 |  |  |  |  |  |
| 10 | 采光、夜间作业照明符合作业要求 |  |  |  |  |  |
| 11 | 30m以上高处作业时，作业人员已配备通信、联络工具 |  |  |  |  |  |
| 12 | 作业现场四周已设警戒区 |  |  |  |  |  |
| 13 | 露天作业，风力满足作业安全要求 |  |  |  |  |  |
| 14 | 其他相关特殊作业已办理相应安全作业审批表 |  |  |  |  |  |
| 15 | 其他安全措施： 编制人： |  |  |  |  |  |
| 安全交底人 |  |  |  | 接受交底人 |  |  |
| 作业负责人意见： 签字： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |
| 所在单位意见： 签字： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |
| 审核部门意见： 签字： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |
| 审批部门意见： 签字： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |
| 完工验收结论： 签字： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |

- 高处作业管理台账
表AQ-C6-10

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工阶段 |  |  |  |  | 登记日期 | 年 月 日 |  |  |  |
| 序号 | 部位 |  | 作业 内容 | 主要危险因素 | 可能事故后果 | 防护 要求 | 审批 责任人 | 现场 责任人 | 状态 （①②③） |

注：状态分为：①未开始，②实施中，③已完成。

- 临时用电绝缘电阻测试记录表
表AQ-C7-1

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 工作电压 |  |  |  |  |  |
| 测量时温度 | ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备线路 名称 | A-B | B-C | C-A | A-N | B-N | C-N |  | A-PE | B-PE |  | C-PE | N-PE |
| 测试人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：线路绝缘电阻应大于1MΩ。

- 临时用电接地电阻测试记录表
表AQ-C7-2

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位/专业分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检测位置或 设备名称 | 工作接地电阻（Ω） |  | 保护接地电阻（Ω） |  | 重复接地电阻（Ω） |  | 防雷接地电阻（Ω） |  |
|  |  | 规范值 | 测试值 | 规范值 | 测试值 | 规范值 | 测试值 | 规范值 | 测试值 |
| 测试日期 |  | 年 月 日 |  | 仪器名称 |  |  |  | 自编号 |  |
| 天气 |  |  |  | 测试电工及证号 |  |  |  |  |  |

注：接地电阻测试应根据施工现场实际情况进行。

- 施工现场临时用电设备检查记录表
表AQ-C7-3

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 设备 名称 | 电机数据 |  |  | 接地（零）线 |  | 防雷 接地 电阻 （Ω） | 漏电开关 |  | 外绝缘层 检查 |
|  | 功率 （kW） | 相数 （相） | 电压 （V） | 接地（零）线电阻（Ω） | 截面积 （mm²） |  | 动作 时间（s） | 动作 电流（mA） |  |
| 兆欧表 型号 |  |  | 电压 |  |  | 专业技术人员 （签名）： 年 月 日 |  |  |  |

注：绝缘电阻＞0.5MΩ，接地（零）电阻≤4Ω，防雷接地电阻≤30Ω。

- 临时用电验收记录表
表AQ-C7-4

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 专业分包单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 施工执行标准及编号 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容与要求 |  |  |  | 检查结果 |
| 1 | 资料 | 电工持省级以上建设主管部门颁发的建筑施工特种作业人员操作资格证书，用电人员应接受安全教育培训和安全技术交底 |  |  |  |  |
|  |  | 施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上的，应编制用电组织设计 |  |  |  |  |
|  |  | 临时用电组织设计变更时，必须履行“编制、审核、批准”程序，由电气工程技术人员组织编制，经相关部门审核及企业的技术负责人批准后实施。变更用电组织设计时应补充有关图纸资料 |  |  |  |  |
|  |  | 隔离开关、漏电开关、电线、电箱等应具有生产（制造）许可证、产品合格证 |  |  |  |  |
| 2 | 外电防护与配电线路 | 不得在外电架空线路正下方施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其他杂物 |  |  |  |  |
|  |  | 工程周边（含脚手架具）、机动车道、起重机、现场开挖沟槽的边缘与外电架空线路之间的最小安全操作距离，必须符合《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ 46相关规定 |  |  |  |  |
|  |  | 架空线必须采用绝缘导线，设在专用电杆上，导线截面的选择、敷设方式、断路保护器必须符合《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ 46相关规定 |  |  |  |  |
|  |  | 电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆，且各种绝缘芯线颜色必须正确 |  |  |  |  |
|  |  | 电缆线路应采用埋地或架空敷设，严禁沿地面明设，并应避免机械损伤和介质腐蚀，埋地电缆路径应设方位标志 |  |  |  |  |
| 3 | 接地与 防雷 | TN-S接零保护系统中，电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。保护零线应由工作接地线、配电室（总配电箱）电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出，与外电线路共用同一供电系统时，电气设备的接地、接零保护与原系统保持一致 |  |  |  |  |
|  |  | TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外，还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地，重复接地电阻应不大于10Ω |  |  |  |  |

续表AQ-C7-4

编号：

| 序号 | 检查项目 | 检查内容与要求 |  |  | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 配电室及 自备电源 | 配电室应围蔽，围蔽材料耐火等级要达到三级及以上。室外应张贴有电危险安全标识，应有应急照明、日常照明、防火、通风、防雨、防鼠、防水措施 |  |  |  |
|  |  | 配电柜装设电源隔离开关及短路、过载、漏电保护器电源隔离开关分断时应有明显分断点 |  |  |  |
|  |  | 发电机组并列运行时，必须装设同期装置，并在机组同步运行后再向负载供电 |  |  |  |
| 5 | 配电箱及开关箱 | 配电系统应设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱，实行三级配电 |  |  |  |
|  |  | 每台用电设备必须有各自专用的开关箱，严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备（含插座） |  |  |  |
|  |  | 漏电保护器的额定漏电动作电流、额定动作时间必须符合《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ 46相关规定 |  |  |  |
|  |  | 配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座活动连接 |  |  |  |
|  |  | 配电箱、开关箱应配锁，安全标志、编号齐全，安装位置恰当、整齐，方便操作，周围无杂物。箱内电器设施完整、有效，参数与设备匹配，配电布置合理，并有标记 |  |  |  |
|  |  | 开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流≤30mA，额定漏电动作时间≤0.1s。使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品，其额定漏电动作电流≤15mA，额定漏电动作时间≤0.1s。总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流＞30mA，额定漏电动作时间＞0.1s，但其额定漏电动作电流与额定动作漏电时间的乘积≤30mA·s |  |  |  |
|  |  | 箱体采用金属箱，底板用绝缘板或金属板，不允许用木板。配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘；PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的N线必须通过N线端子板连接；PE线必须通过PE线端子板连接 |  |  |  |
| 6 | 现场照明 | 特殊场所使用的照明器具安全电压，必须符合《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ 46相关规定 |  |  |  |
|  |  | 照明变压器必须使用双绕组型安全隔离变压器，严禁使用自耦变压器 |  |  |  |
| 7 | 其他 |  |  |  |  |
| 验收结论： 验收日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 验收人签名 | 施工单位 |  | 搭设单位 | 监理单位 |  |
|  | 项目技术负责人： 项目生产负责人： 项目专职安全生产 管理人员： |  | 搭设或安装负责人： | 专业监理工程师： |  |

- 电工巡检维修记录表
表AQ-C7-5

编号：

| 工程名称 |  |  | 施工单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 巡检维修日期 |  |  | 天气情况 |  |  |
| 序号 | 巡检项目 | 巡检内容及要求 |  | 巡检结果 | 维修情况 |
| 1 | 高压线防护 | 按方案进行防护，严密、安全、可靠 |  |  |  |
| 2 | 接地或接零保护系统 | 接地、接零应符合要求 |  |  |  |
| 3 | 配电箱 开关箱 | 安装合理、牢固，防护措施齐全，应设置系统图、标识 |  |  |  |
| 4 | 现场、生活区照明 | 照明应设置剩余电流动作保护器，灯具接零保护、安装高度符合要求 |  |  |  |
| 5 | 配电线路 | 配电线路设置规范，规格、型号、敷设符合规定 |  |  |  |
| 6 | 变配电装置 | 变配电设置合理，防火、照明、绝缘、通风符合要求，各类制度牌、标识齐全有效 |  |  |  |
| 7 | 其他 |  |  |  |  |
| 巡检电工签字 |  |  | 记录人 |  |  |

注：本表由巡检电工填写，施工单位留存。

- 施工现场起重机械入场检查验收表
表AQ-C8-1

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 工程地址 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  |  |  |  | 型号 |  |  | 登记编号 |  |  |
| 总承包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 使用单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 一体化单位 |  |  |  |  |  |  |  | 单位负责人 |  |  |
| 序号 | 验收项目 |  | 验收内容及要求 |  |  |  |  |  |  | 验收结果 |
| 1 | 资料 |  | 技术档案资料齐全，主要机构和零部件铭牌信息与资料匹配 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 结构与 连接件 |  | 主要结构件的永久标识应一致，不应有混用情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 规格型号、数量、形式与说明书及安装方案一致 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 不应存在可见裂纹、严重锈蚀磨损和塑性变形等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 机构与 零部件 |  | 各总成件、零部件、附件及附属装置齐全完好 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 制动轮不应有裂纹，制动片摩擦衬垫磨损量不超过原厚度的50% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 卷筒和滑轮不应有裂纹或轮缘破损 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 钢丝绳型号、规格正确，未达到报废标准 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 吊钩未达到报废标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电气系统 |  | 仪器仪表、警示电铃、照明、视频监控系统齐全 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 紧急停止开关符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电线电缆不应有外伤、扭转、污损、老化现象 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 安全保护 装置 |  | 安全装置齐全、目测未达到失效状态 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 有可能伤人的外露运动零部件具有防护罩或防护栏杆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 其他事项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收结论 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收人签字 |  | 一体化单位 |  | 一体化单位 |  |  | 总承包单位 |  | 使用单位 |  |

注：本表由总承包单位组织填写，验收单位各存一份。

- 塔式起重机垂直度测量记录表
表AQ-C8-2

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 总承包单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一体化单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备型号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 统一编号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 测量仪器型号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 起升高度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 附着道数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 独立状态或附着状态下最高附着点以上塔身轴线对支承面垂直度≤4/1000，最高附着点下塔身轴线对支承面垂直度≤2/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量周期 |  |  | 每月至少一次，在新安装、顶升、附着以及大风和暴雨天气过后，应增加一次测量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测点位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量时间 | □独立状态 □附着点以上 |  |  |  |  |  |  | 附着点以下 |  |  |  |  |  |  |  | 测量员 签字 |
|  | X方向 |  |  |  | Y方向 |  |  | X方向 |  |  |  |  | Y方向 |  |  |  |
|  | 测高 | 偏差值 |  | 垂直度 | 测高 | 偏差值 | 垂直度 | 测高 |  | 偏差值 | 垂直度 |  | 测高 | 偏差值 | 垂直度 |  |

注：本表由一体化单位或约定检查单位填写，报总承包单位、使用单位备案留存。

- 施工升降机垂直度测量记录表
表AQ-C8-3

编号：

| 工程名称 |  |  |  | 工程地址 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总承包单位 |  |  |  | 一体化单位 |  |  |  |  |  |
| 设备型号 |  |  |  | 统一编号 |  |  |  |  |  |
| 安装高度 |  |  |  | 附墙数量 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量周期 | 每月至少一次，在新安装、顶升、附着以及大风和暴雨天气过后，应增加一次测量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测点位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量时间 | P方向 |  |  |  | V方向 |  |  |  | 测量员 签字 |
|  | 测高 | 偏差值 | 垂直度 |  | 测高 | 偏差值 |  | 垂直度 |  |

注：本表由一体化单位或约定检查单位填写，报总承包单位、使用单位备案留存。

- 起重机械运行记录表
表AQ-C8-4

编号：

| 年 |  |  | 主要内容 | 司机（签字） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 月 | 日 | 时分 |  |  |
|  |  | 起 止 |  |  |
|  |  | 起 止 |  |  |
|  |  | 起 止 |  |  |
|  |  | 起 止 |  |  |
|  |  | 起 止 |  |  |
|  |  | 起 止 |  |  |
|  |  | 起 止 |  |  |
|  |  | 起 止 |  |  |
|  |  | 起 止 |  |  |
|  |  | 起 止 |  |  |
|  |  | 起 止 |  |  |
|  |  | 起 止 |  |  |

注：1．塔式起重机、施工升降机、移动式起重机、物料提升机等起重机械的司机，应按照规定认真填写记录并在机组存放。

2．工作记录主要内容：①各安全装置、电气线路等班前安全检查的情况；②每班首次作业前试验情况；③设备作业的情况；④操作人员日常维护保养情况。

3．运行中如发现设备有异常情况，应立即停机检查报修，排除故障后方可继续运行，同时将情况填入记录。

4．本表交由一体化单位记入起重机械设备档案，定期报总承包单位查验。

- 流动式起重机械检查验收表
表AQ-C8-5

编号：

| 工程名称 |  |  | 设备型号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总承包单位 |  |  | 车辆牌照 |  |  |
| 一体化单位 |  |  | 验收日期 | 年 月 日 |  |
| 序号 | 验收项目 | 验收内容及要求 |  |  | 验收结果 |
| 1 | 基础 | 起重机支腿应支在坚实的地面，禁止支腿下方有孔洞 |  |  |  |
| 2 | 整机 | 各种灯光、信号、标志应齐全清晰，大灯光束应符合照明要求；后视镜安装应正确，喇叭音响应符合说明书规定 |  |  |  |
|  |  | 起重机的任何部位与架空输电线路之间的距离应符合规定，否则应采取有效的安全防护措施 |  |  |  |
|  |  | 金属结构应稳定牢固，不应存在严重变形、开焊、疲劳裂纹等 |  |  |  |
|  |  | 各总成、零部件、附件及附属装置应齐全完整 |  |  |  |
|  |  | 螺栓或铆钉连接不应松动，不应有缺件、损坏等缺陷；高强度螺栓连接的预紧力应符合说明书规定 |  |  |  |
| 3 | 制动机构 | 制动轮的摩擦面，不应有妨碍制动性能的缺陷或油污 |  |  |  |
|  |  | 制动片与制动轮之间的接触面应均匀，间隙调整应适宜，制动应平稳可靠 |  |  |  |
| 4 | 钢丝绳 与吊钩 | 起重机使用的钢丝绳的规格、型号应符合该机说明书要求 |  |  |  |
|  |  | 钢丝绳与滑轮和卷筒相匹配，排列整齐，穿绕正确，钢丝绳未达到报废标准 |  |  |  |
|  |  | 吊钩禁止补焊，不得使用铸造的吊钩，吊钩表面应光洁、不应有剥裂、锐角、毛刺、裂纹，并设有防脱钩装置且工作可靠有效 |  |  |  |
| 5 | 卷筒与 滑轮 | 卷筒应有足够的容绳量，端部应有防止钢丝绳从卷筒端部滑落的凸缘，凸缘超过最外层钢丝绳的高度不应小于钢丝绳直径的1.5倍。当吊钩处于工作位置最低点时，钢丝绳尾端为楔形固定装置的，卷筒上缠绕的钢丝绳不应少于3圈，钢丝绳尾端为压板螺栓固定装置的，卷筒上缠绕的钢丝绳不应少于5圈 |  |  |  |
|  |  | 卷筒固定钢丝绳尾端装置，应有防松或自紧性能 |  |  |  |
|  |  | 滑轮设置（或装设）防钢丝绳出槽装置 |  |  |  |

续表AQ-C8-5

编号：

| 序号 | 验收项目 | 验收内容及要求 |  |  | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 安全装置 | 起重机报警装置灵敏可靠 |  |  |  |
|  |  | 起重机力矩限制器灵敏可靠 |  |  |  |
|  |  | 起升高度限位器和下降深度限位器灵敏可靠 |  |  |  |
|  |  | 所有外露的传动部件均应装设防护罩且固定牢靠；制动器应装有防雨罩 |  |  |  |
|  |  | 起重机幅度限位和防止起重臂后倾装置且工作可靠有效 |  |  |  |
|  |  | 变幅指示器各限位装置应完好、齐全、灵敏可靠 |  |  |  |
| 7 | 电气系统 | 电控装置应灵敏，熔断器配置应合理、正确；各电器仪表指示数据应准确，绝缘应良好 |  |  |  |
|  |  | 启动装置反应灵敏，与发动机飞轮啮合应良好 |  |  |  |
|  |  | 照明装置应齐全、亮度应符合使用要求 |  |  |  |
| 8 | 回转机构 | 回转机构各部间隙调整应适当，回转时不应有明显晃动或抖动，并具有滑转性能，行走时转台应能锁定 |  |  |  |
| 验收结论 |  |  |  |  |  |
| 验收人签字 |  | 租赁（产权）单位 | 使用单位 | 总承包单位 |  |
| 监理单位意见： 专业监理工程师（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：本表由使用单位填写，监理单位、总承包单位、租赁（产权）单位、使用单位各存一份。

- 门式、桥式起重机械检查验收表
表AQ-C8-6

编号：

| 工程名称 |  |  | 验收日期 | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备型号 |  |  | 设备编号 |  |  |
| 一体化单位 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 验收项目 | 验收内容及要求 |  |  | 验收结果 |
| 1 | 金属结构 | 结构稳定牢固，部件、附件安装齐全、位置正确 |  |  |  |
|  |  | 不应存在开焊、疲劳裂纹，螺栓拧紧力矩达到技术要求 |  |  |  |
| 2 | 基础、轨道和车轮 | 基础验收资料齐全、准确 |  |  |  |
|  |  | 基础设置应有排水措施 |  |  |  |
|  |  | 轨道安装符合要求，钢轨压板和鱼尾板安装准确牢固 |  |  |  |
|  |  | 轨道公差符合规定要求，不应有异常磨损 |  |  |  |
|  |  | 钢轨接头间隙≤4mm，接头两端高度差≤2mm |  |  |  |
|  |  | 车轮运行平稳、同步，定位准确，不应存在啃轨、悬空、启停扭摆等 |  |  |  |
|  |  | 止挡和缓冲器齐全有效 |  |  |  |
| 3 | 机构和 零部件 | 各总成件、零部件、附件及附属装置齐全完好 |  |  |  |
|  |  | 各传动部件运转不应有冲击、振动、异响、发热和漏油 |  |  |  |
|  |  | 地脚螺栓、壳体连接螺栓等紧固件不应有松动和缺损 |  |  |  |
|  |  | 制动器动作平稳可靠，制动片与制动轮之间的接触面均匀，间隙适宜 |  |  |  |
|  |  | 各制动器制动轮不应有裂纹，弹簧不应有塑性变形 |  |  |  |
|  |  | 制动轮摩擦面不应有妨碍制动性能的缺陷或油污 |  |  |  |
|  |  | 钢丝绳在卷筒上缠绕整齐，尾端固定牢固，润滑良好 |  |  |  |
|  |  | 钢丝绳规格正确，端部固结符合标准 |  |  |  |
|  |  | 钢丝绳断丝、磨损和变形未达到报废标准 |  |  |  |
|  |  | 吊钩不应有补焊痕迹，表面光洁，不应有裂纹、破口 |  |  |  |
|  |  | 吊钩防脱钩装置完好有效，形态与钩口端部相吻合 |  |  |  |
|  |  | 吊钩钩尾和螺纹部分等危险截面及钩颈不应有永久性变形 |  |  |  |
|  |  | 卷筒和滑轮不应有裂纹或轮缘破损，轮槽光滑，不应有损害钢丝绳的缺陷 |  |  |  |
|  |  | 卷筒和滑轮转动灵活、可靠，不应有卡阻现象 |  |  |  |
|  |  | 防止钢丝绳跳出轮槽的装置完好有效（不得用螺纹钢作为止挡板） |  |  |  |
|  |  | 各部位润滑装置齐全，润滑良好，润滑油牌号正确 |  |  |  |

续表AQ-C8-6

编号：

| 序号 | 验收项目 | 验收内容及要求 |  | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 电气系统 | 供电系统电压稳定，工作正常，电压380V±10% |  |  |
|  |  | 配电箱设置符合规定要求 |  |  |
|  |  | 控制、操纵装置动作灵敏准确，紧急停止开关符合要求 |  |  |
|  |  | 仪器仪表、警示电铃、照明、视频监控系统齐全有效 |  |  |
|  |  | 电气设备不应有过热、松动现象，接触器开合正常 |  |  |
|  |  | 电线电缆不应存在外伤、扭转、污损、老化等，绝缘应良好 |  |  |
|  |  | 金属结构、钢轨、电气设备外壳、金属线槽等部位接地连接良好 |  |  |
|  |  | 电控设备中各电路的绝缘电阻≥1MΩ |  |  |
|  |  | 运行轨道的接地电阻≤4Ω |  |  |
| 5 | 安全防护 装置 | 起重量限制器灵敏可靠 |  |  |
|  |  | 各起升高度限位器灵敏可靠 |  |  |
|  |  | 各运行行程限位器灵敏可靠 |  |  |
|  |  | 各联锁保护装置齐全有效 |  |  |
|  |  | 有可能伤人的外露运动零部件安装防护罩或防护栏杆 |  |  |
| 6 | 整机试验 | 空载试验符合要求 |  |  |
|  |  | 静载试验符合要求 |  |  |
|  |  | 额定荷载试验符合要求 |  |  |
|  |  | 动载试验符合要求 |  |  |
| 7 | 环境 | 安装位置合理，符合施工组织设计要求 |  |  |
|  |  | 与架空线最小距离符合规定 |  |  |
| 8 | 其他 | 整车干净整洁，不应有杂物、明显灰尘、油污和锈蚀 |  |  |
|  |  | 司机室能密闭，门窗玻璃、锁具完好 |  |  |
|  |  | 设专人指挥，操作、指挥人员持证上岗 |  |  |
| 验收结论 |  |  |  |  |
| 验收人签字 |  | 一体化单位（盖章） | 产权（租赁）单位（盖章） |  |

注：本表由一体化单位填写，监理单位、总承包单位、一体化单位各存一份。

- 施工现场起重机械联合验收表
表AQ-C8-7

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 工程地址 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 （型号） |  |  |  |  |  | 登记编号 |  |  |  |
| 总承包单位 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |
| 使用单位 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |
| 一体化单位 |  |  |  |  |  | 单位负责人 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |
| 检验单位 |  |  |  |  |  | 报告编号/ 检验时间 |  |  |  |
| 序号 | 验收项目 |  |  | 验收内容及要求 |  |  |  |  | 验收结果 |
| 1 | 起重机械实体 |  |  | 起重机械符合国家、地方标准和有关规定 |  |  |  |  |  |
| 2 | 起重机械作业环境 |  |  | 与周围建筑物、输电线路、大型机械等的安全距离符合有关规定 |  |  |  |  |  |
| 3 | 起重机械作业人员 |  |  | 设备操作和信号指挥等作业人员持有效证件上岗作业并接受安全技术交底 |  |  |  |  |  |
| 4 | 起重机械安全制度 |  |  | 起重机械安全检查、维修保养等制度齐全 |  |  |  |  |  |
| 5 | 起重机械相关资料 |  |  | 一体化单位自检记录；应急救援预案、起重吊装作业方案和群塔作业方案等齐全 |  |  |  |  |  |
| 6 | 起重机械检验报告 |  |  | 检验报告；检验报告不合格项的整改报告 |  |  |  |  |  |
| 7 | 其他相关要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收结论 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一体化单位（盖章） |  |  | 使用单位（盖章） |  | 总承包单位（盖章） |  | 监理单位（盖章） |  |  |
| 单位负责人 （签字）： 项目技术负责人 （签字）： |  |  | 项目负责人 （签字）： 项目技术负责人 （签字）： |  | 项目负责人 （签字）： 项目技术负责人 （签字）： |  | 总监理工程师 （签字）： |  |  |
| 相关验收人员： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1．本表一式五份，由总承包单位组织填写，验收单位各留存一份。

2．塔式起重机、施工升降机、物料提升机、门（桥）式起重机等起重机械使用本表进行联合验收。

- 起重吊索具安全检查验收表
表AQ-C8-8

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总承包单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用设备 及编号 |  |  |  | 验收日期 | 年 月 日 |  |  |
| 序号 | 验收项目 | 验收内容及要求 |  |  |  |  | 验收结果 |
| 1 | 吊钩 | 吊钩表面应光滑，不得有裂纹、折叠、锐角、过烧等缺陷 |  |  |  |  |  |
|  |  | 吊钩危险断面磨损量不应超过标准要求，不应产生塑性变形 |  |  |  |  |  |
|  |  | 吊钩防脱钩装置应灵敏可靠 |  |  |  |  |  |
| 2 | 横吊梁 | 应采用Q235或Q345钢材，应经过设计计算，并应按设计进行制作 |  |  |  |  |  |
|  |  | 不应存在裂纹、永久变形、严重磨损和腐蚀等 |  |  |  |  |  |
| 3 | 吊装 钢丝绳 | 规格型号应与吊装方案要求一致 |  |  |  |  |  |
|  |  | 编织长度不小于20倍钢丝绳直径且不小于300mm |  |  |  |  |  |
|  |  | 不应存在断丝、变形、锈蚀、绳芯挤出等 |  |  |  |  |  |
|  |  | 吊索应由整根钢丝绳制成，中间不得有接头；环形吊索只允许有一处接头 |  |  |  |  |  |
| 4 | 吊带 | 规格型号应与吊装方案要求一致 |  |  |  |  |  |
|  |  | 承载接缝不应存在绽开、缝线磨断等 |  |  |  |  |  |
|  |  | 不应存在穿孔、切口、撕断、死节等 |  |  |  |  |  |
| 5 | 卸扣 | 规格型号应与吊装方案要求一致 |  |  |  |  |  |
|  |  | 不应有明显永久性变形，销轴转动自如 |  |  |  |  |  |
|  |  | 扣体和销轴任何一处截面磨损量未达原尺寸10%以上 |  |  |  |  |  |
|  |  | 不应存在裂纹、补焊等 |  |  |  |  |  |
| 6 | 吊装容器 | 应经过设计计算，并应按设计进行制作 |  |  |  |  |  |
|  |  | 应有重量标识 |  |  |  |  |  |
|  |  | 容器及吊耳不应存在严重变形、磨损 |  |  |  |  |  |
| 7 | 其他专用吊具 |  |  |  |  |  |  |
| 验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收人签字 |  | 总承包单位 | 分包单位 |  |  | 其他单位 |  |

注：本表由总承包单位填写，验收单位各存一份。

- 机械设备检查维护保养记录表
表AQ-C8-9

编号：

| 工程名称 |  |  |  | 工程地址 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总承包单位 |  |  |  | 一体化单位 |  |  |
| 设备名称 |  | 规格型号 | 自编号码 | 出厂日期 | 使用年限 | 上次维修 保养时间 |
| 检 查 及 维 修 保 养 记 录 |  |  |  |  |  |  |
| 更 换 主 要 配 件 记 录 |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  |  |  | 记录时间 | 年 月 日 |  |

注：1．机械设备的维修保养应严格按照使用说明书、维修保养规定及有关要求执行。

2．本表由一体化单位填写，记入起重机械设备档案，定期报总承包单位查验。

- 其他中小型施工机具检查验收表
表AQ-C9-1

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  | 验收日期 | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总承包单位 |  |  |  |  | 使用单位 |  |  |
| 租赁（产权）单位 |  |  |  |  | 设备名称及型号 |  |  |
| 序号 | 验收项目 |  | 验收内容和要求 |  |  | 验收结果 |  |
| 1 | 主控项目 | 机体 | 机架、机座 |  |  |  |  |
|  |  |  | 动力、传动部分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 附件 |  |  |  |  |
| 2 |  | 电源部分 | 开关箱 |  |  |  |  |
|  |  |  | 线路防护 |  |  |  |  |
|  |  |  | 漏（触）电保护 |  |  |  |  |
|  |  |  | 接零 |  |  |  |  |
|  |  |  | 绝缘保护 |  |  |  |  |
| 3 |  | 安全保护装置 | 各种安全防护和保险装置应齐全有效 |  |  |  |  |
| 4 | 一般项目 | 防护装置 | 防护罩 |  |  |  |  |
|  |  |  | 轴盖 |  |  |  |  |
|  |  |  | 刃口防护 |  |  |  |  |
|  |  |  | 挡板 |  |  |  |  |
|  |  |  | 阀 |  |  |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 验收结论 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 验收人 签字 |  | 总承包单位 |  | 租赁（产权）单位 |  |  | 使用单位 |

注：本表由使用单位填写，总承包单位、租赁（产权）单位、使用单位各存一份。

- 消防设施、器材登记台账
表AQ-C10-1

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  | 消防安全管理人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防设施、器材名称 |  | 型号 | 数量 | 生产单位 |  | 有效期 |

注：1．本表由施工单位填写并留存，附加器材厂家资质证明、产品合格证、检测报告等。

2．消防设施、器材名称包括消防泵、消火栓、消防竖管、水泵接合器、微型消防站、水龙带、水枪、灭火器、消防桶、消防应急照明、疏散指示标识、消防工具等。

3．施工现场涉及用电消防所使用的沙箱应依据施工现场《临时用电施工组织设计》中的要求布置，遇有用电位置周边存在可燃液体处可增设消防应急沙箱。

- 消防设施、器材验收、维修记录表
表AQ-C10-2

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 消防安全管理人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设施、器材名称 |  | 型号 | 数量 | 维修验收 日期 | 维修验收结果 | 维修单位 | 签字 |

注：本表由施工单位填写并留存。

- 动火作业审批表
表AQ-C10-3

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请动火 单位 |  |  | 动火单位消防主管人员（签字） |  |  | 动火班组长 （签字） |  |  |
| 动火部位 |  |  | 动火作业级别及种类 （气焊、电焊、切割、防水等） |  |  |  |  |  |
| 动火作业 起止时间 | 由 年 月 日 时 分起至 年 月 日 时 分止 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、动火内容： 二、动火作业环境： □周边及下方无可燃物、易燃易爆危险品 □周边可燃物有效覆盖、隔离或保持安全距离 □无电焊、防水等交叉作业 □五级及以上风力停止动火作业 □防水施工设置“严禁烟火”警示标识 □具有火灾、爆炸危险的场所严禁明火 □有限空间施工作业时，所有设备、工具应符合防爆要求 □其他 三、灭火救援措施： □动火人持证上岗 □看火人到位 □配备足量灭火器、消防沙、水桶等消防器材 □高处作业配备防火安全带和接火斗等 □动火作业完毕，切断电、气源，清理现场，熄灭明火，消除暗火，确认无残留火种 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 动火人（签字） |  |  |  | 看火人员（签字） |  |  |  |  |
| 审批意见： 施工单位项目安全负责人/项目负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1．本表由动火单位填写，动火单位、总承包单位各存一份。

2．动火审批当日有效，变换动火部位时应重新申请。

3．“8小时以外、节假日及重大活动保障期间”由施工单位项目负责人签发。

- 志愿消防队登记表
表AQ-C10-4

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 |  | 性别 | 年龄 | 联系电话 | 消防队职务 | 所属班组 | 备注 |
| 消防安全管理人（签字）： 登记日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1．本表由施工单位填写并留存。

2．志愿消防队分为：灭火行动组、疏散引导组、安全疏散救护组、警戒组等。

- 易燃物、危险化学品登记台账
表AQ-C10-5

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品名称 |  | 存放部位 | 数量 | 主要防火措施 |  | 区域防火管理人 | 备注 |
| 消防安全管理人（签字）： 登记日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表由施工单位每月填写并留存，当易燃易爆危险品的部位、数量等发生变化时应重新填写。

- 消防保卫巡查记录表
表AQ-C10-6

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 日期 |  | 部位 | 存在问题及处理情况 |  | 区域防火管理人 | 备注 |

注：1．本表施工单位填写并留存。

2．巡查内容包括：消防设备、设施、器材配备；用火、用电、用气情况；集中充电设施管理情况；消防车道、疏散通道、安全出口畅通情况；安全疏散指示标志、应急照明完好情况；其他消防安全情况；人员、物资、车辆等现场保卫情况。

- 应急物资储备表
表AQ-C10-7

编号：

| 工程名称 |  |  |  | 施工单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 数量 | 规格型号 | 存储位置 | 备注 |

- 有限空间管理台账
表AQ-C11-1

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工阶段 |  |  |  |  |  | 登记日期 |  | 年 月 日 |  |  |
| 序号 | 部位 |  | 作业 内容 | 主要危险 因素 | 可能事故后果 | 防护 要求 | 审批 责任人 |  | 现场 责任人 | 状态 （①②③） |

注：1．本表由施工单位填写并留存，监理单位、施工单位各存一份。

2．应按照有限空间作业部位进行登记，与专项施工方案相适应。

3．状态分为①未开始、②实施中、③已完成。

- 有限空间作业审批表
表AQ-C11-2

编号：

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 有限空间名称 |  | 作业单位 |  |
| 作业内容 |  | 作业时间 |  |
| 可能存在的 危险有害因素 |  |  |  |
| 作业负责人 |  | 监护者 |  |
| 作业者 |  | 其他作业人员 |  |
| 主要安全 防护措施 | □应制定有限空间作业方案并经审核、批准。 □作业前应对涉及有限空间作业的管理人员、监护人员、作业人员进行安全教育和安全技术交底，监护人员应持证上岗。 □应按规范要求配备安全防护设备、个体防护用品、作业设备和工具。 □安全隔离、清除置换应符合要求。 □应检查有限空间进出口通道，不应有阻碍人员进出的障碍物，安全警示标志应符合要求。 □信号联络应保持畅通，应急救援装备应满足使用要求。 |  |  |
| 作业负责人 意见 | 作业负责人确认以上安全防护措施是否符合要求。是□ 否□ 作业负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |
| 审批责任人 意见 | 审批责任人是否批准作业：批准□ 不批准□ 审批责任人（签字）： 年 月 日 |  |  |

注：1．本表由申请作业单位填写，申请作业单位和总承包单位各留存一份。

2．每次有限空间作业前或作业环境发生变化时，按本表进行审批。

- 有限空间作业气体检测记录
表AQ-C11-3

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 检测 位置 | 检测时间 | 监测内容及数值 |  |  |  |  | 作业环境 级别判定 |
|  |  |  | 氧气 （%） | 可燃气体 （%LEL） | 硫化氢 （□ppm □mg/m³） | 一氧化碳 （□ppm □mg/m³） | 其他气体 （□ppm □mg/m³） |  |
| 初始评估检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 再次评估检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监护检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 个体检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测人员（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1．本表由作业单位填写，交由施工单位留存。

2．气体检测时间与作业者进入作业时间间隔超过10min的再次评估检测记录采用本表，由监护人填写。

- 本规程用词说明

1  为了便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

2）表示允许稍有选择，在条件许可时首先这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

3）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”，反面词采用“不可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合…的规定”或“应按…执行”。

- 引用标准名录

下列文件中条款通过本规程的引用而成为本规程的条款。凡是注明日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或编制版均不适用于本规程。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本规程。

1  《钢丝绳夹》GB/T 5976

2  《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T 29639

3  《坠落防护 水平生命线装置》GB 38454

4  《安全带》GB 6095

5  《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ 46

6  《建筑施工安全检查标准》JGJ 59

7  《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80

8  《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120

9  《建筑施工门式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T 128

10  《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130

11  《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 166

12  《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ 202

13  《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T 231

14  《云南省建筑工程资料管理规程》DBJ 53/T-44

15  《云南省建设工程监理规程》DBJ 53/T-105