附件7

州/市         （县/市/区）

云南省建筑施工安全生产标准化工地

复核评分表（轨道交通工程）

（       年度）

项目名称：

检查表格得分Fi：FA1     FA2     FA3     FA4

FB1     FB2

抽查表格得分Fi：FB3     FB4     FB5    FB6

FB7     FB8     FB9     FB10

（注：B3～B10表格只需抽查2项）

FB11    FB12    FB13    FB14

FB15    B16     FB17    FB18

FB19

（注：B11～B19表格只需抽查3项）

综合得分F：

专家组组长签字：

检查组成员签字：

云南省住房和城乡建设厅印制

受检工程基本情况表

工程所在地：            州/市             （县/市/区）

| 建设项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 |  |  |  |  |
| 施工许可证号 |  | 开工日期 |  |  |
| 建筑面积 | 平方米 | 建筑层数 |  |  |
| 结构类型 |  | 形象进度 |  |  |
| 项目创优自评得分F |  |  |  |  |
| 责任主体和有关机构 |  |  |  |  |
| 单 位 | 单位名称 | 单位资质 | 项目负责 人姓名 | 项目负责人 执业资格 |
| 建设单位 |  |  |  |  |
| 勘察单位 |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |
| 施工图审查机构 |  |  |  |  |
| 监测单位 |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |

表A1

建筑施工安全生产检查表（建设单位）

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 评价得分 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 不符合 | 实得分 |  |
| 1 | 施工许可 (8分) | ①施工图审查②质量报监手续③施工许可证④工程开工报告（共4项） | 项 | 项 |  | 第②项内容包括参加会议、现场检查验收签字记录 |
|  |  |  | 每项 得2分 | 不符合项 得0分 |  |  |
| 2 | 合同管理 （5分） | ①设计合同②勘察合同③施工合同④监理合同⑤各参建单位资质证书（共5项） | 项 | 项 |  |  |
|  |  |  | 每项 得1分 | 不符合项 得0分 |  |  |
| 4 | 项目负责人 （12分） | ①法定代表人应签署授权书明确项目负责人②项目负责人现场履职签字记录③实名制管理落实 （共3项） | 项 | 项 |  | 第②项内容包括参加会议、现场检查验收签字记录 |
|  |  |  | 每项 得4分 | 不符合项 得0分 |  |  |
| 5 | 提供相关文件资料（6分） | 提供施工现场及毗邻区域内地下管线、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整（1项） | 项 | 项 |  |  |
|  |  |  | 得6分 | 得0分 |  |  |
| 6 | 安全文明措施费（30分） | ①在编制工程预算时单独编制安全防护及文明措施费用②依据合同按时支付安全生产措施费（共2项） | 项 | 项 |  |  |
|  |  |  | 每项 得15分 | 不符合项 得0分 |  |  |
| 7 | 工程施工 （10分） | ①将工程发包给具有相应资质和安全生产许可证的施工单位②合同中明确安全目标、双方安全责任及质量和安全标准化目标 （共2项） | 项 | 项 |  |  |
|  |  |  | 每项 得5分 | 不符合项 得0分 |  |  |
| 8 | 工程监理 （10分） | 将工程委托给具有相应资质的监理单位 （共1项） | 项 | 项 |  |  |
|  |  |  | 得10分 | 得0分 |  |  |
| 9 | 工程监测（9分） | ①委托具有相关资质的第三方监测单位②组织对监测异常情况处置的记录③危大工程应急抢险结束后组织制定恢复方案及后评估记录（共3项） | 项 | 项 |  | 涉及危大工程的，监测单位需具有相应勘察资质 |
|  |  |  | 每项 得3分 | 不符合项 得0分 |  |  |
| 10 | 行政监督管理整改回复(10分) | 按建设行政主管部门监管整改通知要求进行整改回复（共1项） | 项 | 项 |  |  |
|  |  |  | 得10分 | 得0分 |  |  |
| 结果统计 |  | 实查总分： 实得分： 折算得分： |  |  |  |  |

检查人：                                         检查日期：

表A2

建筑施工安全生产检查表（施工单位）

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 评价得分 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 不符合 |  | 实得分 |  |
| 1 | 分包单位资格 （5分） | 总包单位按规定将工程发包给有相应资质和安全生产许可证的分包单位（共1项） | 项 | 项 |  |  |  |
|  |  |  | 得5分 | 得0分 |  |  |  |
| 2 | 安全生产协议书 （5分） | 总包与分包单位签订的安全生产协议书明确双方安全生产责任并签字盖章（共1项） | 项 | 项 |  |  |  |
|  |  |  | 得5分 | 得0分 |  |  |  |
| 3 | 建立安全生产责任制和考核目标（6分） | ①安全生产责任目标②安全生产考核记录（共2项） | 项 | 项 |  |  |  |
|  |  |  | 每项 得3分 | 不符合项得0分 |  |  |  |
| 4 | 主要安全生产管理 人员（12分） | ①项目经理安全生产考核合格证书②项目技术负责人职称证书 ③专职安全员取得安全生产考核合格证书或数量满足要求④实名制管理落实（共4项） | 项 | 项 |  |  | 未取得证书或数量不满足要求的取消项目参评资格 |
|  |  |  | 每项 得3分 | 不符合项得0分 |  |  |  |
| 5 | 特种作业人员操作资格证（5分） | 现场实施特种作业的人员应取得建筑施工特种作业操作资格证书（共1项） | 项 | 项 |  |  | 未取得证书的取消项目参评资格 |
|  |  |  | 得5分 | 得0分 |  |  |  |
| 6 | 安全生产检查 （6分） | ①安全生产管理人员配备袖标、口哨、记录仪②安全生产检查记录③安全生产隐患整改处理记录（共3项） | 项 | 项 |  |  | 袖标、口哨、记录仪任缺1项均不得分 |
|  |  |  | 每项 得2分 | 不符合项得0分 |  |  |  |
| 7 | 项目经理带班履职（6分） | ①项目经理带班制度文件②带班记录内容详实具体并有签字（共2项） | 项 | 项 |  |  |  |
|  |  |  | 每项 得3分 | 不符合项得0分 |  |  |  |
| 8 | 施工组织设计 （5分） | 施工组织设计中的安全技术措施内容有针对性和可操性（共1项） | 项 | 项 |  |  |  |
|  |  |  | 得5分 | 得0分 |  |  |  |
| 9 | 安全文明施工方案 （5分） | 有关安全文明施工方案有针对性和可操性（共1项） | 项 | 项 |  |  |  |
|  |  |  | 得5分 | 得0分 |  |  |  |
| 10 | 危大工程（15分） | ①清单与现场实际相符②编制审批专项施工方案③超危工程专项施工方案经专家论证通过④方案存在严重缺陷的⑤专项验收记录（共5项） | 项 | 项 |  |  | 第②、③、④、⑤不符合要求的，取消项目参评资格 |
|  |  |  | 每项 得3分 | 不符合项得0分 |  |  |  |
| 11 | 安全教育培训 （6分） | ①建立安全教育培训制度②对施工作业人员安全生产教育培训档案（共2项） | 项 | 项 |  |  |  |
|  |  |  | 每项 得3分 | 不符合项得0分 |  |  |  |
| 12 | 安全日志 （6分） | ① 检查记录内容详实并签字齐全 ②对安全隐患有督促整改意见要求 ③有对整改处理结果记录并闭环（共3项） | 每项 得2分 | 不符合项得0分 |  |  |  |
| 13 | 安全防护和文明施工措施费（3分） | 安全防护和文明施工措施费单独列支使用（共1项） | 项 | 项 |  |  |  |
|  |  |  | 得3分 | 得0分 |  |  |  |
| 14 | 生产安全重大事故隐患（8分） | ①排查制度文件②清单 ③检查记录④生产安全事故隐患动态清零记录（共4项） | 项 | 项 |  |  |  |
|  |  |  | 每项 得2分 | 不符合项得0分 |  |  |  |
| 15 | 生产安全事故应急 救援（4分） | ①生产安全事故应急救援预案有针对性和可操作性②应急演练总结评价记录（共2项） | 项 | 项 |  |  |  |
|  |  |  | 每项 得2分 | 不符合项得0分 |  |  |  |
| 16 | 安全⽣产治本攻坚三年⾏动（3分） | 宣贯学习“房屋市政⼯程安全⽣产治本攻坚三年⾏动”方案（共1项） | 项 |  | 项 |  |  |
|  |  |  | 得3分 |  | 得0分 |  |  |
| 结果统计 |  | 实查总分： 实得分： 折算得分： |  |  |  |  |  |

检查人：                               检查日期：

表A3

建筑施工安全生产检查表（监理单位）

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 评价得分 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 不符合 | 实得分 |  |
| 1 | 监理合同（5分） | 签订监理合同（1项） | 项 | 项 |  |  |
|  |  |  | 得5分 | 得0分 |  |  |
| 2 | 监理单位资质及项目监理机构人员（6分） | ①监理单位资质证书②项目监理机构设置合理③实名制管理落实（共2项） | 项 | 项 |  |  |
|  |  |  | 每项 得3分 | 不符合项得0分 |  |  |
| 3 | 总监理工程师任命 （2分） | 总监理工程师任命书（共1项） | 项 | 项 |  |  |
|  |  |  | 得2分 | 得0分 |  |  |
| 4 | 监理规划和监理 实施细则（9分） | ①监理规划含有安全生产管理监理工作内容②结合危大工程专项施工方案编制监理实施细则③除危大工程以外的其它有安全文明施工监理实施细则（共3项） | 项 | 项 |  |  |
|  |  |  | 每项 得3分 | 不符合项得0分 |  |  |
| 5 | 审查施工组织设计 （6分） | ①审查施工组织设计中的安全技术措施意见②项目总监理工程师签字并加盖执业印章（共2项） | 项 | 项 |  |  |
|  |  |  | 每项 得3分 | 不符合项得0分 |  |  |
| 6 | 审查施工单位资质和人员资格（9分） | 对①施工单位资质②安全生产许可证③项目经理、安全员、建筑工程特种作业人员“三类人员”资格证书的审查意见（共3项） | 项 | 项 |  |  |
|  |  |  | 每项 得3分 | 不符合项得0分 |  |  |
| 7 | 审查分包单位资格 （10分） | 审查分包单位①合同范围②资质证书③安全生产许可证④项目负责人资格⑤专职安全员资格（共5项） | 项 | 项 |  |  |
|  |  |  | 每项 得2分 | 不符合项得0分 |  |  |
| 8 | 查验进场大型机械设备构配件材料（3分） | 查验进场大型机械设备构配件材料质量证明文件并签署报验表（共1项） | 项 | 项 |  |  |
|  |  |  | 得3分 | 得0分 |  |  |
| 9 | 工程开工报告和 开工令（6分） | 签署①工程开工报告②工程开工令（共2项） | 项 | 项 |  |  |
|  |  |  | 每项 得3分 | 不符合 项得0分 |  |  |
| 10 | 监理例会（5分） | 监理例会纪要（或记录）记录真实，意见措施有针对性，相关问题有后续跟踪落实痕迹（共1项） | 项 | 项 |  |  |
|  |  |  | 得5分 | 得0分 |  |  |
| 11 | 危大工程（12分） | ①危大工程专项施工方案审查意见②总监理工程师签字并加盖执业印章③巡视检查记录④验收记录（共4项） | 项 | 项 |  | 第①、④不符合要求的，取消项目参评资格 |
|  |  |  | 每项 得3分 | 不符合项得0分 |  |  |
| 12 | 现场安全检查 （12分） | ①安全检查佩戴袖标、口哨和记录仪②安全检查记录内容详实具体③对安全隐患督促施工单位整改处理闭环④在施工单位安全施工日志上签字（共4项） | 项 | 项 |  |  |
|  |  |  | 每项 得3分 | 不符合项得0分 |  |  |
| 13 | 生产安全重大事故 隐患（9分） | ①生产安全重大事故隐患排查制度文件②生产安全重大事故隐患清单③生产安全重大事故隐患排查记录④生产安全事故隐患动态清零记录（共3项） | 项 | 项 |  |  |
|  |  |  | 每项 得3分 | 不符合项得0分 |  |  |
| 14 | 安全⽣产治本攻坚三年⾏动（3分） | 宣贯学习“房屋市政⼯程安全⽣产治本攻坚三年⾏动”方案 | 项 | 项 |  |  |
|  |  |  | 得3分 | 得0分 |  |  |
| 15 | 监理报告（3分） | 向政府监督机构的监理报告提交记录（共1项） | 项 | 项 |  |  |
|  |  |  | 得3分 | 得0分 |  |  |
| 结果统计 |  | 实查总分： 实得分： 折算得分： |  |  |  |  |

检查人：                              检查日期：

表A4

建筑施工安全生产检查表（监测单位）

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 评价得分 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 不符合 | 实得分 |  |  |
| 1 | 监测单位资质及人员资格（20分） | ①监测单位资质证书 ②监测人员职业资格证书 （共2项） | 项 | 项 |  |  | 注：①危大工程第三方监测应有相应勘察资质②监测人员必须是本单位在职人员 |
|  |  |  | 每项 得10分 | 不符合项 得0分 |  |  |  |
| 2 | 监测合同 （20分） | ①监测合同②无超越资质范围的监测内容 （共2项） | 项 | 项 |  |  |  |
|  |  |  | 每项 得10分 | 不符合项 得0分 |  |  |  |
| 3 | 监测实施方案 （20分） | ①监测方案编制审批②按方案实施监测（共2项） | 项 | 项 |  |  |  |
|  |  |  | 每项 得10分 | 不符合项 得0分 |  |  |  |
| 4 | 监测使用仪器设备（10分） | ①监测设备仪器检定合格②监测设备仪器使用台账（共2项） | 项 | 项 |  |  |  |
|  |  |  | 每项 得5分 | 不符合项 得0分 |  |  |  |
| 5 | 监测报告 （15分） | ①监测报告签字盖章齐全②监测报告内容完整，结论明确③监测单位发现异常时向建设、设计、施工、监理单位报告的记录（共3项） | 项 | 项 |  |  | 第③项未发生异常的按未发生项不评定处理 |
|  |  |  | 每项 得5分 | 不符合项 得0分 |  |  |  |
| 6 | 监测档案管理 （15分） | 监测档案管理文件（共1项） | 项 | 项 |  |  |  |
|  |  |  | 得15分 | 得0分 |  |  |  |
| 结果统计 |  | 实查总分： 实得分： 折算得分： |  |  |  |  |  |

检查人：                                         检查日期：

表B1

安全管理检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 安全生产责任制 | 未建立安全生产责任制扣10分 安全生产责任制未经责任人签字确认扣3分 未制定各工种安全技术操作规程扣10分 未按规定配备专职安全员扣10分 工程项目部承包合同中未明确安全生产考核指标扣8分 未制定安全资金保障制度扣5分 未编制安全资金使用计划及实施扣2～5分 未制定安全生产管理目标（伤亡控制、安全达标、文明施工）扣5分 未进行安全责任目标分解的扣5分 未建立安全生产责任制、责任目标考核制度扣5分 未按考核制度对管理人员定期考核扣2～5分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 施工组 织设计及专项施工方案 | 施工组织设计中未制定安全措施扣10分 危险性较大的分部分项工程未编制安全专项施工方案，扣3～8分 未按规定对专项方案进行专家论证扣10分 施工组织设计、专项方案未经审批扣10分 安全措施、专项方案无针对性或缺少设计计算扣6～8分未按方案组织实施扣5～10分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 安全技术交底 | 未采取书面安全技术交底扣10分 交底未做到分部分项扣5分 交底内容针对性不强扣3～5分 交底内容不全面扣4分 交底未履行签字手续扣2～4分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 安全 检查 | 未建立安全检查（定期、季节性）制度扣5分 未留有定期、季节性安全检查记录扣5分 事故隐患的整改未做到定人、定时间、定措施扣2～6分 对重大事故隐患整改通知书所列项目未按期整改和复查扣8分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 安全 教育 | 未建立安全培训、教育制度扣10分 新入场工人未进行三级安全教育和考核扣10分 未明确具体安全教育内容扣6～8分 变换工种时未进行安全教育扣10分 施工管理人员、专职安全员未按规定进行年度培训考核扣5分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 应急 救援 | 未制定安全生产应急预案扣10分 未建立应急救援组织、配备救援人员扣3～6分 未配置应急救援器材扣5分 未进行应急救援演练扣5分 | 10 |  |  |
| 7 | 一 般 项 目 | 分包单位安全管理 | 分包单位资质、资格、分包手续不全或失效扣10分 未签定安全生产协议书扣5分 分包合同、安全协议书，签字盖章手续不全扣2～6分 分包单位未按规定建立安全组织、配备安全员扣3分 | 10 |  |  |
| 8 |  | 特种作业持证上岗 | 一人未经培训从事特种作业扣4分 一人特种作业人员资格证书未延期复核扣4分 一人未持操作证上岗扣2分 | 10 |  |  |
| 9 |  | 生产安全事故处理 | 生产安全事故未按规定报告扣3～5分 生产安全事故未按规定进行调查分析处理，制定防范措施扣10分未办理工伤保险扣5分 | 10 |  |  |
| 10 |  | 安全 标志 | 主要施工区域、危险部位、设施未按规定悬挂安全标志扣5分 未绘制现场安全标志布置总平面图扣5分 未按部位和现场设施的改变调整安全标志设置扣5分 | 10 |  |  |
| 结果统计 |  |  | 实查总分： 实得分： 折算得分： |  |  |  |

表B2

文明施工检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 现场 围挡 | 在市区主要路段的工地周围未设置高于2.5m的封闭围挡扣10分 一般路段的工地周围未设置高于1.8m的封闭围挡扣10分 围挡材料不坚固、不稳定、不整洁、不美观扣5～7分 围挡没有沿工地四周连续设置扣3～5分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 封闭 管理 | 施工现场出入口未设置大门扣3分 未设置门卫室扣2分 未设门卫或未建立门卫制度扣3分 进入施工现场不佩戴工作卡扣3分 施工现场出入口未标有企业名称或标识，且未设置车辆冲洗设施扣3分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 扬尘 防治 | 无扬尘污染防治专项方案，或方案无针对性、适用性，扣3～8分 工地出入口未设置“三池一设备”即洗车池、沉淀池、过水池及冲洗设施，扣3分 施工现场未采取防尘降尘喷洒措施，扣5分 施工现场未设置污水沉淀池、排水沟等设施或排水不通畅、有积水，扣5分 施工现场存在泥浆、污水、废水直接排入工地围墙外周边区域，扣2～8分 施工工地未施工区域裸土未进行全覆盖或绿化处理，扣5分 PM10监控等信息化监控未设置使用且未连接到信息化监控平台或PM10监控设备未设置在下风口，设置高度、监测点、数据真实性未达到相关要求的，扣3～5分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 施工 场地 | 现场主要道路未进行硬化处理扣5分 现场道路不畅通、路面不平整坚实扣5分 现场作业、运输、存放材料等采取的防尘措施不齐全、不合理扣5分 排水设施不齐全或排水不通畅、有积水扣4分 未采取防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排水河道措施扣3分 未设置吸烟处、随意吸烟扣2分 温暖季节未进行绿化布置扣3分 | 5 |  |  |
| 5 |  | 材料 堆放 | 建筑材料、构件、料具不按总平面布局码放扣4分 材料布局不合理、堆放不整齐、未标明名称、规格扣2分 建筑物内施工垃圾的清运，未采用合理器具或随意凌空抛掷扣5分 未做到工完场地清扣3分 易燃易爆物品未采取防护措施或未进行分类存放扣4分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 现场办公与住宿 | 在建工程、伙房、库房兼作住宿扣8分 施工作业区、材料存放区与办公区、生活区不能明显划分扣6分 宿舍未设置可开启式窗户扣4分 未设置床铺、床铺超过2层、使用通铺、未设置通道或人员超编扣6分 宿舍未采取保暖和防煤气中毒措施扣5分 宿舍未采取消暑和防蚊蝇措施扣5分 生活用品摆放混乱、环境不卫生扣3分 | 10 |  |  |
| 7 |  | 现场 防火 | 未制定消防措施、制度或未配备灭火器材扣8分 现场临时设施的材质和选址不符合环保、消防要求扣8分 易燃材料随意码放、灭火器材布局、配置不合理或灭火器材失效扣5分 未设置消防水源（高层建筑）或不能满足消防要求扣8分 未办理动火审批手续或无动火监护人员扣5分 | 8 |  |  |
| 8 |  | 垃圾减量措施 | 未编制建筑垃圾处理方案，并报县级以上地方人民政府环境卫生主管部门备案的，扣5分。 建筑垃圾未按照工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾分类收集、存放及处理的，扣5分 工程垃圾和拆除垃圾未设置固定的金属类、无机非金属类、混合类等垃圾的堆放池，扣3分 出场建筑垃圾未进行分类称重(计量)并未做出场记录的，扣2分 | 5 |  |  |
| 9 | 一 般 项 目 | 综合 治理 | 生活区未给作业人员设置学习和娱乐场所扣4分 未建立治安保卫制度、责任未分解到人扣3～5分 治安防范措施不利，常发生失盗事件扣3～5分 | 8 |  |  |
| 10 |  | 公示 标牌 | 大门口处设置的“五牌一图”内容不全、缺一项扣2分 标牌不规范、不整齐扣3分 未张挂安全标语扣5分 未设置宣传栏、读报栏、黑板报扣4分 | 8 |  |  |
| 11 |  | 生活 设施 | 食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场所距离较近扣6分 食堂未办理卫生许可证或未办理炊事人员健康证扣5分 食堂使用的燃气罐未单独设置存放间或存放间通风条件不好扣4分 食堂的卫生环境差、未配备排风、冷藏、隔油池、防鼠等设施扣4分 厕所的数量或布局不满足现场人员需求扣6分 厕所不符合卫生要求扣4分 不能保证现场人员卫生饮水扣8分 未设置淋浴室或淋浴室不能满足现场人员需求扣4分 未建立卫生责任制度、生活垃圾未装容器或未及时清理扣3～5分 | 8 |  |  |
| 12 |  | 社区服务 | 夜间未经许可施工扣8分 施工现场焚烧各类废弃物扣8分 未采取防粉尘、防噪音、防光污染措施扣5分 未建立施工不扰民措施扣5分 | 8 |  |  |
| 结果统计 |  |  | 实查总分： 实得分： 折算得分： |  |  |  |

检查人：                                       检查日期：

表B3

扣件式钢管脚手架检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 施工 方案 | 架体搭设未编制施工方案或搭设高度超过24m未编制专项施工方案扣10分 架体搭设高度超过24m，未进行设计计算或未按规定审核、审批扣10分 架体搭设高度超过50m，专项施工方案未按规定组织专家论证或未按专家论证意见组织实施扣10分 施工方案不完整或不能指导施工作业扣5～8分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 立杆 基础 | 立杆基础不平、不实、不符合方案设计要求扣10分 立杆底部底座、垫板或垫板的规格不符合规范要求每一处扣2分 未按规范要求设置纵、横向扫地杆扣5～10分 扫地杆的设置和固定不符合规范要求扣5分 未设置排水措施扣8分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 架体与建筑结构拉结 | 架体与建筑结构拉结不符合规范要求每处扣2分 连墙件距主节点距离不符合规范要求每处扣4分 架体底层第一步纵向水平杆处未按规定设置连墙件或未采用其他可靠措施固定每处扣2分 搭设高度超过24m的双排脚手架，未采用刚性连墙件与建筑结构可靠连接扣10分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 杆件间距与剪刀撑 | 立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距超过规范要求每处扣2分 未按规定设置纵向剪刀撑或横向斜撑每处扣5分 剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求扣5分 剪刀撑斜杆的接长或剪刀撑斜杆与架体杆件固定不符合要求每处扣2分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 脚手板与防护栏杆 | 脚手板未满铺或铺设不牢、不稳扣7～10分 脚手板规格或材质不符合要求扣7～10分 每有一处探头板扣2分 架体外侧未设置密目式安全网封闭或网间不严扣7～10分 作业层未在高度1.2m和0.6m处设置上、中两道防护栏杆扣5分 作业层未设置高度不小于180㎜的挡脚板扣5分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 交底与 验收 | 架体搭设前未进行交底或交底未留有记录扣5分 架体分段搭设分段使用未办理分段验收扣5分 架体搭设完毕未办理验收手续扣10分 未记录量化的验收内容扣5分 | 10 |  |  |
| 7 | 一 般 项 目 | 横向水平杆 设置 | 未在立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆每处扣2分 未按脚手板铺设的需要增加设置横向水平杆每处扣2分 横向水平杆只固定端每处扣1分 单排脚手架横向水平杆插入墙内小于18㎝每处扣2分 | 10 |  |  |
| 8 |  | 杆件 搭接 | 纵向水平杆搭接长度小于1m或固定不符合要求每处扣2分 立杆除顶层顶步外采用搭接每处扣4分 | 10 |  |  |
| 9 |  | 架体 防护 | 作业层未用安全平网双层兜底，且以下每隔10m未用安全平网封闭扣10分 作业层与建筑物之间未进行封闭扣10分 | 10 |  |  |
| 10 |  | 脚手架材质 | 钢管直径、壁厚、材质不符合要求扣5分 钢管弯曲、变形、锈蚀严重扣4～5分 扣件未进行复试或技术性能不符合标准扣5分 | 5 |  |  |
| 11 |  | 通道 | 未设置人员上下专用通道扣5分 通道设置不符合要求扣1～3分 | 5 |  |  |
| 结果统计 |  |  | 实查总分： 实得分： 折算得分： |  |  |  |

检查人：                                              检查日期：

表B4

碗扣式钢管脚手架检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 施工 方案 | 未编制专项施工方案或未进行设计计算扣10分 专项施工方案未按规定审核、审批或架体高度超过50m未按规定组织专家论证扣10分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 架体 基础 | 架体基础不平、不实，不符合专项施工方案要求扣10分 架体底部未设置垫板或垫板的规格不符合要求扣10分 架体底部未按规范要求设置底座每处扣1分 架体底部未按规范要求设置扫地杆扣5分 未设置排水措施扣8分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 架体 稳定 | 架体与建筑结构未按规范要求拉结每处扣2分 架体底层第一步水平杆处未按规范要求设置连墙件或未采用其它可靠措施固定每处扣2分 连墙件未采用刚性杆件扣10分 未按规范要求设置竖向专用斜杆或八字形斜撑扣5分 竖向专用斜杆两端未固定在纵、横向水平杆与立杆汇交的碗扣结点处每处扣2分 竖向专用斜杆或八字形斜撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求扣5分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 杆件 锁件 | 立杆间距、水平杆步距超过规范要求扣10分 未按专项施工方案设计的步距在立杆连接碗扣结点处设置纵、横向水平杆扣10分 架体搭设高度超过24m时，顶部24m以下的连墙件层未按规定设置水平斜杆扣10分 架体组装不牢或上碗扣紧固不符合要求每处扣1分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 脚手板 | 脚手板未满铺或铺设不牢、不稳扣7～10分 脚手板规格或材质不符合要求扣7～10分 采用钢脚手板时挂钩未挂扣在横向水平杆上或挂钩未处于锁住状态每处扣2分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 交底与 验收 | 架体搭设前未进行交底或交底未留有记录扣6分 架体分段搭设分段使用未办理分段验收扣6分 架体搭设完毕未办理验收手续扣6分 未记录量化的验收内容扣5分 | 10 |  |  |
| 7 | 一 般 项 目 | 架体 防护 | 架体外侧未设置密目式安全网封闭或网间不严扣7～10分 作业层未在外侧立杆的1.2m和0.6m的碗扣结点设置上、中两道防护栏杆扣5分 作业层外侧未设置高度不小于180㎜的挡脚板扣3分 作业层未用安全平网双层兜底，且以下每隔10m未用安全平网封闭扣5分 | 10 |  |  |
| 8 |  | 材质 | 杆件弯曲、变形、锈蚀严重扣10分 钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要求扣10分 | 10 |  |  |
| 9 |  | 荷载 | 施工荷载超过设计规定，扣10分 荷载堆放不均匀，每处扣5分 | 10 |  |  |
| 10 |  | 通道 | 未设置人员上下专用通道，扣10分 通道设置不符合要求，扣5分 | 10 |  |  |
| 结果统计 |  |  | 实查总分： 实得分： 折算得分： |  |  |  |

检查人：                                  检查日期：

表B5

承插型盘扣式钢管脚手架检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 施工 方案 | 未编制专项施工方案或搭设高度超过24m未另行专门设计和计算扣10分 专项施工方案未按规定审核、审批扣10分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 架体 基础 | 架体基础不平、不实、不符合方案设计要求扣10分 架体立杆底部缺少垫板或垫板的规格不符合规范要求每处扣2分 架体立杆底部未按要求设置底座每处扣1分 未按规范要求设置纵、横向扫地杆扣5～10分 未设置排水措施扣8分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 架体 稳定 | 架体与建筑结构未按规范要求拉结每处扣2分 架体底层第一步水平杆处未按规范要求设置连墙件或未采用其它可靠措施固定每处扣2分 连墙件未采用刚性杆件扣10分 未按规范要求设置竖向斜杆或剪刀撑扣5分 竖向斜杆两端未固定在纵、横向水平杆与立杆交汇的盘扣结点处每处扣2分 斜杆或剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求扣5分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 杆件 | 架体立杆间距、水平杆步距超过规范要求扣2分 未按专项施工方案设计的步距在立杆连接盘处设置纵、横向水平杆扣10分 双排脚手架的每步水平杆层，当无挂扣钢脚手板时未按规范要求设置水平斜杆扣5～10分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 脚手板 | 脚手板不满铺或铺设不牢、不稳扣7～10分 脚手板规格或材质不符合要求扣7～10分 采用钢脚手板时挂钩未挂扣在水平杆上或挂钩未处于锁住状态每处扣2分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 交底 与 验收 | 脚手架搭设前未进行交底或未留有交底记录扣5分 脚手架分段搭设分段使用未办理分段验收扣10分 脚手架搭设完毕未办理验收手续扣10分 未记录量化的验收内容扣5分 | 10 |  |  |
| 7 | 一 般 项 目 | 架体 防护 | 架体外侧未设置密目式安全网封闭或网间不严扣7～10分 作业层未在外侧立杆的1m和0.5m的盘扣节点处设置上、中两道水平防护栏杆扣5分 作业层外侧未设置高度不小于180㎜的挡脚板扣3分 | 10 |  |  |
| 8 |  | 杆件 接长 | 立杆竖向接长位置不符合要求扣5分 搭设悬挑脚手架时，立杆的承插接长部位未采用螺栓作为立杆连接件固定扣7～10分 剪刀撑的斜杆接长不符合要求扣5～8分 | 10 |  |  |
| 9 |  | 架体内 封闭 | 作业层未用安全平网双层兜底，且以下每隔10m未用安全平网封闭扣7～10分 作业层与主体结构间的空隙未封闭扣5～8分 | 10 |  |  |
| 10 |  | 材质 | 钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要求扣5分 钢管弯曲、变形、锈蚀严重扣5分 | 5 |  |  |
| 11 |  | 通道 | 未设置人员上下专用通道扣5分 通道设置不符合要求扣3分 | 5 |  |  |
| 结果统计 |  |  | 实查总分： 实得分： 折算得分： |  |  |  |

检查人：                              检查日期：

表B6

满堂脚手架检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 施工 方案 | 未编制专项施工方案或未进行设计计算扣10分 专项施工方案未按规定审核、审批扣10分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 架体 基础 | 架体基础不平、不实、不符合专项施工方案要求扣10分 架体底部未设置垫木或垫木的规格不符合要求扣10分 架体底部未按规范要求设置底座每处扣1分 架体底部未按规范要求设置扫地杆扣5分 未设置排水措施扣5分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 架体 稳定 | 架体四周与中间未按规范要求设置竖向剪刀撑或专用斜杆扣10分 未按规范要求设置水平剪刀撑或专用水平斜杆扣10分 架体高宽比大于2时未按要求采取与结构刚性连结或扩大架体底脚等措施扣10分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 杆件 锁杆 | 架体搭设高度超过规范或设计要求扣10分 架体立杆间距水平杆步距超过规范要求扣10分 杆件接长不符合要求每处扣2分 架体搭设不牢或杆件结点紧固不符合要求每处扣1分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 脚手板 | 脚手板不满铺或铺设不牢、不稳扣5分 脚手板规格或材质不符合要求扣5分 采用钢脚手板时挂钩未挂扣在水平杆上或挂钩未处于锁住状态每处扣2分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 交底 与 验收 | 架体搭设前未进行交底或交底未留有记录扣6分 架体分段搭设分段使用未办理分段验收扣6分 架体搭设完毕未办理验收手续扣6分 未记录量化的验收内容扣5分 | 10 |  |  |
| 7 | 一 般 项 目 | 架体 防护 | 作业层脚手架周边，未在高度1.2m和0.6m处设置上、中两道防护栏杆扣10分 作业层外侧未设置180mm高挡脚板扣5分 作业层未用安全平网双层兜底，且以下每隔10m未用安全平网封闭扣5分 | 10 |  |  |
| 8 |  | 材质 | 钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要求扣10分 杆件弯曲、变形、锈蚀严重扣10分 | 10 |  |  |
| 9 |  | 荷载 | 施工荷载超过设计规定扣10分 荷载堆放不均匀每处扣5分 | 10 |  |  |
| 10 |  | 通道 | 未设置人员上下专用通道扣10分 通道设置不符合要求扣5分 | 10 |  |  |
| 结果统计 |  |  | 实查总分： 实得分： 折算得分： |  |  |  |

检查人：                                        检查日期：

表B7

悬挑式脚手架检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 施工 方案 | 未编制专项施工方案或未进行设计计算扣10分 专项施工方案未经审核、审批或架体搭设高度超过20m未按规定组织进行专家论证扣10分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 悬挑 钢梁 | 钢梁截面高度未按设计确定或截面高度小于160mm扣10分 钢梁固定段长度小于悬挑段长度的1.25倍扣10分 钢梁外端未设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构拉结每处扣2分 钢梁与建筑结构锚固措施不符合规范要求每处扣5分 钢梁间距未按悬挑架体立杆纵距设置扣6分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 架体 稳定 | 立杆底部与钢梁连接处未设置可靠固定措施每处扣2分 承插式立杆接长未采取螺栓或销钉固定每处扣2分 未在架体外侧设置连续式剪刀撑扣10分 未按规定在架体内侧设置横向斜撑扣5分 架体未按规定与建筑结构拉结每处扣5分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 脚手板 | 脚手板规格、材质不符合要求扣7～10分 脚手板未满铺或铺设不严、不牢、不稳扣7～10分 每处探头板扣2分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 荷载 | 架体施工荷载超过设计规定扣10分 施工荷载堆放不均匀每处扣5分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 交底 与 验收 | 架体搭设前未进行交底或交底未留有记录扣5分 架体分段搭设分段使用，未办理分段验收扣7～10分 架体搭设完毕未保留验收资料或未记录量化的验收内容扣5分 | 10 |  |  |
| 7 | 一 般 项 目 | 杆件 间距 | 立杆间距超过规范要求，或立杆底部未固定在钢梁上每处扣2分 纵向水平杆步距超过规范要求扣5分 未在立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆每处扣1分 | 10 |  |  |
| 8 |  | 架体 防护 | 作业层外侧未在高度1.2m和0.6m处设置上、中两道防护栏杆扣5分 作业层未设置高度不小于180mm的挡脚板扣5分 架体外侧未采用密目式安全网封闭或网间不严扣7～10分 | 10 |  |  |
| 9 |  | 层间 防护 | 作业层未用安全平网双层兜底，且以下每隔10m未用安全平网封闭扣10分 架体底层未进行封闭或封闭不严扣10分 | 10 |  |  |
| 10 |  | 脚手架材质 | 型钢、钢管、构配件规格及材质不符合规范要求扣7～10分 型钢、钢管弯曲、变形、锈蚀严重扣7～10分 | 10 |  |  |
| 结果统计 |  |  | 实查总分： 实得分： 折算得分： |  |  |  |

检查人：                                                检查日期：

表B8

附着式升降脚手架检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 施工 方案 | 未编制专项施工方案或未进行设计计算扣10分 专项施工方案未按规定审核、审批扣10分 脚手架提升高度超过150m，专项施工方案未按规定组织专家论证扣10分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 安全 装置 | 未采用机械式的全自动防坠落装置或技术性能不符合规范要求扣10分 防坠落装置与升降设备未分别独立固定在建筑结构处扣10分 防坠落装置未设置在竖向主框架处与建筑结构附着扣10分 未安装防倾覆装置或防倾覆装置不符合规范要求扣10分 在升降或使用工况下，最上和最下两个防倾装置之间的最小间距不符合规范要求扣10分 未安装同步控制或荷载控制装置扣10分 同步控制或荷载控制误差不符合规范要求扣10分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 架体 构造 | 架体高度大于5倍楼层高扣10分 架体宽度大于1.2m扣10分 直线布置的架体支承跨度大于7m，或折线、曲线布置的架体支撑跨度的架体外侧距离大于5.4m扣10分 架体的水平悬挑长度大于2m或水平悬挑长度未大于2m但大于跨度1/2扣10分 架体悬臂高度大于架体高度2/5或悬臂高度大于6m扣10分 架体全高与支撑跨度的乘积大于110㎡扣10分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 附着 支座 | 未按竖向主框架所覆盖的每个楼层设置一道附着支座扣10分 在使用工况时，未将竖向主框架与附着支座固定扣10分 在升降工况时，未将防倾、导向的结构装置设置在附着支座处扣10分 附着支座与建筑结构连接固定方式不符合规范要求扣10分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 架体 安装 | 主框架和水平支撑桁架的结点未采用焊接或螺栓连接或各杆件轴线未交汇于主节点扣10分 内外两片水平支承桁架的上弦和下弦之间设置的水平支撑杆件 未采用焊接或螺栓连接扣5分 架体立杆底端未设置在水平支撑桁架上弦各杆件汇交结点处扣10分 与墙面垂直的定型竖向主框架组装高度低于架体高度扣5分 架体外立面设置的连续式剪刀撑未将竖向主框架、水平支撑桁架和架体构架连成一体扣8分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 架体 升降 | 两跨以上架体同时整体升降采用手动升降设备扣10分 升降工况时附着支座在建筑结构连接处砼强度未达到设计要求或小于C10扣10分 升降工况时架体上有施工荷载或有人员停留扣10分 | 10 |  |  |
| 7 | 一 般 项 目 | 检查 验收 | 构配件进场未办理验收扣6分 分段安装、分段使用未办理分段验收扣8分 架体安装完毕未履行验收程序或验收表未经责任人签字扣10分 每次提升前未留有具体检查记录扣6分 每次提升后、使用前未履行验收手续或资料不全扣7分 | 10 |  |  |
| 8 |  | 脚手板 | 脚手板未满铺或铺设不严、不牢扣3～5分 作业层与建筑结构之间空隙封闭不严扣3～5分 脚手板规格、材质不符合要求扣5～8分 | 10 |  |  |
| 9 |  | 防护 | 脚手架外侧未采用密目式安全网封闭或网间不严扣10分 作业层未在高度1.2m和0.6m处设置上、中两道防护栏杆扣5分 作业层未设置高度不小于180㎜的挡脚板扣5分 | 10 |  |  |
| 10 |  | 操作 | 操作前未向有关技术人员和作业人员进行安全技术交底扣10分 作业人员未经培训或未定岗定责扣7～10分 安装拆除单位资质不符合要求或特种作业人员未持证上岗扣7～10分 安装、升降、拆除时未采取安全警戒扣10分 荷载不均匀或超载扣5～10分 | 10 |  |  |
| 结果统计 |  |  | 实查总分： 实得分： 折算得分： |  |  |  |

检查人：                                         检查日期：

表B9

塔式起重机检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 载荷限制装置 | 未安装起重量限制器或不灵敏扣10分 未安装力矩限制器或不灵敏扣10分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 行程限位装置 | 未安装起升高度限位器或不灵敏扣10分 未安装幅度限位器或不灵敏扣6分 回转不设集电器的塔式起重机未安装回转限位器或不灵敏扣6分 行走式塔式起重机未安装行走限位器或不灵敏扣8分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 保护 装置 | 小车变幅的塔式起重机未安装断绳保护及断轴保护装置或不符合规范要求扣8～10分 行走及小车变幅的轨道行程末端未安装缓冲器及止挡装置或不符合规范要求扣6～10分 起重臂根部绞点高度大于50m的塔式起重机未安装风速仪或不灵敏扣4分 塔式起重机顶部高度大于30m且高于周围建筑物未安装障碍指示灯扣4分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 吊钩、滑轮、卷筒与钢丝绳 | 吊钩未安装钢丝绳防脱钩装置或不符合规范要求扣8分 吊钩磨损、变形、疲劳裂纹达到报废标准扣10分 滑轮、卷筒未安装钢丝绳防脱装置或不符合规范要求扣4分 滑轮及卷筒的裂纹、磨损达到报废标准扣6～8分 钢丝绳磨损、变形、锈蚀达到报废标准扣6～10分 钢丝绳的规格、固定、缠绕不符合说明书及规范要求扣5～8分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 多塔 作业 | 多塔作业未制定专项施工方案扣10分，施工方案未经审批或方案针对性不强扣6～10分 任意两台塔式起重机之间的最小架设距离不符合规范要求扣10分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 安装、拆卸与验收 | 安装、拆卸单位未取得相应资质扣10分 未制定安装、拆卸专项方案扣10分，方案未经审批或内容不符合规范要求扣5～8分 未履行验收程序或验收表未经责任人签字扣5～8分 验收表填写不符合规范要求每项扣2～4分 特种作业人员未持证上岗扣10分 未采取有效联络信号扣7～10分 | 10 |  |  |
| 7 | 一 般 项 目 | 附着 | 塔式起重机高度超过规定不安装附着装置扣10分 附着装置水平距离或间距不满足说明书要求而未进行设计计算和审批的扣6～8分 安装内爬式塔式起重机的建筑承载结构未进行受力计算扣8分 附着装置安装不符合说明书及规范要求扣6～10分 附着后塔身垂直度不符合规范要求扣8～10分 | 10 |  |  |
| 8 |  | 基础与轨道 | 基础未按说明书及有关规定设计、检测、验收扣8～10分 基础未设置排水措施扣4分 路基箱或枕木铺设不符合说明书及规范要求扣4～8分 轨道铺设不符合说明书及规范要求扣4～8分 | 10 |  |  |
| 9 |  | 结构 设施 | 主要结构件的变形、开焊、裂纹、锈蚀超过规范要求扣8～10分 平台、走道、梯子、栏杆等不符合规范要求扣4～8分 主要受力构件高强螺栓使用不符合规范要求扣6分 销轴连接不符合规范要求扣2～6分 | 10 |  |  |
| 10 |  | 电气 安全 | 未采用TN-S接零保护系统供电扣10分 塔式起重机与架空线路小于安全距离又未采取防护措施扣10分 防护措施不符合要求扣4～6分 防雷保护范围以外未设置避雷装置的扣10分 避雷装置不符合规范要求扣5分 电缆使用不符合规范要求扣4～6分 | 10 |  |  |
| 结果统计 |  |  | 实查总分： 实得分： 折算得分： |  |  |  |

检查人：                                                检查日期：

表B10

安全防护检查评分表

| 序 号 | 检查项目 | 检查内容与评分标准 | 标准分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全帽 | 安全帽不符合标准，扣3～5分 施工现场不戴安全帽，扣5分 未正确佩戴安全帽，扣2～3分 | 5 |  |  |
| 2 | 安全网 | 在建工程外侧未用密目式安全网封闭，扣10分 高架桥面边等临边未使用安全网，扣5分 钢结构、屋面安装未设安全平网，扣5分 安全网规格、材质不符合要求，扣10分 安全网未取得安全标志，扣10分 | 10 |  |  |
| 3 | 安全带 | 高处作业未系安全带，每人扣10分 安全带系挂不符合要求，每人扣3分 安全带不符合标准，每条扣2分 不按规定设置安全绳，扣5分 | 10 |  |  |
| 4 | 电气作业防护用品 | 电焊人员、设备调试人员未按要求穿戴安全防护用品（绝缘手套、绝缘鞋等），扣5分 电焊人员未按要求佩戴护目镜等，扣3～5分 绝缘手套、绝缘鞋不符合标准，或绝缘失效，扣5分 | 5 |  |  |
| 5 | 防尘 防毒 用品 | 钻孔、注浆、喷混凝土、切割、打磨及其他扬尘作业不戴防尘口罩，每人扣1分 密闭/有限空间作业未配备防中毒/窒息等个体防护装备，扣5分 | 5 |  |  |
| 6 | 临边防护 | （工作面、上下通道、基坑、沟、槽、竖井、高架桥、屋面、建筑阳台、楼板、站台等部位）临边无防护栏杆，扣10分 高于2.0m的爬梯无防护笼等措施，每处扣3～5分 站台公共区靠轨行区临边或轨行区入口处未按规定设置防护栏杆，扣7分 临边防护措施不符合要求或不严密，每处扣5分 防护设施未形成定型化、工具化，扣3分 | 10 |  |  |
| 7 | 洞口防护 | 在建工程的预留孔洞口、楼梯口、电梯井口、风井口，未采取防护措施，扣10分 防护措施、设施不符合要求或不严密，每处扣5分 防护设施未形成定型化、工具化，扣3分 未按规定在电梯井内每隔两层（不大于10m）设置安全平网，每处扣5分 | 10 |  |  |
| 8 | 通道口防护 | 未搭设防护棚或防护不严、不牢固，扣10分 防护棚两侧未进行防护，每处扣6分 防护棚宽度不大于通道口宽度，每处扣4分 防护棚长度不符合要求，每处扣6分 建筑物高度超过24m，防护棚顶未采用双层防护，每处扣5分 防护棚的材质不符合要求，每处扣5分 | 10 |  |  |
| 9 | 攀登作业 | 移动式梯子的梯脚底部垫高使用，扣5分 一字梯的倾斜度上部挂靠伸出长度不符合要求，扣5分 折梯（人字梯）使用未有可靠拉撑装置，扣5分 梯子的制作质量或材质不符合要求，扣5分 杆上作业攀登脚扣质量不符合标准，扣5分 无可靠立足点，扣5分 | 5 |  |  |
| 10 | 悬空作业 | 悬空作业处未设置防护栏杆或其他可靠的安全设施，扣5分 悬空作业所用的索具、吊具、料具等设备，未经过技术鉴定或验收，每处扣5分 | 5 |  |  |
| 11 | 移动式 操作平台 | 未编制、审批平台专项施工方案，扣10分 操作平台的面积或高度超过规定值，扣6分 移动式操作平台，轮子与平台的连接不牢固可靠或立柱底端距离地面超过规定值，扣10分 操作平台的组装不符合要求，扣10分 平台台面铺板不严密，扣10分 操作平台四周未按规定设置防护栏杆或未设置登高扶梯，扣10分 操作平台的材质不符合要求，扣10分 未悬挂验收合格牌，扣3分 | 10 |  |  |
| 12 | 物料平台 | 物料平台未经设计计算或未编制专项施工方案，扣10分 物料平台搭设不符合专项施工方案，扣10分 物料平台支撑架未与工程结构连接或连接不符合要求，扣8分 平台台面铺板不严或台面层下方未按要求设置安全平网，扣10分 材质不符合要求，扣10分 物料平台未在明显处设置限定荷载标牌，扣3分 物料平台堆物超载，扣10分 | 10 |  |  |
| 13 | 悬挑钢平台 | 悬挑式钢平台未经设计计算或未编制专项施工方案，扣5分， 未按方案施工，扣3～5分 悬挑式钢平台的搁支点与上部拉结点，未设置在建筑物结构上，扣5分 斜拉杆或钢丝绳，未按要求在平台两边各设置两道，扣5分 钢平台未按要求设置固定的防护栏杆和挡脚板或栏板，扣5分 钢平台台面铺板不严，或钢平台与建筑结构之间铺板不严，扣5分 平台上未在明显处设置限定荷载标牌，扣3分 | 5 |  |  |
| 结果统计 |  | 实查总分： 实得分： 折算得分： |  |  |  |

检查人员：                                     检查日期：

表B11

龙门吊安全检查评分表

| 序号 | 检查项目 | 检查内容与评分标准 |  | 标准分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安装与拆卸与验收 | 龙门吊制造或租赁不符合有关规定或龙门吊质量证明材料不全，扣15分 安装、拆卸作业前未向施工安全监督机构办理告知手续，扣15分 安装、拆卸单位未取得相应资质，扣15分 未制定安装、拆卸专项方案，扣15分 基坑边安装龙门吊未进行基坑结构安全验算，扣15分 专项方案未经审批或内容不符合规范要求，扣5～10分 安装、拆卸现场地锚、缆风绳等重要保护措施未符合方案，扣10分 安装、拆卸人员未持证上岗，扣15分 安装、拆卸作业现场未安排专人监护，扣10分 安装、拆卸现场未设置警戒区域，扣5分 安装后未组织验收或验收表未经责任人签字，扣5～8分 未按规定办理备案、登记手续，扣10分 |  | 15 |  |  |
| 2 | 保险装置 | 无起升高度限位器、行走限位器、起重量限制器或限制（限位）器失效，扣15分 未设置紧急断电开关或开关失效，扣10分 紧急断电开关安装位置不当，扣5分 吊钩无保险装置，扣5分 上人爬梯无护笼、无安全门或护笼、安全门不符合要求，扣5分 |  | 15 |  |  |
| 3 | 轨道 | 轨道两侧无缓冲器和端部止挡，扣10分 轨道基础不满足承载要求，已变形或破损，扣15分 轨道与基础间固定方式不符合要求，扣7分 轨道跨距偏差不符合要求，扣7分 轨道弯曲偏差不符合要求，扣7分 轨道接头处高低偏差或左右错位偏差不符合要求，扣5分 轨道接头处间隙过大，扣3分 轨道扭度过大，扣3分 轨顶面或侧面磨损量过大，扣2分 未按要求设置夹轨钳或铁楔等锚定装置，扣5分 轨道钉、紧固螺栓、挡块、压板、弹条等扣件松脱，每处扣2分 轨道上堆积物料或存有影响安全运行的其他障碍物，每处扣3～5分 |  | 15 |  |  |
| 4 | 电气安全 | 电缆盘同步损坏，扣5分 轨道两端未设接地装置或轨道的接头处未做电气连接，扣5分 在其他防雷保护范围以外未设置避雷装置，扣10分 避雷装置不符合规范要求，扣5分 |  | 10 |  |  |
| 5 | 吊钩与钢丝绳 | 吊钩存在缺陷或危险断面磨损大于5%未更换，扣15分 钢丝绳选用型号不符合规范要求，扣10分 钢丝绳磨损已达到报废标准未更换，扣15分 钢丝绳锈蚀、缺油，扣3～5分 绳卡不符合规定，扣3分 |  | 15 |  |  |
| 6 | 结构设施 | 主要结构件的变形、开焊、裂纹、锈蚀超过规范要求未更换，扣12分 平台、走道、梯子、栏杆等不符合规范要求，扣4～10分 高强螺栓、销轴、紧固件等主要受力构件的紧固、连接不符合规范要求，扣5～12分 |  | 12 |  |  |
| 7 | 防撞措施 | 两台及以上龙门吊在同一轨道上作业或行走作业区间存在交叉作业且无防碰撞措施，扣5分 防碰撞措施不可靠，扣3～5分 |  | 5 |  |  |
| 8 | 防护 及警示 | 作业区域周边无防护栏杆，扣8分 未安装警示灯，或警示灯失效，扣3分 危险部位未设置安全标志，每处扣2分 |  | 8 |  |  |
| 9 | 检查检测及维修保养 | 未按规定检测或检测不合格，扣5分 未制定起重设备检查制度，或未按要求定期对设备进行检查，扣5分 未制定维修保养制度，或未按制度进行定期维修保养，扣5分 委托维修保养的无委托合同或被委托单位无相应资质，扣4分 维修保养记录不真实，扣3分 无设备运转记录或运转记录填写不真实，扣1～3分 达到报废标准或国家禁止使用时未报废，扣5分 |  | 5 |  |  |
| 结果统计 |  |  | 实查总分： 实得分： 折算得分： |  |  |  |

检查人员：                                     检查日期：

表B12

施工升降机检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 安全 装置 | 未安装起重量限制器或不灵敏扣10分 未安装渐进式防坠安全器或不灵敏扣10分 防坠安全器超过有效标定期限扣10分 对重钢丝绳未安装防松绳装置或不灵敏扣6分 未安装急停开关扣5分，急停开关不符合规范要求扣3～5分 未安装吊笼和对重用的缓冲器扣5分 未安装安全钩扣5分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 限位 装置 | 未安装极限开关或极限开关不灵敏扣10分 未安装上限位开关或上限位开关不灵敏扣10分 未安装下限位开关或下限位开关不灵敏扣8分 极限开关与上限位开关安全越程不符合规范要求的扣5分 极限限位器与上、下限位开关共用一个触发元件扣4分 未安装吊笼门机电联锁装置或不灵敏扣8分 未安装吊笼顶窗电气安全开关或不灵敏扣4分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 防护 设施 | 未设置防护围栏或设置不符合规范要求扣8～1分 未安装防护围栏门连锁保护装置或连锁保护装置不灵敏扣8分 未设置出入口防护棚或设置不符合规范要求扣6～10分 停层平台搭设不符合规范要求扣5～8分 未安装平台门或平台门不起作用每一处扣4分 平台门不符合规范要求、未达到定型化每一处扣2～4分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 附着 | 附墙架未采用配套标准产品扣8～10分 附墙架与建筑结构连接方式、角度不符合说明书要求扣6～10分 附墙架间距、最高附着点以上导轨架的自由高度超过说明书要求扣8～10分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 钢丝绳、滑轮与对重 | 对重钢丝绳绳数少于2根或未相对独立扣10分 钢丝绳磨损、变形、锈蚀达到报废标准扣6～10分 钢丝绳的规格、固定、缠绕不符合说明书及规范要求扣5～8分 滑轮未安装钢丝绳防脱装置或不符合规范要求扣4分 对重重量、固定、导轨不符合说明书及规范要求扣6～10分 对未安装防脱轨保护装置扣5分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 安装、拆卸与验收 | 安装、拆卸单位无资质扣10分 未制定安装、拆卸专项方案扣10分 方案无审批或内容不符合规范要求扣5～8分 未履行验收程序或验收表无责任人签字扣5～8分 验收表填写不符合规范要求每一项扣2～4分 特种作业人员未持证上岗扣10分 | 10 |  |  |
| 7 | 一 般 项 目 | 导轨架 | 导轨架垂直度不符合规范要求扣7～10分 标准节腐蚀、磨损、开焊、变形超过说明书及规范要求扣7～10分 标准节结合面偏差不符合规范要求扣4～6分 齿条结合面偏差不符合规范要求扣4～6分 | 10 |  |  |
| 8 |  | 基础 | 基础制作、验收不符合说明书及规范要求扣8～10分 特殊基础未编制制作方案及验收扣8～10分 基础未设置排水设施扣4分 | 10 |  |  |
| 9 |  | 电气 安全 | 施工升降机与架空线路小于安全距离又未采取防护措施扣10分 防护措施不符合要求扣4～6分 电缆使用不符合规范要求扣4～6分 电缆导向架未按规定设置扣4分 防雷保护范围以外未设置避雷装置扣10分 避雷装置不符合规范要求扣5分 | 10 |  |  |
| 10 |  | 通信 装置 | 未安装楼层联络信号扣10分 楼层联络信号不灵敏扣4～6分 | 10 |  |  |
| 结果统计 |  |  | 实查总分： 实得分： 折算得分： |  |  |  |

检查人：                                             检查日期：

表B13

起重吊装检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  |  | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 施工 方案 |  | 未编制专项施工方案或专项施工方案未经审核扣10分 采用起重拔杆或起吊重量超过100KN及以上专项方案未按规定组织专家论证扣10分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 起重 机械 | 起重机 | 未安装荷载限制装置或不灵敏扣20分 未安装行程限位装置或不灵敏扣20分 吊钩未设置钢丝绳防脱钩装置或不符合规范要求扣8分 | 20 |  |  |
|  |  |  | 起重拔杆 | 未按规定安装荷载、行程限制装置每项扣10分 起重拔杆组装不符合设计要求扣10～20分 起重拔杆组装后未履行验收程序或验收表无责任人签字扣10分 |  |  |  |
| 3 |  | 钢丝绳 与地锚 |  | 钢丝绳磨损、断丝、变形、锈蚀达到报废标准扣10分 钢丝绳索具安全系数小于规定值扣10分 卷筒、滑轮磨损、裂纹达到报废标准扣10分 卷筒、滑轮未安装钢丝绳防脱装置扣5分 地锚设置不符合设计要求扣8分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 作业 环境 |  | 起重机作业处地面承载能力不符合规定或未采用有效措施扣10 分 起重机与架空线路安全距离不符合规范要求扣10分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 作业 人员 |  | 起重吊装作业单位未取得相应资质或特种作业人员未持证上岗扣10分 未按规定进行技术交底或技术交底未留有记录扣5分 | 10 |  |  |
| 6 | 一 般 项 目 | 高处 作业 |  | 未按规定设置高处作业平台扣10分 高处作业平台设置不符合规范要求扣10分 未按规定设置爬梯或爬梯的强度、构造不符合规定扣8分 未按规定设置安全带悬挂点扣10分 | 10 |  |  |
| 7 |  | 构件 码放 |  | 构件码放超过作业面承载能力扣10分 构件堆放高度超过规定要求扣4分 大型构件码放未采取稳定措施扣8分 | 10 |  |  |
| 8 |  | 信号 指挥 |  | 未设置信号指挥人员扣10分 信号传递不清晰、不准确扣10分 | 10 |  |  |
| 9 |  | 警戒 监护 |  | 未按规定设置作业警戒区扣10分 警戒区未设专人监护扣8分 | 10 |  |  |
| 结果统计 |  |  |  | 实查总分： 实得分： 折算得分： |  |  |  |

检查人：                                                检查日期：

表B14

施工机具安全检查评分表

| 序号 | 检查项目 | 检查内容与评分标准 | 标准分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平刨 | 平刨安装后未履行验收程序，扣5分 未设置护手安全装置，扣5分 传动部位未设置防护罩，扣5分 未做保护接零或未设置漏电保护器，扣5分 无安全防护棚，扣3分 使用多功能木工机具，扣5分 | 5 |  |  |
| 2 | 圆盘电锯 | 圆盘锯安装后未履行验收程序，扣5分 未设置锯盘护罩、分料器、防护挡板安全装置和传动部位未设置防护罩，每项扣5分 未做保护接零或未设置漏电保护器，各扣5分 无安全防护棚，扣3分 使用多功能木工机具，扣5分 | 5 |  |  |
| 3 | 手持 电动工具 | Ⅰ类工具未采取保护接零或未设置漏电保护器，扣5分 使用Ⅰ类手持电动工具不按规定穿戴绝缘用品，扣5分 使用手持电动工具随意接长电源线，扣1～3分 | 5 |  |  |
| 4 | 钢筋机械 | 机械安装后未履行验收程序，扣5分 未做保护接零或未设置漏电保护器，各扣3分 钢筋加工区未设置作业棚，钢筋对焊作业区未采取防止火花飞溅措施或冷拉作业区未设置防护栏板，每处扣3分 传动部分未设置防护罩，每处扣3分 | 5 |  |  |
| 5 | 电 焊 机 | 电焊机进场未履行验收程序，扣5分 未做保护接零或未设置漏电保护器，扣10分 未设置二次空载降压保护器，扣10分 一次线长度超过规定或未进行穿管保护，扣5分 二次线未采用防水橡皮护套铜芯软电缆，扣8分 二次线长度超过规定或绝缘层老化，扣3分 电焊机未设置防雨罩或接线柱未设置防护罩，每处扣3分 | 10 |  |  |
| 6 | 搅拌机 | 搅拌机安装后未履行验收程序，扣5分 未做保护接零或未设置漏电保护器，各扣5分 离合器、制动器、钢丝绳达不到规定要求，每项扣3分 上料斗未设置安全挂钩或止挡装置，扣3分 传动部位未设置防护罩，扣5分 未设置安全作业棚，扣4分 作业平台不平稳，扣3分 | 10 |  |  |
| 7 | 气瓶 | 气瓶未安装减压器，扣10分 乙炔瓶未安装回火防止器，扣10分 气瓶未设置防震圈或防护帽，每缺一个扣2分 气瓶及其安全附件不合格，或气管老化、破损，扣10分 气瓶无防晒措施，扣5分 气瓶（库）与明火等安全距离不符合规范要求，扣10分 气瓶被油污染，扣8分 气瓶未分类存放，或氧气瓶与乙炔瓶的工作间距不符合规范要求，扣4分 | 10 |  |  |
| 8 | 场内 运输车 | 制动、转向装置不灵敏，扣10分 照明不足，扣3分 超速行驶，扣5分 行车载人，每一次扣5分 | 10 |  |  |
| 9 | 潜水泵 | 未做保护接零或未设置漏电保护器，扣8分 负荷线未使用专用防水橡皮电缆，扣8分 负荷线有接头，扣5分 | 8 |  |  |
| 10 | 振捣器 | 未做保护接零或未设置漏电保护器，扣7分 未使用移动式配电箱，扣5分 电缆长度超过30m，扣5分 操作人员未穿戴好绝缘防护用品，扣5分 | 7 |  |  |
| 11 | 桩工机械（含成槽机) | 机械安装后未履行验收程序，扣10分 作业前未按规定编制专项施工方案，扣10分 机械作业区域地面承载力不符合规定要求或未采取有效硬化措施，扣5分 机械与输电线路安全距离不符合规范要求，扣1～2分 打桩（成槽）机未挂设包含桩机（成槽）编号、负责人等内容的标牌，扣3分 打桩（成槽）操作违反操作规程，扣5分 | 10 |  |  |
| 12 | 预应力张拉机械 | 预应力张拉机械设备未定期标定校验，扣5分 施工作业人员未佩戴安全防护用具，扣5分 在顺梁方向梁端外有人员站立，扣10分 张拉结束后，钢绞线处于稳定前进行外露钢绞线切割作业，扣10分 切割后钢绞线外露锚具长度小于规范要求，扣5分 钢绞线切割使用电焊操作，未使用砂轮机切割，扣5分 | 10 |  |  |
| 13 | 其他施工机具、设备 | 现场安装后未履行验收手续，扣3分 使用国家明令淘汰或超期服役的机具设备，扣5分 安全保护装置不全或失灵，每处扣5分 未按规定进行维护保养，扣5分 未在明显位置悬挂张贴机具、设备安全技术规程，扣3分 测量仪器、设备未定期标定或未进行现场校验复核，扣5分 压力容器、管道的安全阀未按照要求进行检验标定，扣5分 | 5 |  |  |
| 结果统计 |  | 实查总分： 实得分： 折算得分： |  |  |  |

检查人员：                                             检查日期：

表B15

基坑支护安全检查评分表

| 序号 | 检查项目 | 检查内容与评分标准 |  | 应得 分数 | 扣减分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工方案 | 基坑工程未按规定编制专项施工方案，扣10分 专项施工方案未按规定履行审批手续，扣10分 符合住建部31号文规定的超过一定规模的基坑危大工程专项施工方案未按规定组织专家论证，扣10分 基坑周边环境或施工条件发生变化，专项施工方案未重新进行审核、审批，扣10分 |  | 10 |  |  |
| 2 | 基坑支护 | 人工开挖的狭窄基槽，开挖深度较大或存在边坡塌方危险未采取支护措施，扣10分 自然放坡的坡率不符合专项施工方案和规范要求，扣10分 基坑支护结构不符合设计要求，扣10分 支护结构水平位移达到设计报警值未采取有效控制措施，扣10分 |  | 10 |  |  |
| 3 | 降排水 | 基坑开挖深度范围内有地下水未采取有效的降排水措施，扣10分 基坑边沿周围地面未设排水沟或排水沟不符合规范要求，扣5分 放坡开挖对坡顶、坡面、坡脚未采取降水措施，扣5～10分 基坑底四周未设排水沟和集水井或排除积水不及时，扣5～8分 |  | 10 |  |  |
| 4 | 基坑开挖 | 支护结构未达到设计要求的强度提前开挖下层土方，扣10分 未按设计和施工方案的要求分层、分段开挖或开挖不均衡，扣10分 基坑开挖过程上未采取防止碰撞支护结构或工程桩的有效措施，扣10分 机械在软土场地作业，未采取铺设渣土、砂石等硬化措施，扣10分 |  | 10 |  |  |
| 5 | 坑边荷载 | 基坑边堆置土、料具等荷载超过基坑支护设计允许要求，扣10分 施工机械与基坑边沿的安全距离不符合设计要求，扣10分 |  | 10 |  |  |
| 6 | 安全 防护 | 开挖深度2m及以上的基坑周边未按规范要求设置防护栏杆或栏杆设置不符合规范要求，扣5～10分 基坑内未设置供施工人员上下的专用梯道或楼道设置不符合规范要求，扣5～10分 降水井口未设置防护盖板或围栏，扣10分 |  | 5 |  |  |
| 7 | 附属结构 | 当出入口、风亭等附属结构的基坑（竖井）周边存在地下雨（污）水干管（暗渠）时，在基坑对应的主体墙未完成前破除出入口基坑与车站之间的围护结构，扣5分 |  | 5 |  |  |
| 8 | 基坑监测 | 未按规定编制审批基坑监测专项方案，进行基坑工程监测，扣10分 基坑监测内容不符合设计和规范要求，扣5～10分 监测的时间间隔不符合监测方案要求或监测结果变化速率较大未加密观测次数，扣5～8分 未按设计要求提交监测报告或监测报告内容不完整，扣5～8分 |  | 10 |  |  |
| 9 | 支撑拆除 | 基坑支撑结构的拆除方式、拆除顺序不符合专项施工方案要求，扣5～10分 机械拆除作业时，施工荷载大于支撑结构承载能力，扣10分 人工拆除作业时，未按规定设置防护设施，扣8分 采用非常规拆除方式不符合国家现行相关规范要求，扣10分 |  | 10 |  |  |
| 10 | 作业环境 | 基坑内土方机械、施工人员的安全距离不符合规范要求，扣10分 上下垂直作业未采取防护措施，扣5分 在各种管线范围内挖土作业未设专人监护，扣5分 作业区光线不良，扣5分 |  | 10 |  |  |
| 11 | 应急 预案 | 未按要求编制基坑工程应急预案或应急预案内容不完整，扣5～10分 应急组织机构不健全或应急物资、材料、工具机具储备不符合应急预案要求，扣2～6分 |  | 10 |  |  |
| 结果统计 |  |  | 实查总分： 实得分： 折算得分： |  |  |  |

检查人员：                                             检查日期：

表B16

盾构法/TBM隧道施工安全检查评分表

| 序 号 | 检查项目 | 检查内容与评分标准 |  | 标准分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 选型 | 新造盾构机/TBM未组织选型论证，扣5分 改造盾构机/TBM未组织适用性验收，扣5分 |  | 5 |  |  |
| 2 | 施工方案 | 未编制重要部位/工序（始发、接收、解体、掉头、过站，端头加固，围护结构破除，负环及洞门管片拆除，穿越重要建筑物、管线、水体、既有轨道线路，盾构开仓换刀，联络通道等）的专项施工方案，缺一扣10～15分 穿越、首次盾构开仓（换刀）、联络通道等专项方案未经专家论证，扣10分 未对不予采纳的专家意见进行说明，扣5分 未按设计编制、审批施工监测方案，或必测项目不符合规范规定，扣10分 未制定应急预案，扣10分 专项施工方案、监测方案或应急预案的内容不全、针对性不强，扣5～8分 |  | 15 |  |  |
| 3 | 安装调试 | 盾构/TBM或其配套设备无质量合格证明文件，扣3分 新造或改造盾构机/TBM未进行出厂验收，扣3分 盾构机/TBM维修后主要系统（液压系统、集中润滑系统、电气系统、PLC系统、人闸、密封等）无测试或检测（记录），扣5分 安装调试完成后未组织现场验收，扣5分 |  | 5 |  |  |
| 4 | 始发/接收 | 未按关键节点条件验收管理规定进行始发或接收前的条件验收，扣10分 未按专项方案对始发与接收井端头进行加固，扣10分 洞门凿除前未对端头加固改良后进行土体抽芯检测，扣10分 未在洞门掌子面钻孔探测地质情况，扣5分 盾构洞门未按设计要求制作洞圈（钢环）和密封装置，扣5分 始发前未对反力架或托架受力进行验算，或未对反力架、托架进行安装质量及焊缝检测并确认合格，扣10分 接收未对托架受力进行验算，或托架未进行安装质量及焊缝检测并确认合格，扣10分 始发未按方案对负环管片采取限位固定措施或措施不到位，扣5分 始发与接收未对管片采取限位、固定措施，或未按要求对管片螺栓进行复紧，扣5分 |  | 10 |  |  |
| 5 | 掘进施工 | 未进行试掘进并根据结果优化掘进参数，扣5～8分 掘进参数异常、姿态异常、地面沉降超限，未采取有效纠正措施，扣5～8分 施工过程未详细记录掘进参数、注浆量、出土量、豆砾石填充量（TBM）等，扣5分 同步注浆配比未按设计方案实施，注浆量不足、注浆不及时、注浆压力达不到要求，扣5分 未按规定组织穿越既有重要建（构）筑物、既有轨道线路（含铁路）的条件验收，扣10分 穿越既有地铁线、建（构）筑物和特殊地段前未对设备和刀具进行检查，不能满足连续掘进要求，扣5分 长期停滞在地质软弱地层，未制定并采取防止沉降、坍塌、渗漏等措施，扣5～10分 未进行维修保养，扣8分 无维修和定期保养记录或记录不全，扣3～5分 |  | 10 |  |  |
| 6 | 隧道施工 运输 | 车辆停驶时未采取防溜车措施，扣10分 车辆安全、警示装置或动力、制动功能等存在故障，“带病”行驶，扣5分 车辆超速行驶或隧道内无限速标志，扣2分 平板车搭载人，扣10分 车辆连接不可靠或无保险链，或超载、超限，扣3分 轨道端头无车挡，扣10分 无联络信号或联络信号不合理、不准确，扣2～5分 车辆、轨道无日常检修保养记录，扣5分 未采取人车分行措施，或行车区域内施工作业未采取有效安全防护措施，扣5分 |  | 10 |  |  |
| 7 | 开仓 与 刀具更换 | 未制定开仓操作规程，或作业人员违规操作，扣15分 未按专项方案进行地层加固，扣15分 开仓未进行条件验收和开仓审批，扣15分 未经气体检测合格即进仓作业，扣15分 常压开仓过程中未安排专人观察土仓内掌子面地质情况，扣15分 盾构气压作业人员无证作业，扣15分 盾构气压作业前未对作业人员、控制室内气压或闸门管理员进行专门的培训、教育、安全技术交底，扣8分 盾构气压环境内有易燃易爆物品，扣15分 气压作业用电未使用安全电压，或照明灯具无防爆措施，扣15分 盾构气压作业未采取两种不同动力空压机保证不间断供气，扣15分 作业人员气压作业时间或加、减压时间不符合带压进仓作业规范规定，扣8分 气压作业区与常压作业区之间或隧道与外部无通讯设施，扣15分 开仓作业全过程未做好记录，扣10分 |  | 15 |  |  |
| 8 | 洞门及 联络通道施工 | 未按关键节点条件验收规定进行条件验收，扣10分 未按专项方案对通道周围地层进行加固，或未对加固效果进行土体抽芯检测，扣10分 联络通道管片拆除前未进行地质条件探测，扣10分 洞门、联络通道施工现场未按应急预案准备抢险物资，扣5分 负环及洞门、联络通道管片拆除现场未设立专人安全管理，扣10分 负环及洞门、联络通道管片拆除未按方案施工，扣5～10分 联络通道施工前后一定范围内管片未按方案进行支撑保护，扣10分 洞门或联络通道管片拆除后，未及时封闭，出现渗漏、掉渣等，扣10分 |  | 10 |  |  |
| 9 | 管片堆放 与 管片拼装 | 管片堆放场地不坚实、不平整或无排水措施，扣2分 管片堆放场地的通道不通畅，扣3分 管片堆放超高或堆放纵横间距不符合要求，扣3分 拼装机旋转范围有人或障碍物，扣3分 管片吊运、拼装过程中连接不牢或无防滑脱装置，扣2分 管片翻转、吊运、拼装设备无定期保养记录，或带病作业，扣3～5分 |  | 5 |  |  |
| 10 | 安全防护 与 保护措施 | 未按规定进行机械通风或（风管破损、漏风，吊挂不平直）新鲜风量不足，扣5分 无有害气体检测装置或未定期进行气体检测，扣5分 遇到特殊地层如瓦斯或其他有毒有害气体超限时，未采取有效处理措施，扣5分 未按规定设置警示、通信、排水、消防器材，扣5分 压力软管耐压强度不满足设计要求，布置于作业区及人行道范围的压力软管未采取防脱、限位措施，扣5分光线不足未设置足够照明，扣5分 通道不畅通或防护措施设置不规范，扣5分 |  | 5 |  |  |
| 11 | 施工监测 | 未按监测方案进行项目监测，扣10分 监测点设置或监测频率不符合监测方案，扣3～5分 测点破坏未及时恢复，扣3分 未按设计及工程情况及时处理监测数据并反馈、指导施工，扣3～5分 监测数据达到预警或报警值时未按规定程序有效处理，扣10分 未按规定要求进行盾构机通过后地层空洞隐患探测，每处扣3～5分 |  | 10 |  |  |
| 结果统计 |  |  | 实查总分： 实得分： 折算得分： |  |  |  |

检查人员：                                     检查日期：

表B17

矿山法隧道施工安全检查评分表

| 序号 | 检查项目 | 检查内容与评分标准 |  | 标准分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工方案 | 编制方案前未对工程周边环境进行核查，扣10分 未按规定编制、审批、专家论证专项施工方案（含降水）或爆破作业方案，扣10分 对没按专家意见修改的未作出说明，扣5～10分 专项施工方案未对特殊部位、工艺（特殊地质地段，有毒气体地层，穿越既有轨道线/建构筑物，降水，洞口、横通道、竖井或正洞连接处，非标准段采用高支模施工，工程周边环境保护等）明确专门措施，每项扣5分 专项施工方案的其他安全措施不全面，或可操作性不强，扣3分 未编制隧道施工监测方案，扣10分； 方案监测项目、监测频次不符合规范或设计，每项扣5分 未编制现场应急预案，扣10分 预案针对性、可操作性不强，扣5分 |  | 10 |  |  |
| 2 | 地层超前支护加固 | 未按设计要求及规范进行超前支护、加固或保护地下管线等工程周边环境，扣10分 超前加固前掌子面未按要求封闭，扣5分 大管棚或小导管的材质、规格、长度、间距、外插角等不符合规范、设计和方案要求，扣5～8分 （管棚、超前小导管或开挖面深孔）注浆参数不符合设计、方案要求，扣5～8分 超前支护或加固效果不满足开挖安全要求，扣10分 |  | 10 |  |  |
| 3 | 降水排水 | 降水效果未满足安全作业要求，扣3～5分 降水引发临近建（构）筑物等工程周边环境过量变形，未及时采取措施，扣5分 降水井施作不符合设计或施工方案要求，扣3分 降水井损坏后影响降水效果未及时采取补救措施，扣3分 地面洞口防水、排水系统不完善，扣2～3分 隧道未设排水沟和水泵，掌子面、路面积水，扣2～3分 |  | 5 |  |  |
| 4 | 洞口工程 | 进出洞未实行登记，或登记记录不全，扣2～4分 洞口未落实方案的加固措施（包括防范边坡滚石落下措施），扣10分 横通道、竖井或正洞连接处未按要求加固，扣10分 路堑及边坡、仰坡未自上而下施工，且未施作截水系统，扣5分 未按设计要求对洞口邻近建（构）筑物采取保护措施或保护措施不完善，扣5～10分 |  | 10 |  |  |
| 5 | 隧道开挖 | 开挖工法不符合设计要求，扣10分 开挖循环进尺不符合设计、施工方案，扣3～5分 相邻隧道作业面纵间距不符合设计、方案，扣5～10分 作业面周围支护不牢固，或松动石块未清除，扣5分 核心土留置，或台阶长度、导洞间距不符合要求，扣3～5分 掌子面未及时支护，或掌子面与二次衬砌距离不满足相关要求的安全距离，扣5分 支护参数未根据地质变化及时进行调整，扣5－10分 未进行开挖面地质描述和地质超前预报，扣3～5分 |  | 10 |  |  |
| 6 | 爆破施工 | 爆破器材不符合国家及行业标准，扣10分 爆破器材存储、运输和处置不符合有关规定，扣10分 起爆设备或检测仪表未按规定定期标定，扣5分 装药量超出设计和方案限制值，扣5～10分 “盲炮”处理不符合有关安全规定，扣10分 爆破时人员、设备与爆破点的距离小于爆破安全距离且无安全防护措施，扣10分 |  | 10 |  |  |
| 7 | 初期支护 | 型钢、钢格栅、混凝土、锚杆、网片等支护材料不符合设计、规范要求，各扣5～10分 钢架间距超过允许值，扣8分 钢架连接不符合要求，扣5分 钢架底部未垫实、连接筋间距、搭接长度及焊缝等不符合设计文件要求，扣5分 锚杆及锁脚锚管材质、规格、长度及花眼不符合设计、方案要求，锚管未按设计要求注浆，各扣3分 未按设计和方案要求及时封闭成环，扣5分 支护变形、损坏未及时处理，扣5～10分 未及时进行初支背后回填注浆，扣5分 喷混凝土裂缝、脱落或钢筋、锚杆外露，每项扣3分 喷射混凝土厚度、强度未达设计、规范要求，扣2分 初支断面侵限处理（换拱）不符合方案，扣5～10分 |  | 10 |  |  |
| 8 | 防水作业 | 现场未按规定配备消防器材，扣5分 未采取措施防止电焊焊渣飘落到防水材料上，扣5分 热风口对着人，扣2分 射钉枪枪口对着人，扣5分 |  | 5 |  |  |
| 9 | 二次衬砌 | 模板台车未进行稳定性验算，扣5分 模板台车的工作平台、扶手栏杆、人行梯不符合安全要求，扣3分 模板台车移动时无统一指挥，或设备、电线、管路未撤除且未加保护，扣3分 模板台车堵头拆除无防护，扣2分 模板台车未设安全警示标志，扣2分 非标准段采用高支模施工时未落实方案中的专门措施，扣3分 |  | 5 |  |  |
| 10 | 作业架 防护 | 作业架未设工作平台及围栏防护，扣5分 作业架脚手板铺设不严、不牢，扣2分 未设置登高扶梯，扣2分 |  | 5 |  |  |
| 11 | 隧道运输 | 竖井垂直运输材料过程中，井下作业人员未撤离至安全地带，扣5分 运输车辆无产品合格证明，扣2分 洞内运输车辆制动失效或人料混载、超载、超宽超高运输，扣5分 洞内车辆照明、信号系统不完善，扣4分 洞内车辆无限速规定，扣2分 车辆启动前未检查、未鸣笛，扣3分 隧道道路周边物体侵界，扣5分 |  | 5 |  |  |
| 12 | 施工监测 | 未按监测方案确定的项目进行监测对拱顶下沉、隧道收敛、爆破振动影响等监测项目进行监测，扣10分 未按规定对受施工影响范围内建（构）筑物、既有地铁线路、重要管线和道路等进行监测（观测），扣10分 未按监测方案对其他项目进行监测，扣5分 监测点设置或监测频率不符合监测方案，扣3～5分监测点受破坏未及时恢复，每一测点扣2分 未按设计及工程情况及时处理监测数据并反馈、指导施工，扣3～5分 监测数据达到预警或报警值时未按规定程序及时、有效处理，扣10分 |  | 10 |  |  |
| 13 | 作业环境 | 未进行职业危害防治措施交底，扣3分 未按规定进行氧气及瓦斯、沼气、粉尘检测，扣5分 风、水、电线路未按施组设计要求布设，扣5分 通风不良，作业面风速过弱，新风量不能满足施工要求，扣3分 人员进洞前爆破后通风时间少于方案规定，扣5分 凿岩、放炮、喷射混凝土等扬尘作业未采取防尘措施，扣3分 光线不足未设置足够照明，扣3分 作业人员在粉尘较大场所不戴防尘口罩，或在凿岩等噪声较大场所不戴防噪声护具，每人扣2分 |  | 5 |  |  |
| 结果统计 |  |  | 实查总分： 实得分： 折算得分： |  |  |  |

检查人员：                                             检查日期：

表B18

轨行区施工安全检查评分表

| 序号 | 检查项目 | 检查内容与评分标准 |  | 标准分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调度、 方案 及安 全协 议 | 轨行区施工或运输单位未设置调度室（调度员），扣10分 轨行区作业无计划或计划未获批，扣8分 未与建设单位及其代表）签订安全协议，扣5分 未制定轨行区作业安全方案，扣8分 未对施工人员进行轨行区作业安全交底，扣5分 |  | 15 |  |  |
| 2 | 施工 请销点 | 未清点、未经许可，人员进入轨行区或物体侵入轨行区，扣25分 超施工作业令批准的区域施工，扣10分 作业完毕未销点或延时销点，扣10分，撤离前未清场或清场不彻底，轨行区遗留物料工具，扣10分 作业完毕后未对轨行区人员清点，扣10分 作业完毕销点后仍有人滞留轨行区，扣25分 |  | 25 |  |  |
| 3 | 轨行区施工安全 | 未做成品保护，损伤道床、钢轨及扣件，每处扣6分 使用钢轨、水管作为电焊电流回路，扣10分 向轨行区乱扔建筑垃圾，扣5～10分 搭设脚手架、堆放的材料或机具，存在侵入行车界限隐患，每处扣5分 安装的管线、电缆（含预留端）不牢固，存在侵入行车界限隐患，每处扣10分 隧道内没有足够的照明，扣5～10分 轨行区作业人员未戴安全帽或未穿荧光衣，每人次扣3分 施工区域两端未设置红闪灯等警示装置，每处扣8分 未经允许登乘工程车、轨道车，或攀爬运行中的车辆，每人次扣5分 在车辆间、车辆与车档间工作和穿行，每人次扣5分 手推车在轨行区溜车，扣10分 躺在道床上休息，每人次扣5分 在轨行区内追逐打闹，每人次扣2分 未经许可，在轨行区使用易燃易爆品或有毒物品，每处扣5分 |  | 35 |  |  |
| 4 | 行车安全 | 轨行区上方预留孔洞（车站和区间竖井）未设安全防护，扣25分 擅自扳动道岔或拆卸道岔设备，扣20分 工程列车停车时未进行制动或加铁靴防止溜车，扣10～15分 使用非机动梯车、小推车等未设置制动、防溜、防倾覆装置，扣15分 工程车辆偏载、超载和超限界，扣5～10分 车辆安全制动失效，或车辆连接不可靠，扣20分 隧道内无限速标志，扣5分 车辆超速行驶，扣10分 平板车违规搭载人，扣10分 轨道端头无车挡，每处扣5分 车辆警示装置失效，或联络信号不准确，扣3分 工程车驾驶人员未持证上岗，每人次扣10分 工程车进场未验收，未按规程保养检修，每台次扣5分 在信号系统启用轨道电路期间，梯车、小推车未使用绝缘轮，每车扣5分 预留孔洞、出入口未采取防洪措施，或泵房抽水不及时，导致轨行区积水，扣5分 |  | 25 |  |  |
| 结果统计 |  |  | 实查总分： 实得分： 折算得分： |  |  |  |

检查人员：                                  检查日期：

表B19

特殊气候施工安全检查评分表

| 序号 | 检查项目 | 检查内容与评分标准 |  | 标准分数 | 扣减分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员 | 未按特殊气候预警要求安排人员应急值守、巡查，扣20分 未给相关人员配齐安全防护必需品，扣10分 管理人员或作业人员未经特殊气候安全教育，扣10分 |  | 20 |  |  |
| 2 | 预警 | 施工组织方案未明确特殊气候下施工应采取的相应安全措施，扣10分 未指定部门及人员负责收集、分析和报告特殊气候预警信息，或未与上游（左右）水库等蓄水设施管理机构建立联系机制，扣5分 未及时按照预案规定程序向有关人员传达特殊气候预警信息，扣5分 未按预警等级要求停止室外作业或其他危险性较大作业（如吊装作业），并撤离人员到安全地方，扣15分 |  | 15 |  |  |
| 3 | 暴雨 及地 质灾 害防范 | 施工现场或生活区等设置在低洼易涝或易受地质灾害（滑坡、泥石流）影响的区域，无有效防范措施，扣20分 基坑（竖井、斜井）、车站出入口等周边挡水墙强度或相对高度不足，扣15分 场地排水系统排水能力不足（截面不足、坡度不足、淤积、堵塞等），扣5分 通往基坑（隧道）的所有可能进水管（口）未进行可靠封堵，每处扣5分 抽排水设施管（孔）口未有防水倒灌措施，扣15分 临时建筑、围墙和工程的基础结构或土体（如暗挖、明挖作业面、边坡）暴雨来临前未采取抗渗、抗冲刷、防浸泡等措施（注浆加固、混凝土封闭或彩条布覆盖），扣15分 非应急需要的露天电气设备在暴雨来临前未及时切断电源，扣5分 |  | 20 |  |  |
| 4 | 大风 防范 | 当风力达到6级以上时未停止起重作业，或未采取防止起重机械移动、倾覆措施，扣15分 未按大风预警要求对临时建（构）筑物、围挡或其他高大设施采取特殊加固措施，扣10分 室外遭遇龙卷风时未及时组织人员按照龙卷风影响方向的反方向或侧方向移动躲避，扣15分 |  | 15 |  |  |
| 5 | 雷电 防范 | 对在其他防雷保护范围以外的临时设施和突出机械未设置避雷装置，扣10分 避雷装置不符合规范要求，扣5分 未按要求停止高空（含脚手架）作业、起重吊装作业，扣10分 未及时组织在空旷场所作业人员撤离，扣10分 |  | 10 |  |  |
| 6 | 低温 、冰雪（雹）、大雾 防范 | 临时建筑、围墙和工程的基础结构、土体存在开裂并存在被积雪浸泡风险，未及时采取相应防护措施，扣5分 临时建筑设施因冰雪荷载发生损坏，未采取相应措施，扣10分 确因安全需要登高作业的，脚手架、梯道及临边洞口未进行清理或无防滑措施，扣10分 冰雹预警后未及时组织室外人员撤离到室内，扣10分 未按大雾橙色、红色预警信号减少、停止室外作业，扣5分 非应急需要的露天电气设备在暴雪来临前未及时切断电源，每处扣5分 |  | 10 |  |  |
| 7 | 应急 管理 | 未制订有效的特殊气候应急预案，扣10分 预案未明确不同种类、不同程度的恶劣气候下施工禁止行为，每处扣2分 未配备足够的应急抢险设备物资，扣5分 特殊气候结束后、复工前未进行专项安全检查，扣5分 |  | 10 |  |  |
| 结果统计 |  |  | 实查总分： 实得分： 折算得分： |  |  |  |

检查人员：                                           检查日期：