云南省工程建设地方标准             DB

DBJ 53/T -91 -XXXX

云南省水利水电工程工地试验室

标准化管理标准

Standardization Management Standard for Field Laboratory

of Water Conservancy and Hydropower Project

in Yunnan Province

（修订稿）

- 2025-     发布                        2025- 实施

云南省住房和城乡建设厅 发布

云南省工程建设地方标准

云南省水利水电工程工地试验室标准化

管理标准

Standardization Management Standard for Field Laboratory of

Water Conservancy and Hydropower Project in Yunnan Province

DBJ 53/T -91-2025

主编单位：中国水利水电第十四工程局有限公司

云南博泰工程质量检测有限公司

云南省工程建设技术经济室

批准单位：云南省住房和城乡建设厅

施行日期：2025年  月  日

前  言

根据云南省住房和城乡建设厅《关于开展2023年工程建设地方标准复审工作的通知》的要求，按照《工程建设标准编制指南》，对《云南省水利水电工程工地试验室标准化管理标准》DBJ53/T-91-2018进行了修订。

本标准共分为6个部分9个附录表，主要包括1总则；2术语；3基本规定；4母体试验室管理；5工地试验室设置及职责；6工地试验室管理；附录A 试验室工作条件确认程序；附录B 试验工作条件申请表格式；附录C 试验室工作条件确认项目表；附录D 母体试验室对工地试验室检查表；附录E 水利工程质量检测等级、类别主要检测能力表；附录F 试验室环境要求一览表；附录G 混凝土现场质量控制记录表；附录H 试验检测台帐样表；附录I 不合格吕台帐样表。

本次修订的主要内容如下：

- ——进一步明确了工地试验室的定义。

- ——原标准中5、6、7章部分内容合并为“5工地试验室设置及职责”，原第7章部分内容、8、9章合并为“6 工地试验室管理”。

- ——增加了外委试验要求。

- ——建设单位试验室增加各方检测结果不一致时组织复检职责。

- ——增加授权签字人、人员培训及人员档案管理要求。

- ——增加设备检定/校准及确认要求。

- ——增加环境条件监控并记录要求。

- ——增加标准查新及方法验证要求。

- ——增加电子记录、电子报告管理要求。

- ——增加信息化管理要求。

- ——修改了附件H、附件I。

本标准所替代标准的版本为：DBJ53/T-91-2018

本规程由云南省住房与城乡建设厅、云南省水利厅负责管理，由中国水利水电第十四工程局有限公司负责标准的解释。本规程在实施过程中，请各有关单位注意总结经验，积累资料，如发现不完善之处，请随时将有关意见和建议反馈至中国水利水电第十四工程局有限公司。(地址：云南省昆明市官渡区凉亭中路673号中国水利水电第十四工程局有限公司勘察设计研究院科技信息部，邮编：650200，E-mail：kjb14@126.com)。

主编单位： 中国水利水电第十四工程局有限公司

云南博泰工程质量检测有限公司

云南省工程建设技术经济室

参编单位： 云南省水利水电建设管理与质量安全中心

云南华水技术咨询有限公司

云南省水利工程行业协会

云南云水工程技术检测有限公司

云南勘中达岩土工程质量检测有限公司

云南润诺建筑工程检测有限公司

主要起草人：普国江   朱文华   陈文海   贺双喜

陈艳平   王岳洲   罗燕秋   胡子磊

岳艳民   杜  萍   拔丽萍   周学科

木建忠   刘  琳   王春玲   董望兴

刘家伟   邓北京

主要审查人：张玉飞   范宏忠   杨庆生   王  飞

蔡鸿昆   袁  梅   袁  绚

目  录

1 总则	1

2 术语	2

3 基本规定	3

4 母体试验室管理	5

5 工地试验室设置和职责	6

5.1建设单位试验室	6

5.2监理单位试验室	8

5.3施工单位试验室	8

6 工地试验室管理	11

6.1 人员管理	11

6.2 仪器设备管理	11

6.3 场所环境管理	133

6.4 管理制度	15

6.5试验检测程序管理	16

6.6试验室检测记录、报告标准化管理	17

6.7信息化管理	18

附录A  试验室工作条件确认程序	19

附录B  试验室工作条件申请表格式	19

附录C  试验室工作条件确认项目表	22

附录D  母体试验室对工地试验室检查表	22

附录E  水利工程质量检测等级、类别主要检测能力表	243

附录F  试验室环境要求一览表	45

附录G  混凝土现场质量控制记录表	46

附录H  试验检测台账样表	47

附录I   不合格品台账样表	49

本标准用词说明	50

引用标准及文件目录	51

条 文 说 明	52

Contents

1 General …………………………………………………………………………………………1

2 Terms ……………………………………………………………………………………………2

3 Basic requirements……………………………………………………………………………… 3

4 Management of inspection body and laboratory ..………………………………………………5

5 Establishments and responsibilities of field laboratory…………………………………………6

5.1 Employer's laboratory.………………………………………………………………………6

5.2 Consultant's laboratory ………………………………………………………………………8

5.3 Constructor's laboratory…………………………………………………………………… 9

6 Management of field laboratories……………………………………………………………… 11

6.1 Management of personnel .…………………………………………………………………11

6.2 Management of instrument and equipment  ………………………………………………11

6.3 Management of field environment …………………………………………………………13

6.4 Management system.………………………………………………………………………14

6.5 Management of test and detection procedures ………………………………………… 15

6.6 Standardized management of laboratory detection records and reports……………… 16

6.7 Information management……………… ………………………………………………… 17

Appendix A  Confirmation procedures of field working conditions…………………………18

Appendix B  Application form of field working conditions…………………………………19

Appendix C  Confirmation item list of working conditions……………………………………21

Appendix D  Checklist of central laboratory and field laboratory……………………………22

Appendix E Main service of detection grades and categories form for water conservancy projects..…………………………………………………………………………………………23

Appendix F  List of laboratory environmental requirements………………………………… 45

Appendix G  Concrete field quality control records…………………………………………46

Appendix H  Example ledger of test and detection……………………………………………47

Appendix I   Example ledger of unqualified samples ………………………………………49

Explanation of wording in this standard……………………………………………………… 50

List of quoted standards…………………………………………………………………………51

Explanation of provisions……………………………………………………………………… 52

# 1 总则

1.0.1为规范云南省水利水电工程建设项目工地试验室管理工作，确保试验检测工作质量，特制定本标准。

1.0.2本标准适用于云南省大、中型水利水电工程建设项目工地试验室的管理工作，小型水利水电工程可参照执行。

1.0.3云南省水利水电工程建设项目工地试验室应根据建设项目规模、类型和工作内容设置，通过硬件建设标准化、检测工作规范化、质量管理精细化、数据报告信息化等活动，满足工程质量控制要求，实现工地试验室工作标准化、规范化、精细化管理要求。

1.0.4云南省水利水电工程建设项目工地试验室管理除应满足本标准外，尚应符合国家、行业现行有关标准的规定。

# 2 术语

2.0.1工地试验室  Field Laboratory

水利水电工程质量检测单位工地试验室是水利工程建设从业单位根据工程建设质量控制和检验工作需要委托具备水利工程质量检测资质的检测单位在工地设置的临时试验室（以下简称工地试验室）。

2.0.2母体试验室  Inspection Body and Laboratory

在水利水电工程现场设立工地试验室的具有水利工程质量检测单位资质检验检测机构。

# 3 基本规定

3.0.1水利水电工程建设项目工地试验室应为取得水利工程质量检测单位资质等级的母体试验室授权的临时机构，其试验检测能力范围应在母体试验室水利工程质量检测单位资质等级认定的范围内。

3.0.2同一标段的施工单位不得与建设单位、监理单位共用同一工地试验室；建设单位、监理单位也不得与施工单位委托同一家检测机构承担检测任务。

3.0.3为确保水利水电工程建设项目实施期内检验检测机构相对稳定，承担施工单位、监理单位和建设单位工地试验的检验检测机构需与委托方签订试验检测合同或委托协议。试验检测机构资质应在合同履行期间内持续有效。

3.0.4工地试验室应配齐与从事试验检测活动相适应的专业技术人员和管理人员，主要人员应稳定。同一试验检测人员不得同时在两个及两个以上检验检测机构从业。

3.0.5工地试验室应在母体试验室授权能力范围内开展检测工作，严格按照现行标准、合同约定和设计规定的项目和频次进行试验检测。

3.0.6对未授权、不具备试验检测条件、部分检测频次低、技术复杂程度高的检测参数，母体试验室具有检测能力的委托母体试验室进行检测，母体试验室不具备检测能力的委托具有相应检测能力的单位进行检测。以下情况不得外委：

- 在样品流转过程中易产生变质影响检测结果的；

- 法律法规规定的其他不得外委情形。

- 3.0.7工地试验室应经建设单位或监理单位确认符合检测工作要求后方可投入使用。

3.0.8工地试验室工作条件确认的程序、申报格式、项目应分别符合本标准附录A、附录B、附录C的要求。

3.0.9 工地试验室检测中出现不合格项目时，应及时确认并通知委托方，填写不合格品台账登记备查；委托方接到通知后组织有关单位进一步确认，并按有关规定进行处理。

# 4 母体试验室管理

4.0.1设置工地试验室的母体试验室应持有水利工程质量检测单位资质。

4.0.2母体试验室应对工地试验室履行指导和监管职责，对工地试验室的建立和运行实施管理，并对工地试验室的违规和失信行为承担相应管理责任。

4.0.3在工地试验室建设过程中，母体试验室可按照附录C所列内容对工地试验室的驻地建设、人员、设备配置、环境条件、检测规范配置等方面进行符合性检查，满足要求后方可对工地试验室进行授权。

4.0.4母体试验室应对所授权或设置的工地试验室实施严格的监督管理，母体试验室每年对工地试验室的实地检查不少于1次。检查表内容和格式参照附录D。对检查出的不符合项提出整改要求和期限，跟踪整改过程并闭合确认，形成检查记录，在母体试验室和工地试验室分别存档备查。

# 5 工地试验室设置和职责

# 5.1建设单位试验室

5.1.1 建设单位试验室设置

1建设单位宜委托有水利工程质量检测资质的单位建立建设单位试验室，母体试验室的检验检测机构资质等级应与所承担的工程规模相符。

2建设单位试验室持证人员不少于2人，其业务素质应符合其管理层次需求，试验室负责人应持有水利工程质量检测员证书或者具备工程师及以上技术职称或者具有同等能力。

3建设单位试验室试验人员持证类别应符合工程检测项目要求。持证类别包括的检测参数范围见附录E。

4建设单位试验室的试验检测人员应保持相对稳定，试验室负责人变更应经建设单位同意，且更换后的人员资格不得低于合同约定的条件。

5.1.2建设单位试验室工作职责

1负责制定建设工程项目的试验检测管理、检查和信息化制度。

2检测方案由建设单位提出编写原则及要求，建设单位试验室负责编写，建设单位审核后报质量监督机构备案。

3对施工单位工地试验室和监理单位工地试验室或试验组工作条件进行确认。

4负责对施工单位、监理单位外委试验参数及外委检验检测机构进行审查。

5负责对施工单位工地试验室、监理单位试验室或试验组资质、进场人员和进场设备进行审查。

6按季度对施工单位、监理单位试验室或试验组进行检查，检查内容应包括但不限于：母体试验资质证书及检测能力附表、体系文件、仪器设备操作规程、标准物质溯源和期间核查、设施环境条件、安全环保措施、记录报告格式、管理制度、技术标准、人员配备及资格证书等。

7负责施工单位工地试验室报送的技术类或工艺复杂的检测方案的审查或验证。

8按照合同约定或相关规范要求对工程重点、难点部位使用的原材料、中间产品、构（部）件、工程实体质量进行抽样检测。

9各方检测结果不一致时，由建设单位委托异议单位、建设单位试验室共同认可的第三方检测单位复检，异议单位、建设单位试验室全程见证。复检结果与建设单位试验室一致时，费用由提出异议单位承担；复检结果与建设单位试验室不一致时，费用由建设单位试验室承担。

10负责组织参建各方工地试验室对检验检测有关的不合格产生的原因进行调查，制定纠正措施，验证整改结果。

# 5.2监理单位试验室

5.2.1监理单位试验室设置

1监理单位可设置工地试验室也可不设工地试验室，不设工地试验室的应配备试验组。试验组由主管、试验人员组成。试验组主管应持有水利工程质量检测员证书或者具备工程师及以上技术职称或者具有同等能力，专业类别与所监理的工程检测类别一致，试验组持证人员数量不少于2人。试验人员应具备助理工程师及以上技术职称或同等能力，从事本专业3年以上。

2监理单位未设置工地试验室的，应由现场试验组进行抽样并委托有资质的检验检测机构进行试验检测，但所委托的检验检测机构不得与施工单位工地试验室为同一家或存在隶属关系，特殊材料委托检测除外。

5.2.2监理单位试验室工作职责

1按监理合同要求及建设单位要求，结合项目特点，制定详细的过程控制计划。

2负责对施工单位工地试验室工作条件的确认，并在收到书面申请10个工作日内完成。

3监督施工单位试验室仪器设备量值溯源。

4按照监理大纲要求，对进场各种原材料、半成品、实体质量进行见证检验、平行检验或对施工单位工地试验室试验过程进行监督检查。

5审批施工单位工地试验室报送的试验检测资料。

6建立不合格品台账，及时跟踪记录不合格品处置情况。

# 5.3施工单位试验室

5.3.1试验室设置

1施工单位必须根据工程规模及检测业务设置工地试验室，工地试验室的功能室应满足现场检测工作的要求。

2具有固定混凝土拌和系统的，宜在拌和系统附近设置试验间用于试验人员实施混凝土质量监控、混凝土拌和物检测及取样工作。

3 施工单位工地试验室持证人员不少于3人，持有水利工程质量检测员证书或者具备工程师及以上技术职称或者具有同等能力不少于1人，持证专业类别根据所承担的工程确定。现场设有固定拌和系统，人员数量按照每增加一座固定拌和系统增加1~2名持证人员，专业类别为混凝土。

5.3.2工作职责

1按照建设、监理单位的要求，结合工程项目特点，制定详细的试验、检测、过程控制等计划。

2按母体试验室体系文件的要求，建立健全试验室各项管理制度。

3建立试验检测用标准台账，实行动态管理。标准台账内容和格式参照附录H。

4对工程使用的原材料、半成品（混凝土、砂浆等）、大坝（河堤）填筑质量、工程实体质量进行取样、检测，对需要进行加工处理的样品进行指导。

5对混凝土拌和系统施工配合比及计量设备校准进行抽查，对混凝土拌和物质量进行检测，做到实时监控，形成台账。

6编制试验检测月报、季报、年报，并对统计的试验数据进行分析。

7建立不合格品台账，并跟踪记录不合格品处置情况。不合格品内容和格式参照附录I。

8及时出具各类原材料、产品的检测报告，项目竣工后，编制试验检测竣工资料。

9确定外委试验检测项目及参数，做好外委试验检测机构资质的选择工作并报监理审核、建设单位认可。

# 6 工地试验室管理

# 6.1 人员管理

6.1.1工地试验室由主任（工地试验室负责人）、技术负责人、质量负责人、授权签字人、试验检测人员、资料管理人员等组成，由母体单位任命或授权。

6.1.2技术负责人、授权签字人应当具有工程师及以上职称或具备同等能力。

6.1.3授权签字人应是资质认定部门考核合格并经母体试验室授权的人员，授权签字人在授权范围内签署报告。

6.1.4 工地试验室应结合当前和预期的任务确定培训目标，明确培训需求，实施人员培训并记录。

6.1.5 工地试验室应建立人员档案，档案内容包括人员相关资格、能力确认、授权、培训、监督等记录。

6.1.6工地试验室人员应保持相对稳定，主要人员变更应经母体试验室确认，并报监理单位审核，建设单位确认，且更换后的人员资格不得低于合同约定的条件。

# 6.2 仪器设备管理

6.2.1工地试验室应根据承担的工作内容及母体检测机构授权开展的试验检测范围配备仪器设备，其功能、测量范围和准确度等级等技术指标应满足试验检测项目的要求。

6.2.2 工地试验室应对试验检测结果、抽样结果的准确性和有效性有影响或计量溯源性有要求的设备，包括用于测量环境条件等辅助测量设备有计划地实施检定或校准。设备在投入使用前，应采用核查、检定或校准等方式，确认设备是否满足检验检测的要求。

6.2.3 对工地试验室仪器设备应实行标识管理，包括管理和使用状态两种标识。仪器设备标识应符合以下规定：

1仪器设备管理标识内容包括设备名称、编号、规格型号、出厂编号、生产厂家、购置日期、管理人员等。

2仪器设备使用状态标识分为“合格”“准用”“停用”三种，分别用“绿”“黄”“红”三色标签进行标识。

6.2.4主要设备的操作规程应采用统一格式制定并悬挂于设备上方醒目位置或粘贴二维码等便于检测人员查看。

6.2.5对于使用频率高、性能不稳定、恶劣环境下使用的设备应进行期间核查并记录。

6.2.6对移动式、便携式等现场检测仪器设备应记录设备入库、出库、使用等情况。

6.2.7工地试验室可配置参考标准和有证标准物质并建立管理制度。参考标准一般用于自校验、期间核查，不得作为工作计量器具，不得借出试验室使用。

6.2.8工地试验室应建立仪器设备档案，仪器设备档案应符合以下规定：

1仪器设备档案实施动态管理。

2仪器设备档案宜按一台一档的方式建立.

3同类型的多台（件）小型仪器设备可集中建立一套档案，但每台（件）仪器设备应建立唯一性管理标识。

4仪器设备档案内容包括但不限于：设备名称、编号、规格型号、生产厂家、出厂编号、合格证、使用说明书、操作规程、历次检定（校准）证书、仪器设备的使用、维护、维修、期间核查记录等。

5工地试验室的仪器设备如果从母体试验室调配，设备档案中的原件可由母体试验室留存，工地试验室将必要的资料复印件带到工地试验室即可；仪器设备如果为工地试验室新购置的，则应按照以上要求建立完整档案；工程结束后，可将档案原件和新增的资料归回母体试验室。

# 6.3 场所环境管理

6.3.1工地试验室选址建设应本着“安全第一、就近服务”的原则，选址应避开崩塌、滑坡、泥石流、地面沉陷、地面沉降等危险地区。 对存在暴雨、暴雪、低温、高温、大风以及雷电等自然灾害威胁地段，应采取应对风险措施。应与高压线路、通信线路和管线保持安全距离，与易燃、易爆品生产及储存区保持安全距离。

6.3.2工地试验室操作间应分区设置、布局合理、互不干扰，环境、温湿度等应满足检测标准要求，参照附录F的规定。

6.3.3工地试验室操作间的面积及要求可根据授权项目类别参数合理设置，岩土工程类、混凝土工程类检测间宜符合下表的规定，量测类、金属结构类、机械电气类宜满足现场检测要求。

表1       试验室操作间面积要求

| 序号 | 名称 | 面积（㎡） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土工室 | ≥15 |  |
| 2 | 骨料室 | ≥15 | 应配置温度控制设备 |
| 3 | 水泥室（胶凝材料室） | ≥25 | 应配置温湿度控制设备 |
| 4 | 混凝土成型室 | ≥30 | 应配置温湿度控制设备，完善排水设施、沉淀池 |
| 5 | 养护室 | ≥30 | 混凝土或者砖砌体，有隔热设施，应配置温湿度控制设备，自动养护系统及排水设施 |
| 6 | 力学室 | ≥30 | 应配置温度控制设备 |
| 7 | 现场检测室 | ≥20 | 应按检测类别分区摆放 |
| 8 | 留样室 | ≥10 | 应配置温度控制设备 |
| 9 | 资料室 | ≥15 | 宜配置防火、防潮、防蛀设施 |
| 10 | 计量室 | ≥10 | 放置天平和标准物质及参考标准物质 |
|  | 化学检测室 |  |  |
| 11 | 辅助功能室 | / | 视实际需要确定面积大小，可放置切割机、磨平机及一些辅助设备。 |

6.3.4工地试验室操作间宜搭设工作台，用于放置小型设备仪器和进行试验操作。工作台的高度、宽度、厚度应确保试验过程中不产生振动影响，且便于操作人员使用。

6.3.5工地试验室设备仪器应合理安置，并预留一定宽度的检修通道，相互有影响的仪器设备应采取有效的隔离措施。

6.3.6对压力机、万能材料试验机等大型力学设备应设置独立基座，用地脚螺栓固定，并安装防护网；对振筛机、电动击实仪等操作过程中产生振动的设备亦应设立独立基座并用螺栓固定；对烘箱、箱式电阻炉等高温设备，应粘贴警示标识；对试验过程中使用或产生有毒有害物质的如化学检测室，应安装通风设施。

6.3.7 混凝土养护室宜配备混凝土养护架，养护架高度和刚度应符合结构安全要求，必要时应经过结构验算。

6.3.8 试验检测标准对环境条件有要求或环境条件影响检测结果时，应监测控制和记录环境条件。当环境条件不利于检测开展时，应停止检验检测活动。

6.3.9 试验产生的废水、废液、废渣等废弃物的收集与处置应满足相关要求，超出工地试验室处置能力的，应委托有资质的相关单位处置。

# 6.4 管理制度

6.4.1工地试验室应建立仪器设备管理制度、委托试验管理制度、样品管理制度、试验检测记录管理制度、报告审核签发管理制度、试验检测环境管理制度、安全与环保管理制度、混凝土施工配合比审核及发放制度、试验检测事故分析制度、不合格品管理制度、人员管理制度等。

6.4.2委托试验管理制度应包含委托单位、送检频次、取样方法及数量等内容。

6.4.3样品管理制度应包含样品接收、标识、流转、储存、留样及处置等内容。样品应设专人管理。

6.4.4报告审核签发管理制度应包含报告格式、信息、审核签发程序及检测报告发放、标识、查阅、归档等内容。

6.4.5试验检测环境管理制度应包含试件制作、样品储存、各操作间在试验过程中温湿度要求等内容。

6.4.6安全与环保管理制度应包含特殊设备的操作细则、安全措施及设施，防盗、防火及废弃物处置等内容。

6.4.7档案资料管理制度应包含资料收发、标识、保管、查阅、修订和废止等内容，档案资料应设专人动态管理。

6.4.8技术类资料发放制度应包含审核人员资格、审核内容以及各方签字等内容，并建立技术类资料发放台账。

6.4.9试验检测事故分析制度应包含试验检测事故发生时的处置及现场保护措施，检测事故责任界定、原因分析、事故处理及应急预案等内容。

6.4.10 不合格品管理制度应包含不合格品的复检、留样、反馈、建立不合格品台账及记录不合格品的处置情况等内容。

# 6.5试验检测程序管理

6.5.1工地试验室应根据合同约定，结合施工进度计划制订检测计划，明确检测项目、检测频次、检测数量、抽样/送样方式。

6.5.2工地试验室应建立“试验委托—取样—收样—流转—检测—报告签发”流程。各环节应有详细的记录。确保检测样品的唯一性、可追溯性和检测报告的准确性。

6.5.3工地试验室应派专业试验人员对混凝土拌和质量进行检测，必要时对配合比进行调整。检测结果和调整过程应有详细的记录。记录表格式参照附录G。

6.5.4拌和系统使用的配料单应由工地试验室专业试验人员填写，填写后交混凝土拌和系统拌制，需对配料单进行调整时应由专业试验人员完成。

6.5.5现场取样应在相关人员的见证下由专业持证试验人员完成。样品管理员接收样品时，应对样品的状态和数量等是否满足检测要求进行确认，并对样品进行唯一性标识，满足要求的样品分发给相关试验人员，进入试验室内部样品流转。对有文件规定留样的，如水泥、粉煤灰、外加剂等，应按规定留样。样品在流转过程中不得发生混淆、变质、污染、损坏、丢失等情况。

6.5.6工地试验室应定期对检验检测方法进行查新并记录，确保所用方法正确有效，如果检测方法发生了变化，应进行验证。试验检测过程应严格按照相关标准、方法规范操作，不得随意简化或调整操作程序，并同步做好试验检测记录。

6.5.7现场进行试验检测时，应注意风、寒、湿、热等环境对试验检测结果的影响，并进行环境记录。

6.5.8试验检测工作结束后，应填写仪器设备使用记录，认真做好现场清理工作，关闭水电。

# 6.6试验室检测记录、报告标准化管理

6.6.1工地试验室记录和报告格式应使用经母体检测机构评审并授权使用的格式，建设方和行业有特定要求的除外。

6.6.2工地试验室记录信息应充分、清晰、完整，原始观察结果、数据应在产生时予以记录，不得补记、追记、重抄。

6.6.3工地试验室记录表格式应统一，按页采用流水编号，当需要对记录表进行作废处理时，应加盖“作废”标记，并保留作废页，不得擅自撕毁。

6.6.4带有自动记录功能的设备、仪器形成的电子记录应作为记录管理。电子记录应验证其准确性。电子记录的备份、存储应保证其完整性、准确性、可靠性，存储年限与纸质记录相同。当电子记录自带的信息不齐全时，应通过纸质记录补充完整。电子记录应有措施保护数据完整、安全和不可伪造篡改。

6.6.5工地试验室记录表头应注明检测项目和参数，并在表右上角适当位置注明“本表共 x页，当前第x 页”。

6.6.6工地试验室报告应反映样品的所有信息。

6.6.7当设备仪器自带自动生产检验检测报告功能时，应对报告结果进行验证，且应保证报告的完整性、准确性和可靠性，其主要检测数据应不可编辑。

6.6.8检验检测报告信息应客观真实、方法有效、数据完整、信息齐全、结论明确、表述清晰并使用法定计量单位，工地试验室不得出具不实和虚假报告。

6.6.9报告编号应按年采用流水编号，报告三级签字应由本人手签，当采用电子签名时应符合相关规定。

6.6.10检验检测报告必须打印并加盖印章。

6.6.11 工地试验室应及时对检测数据和结果进行分析，分析结果报项目建设单位和监理单位指导项目质量控制，当发现不合格时应及时通知相关方进行处置。

# 6.7信息化管理

6.7.1建设单位应积极推行建立工地试验室信息化管理系统，信息化管理满足行业监管要求。

6.7.2信息化管理系统提供重点试验数据采集上传、人员管理、设备管理、标准规范管理、样品管理、项目参数管理、试验台账管理、电子记录及报告管理等功能。

7 工地试验室的撤销

合同履行完成后，工地试验室应按合同要求及时向委托方提交成果资料，与委托方协商后组织工地试验室撤销。工地试验室相关资料应报母体试验室归档保存。

# 附录A  试验室工作条件确认程序

A.0.1工地试验室应经母体检测机构检查合格后，向建设单位或监理单位提出书面申请。

A.0.2申请文件应包括以下内容：

1 机构成立文件。

2检验检测机构资质及参数表。

3人员台账、职称证书、毕业证、水利工程质量检测员证等。

4设备台账、检定（校准）证书等。

5试验室布置图。

6管理制度。

7授权检测能力。

8外委试验检测计划。

9申请表。

A.0.3考核验收申请表格式见附录B。

A.0.4考核单位在接到书面申请后，应先对申请书的内容进行审核，满足要求后，再进行现场工作条件确认；考核验收单位应在收到申请10个工作日内完成工作条件确认工作。

A.0.5工地试验室在通过验收后方可投入使用。

# 附录B  试验室工作条件申请表格式

表B   试验室工作条件确认申请表

工程建设项目工地试验室

工作条件确认申请表

申  请  单  位：

工地试验室名称：

日           期：

试验室基本情况

| 试验室所在标段名称 |  |  |  | 电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属项目管理机构名称 |  |  |  | 电话 |  |
| 母体检测结构名称 |  |  |  | 电话 |  |
| 计量认证证书编号 |  |  |  | 有效期 |  |
| 水利质量检测单位资质证书编号及等级 |  |  |  | 有效期 |  |
|  |  |  |  | 有效期 |  |
|  |  |  |  | 有效期 |  |
|  |  |  |  | 有效期 |  |
|  |  |  |  | 有效期 |  |
| 工地试验室负责人 |  | 职称 |  | 证书类别及编号 |  |
| 工地试验室技术负责人 |  | 职称 |  | 证书类别及编号 |  |
| 工地试验室质量负责人 |  | 职称 |  | 证书类别及编号 |  |
| 工地试验室授权签字人 |  | 职称 |  | 证书类别及编号 |  |
| 其他试验人员 |  | 职称 |  | 证书类别及编号 |  |
|  |  | 职称 |  | 证书类别及编号 |  |
|  |  | 职称 |  | 证书类别及编号 |  |
|  |  | 职称 |  | 证书类别及编号 |  |
| 申请试验自检项目及参数 |  |  |  |  |  |
| 外委试验检测项目及参数 |  |  |  |  |  |

# 附录C  试验室工作条件确认项目表

表C  试验室工作条件确认项目表

| 序号 | 评价项目及标准 | 确认情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是否有母体检测机构成立文件和授权。 | □符合；□基本符合；□不符合。 |
| 2 | 母体检测机构资质（参数、有效期）是否符合要求。 | □符合；□基本符合；□不符合。 |
| 3 | 试验室各岗位人员是否持证、是否经培训考核合格。 | □符合；□基本符合；□不符合。 |
| 4 | 试验室主要管理人员是否有授权、是否满足任职要求。 | □符合；□基本符合；□不符合。 |
| 5 | 仪器设备是否满足授权参数要求，是否在检定或校准有效期内、仪器设备责任人是否经授权、是否经确认有效，试验设备仪器标识是否正确、一致，管理是否符合规范。 | □符合；□基本符合；□不符合。 |
| 6 | 试验室建设是否满足安全、环保、水保要求，室内环境条件是否满足标准要求，室内布局是否合理和满足工作要求。 | □符合；□基本符合；□不符合。 |
| 7 | 试验室用各种记录用表是否准备齐全和符合要求。 | □符合；□基本符合；□不符合。 |
| 8 | 试验室用各种报告格式是否准备齐全和符合要求。 | □符合；□基本符合；□不符合。 |
| 9 | 试验室所有规范、标准目录清单是否全面、有效和经过确认。 | □符合；□基本符合；□不符合。 |
| 10 | 管理制度是否健全。 | □符合；□基本符合；□不符合。 |
| 11 | 是否配置了参考标准。 | □符合；□基本符合；□不符合。 |
| 12 | 是否和委托单位有检测协议。 | □符合；□基本符合；□不符合。 |
| 审查意见 | 工作条件确认结论： 检查人： 检查日期： |  |

# 附录D  母体试验室对工地试验室检查表

表D   母体试验室对工地试验室检查表

| 序号 | 评价项目及标准 | 确认情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 检测范围是否超出母体检验检测机构授权范围（包括授权项目、参数及标段） | □符合；□基本符合；□不符合。 |
| 2 | 仪器设备是否做到“一机一档”，满足授权参数要求，是否在检定或校准有效期内、仪器设备责任人是否经授权、是否经确认有效，试验设备仪器标识是否正确、一致，是否建立设备台账和周检计划、是否进行期间核查。设备仪器是否按规定进行维护保养。 | □符合；□基本符合；□不符合。 |
| 3 | 试验室各岗位人员是否持证、是否经培训考核合格。 | □符合；□基本符合；□不符合。 |
| 4 | 试验记录签字人、报告签字人是否持证。 | □符合；□基本符合；□不符合。 |
| 5 | 试验报告签发人是否为母体检测机构授权的签字人。 | □符合；□基本符合；□不符合。 |
| 6 | 试验室建设是否满足安全、环保、水保要求，室内环境条件是否满足标准要求，室内布局是否合理和满足工作要求，操作间环境是否干净整洁。 | □符合；□基本符合；□不符合。 |
| 7 | 样品的保存、流转、检测、留样是否符合要求。 | □符合；□基本符合；□不符合。 |
| 8 | 试验室用各种记录用表、报告格式是否经母体检验检测机构确认。 | □符合；□基本符合；□不符合。 |
| 9 | 试验室所有规范、标准目录清单是否全面、有效和经过确认 | □符合；□基本符合；□不符合。 |
| 10 | 是否配置了参考物质。 | □符合；□基本符合；□不符合。 |
| 11 | 检测记录填写是否规范、完整。 | □符合；□基本符合；□不符合。 |
| 12 | 检测报告是否及时、准确。 | □符合；□基本符合；□不符合。 |
| 检查意见 | 检查人： 检查日期： |  |

# 附录E 水利工程质量检测等级、类别主要检测能力表

表E.1     水利工程质量检测等级、类别主要检测能力表

| 类别 | 主要检测项目及参数 |  |
| --- | --- | --- |
| 岩 土 工 程 类 | 甲 级 46 | （一）土工指标检测15项 含水率、比重、密度、颗粒级配、相对密度、最大干密度、最优含水率、三轴压缩强度、直剪强度、渗透系数、渗透临界坡降、压缩系数、有机质含量、液限、塑限 （二）岩石（体）指标检测8项 块体密度、含水率、单轴抗压强度、抗剪强度、弹性模量、岩块声波速度、岩体声波速度、变形模量 （三）基础处理工程检测12项 原位密度、标准贯入击数、地基承载力、单桩承载力、桩身完整性、防渗墙墙身完整性、锚索锚固力、锚杆拉拔力、锚杆杆体入孔长度、锚杆注浆饱满度、透水率（压水）、渗透系数（注水） （四）土工合成材料检测11项 单位面积质量、厚度、拉伸强度、撕裂强力、圆柱顶破强力、落锥穿透孔径、伸长率、等效孔径、垂直渗透系数、耐静水压力、老化特性 |
|  | 乙 级 | （一）土工指标检测12项 含水率、比重、密度、颗粒级配、相对密度、最大干密度、最优含水率、渗透系数、渗透临界坡降、直剪强度、液限、塑限 （二）岩石（体）指标检测5项 块体密度、含水率、单轴抗压强度、弹性模量、变形模量 （三）基础处理工程检测4项 原位密度、标准贯入击数、地基承载力、单桩承载力 （四）土工合成材料检测6项 单位面积质量、厚度、拉伸强度、撕裂强力、圆柱顶破强力、伸长率 |
| 混 凝 土 工 程 类 | 甲 级 79 | （一）水泥10项 细度、标准稠度用水量、凝结时间、安定性、胶砂流动度、胶砂强度、比表面积、烧失量、碱含量、三氧化硫含量 （二）粉煤灰7项 强度活性指数、需水量比、细度、安定性、烧失量、三氧化硫含量、含水量 （三）混凝土骨料14项 细度模数、（砂、石）饱和面干吸水率、含泥量、堆积密度、表观密度、针片状颗粒含量、软弱颗粒含量、坚固性、压碎指标、碱活性、硫酸盐及硫化物含量、有机质含量、云母含量、超逊径颗粒含量 （四）混凝土和混凝土结构18项 拌和物坍落度、拌和物泌水率、拌和物均匀性、拌和物含气量、拌和物表观密度、拌和物凝结时间、拌和物水胶比、抗压强度、轴向抗拉强度、抗折强度、弹性模量、抗渗等级、抗冻等级、钢筋间距、混凝土保护层厚度、碳化深度、回弹强度、内部缺陷 （五）钢筋5项 抗拉强度、屈服强度、断后伸长率、接头抗拉强度、反复弯曲 （六）砂浆5项 稠度、泌水率、表观密度、抗压强度、抗渗 （七）外加剂12项 减水率、固体含量（含固量）、含水率、含气量、pH值、细度、氯离子含量、总碱量、收缩率比、泌水率比、抗压强度比、凝结时间差 （八）沥青4项 密度、针入度、延度、软化点 （九）止水带材料检测4项 拉伸强度、拉断伸长率、撕裂强度、压缩永久变形 |
|  | 乙 级 40 | （一）水泥6项 细度、标准稠度用水量、凝结时间、安定性、胶砂流动度、胶砂强度 （二）混凝土骨料9项 细度模数、（砂、石）饱和面干吸水率、含泥量、堆积密度、表观密度、针片状颗粒含量、坚固性、压碎指标、软弱颗粒含量 （三）混凝土和混凝土结构9项 拌和物坍落度、拌和物泌水率、拌和物均匀性、拌和物含气量、拌和物表观密度、拌和物凝结时间、拌和物水胶比、抗压强度、抗折强度 （四）钢筋5项 抗拉强度、屈服强度、断后伸长率、接头抗拉强度、反复弯曲 （五）砂浆4项 稠度、泌水率、表观密度、抗压强度 （六）外加剂7项 减水率、固体含量（含固量）、含气量、pH值、细度、抗压强度比、凝结时间差 |
| 金 属 结 构 类 | 甲 级 38 | （一）铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测16项 铸锻件表面缺陷、铸锻件内部缺陷、焊缝表面缺陷、焊缝内部缺陷、抗拉强度、伸长率、硬度、弯曲、表面清洁度、涂料涂层厚度、涂料涂层附着力、金属涂层厚度、金属涂层结合强度、腐蚀深度与面积、钢板表面缺陷、钢板内部缺陷 （二）制造安装与在役质量检测8项 几何尺寸、表面缺陷、温度、变形量、振动频率、振幅、橡胶硬度、水压试验 （三）启闭机与清污机检测14项 电压、电流、电阻、启门力、闭门力、钢丝绳缺陷、硬度、上拱度、上翘度、挠度、行程、压力、表面粗糙度、负荷试验 |
|  | 乙 级 | （一）铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测7项 铸锻件表面缺陷、焊缝表面缺陷、焊缝内部缺陷、表面清洁度、涂料涂层厚度、涂料涂层附着力、钢板表面缺陷 （二）制造安装与在役质量检测4项 几何尺寸、表面缺陷、温度、水压试验 （三）启闭机与清污机检测7项 钢丝绳缺陷、硬度、主梁上拱度、上翘度、挠度、行程、压力 |
| 机 械 电 气 类 | 甲 级 37 | （一）水力机械21项 流量、流速、水头（扬程）、水位、压力、压差、真空度、压力脉动、空蚀及磨损、温度、效率、转速、振动位移、振动速度、振动加速度、噪声、形位公差、粗糙度、硬度、振动频率、材料力学性能（抗拉强度、弯曲及延伸率） （二）电气设备16项 频率、电流、电压、电阻、绝缘电阻、交流耐压、直流耐压、励磁特性、变比及组别测量、相位检查、合分闸同期性、密封性试验、绝缘油介电强度、介质损耗因数、电气间隙和爬电距离、开关操作机构机械性能 |
|  | 乙 级 | （一）水力机械10项 流量、水头（扬程）、水位、压力、空蚀及磨损、效率、转速、噪声、粗糙度、材料力学性能（抗拉强度、弯曲及延伸率） （二）电气设备8项 频率、电流、电压、电阻、绝缘电阻、励磁特性、相位检查、开关操作机构机械性能 |
| 量测类 | 甲级 24 | （一）量测类24项 高程、平面位置、建筑物纵横轴线、建筑物断面几何尺寸、结构构件几何尺寸、角度、坡度、平整度、 水平位移、垂直位移、振动频率、加速度、速度、接缝和裂缝开合度、倾斜、渗流量、扬压力、渗透压力、孔隙水压力、温度、应力、应变、地下水位、土压力 |
|  | 乙 级 | （一）量测类17项 高程、平面位置、建筑物纵横轴线、建筑物断面几何尺寸、结构构件几何尺寸、坡度、平整度、水平位移、垂直位移、接缝和裂缝开合度、渗流量、扬压力、渗透压力、孔隙水压力、应力、应变、地下水位 |

# 表E.2   各专业类别主要检测项目、参数及必须依据标准对应表

- 一、岩土工程类

| - 项目/参数 |  | - 必须依据的标准名称及编号（含年号） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 名称 |  |  |
| - （一）土工指标检测 |  |  |  |
| - 1 | - 含水率 | - 土工试验方法标准 GB/T 50123—2019 | - 烘干法、酒精燃烧法为必选方法 |
| - 2 | - 比重 | - 土工试验方法标准 GB/T 50123—2019 | - 比重瓶法、浮称法、虹吸筒法为必选方法 |
| - 3 | - 密度 | - 土工试验方法标准 GB/T 50123—2019 | - 环刀法、蜡封法为必选方法 |
| - 4 | - 颗粒级配 - （颗粒分析） | - 土工试验方法标准 GB/T 50123—2019 | - 筛析法、密度计法为必选方法 |
| - 5 | - 相对密度 | - 土工试验方法标准 GB/T 50123—2019 | - 漏斗法和量筒法（最小干密度试验）、振动锤击法（最大干密度试验）、表面振动法（粗颗粒土的相对密度试验）为必选方法 |
| - 6 | - 最大干密度 | - 土工试验方法标准 GB/T 50123—2019 |  |
| - 7 | - 最优含水率 | - 土工试验方法标准 GB/T 50123—2019 |  |
| - 8 | - 三轴压缩强度 | - 土工试验方法标准 GB/T 50123—2019 | - 三轴压缩试验、粗粒土三轴压缩试验为必选方法 |
| - 9 | - 直剪强度 | - 土工试验方法标准 GB/T 50123—2019 | - 直接剪切试验、粗粒土直接剪切试验为必选方法 |
| - 10 | - 渗透系数 | - 土工试验方法标准 GB/T 50123—2019 | - 常水头渗透试验、变水头渗透试验、粗颗粒土渗透试验法为必选方法 |
| - 11 | - 渗透临界 - 坡降 | - 土工试验方法标准 GB/T 50123—2019 | - 常水头渗透变形试验、粗颗粒土渗透变形试验法为必选方法 |
| - 12 | - 压缩系数 | - 土工试验方法标准 GB/T 50123—2019 | - 固结试验、粗粒土固结试验为必选方法 |
| - 13 | - 有机质含量 | - 土工试验方法标准 GB/T 50123—2019 |  |
| - 14 | - 液限 | - 土工试验方法标准 GB/T 50123—2019 | - 液塑限联合测定法为必选方法 |
| - 15 | - 塑限 | - 土工试验方法标准 GB/T 50123—2019 | - 液塑限联合测定法为必选方法 |
| - （二）岩石（体）指标检测 |  |  |  |
| - 16 | - 块体密度 | - 水利水电工程岩石试验规程 - SL/T 264—2020 | - 量积法、水中称量法、密封法为必选方法 |
| - 17 | - 含水率 | - 水利水电工程岩石试验规程 - SL/T 264—2020 |  |
| - 18 | - 单轴抗压 - 强度 | - 水利水电工程岩石试验规程 - SL/T 264—2020 |  |
| - 19 | - 抗剪强度 | - 水利水电工程岩石试验规程 - SL/T 264—2020 | - 岩块直剪强度试验平推法为必选方法，岩体直剪试验平推法、斜推法2种方法中任意1种 |
| - 20 | - 弹性模量 | - 水利水电工程岩石试验规程 - SL/T 264—2020 | - 岩块单轴压缩变形试验电阻应变片法、位移计法2种方法中任意1种；岩体承压板法、岩体狭缝法、岩体单（双）轴压缩法、岩体钻孔径向加压法4种方法中任意1种 |
| - 21 | - 岩块声波速度 | - 水利水电工程岩石试验规程 - SL/T 264—2020 | - 岩块纵波速度测试法、横波速度测试法2种方法中任意1种 |
| - 22 | - 岩体声波速度 | - 水利水电工程岩石试验规程 - SL/T 264—2020 | - 表面声波测试、单孔声波测试和孔间穿透声波测试为必选方法 |
| - 23 | - 变形模量 | - 水利水电工程岩石试验规程 - SL/T 264—2020 | - 岩块单轴压缩变形试验电阻应变片法、位移计法2种方法中任意1种；岩体承压板法、岩体狭缝法、岩体单（双）轴压缩法、岩体钻孔径向加压法、岩体隧洞液压枕径向加压法、岩体隧洞水压法6种方法中至少1种 |
| - （三）基础处理工程检测 |  |  |  |
| - 24 | - 原位密度 | - 土工试验方法标准 GB/T 50123—2019 | - 环刀法、灌砂法、灌水法为必选方法 |
| - 25 | - 标准贯入 - 击数 | - 土工试验方法标准 GB/T 50123—2019 |  |
| - 26 | - 地基承载力 | - 水利水电工程岩石试验规程 SL 264—2020 |  |
|  |  | - 土工试验方法标准 GB/T 50123—2019 | - 浅层平板载荷试验、深层平板载荷试验为必选方法 |
|  |  | - 建筑地基处理技术规范 JGJ 79—2012 | - 处理后地基静载荷试验、复合地基静载荷试验为必选方法 |
| - 27 | - 单桩承载力 | - 建筑基桩检测技术规范 JGJ 106—2014 | - 竖向抗压静载试验、竖向抗拔静载试验、水平静载试验、高应变法为必选方法 |
| - 28 | - 桩身完整性 | - 建筑基桩检测技术规范 JGJ 106—2014 | - 钻芯法、低应变法、声波透射法为必选方法 |
| - 29 | - 防渗墙墙身完整性 | - 水利水电工程勘探规程 第1部分：物探 - SL/T 291.1—2021 | - 穿透声波法、声波CT法、地震CT法3种方法中至少1种 |
| - 30 | - 锚索锚固力（锚索受力性能） | - 水工预应力锚固技术规范 - SL/T 212—2020 |  |
| - 31 | - 锚杆拉拔力 | - 水利水电工程锚喷支护技术规范 - SL 377—2025 |  |
| - 32 | - 锚杆杆体入孔长度 | - 水利水电工程勘探规程 第1部分：物探 - SL/T 291.1—2021 |  |
|  |  | - 水电水利工程锚杆无损检测规程 - DL/T 5424—2009 |  |
| - 33 | - 锚杆注浆饱满度 | - 水利水电工程勘探规程 第1部分：物探 - SL/T 291.1—2021 |  |
|  |  | - 水电水利工程锚杆无损检测规程 - DL/T 5424—2009 |  |
| - 34 | - 透水率（压水） | - 水利水电工程钻孔压水试验规程 - SL 31—2003 |  |
| - 35 | - 渗透系数（注水） | - 水利水电工程注水试验规程 - SL 345—2007 | - 钻孔常水头注水试验、钻孔降水头注水试验为必选方法 |
|  |  | - 土工试验方法标准 GB/T 50123—2019 | - 单环法、双环法试坑注水试验为必选方法 |
| - （四）土工合成材料检测 |  |  |  |
| - 36 | - 单位面积质量 | - 土工合成材料测试规程 SL 235—2012 |  |
|  |  | - 土工合成材料 土工布及其有关产品 单位面积质量的测定方法 - GB/T 13762—2009 |  |
| - 37 | - 厚度 | - 土工合成材料测试规程 SL 235—2012 | - 土工织物厚度测定、土工膜厚度测定为必选方法 |
|  |  | - 土工合成材料 规定压力下厚度的测定 第1部分：单层产品 GB/T 13761.1—2022 |  |
| - 38 | - 拉伸强度（抗拉强度、断裂强力） | - 土工合成材料测试规程 SL 235—2012 | - 条带拉伸试验、土工格栅拉伸试验、塑料三维土工网垫拉伸试验、塑料排水带（板）拉伸试验、土工膜拉伸试验为必选方法 |
|  |  | - 土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788—2017 |  |
|  |  | - 纺织品 织物拉伸性能 第1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法） - GB/T 3923.1—2013 |  |
| - 39 | - 撕裂强力（撕破强力） | - 土工合成材料测试规程 SL 235—2012 |  |
|  |  | - 土工合成材料 梯形法撕破强力的测定 - GB/T 13763—2010 |  |
| - 40 | - 圆柱顶破强力（顶破强力） | - 土工合成材料测试规程 SL 235—2012 |  |
|  |  | - 土工合成材料 静态顶破试验（CBR 法） - GB/T 14800—2010 |  |
| - 41 | - 落锥穿透孔径 | - 土工合成材料测试规程 SL 235—2012 |  |
|  |  | - 土工布及其有关产品 动态穿孔试验 落锥法GB/T 17630—2024 |  |
| - 42 | - 伸长率（断裂伸长率） | - 土工合成材料测试规程 SL 235—2012 | - 条带拉伸试验、土工格栅拉伸试验、塑料三维土工网垫拉伸试验、塑料排水带（板）拉伸试验、土工膜拉伸试验为必选方法 |
|  |  | - 土工合成材料 宽条拉伸试验方法 - GB/T 15788—2017 |  |
|  |  | - 纺织品 织物拉伸性能 第1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法） GB/T 3923.1—2013 |  |
| - 43 | - 等效孔径（有效孔径） | - 土工合成材料测试规程 SL 235—2012 |  |
|  |  | - 土工布及其有关产品 有效孔径的测定 干筛法 GB/T 14799—2024 |  |
| - 44 | - 垂直渗透系数 | - 土工合成材料测试规程 SL 235—2012 |  |
|  |  | - 土工布及其有关产品 无负荷时垂直渗透特性的测定 GB/T 15789—2016 | - 恒水头法为必选方法 |
| - 45 | - 耐静水压力 | - 土工合成材料测试规程 SL 235—2012 |  |
|  |  | - 土工合成材料 防渗性能 第1部分：耐静水压的测定 GB/T 19979.1—2005 |  |
| - 46 | - 老化特性 | - 土工合成材料测试规程 SL 235—2012 | - 荧光紫外灯老化试验、氙弧灯老化试验为必选方法 |
|  |  | - 塑料 实验室光源暴露试验方法 第3部分：荧光紫外灯 GB/T 16422.3—2022 |  |
|  |  | - 塑料 实验室光源暴露试验方法 第2部分：氙弧灯 GB/T 16422.2—2022 |  |

- 二、混凝土工程类

| 项目/参数 |  | - 必须依据的标准名称及编号（含年号） | - 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 名称 |  |  |
| - （一）水泥 |  |  |  |
| - 1 | - 细度 | - 水泥细度检验方法 筛析法 - GB/T 1345—2005 | - 负压筛析法为必选方法 |
| - 2 | - 标准稠度用水量 | - 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346—2024 | - 标准法为必选方法 |
| - 3 | - 凝结时间 | - 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346—2024 |  |
| - 4 | - 安定性 | - 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346—2024 | - 标准法为必选方法 |
| - 5 | - 胶砂流动度 | - 水泥胶砂流动度测定方法 - GB/T 2419—2005 |  |
| - 6 | - 胶砂强度 | - 水泥胶砂强度检验方法（ISO法） GB/T 17671—2021 |  |
| - 7 | - 比表面积 | - 水泥比表面积测定方法 勃氏法 - GB/T 8074—2008 |  |
| - 8 | - 烧失量 | - 水泥化学分析方法 GB/T 176—2017 | - 灼烧差减法为必选方法 |
| - 9 | - 碱含量 | - 水泥化学分析方法 GB/T 176—2017 | - 火焰光度法（基准法）为必选方法 |
| - 10 | - 三氧化硫含量 | - 水泥化学分析方法 GB/T 176—2017 | - 硫酸钡重量法（基准法）为必选方法 |
| - （二）粉煤灰 |  |  |  |
| - 11 | - 强度活性指数 | - 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 - GB/T 1596—2017 |  |
| - 12 | - 需水量比 | - 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 - GB/T 1596—2017 |  |
| - 13 | - 细度 | - 水泥细度检验方法 筛析法 - GB/T 1345—2005 | - 负压筛析法为必选方法 |
| - 14 | - 安定性 | - 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法GB/T 1346—2024 | - 标准法为必选方法 |
| - 15 | - 烧失量 | - 水泥化学分析方法GB/T 176—2017 | - 灼烧差减法为必选方法 |
| - 16 | - 三氧化硫含量 | - 水泥化学分析方法 GB/T 176—2017 | - 硫酸钡重量法（基准法）为必选方法 |
| - 17 | - 含水量 | - 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 - GB/T 1596—2017 |  |
| - （三）混凝土骨料 |  |  |  |
| - 18 | - 细度模数 | - 水工混凝土试验规程 - SL/T 352—2020 |  |
| - 19 | - （砂、石）饱和面干吸水率 | - 水工混凝土试验规程 - SL/T 352—2020 |  |
| - 20 | - 含泥量 | - 水工混凝土试验规程 - SL/T 352—2020 |  |
| - 21 | - 堆积密度 | - 水工混凝土试验规程 - SL/T 352—2020 |  |
| - 22 | - 表观密度（饱和面干表观密度） | - 水工混凝土试验规程 - SL/T 352—2020 |  |
| - 23 | - 针片状颗粒含量 | - 水工混凝土试验规程 - SL/T 352—2020 |  |
| - 24 | - 软弱颗粒含量 | - 水工混凝土试验规程 - SL/T 352—2020 |  |
| - 25 | - 坚固性 | - 水工混凝土试验规程 - SL/T 352—2020 |  |
| - 26 | - 压碎指标（压碎值） | - 水工混凝土试验规程 - SL/T 352—2020 |  |
| - 27 | - 碱活性 | - 水工混凝土试验规程 - SL/T 352—2020 | - 岩石柱法、砂浆棒快速法和混凝土棱柱体法为必选方法 |
| - 28 | - 硫酸盐及硫化物含量 | - 水工混凝土试验规程 - SL/T 352—2020 |  |
| - 29 | - 有机质含量 | - 水工混凝土试验规程 - SL/T 352—2020 |  |
| - 30 | - 云母含量 | - 水工混凝土试验规程 - SL/T 352—2020 |  |
| - 31 | - 超逊径颗粒含量 | - 水工混凝土试验规程 - SL/T 352—2020 |  |
| - （四）混凝土和混凝土结构 |  |  |  |
| - 32 | - 拌和物坍落度 | - 水工混凝土试验规程 - SL/T 352—2020 |  |
|  |  | - 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 - GB/T 50080—2016 |  |
| - 33 | - 拌和物泌水率 | - 水工混凝土试验规程 - SL/T 352—2020 |  |
|  |  | - 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 - GB/T 50080—2016 |  |
| - 34 | - 拌和物均匀性 | - 水工混凝土试验规程 - SL/T 352—2020 |  |
| - 35 | - 拌和物含气量 | - 水工混凝土试验规程 - SL/T 352—2020 |  |
|  |  | - 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 - GB/T 50080—2016 |  |
| - 36 | - 拌和物表观密度 | - 水工混凝土试验规程 - SL/T 352—2020 |  |
| - 37 | - 拌和物凝结时间 | - 水工混凝土试验规程 - SL/T 352—2020 |  |
|  |  | - 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 - GB/T 50080—2016 |  |
| - 38 | - 拌和物水胶比 | - 水工混凝土试验规程 - SL/T 352—2020 | - 水洗法和炒干法2种方法中任意1种 |
| - 39 | - 抗压强度 | - 水工混凝土试验规程 - SL/T 352—2020 |  |
|  |  | - 混凝土物理力学性能试验方法标准 - GB/T 50081—2019 |  |
| - 40 | - 轴向抗拉强度 | - 水工混凝土试验规程 - SL/T 352—2020 |  |
| - 41 | - 抗折强度（抗弯强度） | - 水工混凝土试验规程 - SL/T 352—2020 |  |
| - 42 | - 弹性模量 | - 水工混凝土试验规程 - SL/T 352—2020 |  |
| - 43 | - 抗渗等级 | - 水工混凝土试验规程 - SL/T 352—2020 |  |
| - 44 | - 抗冻等级 | - 水工混凝土试验规程 - SL/T 352—2020 |  |
|  |  | - 普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082—2024 |  |
| - 45 | - 钢筋间距 | - 水工混凝土结构缺陷检测技术规程 - SL 713—2015 | - 电磁感应法为必选方法 |
|  |  | - 混凝土中钢筋检测技术规程 - JGJ/T 152—2019 | - 电磁感应法为必选方法 |
| - 46 | - 混凝土保护层厚度 | - 水工混凝土结构缺陷检测技术规程 - SL 713—2015 | - 电磁感应法为必选方法 |
|  |  | - 混凝土中钢筋检测技术规程 - JGJ/T 152—2019 | - 电磁感应法为必选方法 |
| - 47 | - 碳化深度 | - 水工混凝土试验规程 - SL/T 352—2020 |  |
|  |  | - 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 - JGJ/T 23—2011 |  |
| - 48 | - 回弹强度（回弹法抗压强度） | - 水工混凝土试验规程 - SL/T 352—2020 |  |
|  |  | - 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 - JGJ/T 23—2011 |  |
| - 49 | - 内部缺陷 | - 水工混凝土试验规程 - SL/T 352—2020 |  |
|  |  | - 水工混凝土结构缺陷检测技术规程 - SL 713—2015 | - 超声波法为必选方法 |
| - （五）钢筋 |  |  |  |
| - 50 | - 抗拉强度 | - 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1—2021 |  |
|  |  | - 钢筋混凝土用钢材试验方法 - GB/T 28900—2022 |  |
|  |  | - 钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB/T 1499.1—2024 |  |
|  |  | - 钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2—2024 |  |
| - 51 | - 屈服强度 | - 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1—2021 |  |
|  |  | - 钢筋混凝土用钢材试验方法 - GB/T 28900—2022 |  |
|  |  | - 钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB/T 1499.1—2024 |  |
|  |  | - 钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2—2024 |  |
| - 52 | - 断后伸长率 | - 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1—2021 |  |
|  |  | - 钢筋混凝土用钢材试验方法 - GB/T 28900—2022 |  |
|  |  | - 钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB/T 1499.1—2024 |  |
|  |  | - 钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2—2024 |  |
| - 53 | - 接头抗拉强度 | ### 金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 - GB/T 2651—2023 |  |
|  |  | - 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1—2021 |  |
|  |  | - 钢筋焊接接头试验方法标准 - JGJ/T 27—2014 |  |
|  |  | - 钢筋机械连接技术规程 - JGJ 107—2016 |  |
| - 54 | - 反复弯曲 | - 金属材料 线材 反复弯曲试验方法 - GB/T 238—2013 |  |
|  |  | - 预应力混凝土用钢材试验方法 - GB/T 21839—2019 |  |
| - （六）砂浆 |  |  |  |
| - 55 | - 稠度 | - 水工混凝土试验规程 - SL/T 352—2020 |  |
| - 56 | - 泌水率 | - 水工混凝土试验规程 - SL/T 352—2020 |  |
| - 57 | - 表观密度 | - 水工混凝土试验规程 - SL/T 352—2020 |  |
| - 58 | - 抗压强度 | - 水工混凝土试验规程 - SL/T 352—2020 |  |
| - 59 | - 抗渗 | - 水工混凝土试验规程 - SL/T 352—2020 |  |
| - （七）外加剂 |  |  |  |
| - 60 | - 减水率 | - 混凝土外加剂 GB 8076—2008 |  |
|  |  | - 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 - GB/T 50080—2016 |  |
| - 61 | - 固体含量（含固量） | - 混凝土外加剂匀质性试验方法 - GB/T 8077—2012 |  |
| - 62 | - 含水率 | - 混凝土外加剂匀质性试验方法 - GB/T 8077—2023 |  |
| - 63 | - 含气量 | - 混凝土外加剂 GB 8076—2008 |  |
|  |  | - 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 - GB/T 50080 —2016 |  |
| - 64 | - pH值 | - 混凝土外加剂匀质试验方法 - GB/T 8077—2023 |  |
| - 65 | - 细度 | - 混凝土外加剂匀质性试验方法 - GB/T 8077—2023 |  |
| - 66 | - 氯离子含量 | - 混凝土外加剂匀质性试验方法 - GB/T 8077—2023 | - 电位滴定法、离子色谱法2种方法中任意1种 |
| - 67 | - 总碱量 | - 混凝土外加剂匀质性试验方法 - GB/T 8077—2023 | - 火焰光度法为必选方法 |
|  |  | - 水泥化学分析方法 GB/T 176—2017 | - 原子吸收分光光度法（代用法）为必选方法 |
| - 68 | - 收缩率比 | - 混凝土外加剂 GB 8076—2008 | - 非接触法、接触法2种方法中任意1种 |
|  |  | - 普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082—2024 |  |
| - 69 | - 泌水率比 | - 混凝土外加剂 GB 8076—2008 |  |
| - 70 | - 抗压强度比 | - 混凝土外加剂 GB 8076—2008 |  |
|  |  | - 混凝土物理力学性能试验方法标准 - GB/T 50081—2019 |  |
| - 71 | - 凝结时间差 | - 混凝土外加剂 GB 8076—2008 |  |
| - （八）沥青 |  |  |  |
| - 72 | - 密度 | 固体和半固体石油沥青密度测定法 - GB/T 8928—2008 |  |
|  |  | - 水工沥青混凝土试验规程 - DL/T 5362—2018 |  |
| - 73 | - 针入度 | - 沥青针入度测定法 GB/T 4509—2010 |  |
|  |  | - 水工沥青混凝土试验规程 - DL/T 5362—2018 |  |
| - 74 | - 延度 | - 沥青延度测定法 GB/T 4508—2010 |  |
|  |  | - 水工沥青混凝土试验规程 - DL/T 5362—2018 |  |
| - 75 | - 软化点 | 沥青软化点测定法 环球法 GB/T 4507—2014 |  |
|  |  | - 水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362—2018 |  |
| - （九）止水带材料 |  |  |  |
| - 76 | - 拉伸强度 | - 硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528—2009 |  |
|  |  | - 金属材拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1—2021 |  |
| - 77 | - 拉断伸长率 | - 硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528—2009 |  |
|  |  | - 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1—2021 |  |
| - 78 | - 撕裂强度 | - 硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤型、直角形和新月形试样） - GB/T 529—2008 |  |
| - 79 | - 压缩永久变形 | 硫化橡胶 恒定形变压缩永久变形的测定方法 GB/T 1683—2018 硫化橡胶或热塑性橡胶压缩永久变形的测定 第1部分：在常温及高温条件下 GB/T 7759.1—2015 |  |

- 三、金属结构类

| - 项目/参数 |  | - 必须依据的标准名称及编号（含年号） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 名称 |  |  |
| - （一）铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测 |  |  |  |
| - 1 | - 铸锻件表面缺陷 | - 水工金属结构制造安装质量检验检测规程 - SL/T 582—2025 |  |
|  |  | - 铸钢铸铁件 渗透检测 - GB/T 9443—2019 |  |
|  |  | - 铸钢铸铁件 磁粉检测 - GB/T 9444—2019 |  |
|  |  | - 承压设备无损检测 第4部分：磁粉检测 - NB/T 47013.4—2015 |  |
|  |  | - 承压设备无损检测 第5部分：渗透检测 - NB/T 47013.5—2015 |  |
| - 2 | - 钢板表面缺陷 | - 水工金属结构制造安装质量检验检测规程 - SL/T 582—2025 |  |
|  |  | - 热轧钢板表面质量的一般要求 - GB/T 14977—2008 |  |
|  |  | - 承压设备无损检测 第4部分：磁粉检测 - NB/T 47013.4—2015 |  |
|  |  | - 承压设备无损检测 第5部分：渗透检测 - NB/T 47013.5—2015 |  |
| - 3 | - 铸锻件内部缺陷 | - 钢锻件超声检测方法GB/T 6402—2024 |  |
|  |  | - 铸钢件 超声检测 第1部分：一般用途铸钢件GB/T 7233.1—2023 |  |
| - 4 | - 钢板内部缺陷 | - 厚钢板超声检测方法GB/T 2970—2016 |  |
| - 5 | - 焊缝表面缺陷 | - 水工金属结构制造安装质量检验检测规程 - SL/T 582—2025 |  |
|  |  | - 承压设备无损检测 第4部分：磁粉检测 - NB/T 47013.4—2015 |  |
|  |  | - 承压设备无损检测 第5部分：渗透检测 - NB/T 47013.5—2015 |  |
| - 6 | - 焊缝内部缺陷 | - 焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T 11345—2023 |  |
|  |  | - 焊缝无损检测 射线检测 第1部分：X和伽玛射线的胶片技术 - GB/T 3323.1—2019 | - 射线检测法和衍射时差法超声检测（TOFD）2种方法中任意1种 |
|  |  | - 承压设备无损检测 第10部分：衍射时差法超声检测 NB/T 47013.10—2015 |  |
| - 7 | - 抗拉强度 | - 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法GB/T 228.1—2021 |  |
| - 8 | - 伸长率 | - 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法GB/T 228.1—2021 |  |
| - 9 | - 硬度 | - 金属材料 里氏硬度试验 第1部分 试验方法GB/T 17394.1—2014 |  |
| - 10 | - 弯曲 | - 金属材料 弯曲试验方法 - GB/T 232—2024 |  |
| - 11 | - 表面清洁度 | - 水工金属结构防腐蚀规范 - SL/T 105—2025 |  |
| - 12 | - 涂料涂层厚度 | - 水工金属结构防腐蚀规范 - SL/T 105—2025 |  |
| - 13 | - 涂料涂层附着力 | - 水工金属结构防腐蚀规范 - SL/T 105—2025 | - 切割试验法、仪器测试法2种方法中任意1种 |
| - 14 | - 金属涂层厚度 | - 水工金属结构防腐蚀规范 - SL/T 105—2025 |  |
| - 15 | - 金属涂层结合强度 | - 水工金属结构防腐蚀规范 - SL/T 105—2025 | - 切割试验法、仪器测试法2种方法中任意1种 |
| - 16 | - 腐蚀深度与面积 | - 水工金属结构制造安装质量检验检测规程 - SL/T 582—2025 |  |
|  |  | - 水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 - SL 101—2014 |  |
|  |  | - 热轧钢板表面质量的一般要求 - GB/T 14977—2008 |  |
| - （二）制造安装与在役质量检测 |  |  |  |
| - 17 | - 几何尺寸 | - 水工金属结构制造安装质量检验检测规程 - SL/T 582—2025 | - 必须具备水准仪和经纬仪，全站仪2类中任意1类 |
| - 18 | - 表面缺陷 - （局部平面度） | - 水工金属结构制造安装质量检验检测规程 - SL/T 582—2025 |  |
| - 19 | - 温度 | - 水工金属结构制造安装质量检验检测规程 - SL/T 582—2025 |  |
| - 20 | - 变形量 - （直线度、平面度、垂直度、扭曲） | - 水工金属结构制造安装质量检验检测规程 - SL/T 582—2025 |  |
| - 21 | - 振动频率 | - 水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 - SL 101—2014 |  |
| - 22 | - 振幅 | - 水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 - SL 101—2014 |  |
| - 23 | - 橡胶硬度 | - 水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范 GB/T 14173—2008 |  |
| - 24 | - 水压试验 | - 水利工程压力钢管制造安装及验收规范 - SL/T 432—2024 | - 必须具有压力监测手段和应力监测手段 |
| - （三）启闭机与清污机检测 |  |  |  |
| - 25 | - 电压 | - 三相异步电动机试验方法 - GB/T 1032—2023 |  |
| - 26 | - 电流 - （三相电流不平衡度） | - 水工金属结构制造安装质量检验检测规程 - SL/T 582—2025 |  |
| - 27 | - 电阻 - （绝缘电阻） | - 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50150—2016 |  |
| - 28 | - 启门力 | - 水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 - SL 101—2014 | - 直接法、间接法2种方法中任意1种 |
| - 29 | - 闭门力 | - 水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 - SL 101—2014 | - 直接法、间接法2种方法中任意1种 |
| - 30 | - 钢丝绳缺陷 | - 起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废GB/T 5972—2023 |  |
|  |  | - 铁磁性钢丝绳电磁检测方法 - GB/T 21837—2023 |  |
| - 31 | - 硬度 | - 金属材料 里氏硬度试验 第1部分 试验方法GB/T 17394.1—2014 |  |
| - 32 | - 上拱度 | - 水工金属结构制造安装质量检验检测规程 - SL/T 582—2025 |  |
| - 33 | - 上翘度 | - 水工金属结构制造安装质量检验检测规程 - SL/T 582—2025 |  |
| - 34 | - 挠度 | - 水工金属结构制造安装质量检验检测规程 - SL/T 582—2025 |  |
| - 35 | - 行程 | - 水工金属结构制造安装质量检验检测规程 - SL/T 582—2025 |  |
| - 36 | - 压力 | - 水工金属结构制造安装质量检验检测规程 - SL/T 582—2025 |  |
| - 37 | - 表面粗糙度 | - 水工金属结构制造安装质量检验检测规程 - SL/T 582—2025 | - 样块比对法、仪器测量法2种方法中任意1种 |
| - 38 | - 负荷试验 | - 水工金属结构制造安装质量检验检测规程 - SL/T 582—2025 | - 必须具有应力检测手段和挠度检测手段 |

- 四、机械电气类

| - 项目/参数 |  | - 必须依据的标准名称及编号（含年号） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 名称 |  |  |
| - （一）水力机械 |  |  |  |
| - 1 | - 流量 | - 泵站现场测试与安全检测规程 - SL 548—2012 | - 超声波法为必选方法，流速仪法、食盐浓度法（示踪法）、差压法、其他测量方法4种方法中至少1种 |
|  |  | - 小型水电站现场效率试验规程 - SL 555—2012 | - 超声波流量计法为必选方法，流速仪法、差压法、压力—时间法、电磁法（电磁流量计）4种方法中至少1种 |
|  |  | - 小型水轮机现场验收试验规程 GB/T 22140—2018 | - 超声波法、压力时间法（吉普逊法）、差压法3种方法中至少1种 |
|  |  | - 水轮机、蓄能泵和水泵水轮机水力性能现场验收试验规程 - GB∕T 20043—2005 | - 流速仪法、毕托管法、压力时间法（吉普逊法）、示踪法、标准差压法5种方法中至少1种 |
| - 2 | - 流速 | - 泵站现场测试与安全检测规程 - SL 548—2012 | - 流速仪法、超声波法2种方法中任意1种 |
|  |  | 小型水电站现场效率试验规程 SL 555—2012 | - 流速仪法、超声波法2种方法中任意1种 |
|  |  | 小型水轮机现场验收试验规程 GB/T 22140—2018 | - 流速仪法、超声波法2种方法中任意1种 |
|  |  | 水轮机、蓄能泵和水泵水轮机水力性能现场验收试验规程 GB/T 20043—2005 | - 流速仪法、毕托管法2种方法中任意1种 |
| - 3 | - 水头（扬程） | 泵站现场测试与安全检测规程 SL 548—2012 | - 水位测量、压力测量2种方法中任意1种 |
|  |  | 小型水轮机现场验收试验规程 GB/T 22140—2018 | - 水位测量、压力测量2种方法中任意1种 |
|  |  | 小型水电站现场效率试验规程 SL 555—2012 | - 水位测量、压力测量2种方法中任意1种 |
|  |  | 水轮机、蓄能泵和水泵水轮机水力性能现场验收试验规程 GB/T 20043—2005 | - 压力计、压力传感器、压差传感器、水位计4种方法中任意1种 |
| - 4 | - 水位 | 泵站现场测试与安全检测规程 SL 548—2012 |  |
|  |  | - 小型水电站现场效率试验规程 - SL 555—2012 |  |
|  |  | - 小型水轮机现场验收试验规程 GB/T 22140—2018 |  |
|  |  | - 水轮机、蓄能泵和水泵水轮机水力性能现场验收试验规程 - GB/T 20043—2005 |  |
| - 5 | - 压力 | 泵站现场测试与安全检测规程 SL 548—2012 |  |
|  |  | - 小型水电站现场效率试验规程 - SL 555—2012 |  |
|  |  | - 小型水轮机现场验收试验规程 GB/T 22140—2018 |  |
|  |  | 水轮机、蓄能泵和水泵水轮机水力性能现场验收试验规程 GB/T 20043—2005 |  |
| - 6 | - 压差 | 泵站现场测试与安全检测规程 SL 548—2012 |  |
|  |  | 小型水电站现场效率试验规程 SL 555—2012 |  |
|  |  | 小型水轮机现场验收试验规程 GB/T 22140—2018 |  |
|  |  | 水轮机、蓄能泵和水泵水轮机水力性能现场验收试验规程 GB/T 20043—2005 |  |
| - 7 | 真空度 | 水轮机、蓄能泵和水泵水轮机水力性能现场验收试验规程 GB/T 20043—2005 |  |
| - 8 | - 压力脉动 | 泵站现场测试与安全检测规程 SL 548—2012 |  |
|  |  | 水力机械（水轮机、蓄能泵和水泵水轮机）振动和脉动现场测试规程 GB/T 17189—2017 |  |
| - 9 | - 空蚀及磨损（空蚀） | - 水轮机、蓄能泵和水泵水轮机水空蚀评定 第1部分：反击式轮机的空蚀评定 GB/T 15469.1—2008 |  |
|  |  | 水轮机、蓄能泵和水泵水轮机空蚀评定 第2部分：蓄能泵和水泵水轮机的空蚀评定 GB/T 15469.2—2007 |  |
|  |  | 水斗式水轮机空蚀评定 GB/T 19184—2003 |  |
|  |  | - 小型水轮机现场验收试验规程 GB/T 22140—2018 |  |
|  | 空蚀及磨损（磨蚀） | 反击式水轮机磨蚀评定导则 DL/T 444—2020 |  |
| - 10 | 温度 | 泵站现场测试与安全检测规程 SL 548—2012 |  |
|  |  | 三相同步电动机试验方法 GB/T 1029—2021 |  |
|  |  | 三相异步电动机试验方法 GB/T 1032—2023 |  |
|  |  | 水轮机、蓄能泵和水泵水轮机水力性能现场验收试验规程 GB/T 20043—2005 |  |
| - 11 | 效率 | - 泵站现场测试与安全检测规程 SL 548—2012 |  |
|  |  | - 小型水电站现场效率试验规程 - SL 555—2012 |  |
|  |  | - 水轮机、蓄能泵和水泵水轮机水力性能现场验收试验规程 - GB/T 20043—2005 |  |
|  |  | - 小型水轮机现场验收试验规程 GB/T 22140—2018 |  |
| 12 | 转速 | 泵站现场测试与安全检测规程 SL 548—2012 |  |
|  |  | 小型水电站现场效率试验规程 SL 555—2012 | - 直接法、间接法2种方法中任意1种 |
|  |  | 水轮机、蓄能泵和水泵水轮机水力性能现场验收试验规程 GB/T 20043—2005 | - 直接法、间接法2种方法中任意1种 |
| - 13 | 振动位移 | 泵站现场测试与安全检测规程 SL 548—2012 |  |
|  |  | 水力机械（水轮机、蓄能泵和水泵水轮机）振动和脉动现场测试规程 GB/T 17189—2017 |  |
|  |  | 泵的振动测量与评价方法 GB/T 29531—2013 |  |
|  |  | 轴中心高为56mm及以上电机的机械振动 振动的测量、评定及限值 GB/T 10068—2020 |  |
| 14 | 振动速度 | 泵站现场测试与安全检测规程 SL 548—2012 |  |
|  |  | 水力机械（水轮机、蓄能泵和水泵水轮机）振动和脉动现场测试规程 GB/T 17189—2017 |  |
|  |  | 泵的振动测量与评价方法 GB/T 29531—2013 |  |
|  |  | 轴中心高为56mm及以上电机的机械振动 振动的测量、评定及限值 GB/T 10068—2020 |  |
| - 15 | 振动加速度 | 泵站现场测试与安全检测规程 SL 548—2012 |  |
|  |  | 水力机械（水轮机、蓄能泵和水泵水轮机）振动和脉动现场测试规程 GB/T 17189—2017 |  |
|  |  | 轴中心高为56mm及以上电机的机械振动 振动的测量、评定及限值 GB/T 10068—2020 |  |
| 16 | 噪声 | 旋转电机噪声测定方法及限值 第1部分：旋转电机噪声测定方法 GB/T 10069.1—2006 |  |
|  |  | 泵的噪声测量与评价方法 GB/T 29529—2013 |  |
|  |  | 小型水轮机现场验收试验规程 GB/T 22140—2018 |  |
| 17 | 形位公差（平面度） | 水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准—水轮发电机组安装工程 SL 636—2012 |  |
|  |  | 产品几何技术规范（GPS） 几何公差 检测与验证 GB/T 1958—2017 |  |
|  | 形位公差（圆度/同轴度） | 泵站设备安装及验收规范 SL/T 317—2023 |  |
|  |  | 水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准—水轮发电机组安装工程 SL 636—2012 |  |
|  |  | 产品几何技术规范（GPS） 几何公差 检测与验证 GB/T 1958—2017 |  |
|  | 形位公差（垂直度） | 水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准—水轮发电机组安装工程 SL 636—2012 |  |
|  |  | 产品几何技术规范（GPS） 几何公差 检测与验证 GB/T 1958—2017 |  |
|  | 形位公差（倾斜度） | 水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准——水力机械辅助设备系统安装工程 SL 637—2012 |  |
|  |  | 产品几何技术规范（GPS） 几何公差 检测与验证 GB/T 1958—2017 |  |
|  | 形位公差（同心度） | 水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准—水轮发电机组安装工程 SL 636—2012 |  |
|  |  | 产品几何技术规范（GPS） 几何公差 检测与验证 GB/T 1958—2017 |  |
| 18 | 粗糙度 | 泵站安装及验收规范 SL/T 317—2023 |  |
|  |  | 涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理后的钢材表面粗糙度特性 第2部分：磨料喷射清理后钢材表面粗糙度等级的测定方法 比较样块法 GB/T 13288.2—2011 |  |
|  |  | 水轮机、蓄能泵和水泵水轮机模型验收试验 GB/T 15613—2023 |  |
| 19 | 硬度 | - 金属材料 里氏硬度试验 第1部分 试验方法 GB/T 17394.1—2014 |  |
| 20 | 振动频率 | 水力机械（水轮机、蓄能泵和水泵水轮机）振动和脉动现场测试规程 GB/T 17189—2017 |  |
| 21 | 材料力学性能（抗拉强度） | - 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1—2021 |  |
|  | 材料力学性能（弯曲） | 金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232—2024 |  |
|  | 材料力学性能（延伸率） | - 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 - GB/T 228.1—2021 |  |
| - （二）电气设备 |  |  |  |
| - 22 | - 频率 | - 泵站现场测试与安全检测规程 - SL 548—2012 |  |
|  |  | - 三相异步电动机试验方法 - GB/T 1032—2023 |  |
|  |  | - 三相同步电机试验方法 - GB/T 1029—2021 |  |
| - 23 | - 电流 | - 泵站现场测试与安全检测规程 - SL 548—2012 |  |
|  |  | - 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150—2016 |  |
|  |  | - 电力设备预防性试验规程 - DL/T 596—2021 |  |
| - 24 | - 电压 | - 泵站现场测试与安全检测规程 - SL 548—2012 |  |
|  |  | - 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150—2016 |  |
|  |  | - 电力设备预防性试验规程 - DL/T 596—2021 |  |
| - 25 | - 电阻 | - 三相异步电动机试验方法 - GB/T 1032—2023 |  |
|  |  | - 三相同步电机试验方法 - GB/T 1029—2021 |  |
|  |  | - 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50150—2016 |  |
|  |  | - 接地装置特性参数测量导则 - DL/T 475—2017 |  |
| - 26 | - 绝缘电阻 | - 现场绝缘试验实施导则 绝缘电阻、吸收比和极化指数试验 - DL/T 474.1—2018 |  |
| - 27 | - 交流耐压 | - 现场绝缘试验实施导则 交流耐压试验 DL/T 474.4—2018 |  |
| - 28 | - 直流耐压 | - 现场绝缘试验实施导则直流高电压试验 DL/T 474.2—2018 |  |
| - 29 | - 励磁特性（伏安特性） | - 互感器试验导则第2部分：电磁式电压互感器 GB/T 22071.2—2017 |  |
|  |  | - 大中型水轮发电机静止整流励磁系统试验规程 DL/T 489—2018 |  |
| - 30 | - 变比及组别测量 | - 电力变压器 第1部分:总则 - GB 1094.1—2013 |  |
|  |  | - 电力变压器试验导则 - JB/T 501—2021 |  |
| - 31 | - 相位检查 | - 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150—2016 |  |
| - 32 | - 合分闸同期性 | 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150—2016 |  |
|  |  | 电力设备预防性试验规程 DL/T 596—2021 |  |
| - 33 | - 密封性试验 | 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150—2016 |  |
|  |  | 高压开关设备六氟化硫气体密封试验方法 GB/T 11023—2018 |  |
| - 34 | - 绝缘油介电强度 | 绝缘油 击穿电压测定法 GB/T 507—2002 |  |
| - 35 | - 介质损耗因数 | - 液体绝缘材料 相对电容率、介质损耗因数和直流电阻率的测量 - GB/T 5654—2007 |  |
|  |  | 现场绝缘试验实施导则 介质损耗因数tanδ试验 DL/T 474.3—2018 |  |
| - 36 | - 电气间隙和爬电距离 | 变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第1部分：通用要求和试验 GB 19212.1—2023 |  |
| - 37 | - 开关操作机构机械性能 | 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150—2016 |  |
|  |  | - 3.6kV～40.5kV高压交流负荷开关 - GB/T 3804—2017 |  |

- 五、量测类

| 项目/参数 |  | - 必须依据的标准名称及编号（含年号） | - 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 名称 |  |  |
| - 1 | - 高程 | - 水利水电工程测量规范 - SL 197—2013 | - 水准测量法、光电测距三角高程测量法、GNSS高程测量法3种方法中任意1种 |
| - 2 | - 平面位置 | - 水利水电工程测量规范 SL 197—2013 | - GNSS测量法、三角形网测量法、导线测量法（含极坐标法）3种方法中任意1种 |
| - 3 | - 建筑物纵横轴线 | - 水利工程质量检测技术规程 - SL 734—2016 |  |
|  |  | - 水利水电工程测量规范 - SL 197—2013 | - GNSS测量法、三角形网测量法、导线测量法（含极坐标法）3种方法中任意1种 |
| - 4 | - 建筑物断面几何尺寸 | - 水利工程质量检测技术规程 - SL 734—2016 |  |
|  |  | - 水利水电工程测量规范 - SL 197—2013 | - GNSS测量法、三角形网测量法、导线测量法（含极坐标法）3种方法中任意1种 |
| - 5 | - 结构构件几何尺寸 | - 水利工程质量检测技术规程 - SL 734—2016 |  |
|  |  | - 水利水电工程测量规范 - SL 197—2013 | - GNSS测量法、三角形网测量法、导线测量法（包含极坐标法）3种方法中任意1种 |
| - 6 | - 角度 | - 水利水电工程测量规范 - SL 197—2013 | - 三角形网测量法、导线测量法、光电测距三角高程测量法3种方法中任意1种 |
| - 7 | - 坡度 | - 水利工程质量检测技术规程 - SL 734—2016 |  |
|  |  | - 水利水电工程测量规范 - SL 197—2013 | - GNSS测量法、三角形网测量法、导线测量法（含极坐标法）3种方法中任意1种 |
| - 8 | - 平整度 | - 水利水电建设工程验收规程 - SL/T 223-2025 |  |
|  |  | - 堤防工程施工规范 SL 260—2014 |  |
| - 9 | - 水平位移 | - 土石坝安全监测技术规范 - SL/T 551—2024 |  |
|  |  | - 混凝土坝安全监测技术规范 - SL 601—2013 |  |
| - 10 | - 垂直位移 | - 土石坝安全监测技术规范 - SL/T 551—2024 |  |
|  |  | - 混凝土坝安全监测技术规范 - SL 601—2013 |  |
| - 11 | - 振动频率 | - 土石坝安全监测技术规范 - SL/T 551—2024 |  |
|  |  | - 混凝土坝安全监测技术规范 - SL 601—2013 |  |
| - 12 | - 加速度 | - 土石坝安全监测技术规范 - SL/T 551—2024 |  |
|  |  | - 混凝土坝安全监测技术规范 - SL 601—2013 |  |
| - 13 | - 速度 | - 水电水利工程爆破安全监测规程 - DL/T 5333—2021 |  |
| - 14 | - 接缝和裂缝开合度 | - 土石坝安全监测技术规范 - SL/T 551—2024 | - 测缝计（含配套读数仪）为必备仪器设备 |
|  |  | - 混凝土坝安全监测技术规范 - SL 601—2013 |  |
| - 15 | - 倾斜 | - 土石坝安全监测技术规范 - SL/T 551—2024 |  |
|  |  | - 混凝土坝安全监测技术规范 - SL 601—2013 | - 水准测量、静力水准测量或者测斜仪测量3种方法中任意1种 |
| - 16 | - 渗流量 | - 土石坝安全监测技术规范 - SL/T 551—2024 | - 容积法、量水堰法、流速法（大于300L/s时）3种方法中任意1种 |
|  |  | - 混凝土坝安全监测技术规范 - SL 601—2013 | - 容积法、量水堰法2种方法中任意1种 |
| - 17 | - 扬压力 | - 混凝土坝安全监测技术规范 - SL 601—2013 | - 测压管观测、渗压计观测2种方法中任意1种 |
|  |  | - 水闸安全监测技术规范 SL 768—2018 |  |
| - 18 | - 渗透压力 | - 土石坝安全监测技术规范 - SL/T 551—2024 | - 测压管观测、渗压计观测2种方法中任意1种 |
|  |  | - 混凝土坝安全监测技术规范 - SL 601—2013 |  |
| - 19 | - 孔隙水 - 压力 | - 土石坝安全监测技术规范 - SL/T 551—2024 |  |
| - 20 | - 温度 | - 土石坝安全监测技术规范 - SL/T 551—2024 | - 仅适用于混凝土温度监测 |
|  |  | - 混凝土坝安全监测技术规范 - SL 601—2013 | - 仅适用于混凝土温度监测 |
| - 21 | - 应力 | - 土石坝安全监测技术规范 - SL/T 551—2024 |  |
|  |  | - 混凝土坝安全监测技术规范 - SL 601—2013 |  |
| - 22 | - 应变 | - 土石坝安全监测技术规范 - SL/T 551—2024 |  |
|  |  | - 混凝土坝安全监测技术规范 - SL 601—2013 |  |
| - 23 | - 地下水位 | - 土石坝安全监测技术规范 - SL/T 551—2024 | 测压管观测、渗压计观测2种方法中任意1种 |
|  |  | - 混凝土坝安全监测技术规范 - SL 601—2013 |  |
| - 24 | - 土压力 | - 土石坝安全监测技术规范 - SL/T 551—2024 |  |
|  |  | - 水闸安全监测技术规范 SL 768—2018 |  |
|  |  | - 堤防工程安全监测技术规程 - SL/T 794—2020 |  |

# 附录F  试验室环境要求一览表

表F试验室环境要求一览表

| 项目 | 检测参数 | 环境要求 |
| --- | --- | --- |
| 水泥 | 比表面积 | 水泥比表面积测定时，试验室相对湿度≤50％； |
|  | 安定性、凝结时间、标准稠度用水量 | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检测时，应满足试验室环境温度为20±2℃、相对湿度＞50％，其中水泥试样和试验用水等温度应与试验室温度一致。养护箱温度为20±1℃、相对湿度≥90％。 |
|  | 水泥胶砂强度 | 水泥胶砂强度检测时，试件成型室温度应保持在20±2℃、相对湿度≥50％；试件带模养护的养护箱温度应保持在20±1℃、相对湿度≥90％。 |
| 骨料 | 颗粒级配、含泥量、泥块含量、石粉含量、云母含量等常规指标 | 除非另外有规定，试验检测环境温度应为20±5℃ |
| 混凝土 | 混凝土试件成型（室内）及养护 | 混凝土试件成型温度：20±5℃，相对湿度≥50％； 标准养护温度：20±2℃，相对湿度＞95％ |
|  | 坍落度、凝结时间、含气量 | 20±5℃； |
| 钢筋 | 屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲 | 1.金属材料拉伸试验：除非另有规定，试验环境温度应为10～35℃。 2.焊接接头拉伸、弯曲试验：除非另有规定，试验环境温度应为23±5℃ |

注：如规程规范有更新或有新的要求，按照新标准执行。

# 附录G  混凝土现场质量控制记录表

表G 混凝土现场质量控制记录表        本表共1页，当前第1页

使用编号：                                记录号：

| 施工单位 |  |  |  |  | 检测单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浇筑情况 | - 浇筑部位： 强度等级： 配合比编码： 设计方量： m3本班浇筑方量： m3开仓时间： 结束时间： - 浇筑部位： 强度等级： 配合比编码： 设计方量： m3本班浇筑方量： m3开仓时间： 结束时间： - 浇筑部位： 强度等级： 配合比编码： 设计方量： m3本班浇筑方量： m3开仓时间： 结束时间： - 浇筑部位： 强度等级： 配合比编码： 设计方量： m3本班浇筑方量： m3开仓时间： 结束时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测情况 | 坍落度SL(mm)： VC值(S)： 含气量A (%)： 砼温T(C。)： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配合比调整情况 | 序号 | 浇筑部位 | 配合比编码 | 调整原因 |  | 调整方法 |  | 调整前 |  |  | 调整后 |  |  | 调整时间 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SL | A | T | SL | A | T |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工过程其他情况记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

日期：                             班次：                            值班员：

# 附录H  试验检测台账样表

表H.1 xxx试验检测台账样表

试验室名称：                                                                                                            第    页  共    页

| 序号 | 样品编号 | 样品名称 | 规格型号 | 批号/编号 | 生产厂家/ 产地/取样地点 | 代表数量 | 报告编号 | 试验参数 |  |  |  |  | 检测结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | XX | XX | XX | XX | XX |  |  |

填表：                               审核：                                                               日期：     年   月   日

表H.2  半成品（混凝土、砂奖）试验检测台账样表

试验室名称：                                                                                                            第    页  共    页

| 序号 | 样品名称 | 设计强度 | 工程部位 | 浇筑方量（m3） | 组数 | 取样日期 | 报告编号 | 报告日期 | 检测结果 |  |  | 检测结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表：                               审核：                                                               日期：     年   月   日

# 附录I   不合格品台账样表

表I  不合格品台账样表

试验室名称：                                                                                                            第    页  共    页

| 序号 | 报告编号 | 样品编号 | 样品名称 | 规格型号 | 生产厂家/产地/ 取样地点 | 不合格参数 及结果 | 处理情况 | 处理人 | 处理结果 批准人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表：                               审核：                                                               日期：     年   月   日

# 本标准用词说明

在执行本标准条文时，对于要求严格程度的用词说明如下，以便在执行中区别对待：

- 表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”。

- 表示严格，在正常情况下均应做的用词：

正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”。

- 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”；

反面词采用“不宜”。

- 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

# 引用标准及文件目录

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是标注日期的引用文件，仅所标注日期的版本适用于本标准。凡是不标注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

《工程建设标准编制指南》

《水利工程质量检测管理规定》（水利部36号令）

《水利工程质量管理规定》（水利部52号令）

《水利质量检测机构计量认证评审准则》SL 309-2013

《检验检测机构资质认定管理办法（修正案）》（市场监督管理总局163号令）

《检验检测机构监督管理办法》（市场监督管理总局39号令）

《检验检测机构资质认定评审准则》（2023年版）

《水利工程质量检测单位资质等级标准》

《水利工程质量检测技术规程》SL 734-2016

《检测和校准实验室能力的通用要求》GB/T 27025-2019

云南省工程建设地方标准

云南省水利水电工程工地试验室标准化

管理标准

Standardization Management Standard for Field Laboratory of

Water Conservancy and Hydropower Project in Yunnan Province

DBJ 53/T -91-

# 条 文 说 明

目   录

1总则	54

2术语	54

3基本规定	54

5 工地试验室设置及职责	54

5.1 建设单位试验室	54

5.2 监理单位试验室	55

5.3 施工单位试验室	56

6工地试验室管理	56

6.1 人员管理	56

6.2 仪器设备管理	56

6.3场所环境管理	57

6.6 试验室检测记录、报告标准化管理	58

1  总则

1.0.1本规程所指水利水电工程包含以下几种工程：防止洪水灾害的防洪工程；防止旱、涝、渍灾为农业生产服务的农田水利工程；将水能转化为电能的水力发电工程；改善和创建航运条件的航道和港口工程；为工业和生活用水服务，并处理和排除污水和雨水的城镇供水和排水工程；防止水土流失和水质污染，维护生态平衡的水土保持工程和环境水利工程；保护和增进渔业生产的渔业水利工程；围海造田，满足工农业生产或交通运输需要的海涂围垦工程。

2  术语

2.0.1工地试验室：

工地试验室为工程建设现场提供检测服务并出具试验检测报告的临时机构，在母体试验室授权范围内开展工作，不得对外承揽试验检测业务，项目竣工时同步撤销。

3  基本规定

3.0.3为确保检测工作质量，现场各方的检测单位应签订服务合同或协议，明确承担检测内容、范围和期限。保证各方能够在公平、公正的前提下履约。

3.0.6检测频次低指连续6个月内，仅进行1~2次的检测项目、参数。

5 工地试验室设置及职责

5.1 建设单位试验室

5.1.1 建设单位试验室设置

1 水利工程检测单位资质分为岩土工程、混凝土工程、金属结构、机械电气和量测共5个类别，每个类别分为甲级、乙级2个等级。取得甲级资质的检测单位可以承担各等级水利工程的质量检测业务。大型水利工程（含一级堤防）主要建筑物以及水利工程质量与安全事故鉴定的质量检测业务，必须由具有甲级资质的检测单位承担。取得乙级资质的检测单位可以承担除大型水利工程（含一级堤防）主要建筑物以外的其他各等级水利工程的质量检测业务。

2考虑到第三方检测检测频率相对较低，故对于持证人员做出不少于2人的要求，但持证类别必须涵盖检测业务范围。

工程师技术职称同等能力是指人员的教育背景、工作经历具备以下条件：博士研究生毕业，且从事相关专业检验检测活动1年及以上；硕士研究生毕业，且从事相关专业检验检测活动3年及以上；大学本科毕业，且从事相关专业检验检测活动5年及以上；大学专科毕业，且从事相关专业检验检测活动8年及以上。

5.1.2 建设单位试验室职责

8 建设单位试验室原材料、中间产品、构（部）件、工程实体质量抽样检测数量参考标准《水利工程质量检测技术规程》SL 734。

5.2 监理单位试验室

5.2.1监理单位试验室设置

1助理工程师技术职称同等能力是指人员的教育背景、工作经历具备以下条件：本科毕业，从事相关专业检测工作一年及以上；大学专科毕业，从事相关专业检验检测工作3年及以上；高中或中专毕业，从事相关专业检测工作7年及以上。

2 特殊材料委托检测除外，指该材料检测项目或部分检测参数在国内或省内仅有1~2个检验检测机构可以完成的材料检测，监理单位可以与施工单位委托同一家检测机构检测。

5.3 施工单位试验室

5.3.2工作职责

9工地试验室应加强外委试验管理，外委应签署委托合同并保留被委托方水利工程质量检测资质等级证书

6 工地试验室管理

6.1  人员管理

6.1.1试验室负责人、技术负责人、质量负责人不得为一人，但是试验室负责人和技术负责人可为同一人，授权签字人可为试验室负责人、技术负责人或质量负责人。

6.2 仪器设备管理

6.2.4  （2）仪器设备使用状态标识适用于以下情况：

1绿色标识（合格标识）：

计量检定 （含自检）合格者 ；

设备不需检定经检查其功能正常 ；

设备无法检定，经对比或鉴定适用者。

2黄色标识（准用标识）

多功能检测设备，某些功能已经丧失；

测试设备某些量程精度不合格，但检验工作所用量程合格；

降级使用。

3红色标识（停用标识）

检测仪器、设备损坏者；

检测仪器、设备经检定 不合格者；

检测仪器设备性能无法确定者；

检测仪器、设备超过检测周期者。

6.2.5主要仪器设备指在进行试验或检测过程中，起到关键作用的设备或工具。这些设备通常用于收集、测量、记录或监测试验或检测过程中的关键参数或指标。关键设备的选择和使用对于试验或检测结果的准确性和可靠性至关重要。

6.2.6参考标准是具有量值传递功能的试验室最高计量标准，由法定计量检定机构进行检定。一般有标准砝码、标准温度计、天平、百分表、秒表、游标卡尺、直尺等。

工地试验室可能使用到的有证标准物质一般有水泥细度标准粉、 pH标准物质、水泥胶砂流动度标准样等。

6.3场所环境管理

6.3.1 工地试验室建设：

1 为保证试验检测工作的独立性，为试验检测人员创造良好的工作环境，工地试验室应有相对独立的活动场所，在选址时应充分考虑安全、环保、交通便利与工程质量管理要求等因素。

6.3.3 工地试验室建设应满足试验检测工作需要和标准化建设有关规定，经委托单位与母体试验室审核批复，并遵循以下原则：

1 分区设置原则，各功能室应独立设置，并根据不同的试验检测项目配置满足要求的基础设施和环境条件。

2 布局合理原则，工地试验室应按照试验检测流程和工作相关性进行合理布局，保证样品流转顺畅，方便操作。

3 互不干扰原则，工地试验室应对造成相互干扰和影响的工作区域进行隔离设置。

4 经济适用原则，工地试验室标准化建设坚持因地制宜、务求实效和经济适用工作原则，功能室的设置应根据工程内容、工程量和所开展的试验检测项目等确定。

5 工地试验室操作间面积要求适用于大型水利水电工程混凝土类、岩土工程类工地试验室。中型水利水电工程混凝土类、岩土工程类工地试验室可参照执行，不适用于量测类、金属结构类、机械电器类等现场检测及小型水利水电工程混凝土类、岩土工程类工地试验室。

6.6 试验室检测记录、报告标准化管理

6.6.2 工地试验室记录信息应充分，包括但不限于环境条件、人员、方法、设备、样品等，确保该项试验在尽可能接近原始条件情况下能够复原。

6.6.6检验检测报告应反应样品名称、规格、型号、产地、使用部位、抽样日期、状态、数量或代表数量、批号（卷号）、出厂日期等信息。

6.6.7为保证检验检测报告不受人为影响，规定了自动生产的报告主要检测数据应不可编辑。

6.6.8 检验检测报告应信息齐全，报告内容包括但不限于以下信息：标题、唯一性标识、水利资质印章、授权签字人识别、客户名称和地址、检测方法、样品的识别、样品接收时间和检测时间、签发时间、存在抽样时的抽样信息和存在分包时的分包信息。

试验报告结论力求全面简单明了，客观。以下用语仅供参考：

样品所检指标满足xx标准要求；或样品所检指标除xx外，其余指标均满足xx标准要求。

混凝土强度达到设计强度x%。