附录A  云南省民用绿色建筑工程设计审查登记表（基本级）

| 项目名称 |  |  | 项目地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑类型 |  | □居住建筑□公共建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目用地面积 （㎡) |  |  | 项目建筑面积（㎡) |  |  |  |  |  |  |  |
| 地上建筑面积 （㎡) |  |  | 地下建筑面积（㎡) |  |  |  |  |  |  |  |
| 绿地率 |  |  | 容积率 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 安全耐久 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 条文 编号 | 标准条文 |  | 所属专业 | 设计实施情况简述及证明材料 |  |  |  |  |  | 审查结论 |
| 4.1.1 | 场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段,易发生洪涝地区应有可靠的防洪涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁,应无电磁辐射、含氡土壤的危害。 |  | 建筑、结构 |  |  |  |  |  |  | □达标 □不达标 |
| 4.1.2 | 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。 |  | 建筑、结构 |  |  |  |  |  |  | □达标 □不达标 |
| 4.1.3 | 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工,并应具备安装、检修与维护条件。 |  | 建筑、结构、给排水、 |  |  |  |  |  |  | □达标 □不达标 |
| 4.1.4 | 建筑内部的非结构构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。 |  | 建筑、结构、给排水、暖通、电气 |  |  |  |  |  |  | □达标 □不达标 |
| 4.1.5 | 建筑外门窗必须安装牢固,其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。 |  | 建筑 |  |  |  |  |  |  | □达标 □不达标 |
| 4.1.6 | 卫生间、浴室的地面应设置防水层,墙面、顶棚应设置防潮层。 |  | 建筑 |  |  |  |  |  |  | □达标 □不达标 |
| 4.1.7 | 走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求,且应保持畅通。 |  | 建筑 |  |  |  |  |  |  | □达标 □不达标 |
| 4.1.8 | 应具有安全防护的警示和引导标识系统。 |  | 建筑 |  |  |  |  |  |  | □达标 □不达标 |
| 4.1.9 | 安全耐久相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《工程结构通用规范》GB55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002、《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003.《组合结构通用规范》GB 55004、《木结构通用规范》GB 55005.《钢结构通用规范》GB 55006、《砌体结构通用规范》GB 55007.《混凝土结构通用规范》GB55008、《燃气工程项目规范》GB55009、《供热工程项目规范》GB55010、《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020、《民用建筑通用规范》GB55031、《建筑防火通用规范》GB55037等的规定。 |  | 建筑、结构、给排水、暖通、电气 |  |  |  |  |  |  | □达标 □不达标 |
| 5 健康舒适 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 条文 编号 | 标准条文 |  | 所属专业 |  | 设计实施情况简述及证明材料 |  |  |  |  | 评估结论 |
| 5.1.1 | 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氨等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟,并应在醒目位置设置禁烟标志。 |  | 建筑 |  |  |  |  |  |  | □达标 □不达标 |
| 5.1.2 | 应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌。 |  | 建筑、 暖通 |  |  |  |  |  |  | □达标 □不达标 |
| 5.1.3 | 给水排水系统的设置应符合下列规定: | 1.生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的要求； | 给排水 |  |  |  |  |  |  | □达标 □不达标 |
|  |  | 2.应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施,且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒不应少于1次； |  |  |  |  |  |  |  | □达标 □不达标 |
|  |  | 3.应使用构造内自带水封的便器,且其水封深度不应小于50mm； |  |  |  |  |  |  |  | □达标 □不达标 |
| 5.1.4A | 建筑声环境设计应符合下列规定： | 1 场地规划布局和建筑平面设计时应合理规划噪声源区域和噪声敏感区域，并应进行识别和标注； | 建筑 |  |  |  |  |  |  | □达标 □不达标 |
|  |  | 2 外墙、隔墙、楼板和门窗等主要建筑构件的隔声性能指标不应低于现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的规定，并应根据隔声性能指标明确主要建筑构件的构造做法。 |  |  |  |  |  |  |  | □达标 □不达标 |
| 5.1.5 | 建筑照明应符合下列规定: | 1 各场所的照度、照度均匀度、显色指数、统一眩光值应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034的规定； | 电气 |  |  |  |  |  |  | □达标 □不达标 |
|  |  | 2 人员长期停留的房间或场所采用的照明光源和灯具，其频闪效应可视度（SVM)不应大于1.3。 |  |  |  |  |  |  |  | □达标 □不达标 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □达标 □不达标 |
| 5.1.6 | 应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑,房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑,应具有保障室内热环境的措施或预留条件。 |  | 暖通 |  |  |  |  |  |  | □达标 □不达标 |
| 5.1.7 | 围护结构热工性能应符合下列规定: | 1.在室内设计温度、湿度条件下,建筑非透光围护结构内表面不得结露； | 建筑 |  |  |  |  |  |  | □达标 □不达标 |
|  |  | 2.供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝； |  |  |  |  |  |  |  | □达标 □不达标 |
|  |  | 3 屋顶和外墙应进行隔热性能计算，透光围护结构太阳得热系数与夏季建筑遮阳系数的乘积还应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176 的要求。 |  |  |  |  |  |  |  | □达标 □不达标 |
| 5.1.8 | 主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置。 |  | 暖通 |  |  |  |  |  |  | □达标 □不达标 |
| 5.1.9 | 地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。 |  | 暖通、电气 |  |  |  |  |  |  | □达标 □不达标 |
| 5.1.10 | 健康舒适相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55031等的规定。 |  | 建筑、结构、给排水、暖通、电气 |  |  |  |  |  |  | □达标 □不达标 |
| 6 生活便利 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 条文 编号 | 标准条文 |  | 所属专业 |  |  |  |  |  | 设计实施情况简述及证明材料 | 评估结论 |
| 6.1.1 | 建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统。 |  | 建筑 |  |  |  |  |  |  | □达标 □不达标 |
| 6.1.2 | 场地人行出入口500m内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车。 |  | 建筑 |  |  |  |  |  |  | □达标 □不达标 |
| 6.1.3 | 停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件,并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位。 |  | 建筑、电气 |  |  |  |  |  |  | □达标 □不达标 |
| 6.1.4 | 自行车停车场所应位置合理、方便出入。 |  | 建筑 |  |  |  |  |  |  | □达标 □不达标 |
| 6.1.5 | 建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能。 |  | 电气 |  |  |  |  |  |  | □达标 □不达标 |
| 6.1.6 | 建筑应设置信息网络系统。 |  | 电气 |  |  |  |  |  |  | □达标 □不达标 |
| 6.1.7 | 生活便利相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019、《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015等的规定。 |  | 建筑、结构、给排水、暖通、电气 |  |  |  |  |  |  | □达标 □不达标 |
| 7 资源节约 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 条文 编号 | 标准条文 |  | 所属专业 |  |  |  |  | 设计实施情况简述及证明材料 |  | 评估结论 |
| 7.1.1 | 应结合场地自然条件和建筑功能需求,对建筑的体 形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计,且应符合国家有关节能设计的要求。 |  | 建筑 |  |  |  |  |  |  | □达标 □不达标 |
| 7.1.2 | 应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗,并应符合下列规定: | 1.应区分房间的朝向细分供暖、空调区域,并应对系统进行分区控制； | 暖通 |  |  |  |  |  |  | □达标 □不达标 |
|  |  | 空调系统的电冷源的部分负荷性能系数□IPLV)、电冷源综合制冷性能系数□SCOP)应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定。 |  |  |  |  |  |  |  | □达标 □不达标 |
| 7.1.3 | 应根据建筑空间功能设置分区温度,合理降低室内过渡区空间的温度设定标准。 |  | 暖通 |  |  |  |  |  |  | □达标 □不达标 |
| 7.1.4 | 主要功能房间的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的现行值；公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制。 |  | 电气 |  |  |  |  |  |  | □达标 □不达标 |
| 7.1.5 | 冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量。 |  | 电气、暖通 |  |  |  |  |  |  | □达标 □不达标 |
| 7.1.6 | 垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施。 |  | 电气 |  |  |  |  |  |  | □达标 □不达标 |
| 7.1.7 | 应制定水资源利用方案,统筹利用各种水资源,并应符合下列规定: | 1.应按使用用途、付费或管理单元,分别设置用水计量装置； | 给排水 |  |  |  |  |  |  | □达标 □不达标 |
|  |  | 2.用水点处水压大于0．2MPa的配水支管应设置减压设施，并应满足用水器具最低工作压力的要求； |  |  |  |  |  |  |  | □达标 □不达标 |
|  |  | 3.用水器具和设备应满足现行国家标准《节水型产品通用技术条件》GB/T 18870的要求。 |  |  |  |  |  |  |  | □达标 □不达标 |
| 7.1.8 | 不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构。 |  | 结构 |  |  |  |  |  |  | □达标 □不达标 |
| 7.1.9 | 建筑造型要素应简约,应无大量装饰性构件,并应符合下列规定: | 住宅建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大干2%； | 建筑 |  |  |  |  |  |  | □达标 □不达标 |
|  |  | 公共建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于1%。 |  |  |  |  |  |  |  | □达标 □不达标 |
| 7.1.10 | 选用的建筑材料应符合下列规定: | 1.500Km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于60%； | 结构 |  |  |  |  |  |  | □达标 □不达标 |
|  |  | 2.现浇混凝土应采用预拌混凝土,建筑砂浆应采用预拌砂浆。 |  |  |  |  |  |  |  | □达标 □不达标 |
| 7.1.11 | 资源节约相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定 |  | 建筑、结构、给排水、暖通、电气 |  |  |  |  |  |  | □达标 □不达标 |
| 8 环境宜居 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 条文 编号 | 标准条文 |  | 所属专业 |  |  | 设计实施情况简述及证明材料 |  |  |  | 评估结论 |
| 8.1.1 | 建筑规划布局应满足日照标准,且不得降低周边建筑的日照标准。 |  | 建筑 |  |  |  |  |  |  | □达标 □不达标 |
| 8.1.2 | 室外热环境应满足国家现行有关标准的要求。 |  | 建筑 |  |  |  |  |  |  | □达标 □不达标 |
| 8.1.3 | 配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求,应合理选择绿化方式,植物种植应适应当地气候和土壤,且应无毒害、宜维护,种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生长需求,并应采用复层绿化方式。 |  | 建筑 |  |  |  |  |  |  | □达标 □不达标 |
| 8.1.4 | 场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放,应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于10hm2的场地应进行雨水控制利用专项设计。 |  | 给排水 |  |  |  |  |  |  | □达标 □不达标 |
| 8.1.5 | 建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统。 |  | 建筑 |  |  |  |  |  |  | □达标 □不达标 |
| 8.1.6 | 场地内不应有排放超标的污染源。 |  | 建筑、暖通、给排水 |  |  |  |  |  |  | □达标 □不达标 |
| 8.1.7 | 生活垃圾应分类收集,垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调。 |  | 建筑 |  |  |  |  |  |  | □达标 □不达标 |
| 8.1.8 | 环境宜居相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB55016、《市容环卫工程项目规范》GB55013、《园林绿化工程项目规范》GB 55014、《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020等的规定 |  | 建筑、结构、给排水、暖通、电气 |  |  |  |  |  |  | □达标 □不达标 |
| 设计单位内部 审核综合结论 |  | □填报内容属实并与设计图纸内容一致。 □各专业施工图绿色建筑设计符合国家和地方相关标准的要求。 负责人: |  |  |  |  |  |  |  | （盖章) 年 月 日 |
| 施工图审查 机构审查意见 |  | 负责人: |  |  |  |  |  |  |  | （盖章) 年 月 日 |