附件

云南省房屋建筑和市政基础设施工程勘察设计重大变更清单

| 专业 | 重大变更情形 |
| --- | --- |
| 一、岩土勘察专业 | - 施工中发现岩土工程情况与勘察报告出入较大，导致设计较大调整，必须进行补充勘察或施工勘察的； - 设计变更导致原勘察报告不能满足设计要求的； - 不良地质及特殊性岩土导致场地环境地质条件发生重大变化，必须重新勘察的。 |
| 二、建筑专业 | - 改变建筑使用功能性质； - 改变总图布局或场地开口，改变建筑物层数、高度、轮廓、面积，改变外立面风格； - 改变对结构安全存在不利影响的平面功能、布局（特别是存在荷载变化时）； - 改变建筑防火类别，火灾危险等级； - 改变消防车道、登高场地，消防救援设施； - 改变防火分区，消防疏散体系设计； - 改变人防工程(不含人防指挥工程)防护安全性； - 改变绿色建筑执行标准，改变绿色建筑设计等级； - 改变建筑节能执行标准，改变外墙、屋面、外窗等关键围护结构的保温隔热性能及安全性能； - 改变装配式建筑执行标准，改变单体建筑的装配率； - 改变地下室底板、外墙及顶板防水构造做法。 |
| 三、结构专业 | - 改变结构的安全等级、设计工作年限、结构耐久性、抗震设防分类、抗震等级或抗震措施； - 改变结构体系或建造方式； - 改变主要承重构件的布置和传力途径、上部结构嵌固位置、主要荷载； - 改变主体结构材料等级(个别钢筋代换除外)； - 改变结构伸缩缝、沉降缝、防震缝的设置； - 改变基础形式、地基处理方式、基础持力层、抗浮设计水位及抗浮措施； - 改变预制装配式结构构件、钢结构构件主要连接方式； - 改变外围护结构体系与主体结构的连接方式； - 改变预应力构件的预应力形式、锚具、张拉方式、材料； - 改变既有结构加固项目中主要加固方式； - 建设过程中重大质量问题引起的结构变更； - 改变人防工程结构、主要荷载、参数等。 |
| 四、给排水 专业 | - 改变给水系统供水水源或供水方式； - 改变给水设备用房及主要设备的设置位置影响安全、卫生、环境条件； - 改变集中热水系统热源或加热方式； - 热水系统分散供热改变为集中供热，或集中供热改变为分散供热； - 改变排水方式（重力流与压力流）； - 雨水调蓄设施或污水处理设施的增减； - 改变雨水调蓄设施或污水处理设施位置影响安全、卫生、环境条件； - 改变排放标准引起的污废水处理方式变更； - 改变消防给水及灭火设施的主要设计参数，改变消防水源、供水方式，灭火系统增减或类型变更； - 除分期建设增加的屋顶消防水箱外，改变消防水池、泵房和消防水箱设置位置； - 改变人防给排水系统设计参数、给排水方式、系统； - 改变海绵城市设计指标且低于规划指标。 |
| 五、暖通专业 | - 改变集中供暖、集中空调系统冷热源方案，包括用能方式、能源使用效率、冷热源设备配置方案等； - 改变暖通空调系统，包括系统输配能耗、末端系统形式、服务范围、主要设备参数等； - 改变防排烟系统，包括防排烟系统形式、防烟排烟设置部位及设备的参数等； - 改变燃气(油)锅炉房、直燃机房、燃气三联供机房等与消防相关的设备机房位置、泄爆条件； - 改变暖通专业环保、卫生设计，包括锅炉房烟气、公共厨房油烟、实验室废气排放的位置、高度和排气处理方式等； - 改变人防区域防护通风和平时通风系统方式；改变人防通风系统主要设备的参数或数量，包括过滤吸收器、超压排气阀门、密闭阀门、风机、空调室内外机组、柴油发电机组。 |
| 六、电气专业 | 1.改变消防用电负荷等级、消防系统供电形式、供配电系统线缆选型以及供电电源变化导致的设计变更； 2.改变火灾自动报警系统的全部或部分设计内容，以及设置区域、系统形式、系统供电形式变化导致的的设计变更； 3.涉及消防应急照明和疏散指示系统的设计变更； 4.涉及爆炸危险场所的设计变更，涉及特殊工艺（如使用有毒有害、易燃易爆、强氧化等特殊气体）工业项目的设计变更； 5.涉及戏水池、喷水池、游泳池等特殊场所的电气安全防护设计变更； 6.改变建（构）筑物防雷类别、防雷措施、低压配电系统接地型式； 7.涉及安全技术防范系统的设计变更； 8.改变人防工程用电负荷等级、供配电形式、通信、人防电站、设计参数等。 |
| 七、市政道路专业 | - 改变道路使用功能、道路等级、设计速度； - 改变道路红线、道路平面线形、纵断面线形、横断面线形； - 改变道路与道路交叉形式：平面交叉改立体交叉、立体交叉改平面交叉或改变立交型式的； - 改变路基处理方式、路基支护形式、边坡处理方式； - 改变路面主体材料。 |
| 八、市政桥梁专业 | - 改变桥梁使用功能； - 改变桥梁线形； - 改变桥梁抗震设防等级、使用荷载等级、限界（净高减小、净宽减小）； - 改变桥梁结构体系； - 改变桥梁基础形式； - 改变桥梁主体材料。 |
| 九、市政隧道专业 | - 改变隧道的安全等级、设计使用年限、使用功能、技术标准、结构耐久性、抗震设防分类、抗震等级或抗震措施； - 改变隧道建筑限界及内轮廓； - 改变隧道防灾救援体系； - 改变隧道重大施工工法、重大施工工艺、结构形式和支护体系； - 改变隧道基底处理方式、抗浮设计水位及抗浮措施； - 因新增不良地质引起隧道衬砌支护参数调整及施工工艺、施工设备发生重大改变； - 隧道围岩级别、腐蚀性判定结果调整导致结构、材料重大调整的变更； - 增减斜井、竖井、风机房、变电所、泄水洞等辅助通道； - 受外部条件影响隧道深、浅埋发生改变或与周边既有建（构）筑物的平纵关系发生明显改变，导致隧道外部荷载发生明显变化，对隧道结构受力及安全有影响的变更； - 建设过程中重大质量问题引起的隧道结构变更； - 改变涉及人防工程防护安全。 |
| 十、市政给排水专业、管廊 | - 改变管道主干管道线路走向、断面位置、布局输水方式的； - 改变泵站、泵房的规模或结构，改变调蓄设施的容积或功能、材料、工艺等； - 改变主要干管管径、材料、强度标准及施工工艺的； - 改变雨水排水设计重现期的； - 改变管廊结构及布局、材料及强度； - 改变入廊管线种类及数量； - 改变涉及人防工程防护安全。 |
| 十一、市政照明 | 道路等级标准等设计参数变化所导致的市政照明系统设计变更。 |
| 十二、市政燃气 | - 改变燃气供气气源（介质、位置）； - 改变燃气主干管道线路走向； - 燃气供气规模发生重大变化； - 改变燃气管道管材； - 改变燃气管道设计压力； - 改变主要供气干管管径； - 燃气场站工艺流程发生重大变化； - 燃气场站配套附属工程（总图、建筑、结构、电气等专业）发生重大调整。 |
| 十三、绿化和景观 | - 改变园林绿地用途及配套建筑使用功能； - 改变影响主入口、重要景观节点的主要植物品种； - 改变总图中主园路（消防通道、应急救援）的功能。 |
| 十四、水厂（净水、污水、再生水）及配套附属工程 | - 改变水厂及配套附属工程规模、技术标准； - 改变净水厂水源取水方式、处理工艺、主要结构类型； - 改变污水、再生水处理厂处理工艺、主要结构类型。 |
| 十五、城市轨道交通 | - 改变线路、车站敷设方式（地上、地下）； - 线路平面位置、车站站位变更50m以上； - 改变车站数量； - 改变配线数量、位置； - 改变轨道减振方案； - 改变道床方案（碎石道床、整体道床等）； - 改变车辆制式、限界； - 改变车站主体层数； - 改变地上车站、建筑平面外轮廓形状和外形； - 改变车站主体工法（明挖、暗挖等）； - 改变车站换乘关系（通道、同台、平行等）； - 改变消防、人防等专项设计； - 改变暗挖隧道长度、内轮廓； - 改变暗挖隧道工法（矿山法、盾构法等）； - 改变桥位、断面布置、桥型结构； - 改变建筑结构的抗震设防烈度或抗震等级、类别； - 改变结构体系（独柱、双柱、框架结构等）； - 改变桥梁工法（预制吊装、支架现浇、移动模架现浇、挂篮等）； - 改变基础形式（扩大基础、桩基础等）； - 改变主变电所选址。 |
| 十六、因政策调整和采用新的技术标准的。 |  |
| 十七、其他涉及公共利益、公众安全的变更内容。 |  |